Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații  la IET nr.138; IET nr.149; IET nr.197; Scoala Primară nr.83; LT P.Zadnipru   subordonate DETS sectorul Ciocana.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: DETS sectorul Ciocana

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală Lucrări de reparații  la IET nr.138; IET nr.149; IET nr.197; Scoala Primară nr.83; LT P.Zadnipru   subordonate DETS sectorul Ciocana.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "10" martie 2022

| ____Lucrari de reparatie la IET nr.138, din str. M. Dragan 6/1, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc sanitar tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |
| 3 | RpSC17A | Demontarea unui dus cu tragator | buc | 1,000 |
| 4 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 5 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,300 |
| 6 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,280 |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / dus | m3 | 0,210 |
| 8 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,435 |
| 9 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / aplicativ, tevi PPR | m | 18,000 |
| 10 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava PP | m | 5,000 |
| 11 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,500 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 3,290 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / fereastra | m2 | 0,870 |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 24,200 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / strat finisare pereti | m2 | 22,600 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 14,100 |
| 17 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 18 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 16,700 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,700 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,700 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,700 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardosea |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,700 |
| 24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 25 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusire coloana tranzit | m2 | 1,800 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 46,800 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,800 |
| 28 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 14,100 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,800 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,800 |
| 31 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 46,800 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 1,000 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 150x200 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarii |  |  |
| 34 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare (Culoarea alba)/ Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 900x2100h - 1buc | m2 | 1,890 |
| 35 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
| 36 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1450x600h - 1buc | m2 | 0,870 |
| 37 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti despartitori din PVC h=1.6 m | m2 | 7,680 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Incalzire |  |  |
| 38 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 1,000 |
| 39 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 1,000 |
| 40 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |
| 41 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,000 |
| 42 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 2,000 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa PPR dn25 | buc | 2,000 |
| 44 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 6,000 |
| 45 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 10,000 |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 2,000 |
| 47 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Apeduct si canalizare |  |  |
| 48 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 16,000 |
| 49 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 32,000 |
| 50 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50 | m | 7,050 |
| 51 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn50 | buc | 14,000 |
| 52 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP dn 50/50x45* | buc | 4,000 |
| 53 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn 50x45* | buc | 10,000 |
| 54 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50 | buc | 1,000 |
| 55 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP ф110 | m | 5,500 |
| 56 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 11,000 |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/110x45* | buc | 4,000 |
| 58 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP dn 110x45* | buc | 4,000 |
| 59 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/50x45* | buc | 2,000 |
| 60 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn110 | buc | 1,000 |
| 61 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP dn110 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Obiecte sanitare |  |  |
| 62 |  | Cot cu fix 25x1/2" | buc | 13,000 |
| 63 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 13,000 |
| 64 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 65 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar pentru copii | buc | 4,000 |
| 66 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas closet pentru copii | buc | 3,000 |
| 67 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 68 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон 80x80 cm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Deseuri |  |  |
| 69 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,200 |
| 70 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,200 |
| 71 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc sanitar tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 72 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 73 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |
| 74 | RpSC17A | Demontarea unui dus cu tragator | buc | 1,000 |
| 75 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 76 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,300 |
| 77 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,280 |
| 78 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / dus | m3 | 0,210 |
| 79 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,435 |
| 80 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / aplicativ, tevi PPR | m | 18,000 |
| 81 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava PP | m | 5,000 |
| 82 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,500 |
| 83 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 3,290 |
| 84 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / fereastra | m2 | 0,870 |
| 85 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 24,200 |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / strat finisare pereti | m2 | 22,600 |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 14,100 |
| 88 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 89 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 16,700 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,700 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,700 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,700 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardosea |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,700 |
| 95 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 96 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusire coloana tranzit | m2 | 1,800 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 46,800 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,800 |
| 99 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 14,100 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,800 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,800 |
| 102 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 46,800 |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 1,000 |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 150x200 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarii |  |  |
| 105 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare (Culoarea alba)/ Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 900x2100h - 1buc | m2 | 1,890 |
| 106 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
| 107 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1450x600h - 1buc | m2 | 0,870 |
| 108 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti despartitori din PVC h=1.6 m | m2 | 7,680 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Incalzire |  |  |
| 109 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 1,000 |
| 110 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 1,000 |
| 111 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |
| 112 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,000 |
| 113 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 2,000 |
| 114 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa PPR dn25 | buc | 2,000 |
| 115 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 6,000 |
| 116 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 10,000 |
| 117 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 2,000 |
| 118 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Apeduct si canalizare |  |  |
| 119 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 16,000 |
| 120 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 32,000 |
| 121 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50 | m | 7,050 |
| 122 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn50 | buc | 14,000 |
| 123 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP dn 50/50x45* | buc | 4,000 |
| 124 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn 50x45* | buc | 10,000 |
| 125 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50 | buc | 1,000 |
| 126 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP ф110 | m | 5,500 |
| 127 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 11,000 |
| 128 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/110x45* | buc | 4,000 |
| 129 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP dn 110x45* | buc | 4,000 |
| 130 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/50x45* | buc | 2,000 |
| 131 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn110 | buc | 1,000 |
| 132 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP dn110 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.8. Obiecte sanitare |  |  |
| 133 |  | Cot cu fix 25x1/2" | buc | 13,000 |
| 134 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 13,000 |
| 135 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 136 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar pentru copii | buc | 4,000 |
| 137 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas closet pentru copii | buc | 3,000 |
| 138 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 139 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон 80x80 cm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.9. Deseuri |  |  |
| 140 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,200 |
| 141 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,200 |
| 142 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc sanitar tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 143 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 144 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 145 | RpSC17A | Demontarea unui dus cu tragator | buc | 1,000 |
| 146 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 147 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / dus | m3 | 0,230 |
| 148 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 0,820 |
| 149 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / aplicativ, tevi PPR | m | 16,300 |
| 150 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava PP | m | 2,250 |
| 151 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Teava PP | m | 1,400 |
| 152 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,300 |
| 153 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 3,185 |
| 154 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 16,800 |
| 155 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / strat finisare pereti | m2 | 19,760 |
| 156 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 11,000 |
| 157 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 10,200 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 158 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 10,200 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,200 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,200 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,200 |
| 162 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,200 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardosea |  |  |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,200 |
| 164 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 10,200 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 165 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusire coloana tranzit | m2 | 1,200 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 36,560 |
| 167 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,560 |
| 168 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 11,000 |
| 169 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,560 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,560 |
| 171 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 36,560 |
| 172 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 150x150 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarii |  |  |
| 173 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare (Culoarea alba)/ Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 760x2050h - 1buc | m2 | 1,560 |
| 174 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
| 175 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti despartitori din PVC h=1.6 m | m2 | 5,760 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Incalzire |  |  |
| 176 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 1,000 |
| 177 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 1,000 |
| 178 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |
| 179 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,000 |
| 180 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 2,000 |
| 181 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa PPR dn25 | buc | 2,000 |
| 182 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 4,500 |
| 183 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 8,000 |
| 184 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 2,000 |
| 185 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Apeduct si canalizare |  |  |
| 186 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 12,200 |
| 187 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 24,000 |
| 188 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP ф110 | m | 6,650 |
| 189 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 13,000 |
| 190 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn 50x45* | buc | 3,000 |
| 191 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/110x45* | buc | 3,000 |
| 192 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP dn 110x45* | buc | 7,000 |
| 193 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/50x45* | buc | 3,000 |
| 194 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn110 | buc | 1,000 |
| 195 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP dn110 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.8. Obiecte sanitare |  |  |
| 196 |  | Cot cu fix 25x1/2" | buc | 8,000 |
| 197 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 |
| 198 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 199 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar pentru copii | buc | 2,000 |
| 200 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas closet pentru copii | buc | 2,000 |
| 201 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 202 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон 80x80 cm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.9. Deseuri |  |  |
| 203 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,350 |
| 204 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,350 |
| 205 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,350 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electro-montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc sanitar tip 1 |  |  |
| 206 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 207 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,205 |
| 208 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 20,500 |
| 209 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,205 |
| 210 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc sanitar tip 1 |  |  |
| 211 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 212 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,205 |
| 213 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 20,500 |
| 214 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,205 |
| 215 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Capitolul 2.3. Bloc sanitar tip 2 |  |  |
| 216 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 217 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,205 |
| 218 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 20,500 |
| 219 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,205 |
| 220 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____Lucrari de reparatie la IET nr.149, din str. M. Sadoveanu 4/4, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire (Sector 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 64,700 |
| 2 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 16,000 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,690 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montari |  |  |
| 4 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 10,000 |
| 5 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel ф40x3 | buc | 2,000 |
| 6 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel ф40x3 | buc | 8,000 |
| 7 | IB05 | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 9,000 |
| 8 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 6,000 |
| 9 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 2,000 |
| 10 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 17,000 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 17,000 |
| 12 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 34,000 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 34,000 |
| 14 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,000 |
| 15 |  | Filet otel sudabil 1 1/4" | buc | 4,000 |
| 16 | IC53C | Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 | buc | 4,000 |
| 17 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4 | m | 69,700 |
| 18 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32 | buc | 139,000 |
| 19 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 8,500 |
| 20 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 35,000 |
| 21 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn 32x90* | buc | 8,000 |
| 22 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25 | buc | 34,000 |
| 23 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 34,000 |
| 24 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 34,000 |
| 25 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 69,700 |
| 26 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 69,700 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire (Sector 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 27 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 45,300 |
| 28 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Montari |  |  |
| 29 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 6,000 |
| 30 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel ф40x3 | buc | 1,000 |
| 31 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel ф40x3 | buc | 5,000 |
| 32 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 4,000 |
| 33 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 6,000 |
| 34 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 10,000 |
| 35 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 10,000 |
| 36 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 20,000 |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 20,000 |
| 38 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 3,000 |
| 39 |  | Filet otel sudabil 1 1/4" | buc | 3,000 |
| 40 | IC53C | Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 | buc | 3,000 |
| 41 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4 | m | 45,300 |
| 42 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32 | buc | 90,000 |
| 43 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 5,000 |
| 44 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 22,000 |
| 45 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn 32x90* | buc | 6,000 |
| 46 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25 | buc | 20,000 |
| 47 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 20,000 |
| 48 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 20,000 |
| 49 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,300 |
| 50 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,300 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demontari |  |  |
| 51 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 52 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 53 | RpSC17A | Demontarea unui dus cu tragator | buc | 1,000 |
| 54 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / aplicativ, tevi PPR | m | 15,300 |
| 55 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava PP | m | 3,500 |
| 56 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,500 |
| 57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 3,200 |
| 58 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / pereti despartitori wc | m2 | 2,600 |
| 59 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 28,450 |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 59,400 |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tavan | m2 | 14,300 |
| 62 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 14,300 |
| 63 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa peste teava de canalizare | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 64 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 14,300 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,300 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,300 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,300 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,300 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardosea |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,300 |
| 70 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 0,500 |
| 71 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 14,300 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 72 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 59,400 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 59,400 |
| 74 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 59,400 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarii |  |  |
| 75 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 800x200h - 2buc | m2 | 3,200 |
| 76 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 2,000 |
| 77 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti despartitori din PVC h=1.6 m | m2 | 3,840 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Apeduct si canalizare |  |  |
| 78 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 15,300 |
| 79 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn25 | buc | 30,000 |
| 80 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet bila dn25 PPR | buc | 2,000 |
| 81 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50 | m | 5,200 |
| 82 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn50 | buc | 10,000 |
| 83 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP dn 50/50x45* | buc | 3,000 |
| 84 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn 50x45* | buc | 7,000 |
| 85 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50 | buc | 1,000 |
| 86 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP ф110 | m | 2,500 |
| 87 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 5,000 |
| 88 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110/110x45* | buc | 3,000 |
| 89 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP dn 110x45* | buc | 4,000 |
| 90 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn110 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Obiecte sanitare |  |  |
| 91 |  | Cot cu fix 25x1/2" | buc | 11,000 |
| 92 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 11,000 |
| 93 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 94 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar pentru copii | buc | 3,000 |
| 95 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas closet pentru copii | buc | 3,000 |
| 96 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 97 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон 80x80 cm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Deseuri |  |  |
| 98 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,760 |
| 99 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,760 |
| 100 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,760 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electro-montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc sanitar |  |  |
| 101 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 102 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,308 |
| 103 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 30,800 |
| 104 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,308 |
| 105 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie a sistemei de incalzire in cadrul IET Nr.197 din bd. Mircea cel Batrin 4/2, mun. Chisinau. DETS sectoul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-15

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie a retelelor de incalzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 184,000 |
| 2 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 8,000 |
| 3 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 10,000 |
| 4 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 39,000 |
| 5 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 28,000 |
| 6 | RpID19B | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
| 7 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 14,000 |
| 8 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 20 elemente | buc | 25,000 |
| 9 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 39,000 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 39,000 |
| 11 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 78,000 |
| 12 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф25х3,5 | m | 26,500 |
| 13 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d32mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф32х4,4 | m | 161,000 |
| 14 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d40mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф40х5,5 | m | 27,000 |
| 15 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu PPR 32*25*32 | buc | 118,000 |
| 16 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Mufa PPR FI 25x1/2" | buc | 12,000 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet bila FE/FE 1/2" | buc | 12,000 |
| 18 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet bila PPR Dn32 | buc | 12,000 |
| 19 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet bila PPR Dn40 | buc | 2,000 |
| 20 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d=25 mm | buc | 78,000 |
| 21 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet calorifer coltar tur/retur PPR 25x3/4" | buc | 78,000 |
| 22 | IC50B | Olandez FI/FE 3/4" bronz | m | 78,000 |
| 23 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Teu PPR 40х32x40 м | buc | 9,000 |
| 24 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32 mm | buc | 112,000 |
| 25 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Муфта ппр д=32 мм | buc | 27,000 |
| 26 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 26,500 |
| 27 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 188,000 |
| 28 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | 28,800 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 29 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 12,000 |
| 30 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 12,000 |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul Scolii primare Nr.83 din str. N.M. Spataru 13/3, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-20F

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet 422 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,763 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 6,450 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 6,450 |
| 4 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,380 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,380 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,380 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Ferestre |  |  |
| 7 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc | m2 | 10,763 |
| 8 |  | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc | m2 | 2,625 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 6,450 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri interioare |  |  |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 |
| 17 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 412 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,590 |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,150 |
| 20 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 2,150 |
| 21 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 |
| 22 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Ferestre |  |  |
| 24 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2 | 3,590 |
| 25 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 26 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 2,150 |
| 27 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri interioare |  |  |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 |
| 34 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 418 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,100 |
| 36 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 1,200 |
| 37 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 1,200 |
| 38 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,074 |
| 39 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,074 |
| 40 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,074 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Ferestre |  |  |
| 41 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F 1200x1750h - 1buc | m2 | 2,100 |
| 42 |  | Plasa anti-insecte 600x1750h - 1buc | m2 | 1,050 |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 1,200 |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,200 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri interioare |  |  |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,170 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,170 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,170 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,170 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 49 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 4,700 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,940 |
| 51 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,940 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet 405 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demolari |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,590 |
| 53 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,150 |
| 54 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 2,150 |
| 55 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 |
| 56 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Ferestre |  |  |
| 58 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2 | 3,590 |
| 59 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 60 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 2,150 |
| 61 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafuri interioare |  |  |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 66 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 |
| 68 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet 413 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Demolari |  |  |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 70 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 71 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 72 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 73 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 74 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Ferestre |  |  |
| 75 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 76 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 77 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 78 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Glafuri interioare |  |  |
| 79 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 83 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 84 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 85 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |
|  |  | Capitolul 1.6. Usi |  |  |
| 86 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 2,150 |
| 87 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1050x2050(h) - 1buc | m2 | 2,150 |
| 88 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 285,000 |
| 89 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica cu geam termopan, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U 1500x2700(2100+600)(h) - 2buc | m2 | 8,100 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 90 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 337,920 |
| 91 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata executarii lucrarilor de reparatie | m2 | 189,610 |
| 92 | RpCJ35A | Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite la pereti / inclusiv glafuri | m2 | 337,920 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,000 |
| 94 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm | m2 | 145,000 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 337,920 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri | m2 | 337,920 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 337,920 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 337,920 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul LT P.Zadnipru din str. N.M. Spataru 9/3, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-22F

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de construtii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sala de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK10C | Curatirea pardoselilor de lemn de vopseaua veche, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 283,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosea |  |  |
| 2 | CN32B | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi | m2 | 283,000 |
| 3 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 283,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 153,000 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 153,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Diverse |  |  |
| 6 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei / Tevi sustinere plasa, tevi volei | m | 28,520 |
| 7 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 / Grile corpuri de iluminat, cosuri baschet | t | 0,730 |
| 8 | VB15C | Rama cu jaluzele / Grila de ventilatie din metal zincat 1750x550 | buc | 2,000 |
| 9 | CH09B1 | Scari interioare drepte din lemn de foioase / Montarea scarilor sportive demontate anterior | m | 7,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Usi |  |  |
| 10 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, temoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu placi de lemn stratificat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1000x2100(h) - 2buc | m2 | 4,200 |
| 11 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, temoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1500x2100 - 1buc; 1700x2100(h) - 1buc; 1300x2100(h) - 1buc | m2 | 9,430 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Grilajul de protectie la radiatoare |  |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 204,000 |
| 13 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,204 |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,080 |
| 15 | CR06A | Captuseli (lambriuri) executate la pereti, din scinduri de rasinoase geluite 20mm | m2 | 34,000 |
| 16 | CN51B | Tratamentul antiseptic: cherestea | m3 | 0,986 |
| 17 | CN50B | Tratament ignifug: cherestea | m3 | 1,071 |
| 18 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 34,000 |
| 19 | CR30A | Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ф6AI - 68 m.l., Fixare tip "Carabina" - 86 buc, Fisie otel 40x4 24,32 kg. | m2 | 118,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 20 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 44,000 |
| 21 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 14,000 |
| 22 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 14,000 |
| 23 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 14,000 |
| 24 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 14,000 |
| 25 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 28,000 |
| 26 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d32mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф32х4,4 | m | 36,000 |
| 27 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф25х3,5 | m | 14,000 |
| 28 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu PPR 32*25*32 | buc | 28,000 |
| 29 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32 mm | buc | 22,000 |
| 30 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Муфта ппр д=32 мм | buc | 12,000 |
| 31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet bila PPR Dn32 | buc | 2,000 |
| 32 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d=25 mm | buc | 28,000 |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Mufa PPR FI 25x1/2" | buc | 28,000 |
| 34 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet calorifer coltar tur/retur PPR 25x3/4" | buc | 28,000 |
| 35 | IC50B | Olandez FI/FE 3/4" bronz | m | 28,000 |
| 36 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 37 |  | Резьбы стальные 1" | buc | 2,000 |
| 38 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 36,000 |
| 40 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 14,000 |
| 41 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 0,500 |
| 42 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 0,500 |
| 43 | TsI50B5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Timplarii - Hol Et.1, Et.2, Et.3, Et.4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 49,710 |
| 45 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 28,800 |
| 46 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 28,800 |
| 47 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,740 |
| 48 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,740 |
| 49 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,740 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Ferestre |  |  |
| 50 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 4buc; F2 5025x1750h - 4buc | m2 | 49,710 |
| 51 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 28,800 |
| 52 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 28,800 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri interioare |  |  |
| 53 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 11,280 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,280 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,280 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,280 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 57 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 56,400 |
| 58 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,640 |
| 59 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 5,640 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarii - Laborator de fizica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 60 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 61 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 62 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 63 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 64 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 65 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Ferestre |  |  |
| 66 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 67 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 68 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 69 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri interioare |  |  |
| 70 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 74 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 75 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 76 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarii - Laborator de biologie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demolari |  |  |
| 77 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 78 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 79 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 80 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 81 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 82 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Ferestre |  |  |
| 83 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 84 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 85 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 86 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafuri interioare si pereti |  |  |
| 87 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 5,320 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,540 |
| 89 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,540 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,540 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,540 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,540 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 93 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 94 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 95 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii - Hol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Demolari |  |  |
| 96 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,625 |
| 97 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 1,600 |
| 98 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 1,600 |
| 99 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,100 |
| 100 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 |
| 101 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Ferestre |  |  |
| 102 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2 | 2,625 |
| 103 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 104 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 1,600 |
| 105 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Glafuri interioare |  |  |
| 106 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,000 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 110 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 6,500 |
| 111 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,750 |
| 112 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,750 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarii - Stomatologie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Demolari |  |  |
| 113 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,625 |
| 114 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 1,600 |
| 115 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 1,600 |
| 116 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,100 |
| 117 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 |
| 118 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Ferestre |  |  |
| 119 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2 | 2,625 |
| 120 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 121 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 1,600 |
| 122 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Glafuri interioare |  |  |
| 123 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,000 |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 127 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 6,500 |
| 128 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,750 |
| 129 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,750 |
|  |  | Capitolul 1.7. Timplarii Hol general Et.2, Et.3, Et.4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Demolari |  |  |
| 130 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 16,800 |
| 131 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 9,900 |
| 132 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 9,900 |
| 133 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,590 |
| 134 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,590 |
| 135 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,590 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Ferestre |  |  |
| 136 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F5 1600x1750h - 6buc | m2 | 16,800 |
| 137 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 9,900 |
| 138 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 9,900 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafuri interioare |  |  |
| 139 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,120 |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,120 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,120 |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,120 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 143 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 30,600 |
| 144 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4,590 |
| 145 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 4,590 |
|  |  | Capitolul 1.8. Timplarii - Izolator |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Demolari |  |  |
| 146 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 1,575 |
| 147 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 0,950 |
| 148 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 0,950 |
| 149 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,055 |
| 150 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,055 |
| 151 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,055 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Ferestre |  |  |
| 152 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F6 900x1750h - 1buc | m2 | 1,575 |
| 153 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 0,950 |
| 154 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 0,950 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Glafuri interioare |  |  |
| 155 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 0,880 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,880 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,880 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,880 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 159 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 4,400 |
| 160 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,660 |
| 161 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,660 |
|  |  | Capitolul 1.9. Timplarii - Usi blocuri sanitare |  |  |
| 162 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Etajul 1 - 1300/1680x1300(h) - 1buc | m2 | 3,874 |
| 163 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi / Etajul 1 - 696x1370(h)mm, 787x1370(h)mm, 767x1300(h)mm, 753x1300(h)mm, 653x1280(h)mm, 799x1280(h)mm | m2 | 5,867 |
| 164 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi / Etajul 2 - 656x1300(h)mm, 865x1300(h)mm, 808x1330(h)mm, 748x1330(h)mm, 725x1310(h)mm, 763x1310(h)mm, 733x1300(h), 773x1300(h)mm | m2 | 7,956 |
| 165 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi / Etajul 3 - 785x1300(h)mm, 713x1300(h)mm, 702x1300(h)mm, 809x1300(h)mm, 688x1300(h)mm, 815x1300(h)mm, 734x1270(h), 822x1270(h)mm | m2 | 7,843 |
| 166 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi / Etajul 4 - 700x1500(h)mm, 800x1500(h)mm, 700x1500(h)mm, 800x1500(h)mm, 870x1300(h)mm, 680x1300(h)mm, 840x1440(h), 679x1440(h)mm | m2 | 8,702 |
|  |  | Capitolul 1.10. Vestiare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Tavane |  |  |
| 167 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la tavane | m2 | 103,240 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 103,240 |
| 169 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 103,240 |
| 170 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu | m2 | 103,240 |
| 171 |  | Cornier perforat pentru colturi | m | 20,480 |
| 172 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 103,240 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 103,240 |
| 174 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 103,240 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Pereti |  |  |
| 175 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 115,180 |
| 176 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti | m2 | 131,730 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 131,730 |
| 178 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 131,730 |
| 179 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm | m2 | 131,730 |
| 180 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 131,730 |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 131,730 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 131,730 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 131,730 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Pardoseli |  |  |
| 184 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 78,460 |
| 185 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 78,460 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Timplarii |  |  |
| 186 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,100 |
| 187 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1000x2050(h)mm - 2buc | m2 | 4,100 |
|  |  | Capitolul 1.11. Cabinet psiholog |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Tavane |  |  |
| 188 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,070 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Pereti |  |  |
| 189 | RpCJ35A | Desfaceri finisar interioare la pereti, pentru asigurarea aderentei | m2 | 46,680 |
| 190 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,400 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 46,680 |
| 192 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,680 |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri | m2 | 45,280 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,680 |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,280 |
| 196 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 1,400 |
| 197 | RpSC38A | Inlocuirea, cu refolosirea obiectului sanitar,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. | buc | 1,000 |
| 198 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 199 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,000 |
| 200 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 201 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 1,850 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Pardoseli |  |  |
| 202 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 14,070 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 14,070 |
| 204 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 14,070 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Timplarii |  |  |
| 205 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,580 |
| 206 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,100 |
| 207 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 2,100 |
| 208 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2 | 3,580 |
| 209 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,230 |
| 210 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 2,100 |
| 211 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Glafuri exterioare |  |  |
| 212 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 5,550 |
| 213 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,830 |
| 214 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,830 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sala de sport |  |  |
| 215 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente IP20 L=1200, 6000K, 2x36W LED, inclusiv costul corpului si a lampilor | 100 buc | 0,460 |
| 216 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 217 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 218 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 219 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 4,000 |
| 220 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 1,000 |
| 221 |  | Priza | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Vestiare |  |  |
| 222 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 8,000 |
| 223 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12,000 |
| 224 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 225 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 226 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 8,000 |
| 227 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 4,000 |
| 228 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, ROUND BLADE 19, 19Bm, 4000K, 1465lm, IP20, sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat | 100 buc | 0,080 |
|  |  | Capitolul 2.3. Cabinet psiholog |  |  |
| 229 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 230 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,000 |
| 231 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 232 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,205 |
| 233 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 5,000 |
| 234 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 mm2 | m | 15,500 |
| 235 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,200 |
| 236 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 237 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 1,000 |
| 238 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 239 |  | Priza | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data  „10" martie 2022

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)