CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii la  LT Gheorghe Ghimpu din s. Colonita

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intrarea principala |  |  |
|  |  | 1.1. Copertina |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 12,000 |
| 2 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (carcas metalic pentru copertine) | kg | 176,000 |
| 3 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina, k=2 | t | 0,176 |
| 4 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. | m2 | 22,500 |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 32,000 |
|  |  | 1.2. Scara |  |  |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 80,400 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 80,400 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 80,400 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 80,400 |
| 10 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Antialunecare) cu chituirea rosturilor cu Fuga Epoxidica | m2 | 80,400 |
| 11 | CK18C | Montarea profilelor antialunecare din aluminiu | m | 72,000 |
|  |  | 2. Reparatia gardului din caramida |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fundatie la gard | m2 | 121,440 |
| 13 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor netencuite prin curatare cu peria de sirma (fundatia la gard) | m2 | 121,440 |
| 14 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (fundatie la gard) | m2 | 121,440 |
| 15 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vospsea de calitate inalta, 3 in 1 cu convector de rugina, grund si vopsea decorativa) | m2 | 206,080 |
| 16 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma (zidariea din caramida la gard) | m2 | 206,080 |
| 17 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual la zidaria din caramida la gard (Lac de culoarea caramizii) | m2 | 206,080 |