| Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-6

Retele exterioare de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3320634625000 |  | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SE58C |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 9,11 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 18,6755 |  |  |
| 4 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 30,9750 |  |  |
| 5 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 98,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 201,8800 |  |  |
| 6 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 33,5500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 56,3750 |  |  |
| 7 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  | m3 |  | 83,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 70,5500 |  |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 85,0750 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) |  |  | 100 m3 |  | 1,46 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,2850 |  |  |
| 9 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 234,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 14,9760 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,46 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5256 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,5840 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala) |  |  | m3 |  | 475,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 147,2500 |  |  |
| 12 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) |  |  | m3 |  | 475,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 356,2500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 47,5000 |  |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 14,38 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 15,6742 |  |  |
| 14 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 14,38 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 126,8316 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 135,6034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 1 334,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 161,4140 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 81,3740 |  |  |
|  | 25212167012 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm |  |  | m |  | 1 340,6700 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 53,3600 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 53,3600 |  |  |
| 16 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,1080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0540 |  |  |
|  | 25212167013 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm |  |  | m |  | 3,0090 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 1 337,00 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 1 337,0000 |  |  |
| 18 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1 334,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 93,3800 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 200,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 66,7000 |  |  |
| 19 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
| 20 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 1 337,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,4817 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 2,6740 |  |  |
| 21 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20. |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 7,5064 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,9155 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0889 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,3080 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,2860 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,5280 |  |  |
| 22 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm) |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,3300 |  |  |
|  | 2521216713 |  | Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm |  |  | m |  | 9,6390 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 23 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 287411730003 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm |  |  | buc |  | 4,1600 |  |  |
| 24 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730004 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm |  |  | buc |  | 1,0400 |  |  |
| 25 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3'') |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,0600 |  |  |
|  | 2523156713803 |  | Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3'' |  |  | buc |  | 7,2100 |  |  |
| 26 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2'') |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713804 |  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2'' |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 27 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274114 |  | Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 28 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274115 |  | Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 29 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 2523156713821 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=65 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741112 |  | Filtru de retinere impuritati, D=65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 31 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173159 |  | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm |  |  | buc |  | 1,0400 |  |  |
| 32 | IC44C k=0.4 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 2722103311113 |  | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm |  |  | m |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3840 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2240 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,0544 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0115 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0029 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. ) |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,4750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0250 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0125 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0375 |  |  |
| 34 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 90 grade) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,4200 |  |  |
|  | 252315671001 |  | Cot PE100, D=90 mm, 90 grade |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |  |
| 35 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 60 grade) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,8400 |  |  |
|  | 252315671002 |  | Cot PE100, D=90 mm, 60 grade |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,8400 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,8400 |  |  |
| 36 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 45 grade) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 11,3600 |  |  |
|  | 252315671003 |  | Cot PE100, D=90 mm, 45 grade |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 11,3600 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 11,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Lucrari de terasamente la camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,6765 |  |  |
| 38 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3990 |  |  |
| 39 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol |  |  | 100 m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
| 40 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 22,40 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,4336 |  |  |
| 41 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0504 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0560 |  |  |
| 42 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2289 |  |  |
| 43 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8522 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,9803 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente la camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,0640 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,8080 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1364 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2569 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0045 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,2803 |  |  |
| 45 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 46 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 47 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 48 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 49 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 3,78 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,5150 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,9242 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,7635 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,4604 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0384 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,0206 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,4220 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,9930 |  |  |
| 50 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 51 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 52 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 53 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2661126433152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 54 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 55 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 83,00 |  |  |
|  | 27752763 |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 83,0000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 68,30 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 68,3000 |  |  |
| 58 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) |  |  | t |  | 0,15 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,9660 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,1700 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,5850 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0825 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,2925 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1462 |  |  |
| 59 | AcD22B |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20) |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,2630 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,1560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,0488 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
| 60 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 61 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7524 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,8740 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0760 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,3192 |  |  |
| 62 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,8285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2120 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,5514 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0538 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,3180 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1325 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |