### Aprobat

### Președintele raionului Dubăsari

### ____________Grigore FILIPOV

### CAIET DE SARCINI

Obiectul: Întreținerea și reparația curentă a drumurilor locale de interes raional anul 2020,

r-ul Dubăsari

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii

1 . Descriere generală

Lucrări pentru întreținerea înbrăcăminților rutiere, reparația porțiunilor de drum deteriorate prin aplicarea straturilor de egalizare, aducerea la profil a acostamentelor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere, amenajarea teritoriului adiacent drumului și crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor, vopsirea accesoriilor drumurilor.

2. Informaţii şi proiectare

A fost elaborată lista cu cantităţile de lucrări şi devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, la reparația drumurilor publice locale de interes raional.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM şi să posede licenţă în domeniul drumurilor, să fie dotat cu tehnică specială, să dispună de efectiv ingineresc atestat.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova, piatra spartă (ГОСТ 8267-93), amestec de beton asfaltic/beton asfaltic (SM STB 1033-2008), emulsie bituminoasa (GOST 18659-81), bitum (ГОСТ 22245-90).

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul se obligă să dispună de teren de depozitare a petrișului și nisipului.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor.

Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Operatorul economic v-a remedia lucrările calitativ şi operativ.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Acostamentele vor fi curățite uniform spre rigole.

8. Cerinţe privind mecanismele

Conform normativelor pentru asigurarea securității circulației rutiere. La executarea lucrărilor operatorul economic v-a asigura semnalizarea participanților la trafic conform cerințelor în vigoare.

9. Măsuri de precauție pentru a asigura siguranța atât a lucrătorilor rutieri cât și a utilizatorilor rutieri

Personalul implicat în lucrări să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj, totodată să dispună de semne de circulație și conuri pentru advertisment prealabil de piricol.

10. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și  testate tehnic, forţa de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

11. Cerinţe privind calculul costului

Oferta necestă a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

12. Specificații tehnice

Marcajul rutier va fi executat pînă la începerea anului școlar, cel tîrziu pîna la 25 august 2020.

13. Termenii și condițiile de prestare a lucrărilor: până la 31.12.2020

Lista cu cantitaţile de lucrări

Reparația drumurilor publice locale de interes raional anul 2020, r-ul Dubăsari

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. L423, Dubasari-Cocieri-Roghi |  |  |
| 0 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 430,00 |
| 1 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 6 000,00 |
| 2 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 13,80 |
| 3 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 2,16 |
| 4 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 6,48 |
| 5 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 | 15,00 |
| 6 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 1 | t | 10,00 |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 10,00 |
| 8 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 50,00 |
| 9 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 924,00 |
| 10 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal) | m2 | 91,20 |
| 11 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 8,00 |
| 12 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,00 |
| 13 | RpDA16A | Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatore kilometrice in doua straturi | buc | 5,00 |
| 14 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice | m2 | 50,00 |
| 15 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 35,00 |
| 16 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 50,00 |
| 17 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. | 1 km | 25,92 |
| 18 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 70,00 |
| 19 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 5 000,00 |
| 20 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 1 | t | 10,00 |
| 21 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 20,00 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,225 |
| 23 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, i teren catg. II | 100 m3 | 0,225 |
| 24 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 35,00 |
| 25 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 6,00 |
| 26 | RpDA02B | Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri | m3 | 6,00 |
| 27 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 1 | t | 10,00 |
| 28 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 6,00 |
| 29 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontalpe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,50 |
| 30 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri) | t | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. L423.1 drum de acces spre s. Molovata Noua |  |  |
| 31 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 95,00 |
| 32 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 720,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,00 |
| 35 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 90,00 |
| 36 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 25,00 |
| 37 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 180,00 |
| 38 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal) | m2 | 43,20 |
| 39 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 3,00 |
| 40 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (doar lucrul) | buc | 2,00 |
| 41 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 5,00 |
| 42 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 43 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice | m2 | 15,00 |
| 44 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,10 |
|  |  | Capitolul 3. L430, drum de acces spre s. Vasilevca |  |  |
| 45 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 10,80 |
| 46 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,in teren catg. II | 100 m3 | 0,75 |
| 47 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 75,00 |
|  |  | Capitolul 4. L424, drum de acces spre s. Pohrebea |  |  |
| 48 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 75,00 |
| 49 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 750,00 |
| 50 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 7,50 |
| 51 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 1,00 |
| 52 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 204,00 |
| 53 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal) | m2 | 9,60 |
| 54 | RpDA16A | Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatore kilometrice in doua straturi | buc | 12,00 |
| 55 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice | m2 | 30,00 |
| 56 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 15,00 |
| 57 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 25,00 |
| 58 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. | 1 km | 42,00 |
| 59 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 35,00 |
| 60 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 520,00 |
| 61 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pinala 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, interen catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 62 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 20,00 |
| 63 | DI155A | Taierea cu freza a stratului debeton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de:5cm | m2 | 50,00 |
| 64 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,95 |
| 65 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 203,70 |
| 66 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 2,00 |
| 67 | RpDA02B | Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri | m3 | 2,00 |
| 68 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 1 | t | 5,00 |
| 69 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 6,00 |
| 70 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare inautovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,30 |
| 71 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri) | t | 20,00 |
|  |  | Capitolul 5. L425, Pirita - Cosnita |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Reparatia curenta a drumului L425, Pirita - Cosnita |  |  |
| 72 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 200,00 |
| 73 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 3 000,00 |
| 74 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 11,00 |
| 75 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg.1 la distanta <10m | 100 m3 | 3,00 |
| 76 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 400,00 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,27 |
| 78 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 4,27 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,00 |
| 80 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 180,00 |
| 81 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 1 116,00 |
| 82 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal) | m2 | 158,40 |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 2,00 |
| 84 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,00 |
| 85 | RpDA16A | Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatore kilometrice in doua straturi | buc | 10,00 |
| 86 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice | m2 | 195,00 |
| 87 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 57,00 |
| 88 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,20 |
| 89 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare | buc | 50,00 |
| 90 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 70,00 |
| 91 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. | 1 km | 54,00 |
| 92 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 30,00 |
| 93 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 4 000,00 |
| 94 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 26,00 |
| 95 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 20,00 |
| 96 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 15,00 |
| 97 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 1,50 |
| 98 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,012 |
| 99 | DI88B | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult | m2 | 20,00 |
| 100 | RpDA02B | Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri | m3 | 2,00 |
| 101 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,00 |
| 102 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,00 |
| 103 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri) | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 5.2. Reparatia imbracamintei rutiere L425, s. Pirita |  |  |
| 104 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,84 |
| 105 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,84 |
| 106 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,84 |
| 107 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 130,00 |
| 108 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 420,00 |
| 109 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 50,00 |
| 110 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 90,00 |
| 111 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,25 |
| 112 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 420,00 |
| 113 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,76 |
| 114 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 236,88 |
|  |  | Capitolul 6. L429, Hirtop - Dorotcaia |  |  |
| 115 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 100,00 |
| 116 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 2 000,00 |
| 117 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 36,90 |
| 118 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 10,00 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 120 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 121 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 270,00 |
| 122 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 600,00 |
| 123 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal) | m2 | 43,20 |
| 124 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 3,00 |
| 125 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 5,00 |
| 126 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 127 | RpDA16A | Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatore kilometrice in doua straturi | buc | 40,00 |
| 128 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice | m2 | 30,00 |
| 129 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,30 |
| 130 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 35,00 |
| 131 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. | 1 km | 60,00 |
| 132 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 60,00 |
| 133 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 3 000,00 |
| 134 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 50,00 |
| 135 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 25,00 |
| 136 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de:5cm | m2 | 50,00 |
| 137 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,27 |
| 138 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 58,20 |
| 139 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 3,00 |
| 140 | RpDA02B | Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri | m3 | 2,00 |
| 141 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 10,00 |
| 142 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 1,00 |
| 143 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg1 la distanta < 10m | 100 m3 | 0,40 |
| 144 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri) | t | 20,00 |
|  |  | Capitolul 7. L426, drum de acces spre s. Holercani |  |  |
| 145 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 20,00 |
| 146 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 800,00 |
| 147 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 6,80 |
| 148 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 144,00 |
| 149 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal) | m2 | 28,80 |
| 150 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal - vopsea rosie) | m2 | 25,60 |
| 151 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 2,00 |
| 152 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 153 | RpDA16A | Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatore kilometrice in doua straturi | buc | 12,00 |
| 154 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice | m2 | 70,00 |
| 155 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 33,00 |
| 156 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 10,00 |
| 157 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. | 1 km | 5,76 |
| 158 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 3 500,00 |
| 159 | RpDA02B | Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri | m3 | 2,00 |
| 160 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 10,00 |
| 161 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 2,00 |
| 162 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri) | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 8. L427, drum de acces spre s. Marcauti |  |  |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 164 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,00 |
| 165 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 90,00 |
| 166 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 84,00 |
| 167 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,10 |
| 168 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 42,00 |
| 169 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. | 1 km | 8,40 |
| 170 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 500,00 |
| 171 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 172 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 36,00 |
|  |  | Capitolul 9. L428.1, drum de acces spre s. Oxentea |  |  |
| 173 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 150,00 |
| 174 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 2 000,00 |
| 175 | DI139A | Profilarea partii carosabile adrumurilor impetruitecu autogreder depina la 175cp.Nota: *1km de drum=7000m2 | 1 km | 9,70 |
| 176 | DH14A | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor | m | 1 350,00 |
| 177 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren,in auto categoria 1 | t | 30,00 |
| 178 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 30,00 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 180 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,00 |
| 181 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 90,00 |
| 182 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 240,00 |
| 183 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal) | m2 | 19,20 |
| 184 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 4,00 |
| 185 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc | 1,00 |
| 186 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 3,00 |
| 187 | RpDA16A | Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatore kilometrice in doua straturi | buc | 6,00 |
| 188 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 65,00 |
| 189 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,10 |
| 190 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 24,00 |
| 191 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 2 000,00 |
|  |  | Capitolul 10. L428, drum de acces spre s. Molovata |  |  |
| 192 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 180,00 |
| 193 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m | 14 730,00 |
| 194 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 12,00 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,00 |
| 196 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,00 |
| 197 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 180,00 |
| 198 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 25,00 |
| 199 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal ) | m2 | 1 044,00 |
| 200 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal) | m2 | 43,20 |
| 201 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 2,00 |
| 202 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 4,00 |
| 203 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,00 |
| 204 | RpDA16A | Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatore kilometrice in doua straturi | buc | 15,00 |
| 205 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice | m2 | 110,00 |
| 206 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,20 |
| 207 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 104,00 |
| 208 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. | 1 km | 72,00 |
| 209 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 105,00 |
| 210 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 900,00 |
| 211 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 70,00 |
| 212 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 90,00 |
| 213 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 214 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 123,00 |
| 215 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,05 |
| 216 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg.1 la distant <10 m | 100 m3 | 0,80 |
| 217 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 105,00 |
| 218 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,384 |
| 219 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 90,00 |
| 220 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 23,00 |
| 221 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 9,00 |
| 222 | RpDA02B | Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri | m3 | 6,00 |
| 223 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 10,00 |
| 224 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 4,00 |
| 225 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg.1 la distanta <10m | 100 m3 | 0,80 |
| 226 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri) | t | 100,00 |