CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor: “Reparatia Catedrei de boli infectioase, tropicale, si parazitologie medicala din incinta IMSP SC de boli infectioase “Toma  Ciorba”, bd. Stefan cel Mare, 163

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Incaperi |  |  |
| 1 | CK29F ksal =-0,5 | TAVANE Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( resursele de materiale se vor exclude ) | m2 | 96,57 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri perefabricate 600x600x12mm ,"Amstrong" , inclusiv sistemul-grila | m2 | 96,57 |
| 3 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO -gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 32,36 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 32,36 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 32,36 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 32,36 |
| 7 | CK26C | Baghete din polisterol extrudat de tavan L110x110mm montate la pereti unire cu tavan | m | 34,50 |
| 8 | RpCO56A | TIMPLARII Demontari: timplarie din lemn (us, ferestre, glafuri, dulapuri ) | m2 | 122,90 |
| 9 | RpCP45D | Demontarea grilelor ferestrelor si usilor metalice etc | kg | 116,05 |
| 10 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 45,00 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: Glasvanduri gata confectionate din mase plastice | m2 | 8,80 |
| 12 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( Glasvanduri fost/folosite ) | m2 | 8,80 |
| 13 | CK23C | Ferestre din mase plastice 5 camere, Clasa A, cu unul sau mai multe canaturi, dubla deschidere, geam termopan, sticla Low-e, forma si culoarea identica cu cea existenta ( partea de sus cu arcada), la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 29,63 |
| 14 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 650 mm, interior | m | 12,80 |
| 15 | CK26B | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din aluminiu, cu latimea 200mm, exterior | m | 12,80 |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, CULOARE ALBA, placate cu sandwicih 24mm, cu ancandrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere- deschidere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; cu sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 4,20 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, CULOARE ALBA, cu supralumina, placate cu sandwicih 24mm, cu ancandrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere- deschidere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; cu sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 10,80 |
| 18 | CK25D | Usi de Exterior, confectionate din profiluri din mase plastice, CULOARE ALBA, cu supralumina, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan, cu ancandrament,, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,cu sistemul de inchidere ( miner, yala, 5 chei ) | m2 | 4,60 |
| 19 | CK25D | Usi de Exterior, confectionate din profiluri din mase plastice, CULOARE ALBA, cu supralumina, placate cu sandwich 24mm, si geam termopan, cu ancandrament,, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,cu sistemul de inchidere ( miner, yala, 5 chei ), ( forma cu cea existenta cu partea de sus arcada ) | m2 | 4,60 |
| 20 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile fost/ folosite | kg | 105,55 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, ( Buiandrug ) | kg | 35,00 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,11 |
| 23 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la timplarii, USI | m2 | 9,31 |
| 24 | CN19B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie din lemn cu un strat de grund impregnare si 3 straturi de vopsea alchidica in solventi organici. USI | m2 | 9,31 |
| 25 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri ferestre | m2 | 32,96 |
| 26 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, HIDRO gr.12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 366,65 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 366,65 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafete, pereti | m2 | 366,65 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ( euroton sau analogic ) | m2 | 366,65 |
| 30 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 52,05 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment | m2 | 7,80 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti . Vopsea lavabila de exterior ( eurostil sau analogic ) | m2 | 7,80 |
| 33 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250 x 400 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,00 |
| 34 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini, pentru faianta | m | 18,00 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, ( 150x200mm ) | buc | 8,00 |
| 36 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 75,00 |
| 37 | RpCK41B | PARDOSELE Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 22,28 |
| 38 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 55,43 |
| 39 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 107,37 |
| 40 | RpCK42E k=0,5 sal | Desfacerea plintelor vechi din beton | m | 40,10 |
| 41 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 25,93 |
| 42 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,30 |
| 43 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.150mm | m3 | 19,45 |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate 4BrI, 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele | kg | 201,27 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( 4 cm ) | m2 | 129,65 |
| 46 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( adaus 1 cm ) | m2 | 129,65 |
| 47 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , ( linoleum medical ) , la pardoseli, Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB, rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele 10cm si sapa Autonivelant - 3mm | m2 | 139,75 |
|  |  | 1.2. Retea de Apa si Canalizare |  |  |
| 48 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 110,10 |
| 49 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 50 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,00 |
| 51 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,00 |
| 52 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 25,00 |
| 53 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP cu diametrul de 50 mm | buc | 11,00 |
| 54 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu PP cu diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 55 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP cu diametrul de 50 / 45gr. | buc | 4,00 |
| 56 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra PN25 | m | 120,00 |
| 57 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 45,00 |
| 58 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan | buc | 5,00 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat, ( nu se admite aliaj ) cu cartus ciramic diam. 40mm, scurt, nasul integru ( pipa ) inalt si mobil integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de la 850gr. | buc | 5,00 |
| 60 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet diam.15mm, sub lavuar | buc | 5,00 |
| 61 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". Robinet bila FF diam. 20mm | buc | 8,00 |
| 62 | CL20A | Usite de revizie din plastic gata confectionate 200x200mm | buc | 4,00 |
| 63 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,80 |
| 64 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,00 |
| 65 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 5,00 |
| 66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,20 |
| 67 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,20 |
| 68 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 2,80 |
| 69 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 12,00 |
| 70 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,50 |
|  |  | 1.3. Retea de Incalzire |  |  |
| 71 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 35,00 |
| 72 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 39,50 |
| 73 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,00 |
| 74 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,00 |
| 75 | IB01A | Radiatoare din fonta " Termo " h=500-130 ( Cehia ) sau analogic | m2 | 31,50 |
| 76 | ID01A | Set robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 10,00 |
| 77 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire | buc | 25,00 |
| 78 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.PPR Fibra diam. 20mm,PN25 | m | 45,00 |
| 79 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR Fibra diam.32mm PN25 | m | 36,00 |
| 80 | RpIC35A | Executarea filetului cu diametrul 20mm | buc | 6,00 |
| 81 | RpIC35A | Executarea filetului cu diametrul 32mm | buc | 4,00 |
| 82 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 20mm | buc | 6,00 |
| 83 | IC53C | Conector olandez , avind diametrul de 32mm | buc | 4,00 |
| 84 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 31,50 |
|  |  | 1.4. Incaperi demisol |  |  |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (us, ferestre, placaje din lemn.) | m2 | 2,70 |
| 86 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 1,50 |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 52,25 |
| 88 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,25 |
| 89 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,25 |
| 90 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, CULOARE ALBA, cu supralumina, placate cu sandwicih 24mm, cu ancandrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere- deschidere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; cu sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) ( Vestiar - 3,8m2 ) | m2 | 6,50 |
| 91 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, ( Vestiar - 10,2m2 ) | m | 15,85 |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokontact sau analogic), intr-un strat, la pereti si tavane | m2 | 54,25 |
| 93 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,25 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,10 |
| 95 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3 mm grosime la art. CF50) | m2 | 45,10 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 55,35 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 55,35 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 55,35 |
| 99 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250 x 400 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,00 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( 5 cm ) | m2 | 12,25 |
| 101 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( adaus 1 cm ) | m2 | 12,25 |
| 102 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, h=75mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu gr.de la 2,4mm, temelie tare, gr. stratului de protectie min. 0,7mm, culoare si desen la alegerea beneficiarului | m2 | 12,25 |
| 103 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 104 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, dim.600x400mm | buc | 1,00 |
| 105 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat, ( nu se admite aliaj ) cu cartus ciramic diam. 40mm, scurt, nasul integru ( pipa ) inalt si mobil integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de la 850gr. | buc | 1,00 |
| 106 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet diam.15mm, sub lavuar | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5. Birou |  |  |
| 107 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 51,00 |
| 108 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 18,06 |
| 109 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 18,06 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 54,70 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,00 |
| 112 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, vopsibile si lavabile, exclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti | m2 | 51,00 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 3,70 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti . ( euroton sau analogic ) | m2 | 3,70 |
| 115 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,80 |
| 116 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.150mm | m3 | 1,50 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( 4 cm ) | m2 | 18,06 |
| 118 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( adaus 1 cm ) | m2 | 18,06 |
| 119 | CC03C | Montare plase sudate 4BrI, 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele | kg | 28,04 |
| 120 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( adaus 1 cm ) | m2 | 18,06 |
| 121 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 gr=10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic ( gr.=2mm) pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, ( h=75mm ), in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,06 |
|  |  | 1.6. Retea Electrica |  |  |
| 122 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 123 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 12,00 |
|  |  | 1.7. Diverse |  |  |
| 124 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 40,10 |
| 125 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 40,10 |
| 126 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 40,10 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Electrica |  |  |
| 127 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 128 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,00 |
| 129 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 280,00 |
| 130 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 26,00 |
| 131 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal, 48 locuri | buc | 1,00 |
| 132 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare, Automate B,6,10,16A/1P, 220V | buc | 23,00 |
| 133 | RpEE09C | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 100 A, Automat diferential AVDT 2PB25A 0,30mA | buc | 4,00 |
| 134 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM – J | m | 320,00 |
| 135 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM – J | m | 440,00 |
| 136 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*10 mmp, AT-NO5VV-U 5G10 RE RING NYM – J | m | 30,00 |
| 137 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, "Amstrong"" tip inglobat 600*600 4*18W cu balast electromagnetic si startior | buc | 21,00 |
| 138 |  | Tub LED 9-11W lumina alba rece 5000-5500K 950-1000 lum., 600mm, radiator din aluminiu, termen de garantie 36 luni | buc | 84,00 |
| 139 | RpEF13D | Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator ,Indicator "EXIT" | buc | 3,00 |
| 140 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie ( Legrand, Scheider, Viko, ABB ) sau analogic | buc | 38,00 |
| 141 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, dubla ( Legrand, Scheider, Viko, ABB ) sau analogic | buc | 5,00 |
| 142 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne unipolare, 1 clapeta+indicator led ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 3,00 |
| 143 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne unipolare, 2 clapete +indicator led ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 5,00 |
| 144 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa pu conectarea firelor 150*110*70mm | buc | 12,00 |
| 145 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat flexibil 750N cu diam.20mm | m | 400,00 |
| 146 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat flexibil 750N cu diam.16mm | m | 300,00 |
| 147 | Pret furnizor | Conector wago 3/6 contacte | buc | 180,00 |
| 148 | Pret furnizor | Sina pentru O si N 1*14 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Retea Internet |  |  |
| 149 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 125,00 |
| 150 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 4,00 |
| 151 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 8,00 |
| 152 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 326- 24G-2S-+RM | buc | 1,00 |
| 153 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc Ubiguiti UniFI 6 LR high-performance Access Point ( U6- LR ) | buc | 2,00 |
| 154 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT- 5E 24AWG, cupru | 100 m | 4,65 |
| 155 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza ,Ethernet interna cu modul RJ45, dubla,+Cutie ( Podrozetnic ) | buc | 12,00 |
| 156 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetors RJ45 | buc | 25,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 157 | Pret de piata | Panou de distributie interior din plastic, cu usa din metal pentru automate, IP20 48 module N, PE in set cu sina N, PE | buc | 1,00 |
| 158 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB6Aiek | buc | 4,00 |
| 159 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB10Aiek | buc | 5,00 |
| 160 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB16Aiek | buc | 14,00 |
| 161 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential AVDT 2PB25A 0,30mA | buc | 4,00 |
|  |  | 3.2. Retea Internet |  |  |
| 162 | Pret de piata | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S +RM | buc | 1,00 |
| 163 | Pret de piata | Ubiguiti UniFi 6 LR high- performance i Acces Point ( U6- LR ) | buc | 2,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac