- Caiet de sarcini

Obiectul  „Lotul nr.1

”Reparația capitală a încăperilor separate a LT ”Lucian Blaga din mun.Bălți”».

Autoritatea contractantă DÎTS a Primăriei mun. Bălţi

1 . Descriere generală

Proiectul prevede reparatia capitala a incaperilor separate din liceu și schimbarea    echipamentului de iluminat în legătură cu instalarea tavanului suspendat.

Tipurile de lucrari prevăzute în proiect:

Reparația capitală:

- Reparatia partiala a scenei din sala de festivitati;

- Executarea tavanului suspendat de tip ARMSTRONG in sala de festivitati si scena;

- Reparatia podelelor in coridor la parterul blocului de studii cu 3 nivele, reparatia partiala a podelelor in galerie la intrarea in cantina.

Se propun finisaje cu materiale fara degajari de noxe. Podelele, peretii si tavanele vor fi cu suprafata neteda, lavabila, neabsorbanta. Toate elementele din lemn care au contact direct cu beton se izoleaza cu 2 straturi de carton gudronat.  Toate elementele din lemn proiectate se vor trata cu substante antiseptice, ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide ce confera lemnului rezistenta sporita impotriva incendiilor, mucegaiului, putrezirii si insectelor

Iluminat electric interior:

- iluminatul de lucru se execută cu corpuri de iluminat LED- 36 W

- pentru distribuția energiei electrice se prevede instalarea panoului modular incorporabil ЩРв

- rețelele de putere și cele de iluminare sunt executate prin cablu de marca ВВШнг-LSLTx  așezat în țevile PVC în mod  ascuns.

Toate lucrările electrice de executat în conformitate cu RIE în vigoare.

2. Informaţii şi proiectare :

-  cel mai mic preț.

-  experiența similară de lucru în construcții și (sau) reparația capitală.

-  personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrări.

-  termen de executare a lucrărilor nu mai mult de 1,5 luni

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier, conectarea la apă și electricitate, pentru a asigura colectarea gunoiului.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

-  pașapoartele pentru materiale, armatură și echipamentul aplicat.

- schemele rețelelor electrice,

După finisarea lucrărilor de montaj de verificar toate sistemele.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în actul.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie – N/A

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Categorie de importanta -II (normala, NCM E.01.02-2005).  Grad rezistenta la foc (RF) -II (NCM E.03.02-2015).  Clasificarea constr. pericol de incendiu (PI) -C1 (NCM E.03.02-2015).    Clasificare risc de incendiu/explozie -E (mic) (NCM E.03.02-2015).    Grad pericol de incendiu -II (NCM E.03.02-2015).    Clasificare pericol explozie-incendiu -B4 (NCM E.03.04-2004).    Valabilitatea seismica teren - grad 7.

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea utilajului să fie efectuată de organizațiile specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Sunt necesare certificate emise în  R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- În preajma locului montării, trebuie sa fie atîrnate panouri cu inscripţii, care informează personalul muncitoresc despre ordinea efectuării lucrărilor şi eventualele pericole ce pot aparea în timpul lucrului. Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și cu veceu.

13. Cerinţe privind calculul costului

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor între lista cu cantități și proiect de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada clarificărilor)

- prezentarea graficului de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

-  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanție din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuție a contractului  în cuantum de __5__% din valoarea contractului atribuit.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________