| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau; Formular Nr.1 WinCmeta2000. (denumirea obiectivului). |  |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz-oferta  № 3168/26-2-1-4

Constructii din beton armat. Edificiul Muzeului Victimelor Deportarilor si Represiunilor Politice (tonson str. Mitropolit Banulescu-Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Fundatii cota -0.500 si 3.600 (CBA4,5,6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 12,700 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,51 |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 2 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,073 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii cota -0.500 si 3.600 (CBA4,5,6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Rame monolite (CBA7...CBA11) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rame monolite (CBA7...CBA11) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Centura monolite (CBA pl.38,39,40) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolite (CBA pl.38,39,40) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Stilpi metalici St-1,-2,-3 ( CBA pl.41-44) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi metalici St-1,-2,-3 ( CBA pl.41-44) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,4" (CBA12a,13) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,4" (CBA12a,13) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,G" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar M150 si grosimea 30-40mm) |  |  | m2 |  | 39,600 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 68,51 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,65 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 409,46 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 4 | RCsJ27B k=2 |  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar |  |  | m2 |  | 39,600 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 15,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 2664102100004 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 5 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (materiale din demontari) |  |  | t |  | 1,240 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,38 |  |
| 6 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,240 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 7 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 26,280 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,71 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m2 |  | 0,53 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 118,26 |  |
|  |  |  |  | Total Rezidirea peretilor deteriorati de-a lungul axei ,,G" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Consolidare pereti existenti (CBA25 ... 32) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RMA31B k=1.6 |  | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=840mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=800mm) |  |  | buc |  | 237,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 75,84 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 56,88 |  |
|  | 2874136313324 |  | Element din armatura d12mm |  |  | kg |  | 284,40 |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 758,40 |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 758,40 |  |
|  | 2952270006615 |  | Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf |  |  | h-ut |  | 4,85 |  |
|  | 2952270004208 |  | Stanta electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |
| 9 | RMA31B k=1.2 |  | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=640mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=600mm) |  |  | buc |  | 167,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,08 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 30,06 |  |
|  | 2874136313324 |  | Element din armatura d12mm |  |  | kg |  | 114,23 |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 400,80 |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 400,80 |  |
|  | 2952270006615 |  | Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf |  |  | h-ut |  | 2,57 |  |
|  | 2952270004208 |  | Stanta electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
| 10 | RMA31B |  | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=440mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=400mm) |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 3,15 |  |
|  | 2874136313324 |  | Element din armatura d12mm |  |  | kg |  | 8,40 |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 42,00 |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 42,00 |  |
|  | 2952270006615 |  | Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  | 2952270004208 |  | Stanta electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 11 | RMA31B k=2.3 |  | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (elemente de ancorare d=12mm, l=1190mm, inclusiv piulite M12-2buc, saibe M12-2buc, grosime perete l=1150mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,36 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 5,52 |  |
|  | 2874136313324 |  | Element din armatura d12mm |  |  | kg |  | 39,01 |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 73,60 |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 73,60 |  |
|  | 2952270006615 |  | Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |
|  | 2952270004208 |  | Stanta electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 12 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (executare filet d=12mm) |  |  | buc |  | 882,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 141,12 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 13,23 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,06 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 44,10 |  |
| 13 | RCsD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa tip 5BpI, 150x150mm) |  |  | kg |  | 41,600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |
|  | 2873122000775 |  | Plase sudate 5BpI, 150x150mm |  |  | kg |  | 44,12 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 6,55 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 14 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (element de fixare a armaturii montat in perete, d10, l=200mm) |  |  | buc |  | 139,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,80 |  |
|  | 2874136313331 |  | Element din armatura d10mm, l=200mm |  |  | buc |  | 139,00 |  |
| 15 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (tencuia cu mortar M150 de 30mm la pereti consolidati cu plasa) pereti exteriori sub nivelul pamintului si pereti interiori consolidati (CBA32) |  |  | m2 |  | 663,950 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 148,63 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 245,66 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6 865,24 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 17,93 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,65 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,31 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,66 |  |
| 16 | RCsJ27B k=2 |  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar |  |  | m2 |  | 663,950 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 265,58 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,84 |  |
|  | 2664102100004 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 4,06 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,66 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,33 |  |
| 17 | RCsE03A |  | Izolatii hidrofuge, pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade la subsoluri sau acoperisuri de beton executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (hidroizolare cu mastic de bitum ,,Aquamast" a peretilor exteriori sub nivelul pamintului) |  |  | m2 |  | 275,830 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 52,41 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,82 |  |
|  | 10119951 |  | Mastic bituminos ,,Aquamast" pentru fundatii |  |  | kg |  | 284,10 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 227,28 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 85,23 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare pereti existenti (CBA25 ... 32) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Amplasare grinzi metalice si planseu monolit cota 0.000, 3600, 4.080 (CBA14 ...Cba24) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RCsB04D |  | Beton marfa (C16/20) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (planseu) |  |  | m3 |  | 56,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 247,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 136,41 |  |
|  | 2663102100047 |  | Beton marfa clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 59,18 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,93 |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 33,96 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 8,49 |  |
|  |  |  |  | Total Amplasare grinzi metalice si planseu monolit cota 0.000, 3600, 4.080 (CBA14 ...Cba24) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Acoperis (CBA ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Acoperis (CBA pl.45-63) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - eclise Pi 1-7 |  |  | kg |  | 194,570 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 36,97 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,95 |  |
|  | 2775276309887 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 194,57 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,97 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,56 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,92 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis (CBA pl.45-63) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Fragment 1(7buc) (CBA pl.64-66) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fragment 1(7buc) (CBA pl.64-66) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Puturi de ventilare (CBA pl.45) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Puturi de ventilare (CBA pl.45) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis (CBA ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Scari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Scara Sc1(PL-70) si Sc2 (PL-83-86) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RCsP29B |  | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (stilpi metalici Sm1, CBA15,20) |  |  | kg |  | 677,240 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 13,41 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,06 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2811106301333 |  | Constructii metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 677,24 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,81 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,03 |  |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  |  | buc |  | 2,03 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M6 |  |  | buc |  | 2,03 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 6 |  |  | buc |  | 2,03 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 4,74 |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  |  | kg |  | 4,06 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
| 21 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 23,350 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 33,86 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,67 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,19 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,50 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,68 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 44,37 |  |
| 22 | RMA23B |  | Saparea de locase, gauri sau strapungeri in zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului peste 0,09 mp; adancimea locasului peste 0,30 m (20buc, Nod ,,B" pl.77) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
| 23 | RCsB05A |  | Beton armat B16/20 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare strapungeri din perete dupa elemente metalice, CBA19) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,01 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland M550 |  |  | kg |  | 126,07 |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 24 | RCsP29B |  | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura |  |  | kg |  | 3 599,880 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 71,28 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 21,60 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 2811106301333 |  | Constructii metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 3 599,88 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,32 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,80 |  |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  |  | buc |  | 10,80 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M6 |  |  | buc |  | 10,80 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 6 |  |  | buc |  | 10,80 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,62 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 25,20 |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  |  | kg |  | 21,60 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,32 |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-011) |  |  | t |  | 3,600 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 23,18 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email PF-011 |  |  | kg |  | 28,08 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 14,04 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,98 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,02 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,51 |  |
| 26 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi1 |  |  | kg |  | 78,000 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 16,38 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 81,93 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,79 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 6,24 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
| 27 | RCsB04B |  | Beton armat C16/20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (trepte la scara) |  |  | m3 |  | 2,970 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,87 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,70 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 092,10 |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,04 |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,96 |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
| 28 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 44,890 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,73 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 47,13 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 13,47 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 13,47 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,35 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,24 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,59 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,49 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,39 |  |
| 29 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 253,700 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 260,04 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 38,05 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,54 |  |
| 30 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu M12x150) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  | 2874136313368 |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 31 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) -Nod "L" (PL-84) |  |  | m3 |  | 2,970 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,18 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,19 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 /M250 |  |  | m3 |  | 3,09 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,87 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |
| 32 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,54 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,54 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,18 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc1(PL-70) si Sc2 (PL-83-86) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Sc-3 (PL-87.88), Sc-4 (PL-89-92), Sc-5 (PL-98) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,76 |  |
| 34 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,59 |  |
| 35 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 9,410 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,58 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,76 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 /M250 |  |  | m3 |  | 9,79 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,77 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,65 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |
| 36 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 31,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,77 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,39 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,54 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,54 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,95 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,59 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,54 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,18 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,82 |  |
| 37 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 159,820 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,23 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 163,82 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,97 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,60 |  |
| 38 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 279,140 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,07 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 286,12 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 41,87 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,79 |  |
| 39 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 150x150 |  |  | kg |  | 59,490 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,49 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 2873122000775 |  | Plase sudate 5BpI, 150x150mm |  |  | kg |  | 60,08 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,59 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,85 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Total Sc-3 (PL-87.88), Sc-4 (PL-89-92), Sc-5 (PL-98) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Perete de sprijin Ps1-Sc4 (PL-93,94) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 11,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,80 |  |
| 41 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
| 42 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 |  |  | m3 |  | 0,520 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,54 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 43 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20.Perete |  |  | m3 |  | 3,330 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,33 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 /M250 |  |  | m3 |  | 3,46 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |
| 44 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , C16/20 |  |  | m3 |  | 2,730 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,23 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 /M250 |  |  | m3 |  | 2,88 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
| 45 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 30,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 31,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,60 |  |
| 46 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 62,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 63,75 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,42 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 47 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 88,800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,86 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 91,02 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,89 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,86 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 48 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 20,120 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 1,21 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,20 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,84 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 22,74 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  |  |  |  | Total Perete de sprijin Ps1-Sc4 (PL-93,94) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.4. Scara C-1,C-2,C-3,C-6 (PL-80,81,82,94,95,96,97,99) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 26,640 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,70 |  |
| 50 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 13,820 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,28 |  |
| 51 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 |  |  | m3 |  | 0,570 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,59 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
| 52 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20.Perete |  |  | m3 |  | 3,870 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,55 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 /M250 |  |  | m3 |  | 4,03 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,39 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |
| 53 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 31,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,75 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,29 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,51 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,51 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,95 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,58 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,54 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,17 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,80 |  |
| 54 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , C16/20 (stilpi, centura) |  |  | m3 |  | 2,570 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 /M250 |  |  | m3 |  | 2,71 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |
| 55 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 10,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,34 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,24 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,24 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,86 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,30 |  |
| 56 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 65,100 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,18 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 66,73 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,23 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 57 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 101,600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,71 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 104,14 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,02 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,45 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 58 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 25,650 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 1,54 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 43,60 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 8,72 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 28,98 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
| 59 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 -Rampa S-1 |  |  | m3 |  | 9,340 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,29 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,74 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 /M250 |  |  | m3 |  | 9,72 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,75 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |
| 60 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 41,210 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,18 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 43,27 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,36 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,36 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,24 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,06 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,30 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,12 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,95 |  |
| 61 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plase 5Br1 |  |  | kg |  | 75,970 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |
|  | 2873122000775 |  | Plase sudate 5BpI, 150x150mm |  |  | kg |  | 76,73 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,76 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,79 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 62 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 130,050 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 133,30 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,51 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,30 |  |
| 63 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 307,450 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 315,14 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,12 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,07 |  |
|  |  |  |  | Total Scara C-1,C-2,C-3,C-6 (PL-80,81,82,94,95,96,97,99) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Shema de consolidare a buiandrugilor ( CBA pl.33,34) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Shema de consolidare a buiandrugilor ( CBA pl.33,34) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Consolidarea peretilor despartitori (СВА, pl-100) |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugi, B20 |  |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C16/20 /M250 |  |  | m3 |  | 0,26 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 65 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 8,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,48 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,64 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,64 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 1,14 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,06 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 66 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,300 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,89 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,53 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,79 |  |
| 67 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 41,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 42,23 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,36 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 68 | RCsB21A K=0.5 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см |  |  | buc |  | 157,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,42 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 124,82 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia d=12mm |  |  | buc |  | 1,08 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 4,71 |  |
| 69 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Sc1,2,3 |  |  | kg |  | 151,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 45,30 |  |
|  | 2775276309887 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 157,35 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,05 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland M550 |  |  | kg |  | 9,08 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 3,03 |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,03 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,03 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 12,08 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,51 |  |
| 70 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-011) |  |  | t |  | 0,150 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,97 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email PF-011 |  |  | kg |  | 1,17 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea peretilor despartitori (СВА, pl-100) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Lucrari de terasamente soclu sub cota terenului (CBA32,67) |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsC61B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 1,890 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,80 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 33,77 |  |
| 72 | TsA04H1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 81,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 344,25 |  |
|  | 2010102900888 |  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2010102914229 |  | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 1,21 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 73 | RCsA06B |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu placa vibratoare |  |  | m3 |  | 270,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 81,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 27,00 |  |
|  | 2952240004018 |  | Placa vibratoare |  |  | h-ut |  | 13,50 |  |
| 74 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 472,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 85,90 |  |
| 75 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint din rezerva) |  |  | 100 m3 |  | 2,700 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,08 |  |
| 76 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 475,500 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 86,54 |  |
| 77 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate (element metalic E1 pentru consolidare sapatura - 2buc, CBA67) |  |  | kg |  | 174,600 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 174,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,87 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,40 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 0,87 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,49 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,49 |  |
| 78 | CR06A |  | Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziilor, din scinduri de rasinoase (captusire cu scindura g=50mm) |  |  | m2 |  | 4,500 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 2010102903499 |  | Scinduri brute rasinoase 50 mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,12 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,49 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente soclu sub cota terenului (CBA32,67) |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |