Aprob

Inginer-șef

SRL ”Moldovatransgaz”

______________ Baidauz I.E.

«Поставка жидкости для одоризации газа и поверочных газовых смесей / Produse chimice soluție pentru odorizareagazului si amestecurilor gazoase pentru etalonare»

(наименование конкурса/denumirea concursului)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ / LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, эквивалент/ Marca, GOST, tip, echivalent | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Азот / Azot | технический 5.7 м3 / tehnic 5,7 m3 | бал / butelie | 16 |
| 2 | Аргон в баллонах / Argon în butelii | марка "5,0" / marca "5,0" | бал / butelie | 1 |
| 3 | Гелий в баллонах / Heliu în butelii | марка "А" / marca "А" | бал / butelie | 16 |
| 4 | Гелий в баллонах / Heliu în butelii | марка "ОСЧ" / marca "ОСЧ" | бал / butelie | 4 |
| 5 | Известь / Var | гашеная сухая / stins uscat | кг / kg | 710,00 |
| 6 | Известь хлорная / Clorura de var | гашеная / stins | кг / kg | 2 286,00 |
| 7 | Медь сернокислая / Sulfat de cupru | _ | кг / kg | 53,95 |
| 8 | Меркатон / Mercaton | жидкость для нейтрализации меркаптана / lichid pentru neutralizarea mercaptanului | л / l | 711,45 |
| 9 | Метанол / Metanol | _ | т / t | 2,00 |
| 10 | Образцовая смесь_метан-воздух 0,5% / Amestecul de probă_metan-aer 0,5% | _ | бал / butelie | 6 |
| 11 | Образцовая смесь_метан-воздух 1% / Amestecul de probă_metan-aer 1% | _ | бал / butelie | 5 |
| 12 | Образцовая смесь/ Amestecul de probă | диоксид азота в азоте 100 ppm / Dioxid de azot în azot 100 ppm | бал / butelie | 1 |
| 13 | Образцовая смесь/ Amestecul de probă | метан-воздух 2,5% / Metan-aer 2,5% | бал / butelie | 1 |
| 14 | Образцовая смесь/ Amestecul de probă | оксид углерода в азоте 450 ppm / Oxid de carbon în azot 450 ppm | бал / butelie | 1 |
| 15 | Одорант / Odorant | этилмеркаптан 99,67% / etil mercaptan 99,67% | т / t | 7,07 |
| 16 | Поверочные газовые смеси (ПГС) / Amestecuri de gaze de testare | 15 компонентов / 15 componente | бал / butelie | 18 |
| 17 | Соль в таблетках / Tablete de sare | _ | кг / kg | 475,00 |
| 18 | Спирт / Alcool (tehnic) | изопропиловый / izopropilic | л / l | 20,00 |
| 19 | Спирт / Alcool (tehnic) | технический Histanol 100 / Histanol tehnic 100 | л / l | 10,00 |
| 20 | Спирт / Alcool (tehnic) | этиловый ректификованный технический / etil rectificat tehnic | л / l | 17,81 |
| 21 | Уголь активированный марки АГ-3 / Cărbune activ AG-3 | в мешках 23кг / la saci de 23 kg | кг / kg | 86,10 |
| 22 | Пробоотборник / Eșantionator | БМК-300-1-2-1-2-88 | шт / buc | 4 |

Примечание / Notă:

Столбец №3 «Марка, тип, эквивалентг» / Coloana nr. 3 „Marcă,  tip, echivalent” - указано предлагаемые характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка /  sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.

Șef secției de producere	                                 _____________________ Galațan N.N.

Șef SATM                                                             _____________________ Bleța C.V.

Șef secție distribuirea gazului                               _____________________ Vișnevschi A.M.

Șef secție metrologie                                             _____________________ Strochi F.V.

Șef secție SPC                                                       _____________________ David V.A.

Anexa nr.1 la Caiet de sarcini «Produse chimice soluție pentru odorizarea gazului si amestecurilor gazoase pentru etalonare»

Приложение №1 к техническому заданию «Поставка жидкости для одоризации газа и поверочных газовых смесей»

| Cerințele tehnice pentru materiale de referință (MR), amestecuri de gaze - simulatoare de gaze naturale (15 componente) - Destinație Materialele de referință (MR), amestecurile de gaze - simulatoare de gaze naturale sunt destinate pentru calibrarea cromatografelor de gaze de laborator și în flux. - Cerințe generale MR trebuie preparate prin amestecarea gazelor pure în proporțiile specificate. Compoziția gazelor pure trebuie analizată cu atenție pentru a detecta prezența impurităților. MR sunt livrate și depozitate în butelii sub presiune. - Caracteristici tehnice MR trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice: • MR trebuie livrate în butelii din aluminiu cu capacitatea de 10 l. • Producătorul MR trebuie să fie acreditat conform ISO 17034. • Toate componentele MR trebuie să fie incluse în aplicația KCDB BIPM (Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți). • Incertitudinea extinsă a conținutului componentelor în MR trebuie să corespundă cerințelor GOST 31371.7:2009. - Compoziția orientativă a componentelor MR Tabelul 1 Nr.; Componentă; Unități de măsură; Cantitate*. 1; Etan C2H6; Molar %; 2,4. 2; Propan C3H8; Molar %; 0,75. 3; i-Butan С4Н10; Molar %; 0,12. 4; n-Butan С4Н10; Molar %; 0,12. 5; i-Pentan С5Н12; Molar %; 0,02. 6; n-Pentan С5Н12; Molar %; 0,015. 7; neo-Pentan С5Н12; Molar %; 0,01. 8; Hexan С6Н14; Molar %; 0,015. 9; n-Heptan C7H16; Molar %; 0,002. 10; n-Octan C8H18; Molar %; 0,002. 11; n-Nonan C9H20; Molar %; 0,002. 12; Oxigen О2; Molar %; 0,01. 13; Azot N2; Molar %; 0,7. 14; Dioxid de carbon СО2; Molar %; 0,2. 15; Metan CH4; Molar %; 95,63. - * - Compoziția componentelor din MR poate varia în funcție de valorile curente ale compoziției gazului natural transportat prin conductele magistrale. - Accesorii necesare livrate împreună cu MR La livrarea MR trebuie să fie incluse: • Mâner pentru transportul buteliei (de asemenea, pentru protecția supapei). • Dop pentru racordul lateral al supapei buteliei. - Documente necesare livrate împreună cu MR La livrarea MR trebuie să fie inclus un pașaport pentru MR. Pașaportul MR trebuie să conțină următoarele informații: • Numărul pașaportului. • Numărul buteliei. • Tipul și materialul buteliei. • Filetul și materialul supapei. • Lista componentelor amestecului de gaze. • Compoziția. • Incertitudinea extinsă. • Presiunea amestecului. • Presiunea minimă de lucru. • Temperatura de depozitare și utilizare. • Data fabricației și termenul de valabilitate al MR. - Termenul minim de valabilitate al MR Termenul de garanție al MR este de cel puțin 12 luni de la data fabricației. - Cerințe de livrare Livrarea va fi efectuată din contul furnizorului la adresa: Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155. La momentul livrării, termenul de valabilitate al MR trebuie să fie de cel puțin 11 luni. - Informații suplimentare Buteliile de aluminiu (recipientele) de 10 l cu presiune de lucru de cel puțin 10 MPa pentru umplerea amestecurilor de gaze - simulatoare de gaze naturale vor fi furnizate de către client cu 90 de zile calendaristice înainte de data livrării MR. Comanda pentru umplerea buteliilor cu MR, indicând compoziția acestora, va fi furnizată de către client cu 90 de zile calendaristice înainte de data livrării MR. | Технические требования к стандартным образцам, газовым смесям - имитаторам природного газа (15 компонентов) - Назначение Стандартные образцы (СО), газовые смеси - имитаторы природного газа предназначены для градуировки лабораторных и потоковых газовых хроматографов. - Общие требования СО должны приготавливаться путем смешения чистых газов в заданных соотношениях. Состав чистых газов должен тщательно анализироваться на наличие примесей. СО поставляются и хранятся в баллонах под давлением. - Технические характеристики СО должны соответствовать следующим техническим требованиям: - СО должны поставляться в алюминиевых баллонах емкостью 10 л. - Производитель СО должен быть аккредитован на соответствие ISO 17034. - Все компоненты СО должны быть в приложении KCDB BIPM (Международного бюро мер и весов). - Расширенная неопределенность содержания компонентов в СО должна соответствовать требованиям GOST 31371.7:2009. - Ориентировочный компонентный состав СО Таблица 1 № п/п; Компонент; Единицы измерения; Кол-во*. 1; Этан С2Н6; Молярные %; 2,4. 2; Пропан С3Н8; Молярные %; 0,75. 3; i-Бутан С4Н10; Молярные %; 0,12. 4; n-Бутан С4Н10; Молярные %; 0,12. 5; i-Пентан С5Н12; Молярные %; 0,02. 6; n-Пентан С5Н12; Молярные %; 0,015. 7; neo-Пентан С5Н12; Молярные %; 0,01. 8; Гексан С6Н14; Молярные %; 0,015. 9; н-гептан [C7H16]; Молярные %; 0,002. 10; н-октан [C8H18]; Молярные %; 0,002. 11; н-нонан [C9H20]; Молярные %; 0,002. 12; Кислород О2; Молярные %; 0,01. 13; Азот N2; Молярные %; 0,7. 14; Двуокись углерода СО2; Молярные %; 0,2. 15; Метан CH4; Молярные %; 95,63. * - Содержание компонентов в СО может изменяться в зависимости от текущих значений состава природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам. - Необходимые комплектующие, поставляемые вместе с СО В комплект поставки СО должно входить: - Ручка для переноса баллона (дополнительно выполняет функцию защиты вентиля). - Заглушка для бокового штуцера вентиля баллона. - Необходимые документы, поставляемые вместе с СО В комплект поставки СО должен входить паспорт на СО. Паспорт на СО должен содержать следующие сведения: - Номер паспорта. - Номер баллона. - Тип, материал баллона. - Резьба, материал вентиля. - Перечень компонентов газовой смеси. - Состав. - Расширенная неопределенность. - Давление смеси. - Минимальное рабочее давление. - Температура хранения и применения. - Дата выпуска и срок годности СО. - Минимальный срок годности СО Гарантийный срок годности СО не менее 12 месяцев со дня выпуска. - Требования к доставке Доставка за счет поставщика по адресу: г. Кишинев, ул. Вадул луй Водэ 155. На момент поставки срок годности СО должен составлять не менее 11 месяцев. Дополнительные сведения Алюминиевые баллоны (тара) емкостью 10 л. с рабочим давлением не менее 10 МПа для заполнения поверочными газовыми смесями предоставляется заказчиком за 90 календарных дней до даты поставки СО. Заявка на заполнение баллонов с СО с указанием компонентного состава СО предоставляется заказчиком за 90 календарных дней до даты поставки СО. |
| --- | --- |

Șef laborator                                                  ______________________ D. Muntean

Șef secție M și EG                                         ______________________ F. Strochi