CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria comunei Grătiești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria comunei Grătiești

3. Obiectul achiziţiei  Lucrări de reabilitare a drumurilor: betonarea străzii Calea Orheiului (incl.rigola) din s.Grătiești, mun.Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sectorul I, L=106 m, B=6 m, S= 636 m2 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrarile de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,230 |
| 2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 379,000 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,230 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,910 |
|  |  | 1.2. Constructia drumului din beton |  |  |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H= 0,2 m, S= 636 m2 | m3 | 127,200 |
| 6 | DC01A | Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm | m2 | 636,000 |
| 7 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Plasa d 8 AIII 100x100 mm) | t | 5,024 |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 55,700 |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 159,000 |
| 10 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 159,000 |
|  |  | 1.3. Drumul lateral , L=5 m, B=6 m, S=30 m2 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrarile de terasamente |  |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,110 |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 18,700 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,110 |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,090 |
|  |  | 1.3.2. Constructia drumului din beton |  |  |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H= 0,2 m, S= 30 m2 | m3 | 6,000 |
| 16 | DC01A | Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm | m2 | 30,000 |
| 17 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Plasa d 8 AIII 100x100 mm) | t | 0,237 |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,600 |
| 19 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 12,000 |
| 20 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 12,000 |
|  |  | 2. Sectorul II, L=81 m, B= 7 m, S=567 m2 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrarile de terasamente |  |  |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,420 |
| 22 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 241,400 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,420 |
| 24 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,700 |
|  |  | 2.2. Constructia drumului din beton |  |  |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H= 0,1 m, S= 567 m2 | m3 | 56,700 |
| 26 | DC01A | Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm | m2 | 567,000 |
| 27 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Plasa d 8 AIII 100x100 mm) | t | 4,479 |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,000 |
| 29 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 141,000 |
| 30 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 141,000 |
|  |  | 3. Rigola |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 31 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,990 |
|  |  | 3.2. Rigola. Lucrari de betoane |  |  |
| 32 | DI130 | Consolidarea fundului si taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 3,040 |
| 33 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, k=-5 | 100m2 | -3,040 |
|  |  | 4. Pinteni 2 buc x7 m |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,028 |
| 35 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 4,760 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,028 |
|  |  | 4.2. Lucrari de betoane |  |  |
| 37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 2,800 |
| 38 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,055 |
| 39 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,000 |
|  |  | 5. Pinteni 3 buc x6 m |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 40 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,036 |
| 41 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 6,120 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,036 |
|  |  | 5.2. Lucrari de betoane |  |  |
| 43 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 3,600 |
| 44 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,142 |
| 45 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,000 |
|  |  | 6. Astuparea capacelor la fintini |  |  |
| 46 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fintini | buc | 7,000 |
| 47 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment | m3 | 1,000 |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto beton demolat | t | 2,660 |
| 49 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 2,660 |
| 50 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale | m3 | 1,400 |
| 51 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
| 52 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace) | buc | 5,000 |