CAIET DE SARCINI – SPECIFICAȚII TEHNICE LOT 1 – ECHIPAMENTE IT

| Referință: | ROMD00084/2026/L1 |
| --- | --- |
| CPV principal: | 30200000-1 – Echipamente si material informatic |
| CPV complementare: | 30213000-5 (PC-uri desktop); 30213100-6 (laptopuri); 32324600-6 (televizoare); 32321200-1 (echipamente audio-vizuale) |
| Condiție livrare: | DDP – depozitul Bibliotecii Naționale, str. 31 August 1989 nr. 4, MD-2012, Chișinău |
| Termen livrare: | 10 (zece) zile de la semnarea contractului; 45 de zile lucrătoare pentru server |
| Valoare totala estimata (fără TVA): | 873.067,00 MDL |
| Autoritate contractanta: | Biblioteca Naționala a Republicii Moldova ¦ IDNO: 1002600031889 |

| i | Specificațiile tehnice constituie cerințe minime obligatorii. Ofertantul poate propune produse cu performante egale sau superioare. Nu se accepta produse care nu satisfac cumulativ toate cerințele minime. Toate produsele trebuie sa fie NOI, originale, ne-refurbished. |
| --- | --- |

LISTA PRODUSELOR SI SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumire produs / serviciu | U.M. | Cant. | Specificații tehnice solicitate, Standarde de referință | Val. estimata (MDL, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interactiv Display Panou Interactiv 86" | buc | 2 | Ecran si imagine: Diagonala ecran: 86 inch, rezoluție minimă 3840x2160 (4K UHD) Tratament anti-reflexie, rata reîmprospătare minimă 60 Hz Timp de raspuns minim 5 ms, raport de contrast minim 5000:1 Sistem de operare si hardware: Android 14, cu posibilitate de actualizare pana la Android 16 Memorie RAM minimă 16 GB, stocare internă minimă 256 GB Certificare EDLA (Enhanced Device Licensing Agreement) Conectivitate: Wi-Fi dual band + Bluetooth minim versiunea 5.0 Audio: 2x20W + 20W subwoofer Porturi fata: USB 3.0 x3, USB 3.0 x1, USB-C 3.0 (100W) x1, HDMI 2.0 x1 Porturi spate: HDMI 2.0 x2, VGA x1, USB-C (65W) x1, DP x1, MIC x1, USB 3.0 x2, USB Touch 3.0 x2, RS232 x1, TF card slot x1, Audio IN 3.5mm x1, RJ45 (1GB) x1, USB 2.0 x1, OPS SLOT EU SIZE Back outputs: HDMI 2.0 x1, Audio OUT 3.5mm x1, RJ45 (1GB) x1, COAXIAL/SPDIF x1 Porturi sus: USB-C for Modular Camera Wall mount bracket 1 set inclus Licenta SB-eShare inclusă Garanție minimum 24 luni. Produs nou, ne-refurbished. | 33.830,00 |
| 2 | Display Interactiv Panou Interactiv 75" | buc | 1 | Ecran si imagine: Diagonala ecran: 75 inch, rezoluție minimă 3840x2160 (4K UHD) Tratament anti-reflexie, rata reîmprospătare minimă 60 Hz Timp de raspuns minim 5 ms, raport de contrast minim 5000:1 Sistem de operare si hardware: Android 14, cu posibilitate de actualizare pana la Android 16 Memorie RAM minimă 16 GB, stocare internă minimă 256 GB, certificare EDLA Conectivitate: Wi-Fi dual band + Bluetooth minim versiunea 5.0 Audio: 2x20W + 20W subwoofer Porturi fata, spate, sus: identice cu specificațiile modelului 86 inch Wall mount bracket 1 set inclus; Licenta SB-eShare inclusă Garanție minimum 24 luni. Produs nou, ne-refurbished. | 25.910,00 |
| 3 | Laptop | buc | 3 | Ecran: 16 inch, panou IPS level, rezoluție 1920x1200 WUXGA, aspect 16:10 Rata reîmprospătare 165 Hz, luminozitate 300 cd/m2, suprafata mata Procesor: Minim 8 nuclee / 16 fire de executie, frecventa baza 3.8 GHz, turbo 5.1 GHz, cache L3 de 16 MB Memorie RAM: 16 GB DDR5 SDRAM, minim 5600 MHz, 2 sloturi SO-DIMM (1 modul instalat), max. 64 GB Stocare: SSD M.2 2280 PCIe NVMe 1 TB, cu slot secundar pentru extindere Grafica: Dedicata, minim 8 GB GDDR7 Periferice integrate: Tastatură numerică iluminată, difuzoare stereo, camera web 1080p FHD IR, microfon array Conectivitate: LAN Gigabit, Wi-Fi 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3 2x USB-C 3.2 (display + power delivery), 3x USB-A 3.2, HDMI 2.1, RJ45, jack audio 3.5mm Baterie si alimentare: Baterie Li-Ion 90 Wh, adaptor 240 W Produs nou, ne-refurbished. Garanție minimum 24 luni. | 29.284,00 |
| 4 | Calculator All-in-One | buc | 25 | Ecran: 27 inch, panou IPS, rezoluție 1920x1080 FHD, aspect 16:9 Luminozitate minimă 300 cd/m2, fara funcție tactila Procesor: Minim 4 nuclee / 8 fire de executie, frecventa baza 2.8 GHz, turbo 4.3 GHz, cache L3 6 MB Memorie si stocare: RAM 16 GB DDR5 SDRAM minim 5500 MHz Stocare SSD M.2 PCIe NVMe 512 GB Grafica: integrata Periferice: Camera web 720p HD, difuzoare stereo 2x2W Tastatură si mouse wireless incluse Conectivitate: LAN Gigabit, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4 1x USB-C, 2x USB-A 3.2, 2x USB-A 2.0, HDMI Out, RJ45, jack audio 3.5mm Suport AIO simplu cu reglaj inclinare, alimentare 90W Produs nou, ne-refurbished. Garanție minimum 24 luni. | 12.547,00 |
| 5 | Imprimanta multifunctionala A4 | buc | 2 | Funcții: printare / copiere / scanare Printare: Viteza: pana la 40 ppm simplex, 33.6 ipm duplex Rezoluție: pana la 1200x1200 dpi, timp incalzire 14s, prima pagina in 5s Copiere: Viteza pana la 40 ppm, rezoluție 600x600 dpi, reducere/marire 25-400%, pana la 999 copii Scanare: Rezoluție optica 600x600 dpi, extinsa 9600x9600 dpi Viteza: 100 ipm mono duplex, 80 ipm color duplex Compatibilitate TWAIN/WIA/ICA, scanare catre email, PC, USB, FTP, cloud, iFAX Alimentare hartie: Caseta 250 foi, tava multifunctionala 100 foi, ADF 50 foi Optional caseta 550 foi, capacitate maximă 900 foi, iesire 150 foi Alte caracteristici: Volum lunar recomandat 750-4000 pagini, ciclu maxim 80.000 pagini Procesor 1200 MHz, memorie 1 GB, stocare 4 GB eMMC Panou LCD color tactil 12.7 cm Interfețe: USB 2.0, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11b/g/n Cartus minim 3000 pagini Garanție minimum 24 luni. Produs nou, ne-refurbished. | 8.334,00 |
| 6 | Server | buc | 1 | Sasiu si configuratie: Sasiu 2U, suport pana la 16 unitati SAS/SATA 2.5" Procesoare: Doua procesoare, minim 16 nuclee/32 fire de executie fiecare 30 MB cache, DDR5 4400, radiator pentru configuratie dual CPU, TDP max 165W Memorie: 8 x 32 GB RDIMM DDR5 6400 (total 256 GB) Stocare: Controler RAID PERC H755 SAS frontal 2 x SSD 960 GB SATA hot-plug 2 x HDD SAS 2.4 TB 10K RPM hot-plug Retea: Adaptor Broadcom dual port 10GbE BASE-T OCP NIC 3.0 Alimentare si racire: 6 ventilatoare de înaltă performanta Dual Hot-Plug PSU 1100W (100-240Vac) Titanium, redundant (1+1), cabluri C13-C14 PCIe: Riser Config 3 cu sloturi Gen4/Gen5 Management OOB: iDRAC / iLO / iPMI / iRMC Enterprise 16G Sine: ReadyRails glisante, bezel standard 2U Software: Windows Server 2025 Standard 16 Core, licenta + kit media recovery Garanție 24 luni. Produs nou, ne-refurbished. | 410.000,00 |
| 7 | LED Smart TV 55" | buc | 1 | Tip: LED Smart TV, diagonala 55 inch Rezoluție: 3840x2160 (4K UHD), iluminare Direct LED HDR10, rata reîmprospătare maximă 60 Hz Platforma software: webOS Tuner TV: DVB-T2/T, DVB-S2/S, DVB-C, HDMI CEC suportat Conectivitate wireless: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 Conectivitate cablu: Ethernet (LAN) Intrari HDMI: 3x HDMI ARC, Slot CI Porturi: 1x USB 2.0 Type-A Difuzoare: 2x10W, culoare negru Interfața montaj VESA: 300x200 | 6.670,00 |
| 8 | Difuzoare | buc | 2 | Putere RMS: 50W, canale audio: 2.0 CH Raspuns frecventa: 60 Hz – 20.000 Hz Tweeter: 24 mm, Woofer: 70 mm Intrari audio: MP3, conectori 2x RCA Conectivitate wireless: Bluetooth Cititor card: USB Flash x1 Controale: Volume Control, Pauza, Play Telecomanda inclusă Sursa alimentare: AC 220V, cablu optic inclus Dimensiuni satelit (H x W x D): 129 x 185 x 120 mm, greutate 1.9 kg | 1.600,00 |
| VALOARE TOTALA ESTIMATA (fara TVA) |  |  |  |  | 873.067,00 MDL |

CERINȚE SUPLIMENTARE OBLIGATORII

| Prezentare MAF: | Ofertantul va prezenta scrisoare de autorizație de la Producător (MAF – Manufacturer Authorization Form). |
| --- | --- |
| Service centru autorizat: | Ofertantul trebuie sa dispună de (sau sa faca dovada accesului la) un centru de service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova, capabil sa asigure suportul tehnic in perioada de garanție. |
| Experiență în domeniu: | Ofertantul va demonstra experiență în domeniu de minimum 5 ani. |
| Termen de livrare: | 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului; 45 de zile lucrătoare pentru server |

CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE SI CALITATE

| Condiție de livrare: | DDP (Delivered Duty Paid) – depozitul Bibliotecii Nationale, str. 31 August 1989, nr. 4, MD-2012, Chișinău. Pretul include transportul, vama, asigurarea si toate costurile aferente. |
| --- | --- |
| Starea produselor: | Toate produsele trebuie sa fie NOI, originale, noi-scoase din cutie, ne-refurbished. Nu se accepta produse second-hand, recondiționat e sau renovate. |
| Garanție minimă: | Minimum 24 luni pentru toate produsele, daca nu se specifica altfel. Garanția curge de la data semnarii procesului-verbal de recepție. |
| Documentație: | Fiecare produs va fi însoțit de: certificat de garanție, manual de utilizare, declaratie de conformitate CE sau echivalent. |
| Recepție: | Recepția se efectuează de comisia AC la locul de livrare, prin verificarea cantității, conformității tehnice si funcționalității. |

| OK | Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat de Biblioteca Nationala a Republicii Moldova in calitate de Autoritate Contractanta in cadrul proiectului BiblioTech ROMD00084, INTERREG NEXT Romania-Moldova 2021-2027. Data: 21 mai 2026. |
| --- | --- |