Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ulei de motor M-8V |  |  |  | Моторное масло М-8В |  |  |
|  | Ulei hidraulic pentru sistemul de frânare DOT4 (lichid de frână) |  |  |  | Масло гидравлическое для тормозной системы DOT4 (тормозная жидкость) |  |  |
|  | Ulei industrial I-40 |  |  |  | - Масла марки И-40 должны обладать следующими свойствами: - a)Кинематическая вязкость при 40°С: 61 - 75 мм2/с. - b)Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 220 (200). - c)Температура застывания, °С, не выше -15. - d)Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,05. - e) Плотность, кг/м3, не более 900. - f) Содержание механических примесей-отсутствие. - g)Содержание растворителей в маслах селективной очистки - отсутствие. - h)Зольность, %, не более 0,005. - i) Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более 3,0 (4,5). - j) Содержание воды - следы. - k)Приращение смол, % не более 3,0. - Приращение кислотного числа окисленного масла мг КОН на 1 г масла, не более 0,4. - Состав, технические характеристики и рабочие качества И-40 по ГОСТ 20799-2022 (взамен ГОСТ 20799-88) или альтернативному при соответствии технических характеристик. |  |  |
|  | Ulei hidraulic mineral HVLP-46 |  |  |  | Масло минеральное гидравлическое HVLP-46 |  |  |
|  | Ulei pentru turbină TP22-S, ТУ38.101821-2001 |  |  |  | Масло турбинное ТП22-С, ТУ38.101821-2001 (паспорт ПТ-12/35) из сернистых парафинистых нефтей с применение очистки селективными растворителями. Содержит присадки, улучшающие антиокислительные, антикоррозийные и деэмульгирующие свойства. Область применения масла ТП-22С - предназначено для высокооборотных паровых турбин, а также центробежных и турбокомпрессоров в тех случаях, когда вязкость масла обеспечивает необходимые противоизносные свойства. ТП-22С является наиболее распространенным турбинным маслом. Вязкость кинематическая, мм2/с: при 50°С - 20—23 при 40 °С - 28,8—35,2 Индекс вязкости, не менее -90. Кислотное число, мг КОН/г, не более -0,07. Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже -186, застывания, не выше - 15. Массовая доля: водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие; механических примесей – отсутствие фенола – отсутствие серы, %, не более – 0,5. Стабильность против окисления, не более: осадок, % (мас. доля) – 0,005; летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г – 0,02; кислотное число, мг КОН/г – 0,1. Число деэмульсации, с, не более – 180. Коррозия на стальном стержне – отсутствие. Цвет, ед. ЦНТ, не более -2,5. Плотность при 20°С, кг/м3, не более – 900. Аналог не предлагать. |  |  |
|  | Ulei pentru compresoare KS-19 |  |  |  | КС-19 - минеральное масло из сернистых парафинистых нефтей селективной очистки. Не содержит присадок. Используется для поршневых и ротационных компрессоров умеренных (среднего и высокого давления) режимов работы при температурах нагнетания ниже 160 °С. По унифицированной классификации масло КС-19 относится к первой группе компрессорных масел. Кинематическая вязкость,мм2/c, при температуре 100°С – 18-22 Плотность при 20°С, кг/м3, не более – 905. Индекс вязкости, не менее – 92. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже – 260. Температура застывания, °С, не выше - 15. Кислотное число, мг КОН/г – 0,02. Содержание, % (мас. доля), не более: водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие; механический примесей – отсутствие; воды – отсутствие; серы – отсутствие; Коксуемость, %, не более – 0,5. Зольность, %, не более – 0,005. Стабильность против окисления, не более: осадок, % (мас. доля) – отсутствие; кислотное число, мг КОН/г – 0,5. Цвет ед. ЦНТ, не более – 7,0. Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778, г/м2, не более – 10. Склонность к образованию лака при 200 °С в течение 30 мин, %, не более – 3,5. Требования по ГОСТ 9243-75 или альтернативному нормативному документу, при соответствии технических характеристик. Аналог не предлагать. |  |  |
|  | Ulei de motor M-10G2K |  |  |  | Масло моторное М-10Г2К |  |  |
|  | Ulei hidraulic MGE-46V |  |  |  | Масло гидравлическое МГЕ-46В |  |  |
|  | Ulei mineral de angrenaje/transmisie (valvolină) ТАД-17 |  |  |  | Масло минеральное трансмиссионное ТАД-17 |  |  |
|  | Ulei de motor SAE 5W-40 |  |  |  | Масло моторное SAE 5W-40. Pentru motoare TSI 1.8. |  |  |
|  | Ulei de motor SAE 5W-30 |  |  |  | Масло моторное SAE 5W-30. Pentru motoare 1.5 dCi și 2.3 dCi. |  |  |
|  | Ulei de motor SAE 10W-40 |  |  |  | Масло моторное SAE 10W-40. |  |  |
|  | Lubrifiant Nr.158 |  |  |  | Смазка №158 (pentru rulmenți), 0,8-1,0kg |  |  |
|  | Lubrifiant WD-40 420-450g |  |  |  | Смазка WD-40 420-450г |  |  |
|  | Lubrifiant (unsoare) de grafit УСсА |  |  |  | Смазка графитная УСсА. Внешний вид - Однородная мазь от темно-коричневого до чёрного цвета. Температура каплепадения, °С, не ниже – 77. Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), не менее, мм-10-1 - 250. Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более – 5. Массовая доля воды, %, не более – 3. Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па (гс/см2), не менее - 100(1,0). Вязкость при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Пас (П), не более - 100(1000). по ГОСТ 3333-80 или альтернативному, при условии соответствия технических характеристик. |  |  |
|  | Lubrifiant (unsoare) de grafit |  |  |  | Смазка графитная SM ISO 6743-9:2014 |  |  |
|  | Lubrifiant (unsoare) Litol-24 |  |  |  | Смазка Литол-24 SM ISO 6743-9:2014 |  |  |
|  | Lubrifiant anticoroziv (anti-rust) M40, 400-550ml |  |  |  | Жидкий ключ (anti-rust) M40, 400-550мл |  |  |
|  | Lubrifiant (unsoare) 1-13, grasă/unsuroasă |  |  |  | Смазка 1-13, жировая, SM ISO 12924:2024 0,8-1,0kg |  |  |
|  | Lubrifiant solidol cu adaosuri suplimentare (жировой) |  |  |  | Смазка солидол жировой, SM ISO 12924:2024 |  |  |
|  | Soluție „AdBlue” (reagent lichid pentru motoare diesel) |  |  |  | Раствор "AdBlue" (жидкий реагент для дизельных двигателей) |  |  |
|  | Lichid de spălare parbriz de vară, îndepărtează eficient murdăria de pe orice suprafață de sticlă |  |  |  | Летняя стеклоомывающая жидкость, эффективно удаляет грязь с поверхности любого стекла |  |  |
|  | Antigel (lichid de răcire) G11 |  |  |  | Антифриз (охлаждающая жидкость) G11 |  |  |
|  | Antigel (lichid de răcire) G12 |  |  |  | Антифриз (охлаждающая жидкость) G12 |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 09210000-4 | Ulei de motor M-8V | l | 100,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova]. Bunurile se vor livra integral, în termen de 30 zile după semnarea contractului. La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente: - factură fiscală, - certificat de calitate/conformitate/raport de încercări (semnat și ștampilat de către furnizor). | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Ulei hidraulic pentru sistemul de frânare DOT4 (lichid de frână) | l | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei industrial I-40 | l | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei hidraulic mineral HVLP-46 | l | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei pentru turbină TP22-S, ТУ38.101821-2001 | l | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei pentru compresoare KS-19 | l | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei de motor M-10G2K | l | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei hidraulic MGE-46V | l | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei mineral de angrenaje/transmisie (valvolină) ТАД-17 | l | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei de motor SAE 5W-40 | l | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei de motor SAE 5W-30 | l | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei de motor SAE 10W-40 | l | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lubrifiant Nr.158 | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lubrifiant WD-40 420-450g | buc | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lubrifiant (unsoare) de grafit УСсА | kg | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lubrifiant (unsoare) de grafit | kg | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lubrifiant (unsoare) Litol-24 | kg | 118,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lubrifiant anticoroziv (anti-rust) M40, 400-550ml | buc | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lubrifiant (unsoare) 1-13, grasă/unsuroasă | buc | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lubrifiant solidol cu adaosuri suplimentare (жировой) | kg | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soluție „AdBlue” (reagent lichid pentru motoare diesel) | l | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lichid de spălare parbriz de vară, îndepărtează eficient murdăria de pe orice suprafață de sticlă | l | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Antigel (lichid de răcire) G11 | l | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Antigel (lichid de răcire) G12 | l | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: