| ____LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA A TERENULUI SPORTIV SITUAT IN REPUBLICA MOLDOVA, MUN. BALTI, STR. INDEPENDENTEI, md-3121. Etapa 2 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitaţile de lucrări

LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA A TERENULUI SPORTIV SITUAT IN REPUBLICA  MOLDOVA, MUN. BALTI, STR. INDEPENDENTEI, md-3121

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Teren de fotbal |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 915,150 |
| 2 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire .Savura de granit, fr 1-5mm. | m3 | 251,780 |
| 3 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320microni, infill 6kg. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001 | m2 | 8 392,830 |
| 4 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. | m | 342,000 |
| 5 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. | m | 78,400 |
| 6 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc | 2,000 |
|  |  | Acoperire din gazon artificial (AUTORITATEA CONTRACTANTĂ DISPUNE DE COVORUL ARTIFICIAL) | m2 | 7560 |