Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” Achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la clădirile administrative  din str. V. Alecsandri 1, șos. Hâncești 53 și str. N. Iorga 21, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data 05.05.2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la clădirile administrative  din str. V. Alecsandri 1, șos. Hâncești 53 și str. N. Iorga 21

mun. Chișinău..

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale. |  |  |
| 1.1. Lucrari de reparatii la acoperisul garajului din membrane bituminoase. str. V. Alecsandri,1 |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.. glafuri, jgheaburi | m | 20,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,200 |
| 2 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 140,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 4,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,140 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum) | kg | 42,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,042 |
| 3 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,05 | m2 | 140,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 102,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,000 |
|  | 268213266956521 | Membrane bituminoase star inferior.( Bipoli pe ,aza de poliester) | m2 | 169,855 |
|  | 11284635701035 | Gaz metan in butelii | kg | 44,310 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,000 |
|  | 292114336507681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1,400 |
| 4 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( stratu doi de membrana-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,05 | m2 | 140,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 102,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,000 |
|  | 26821854624701 | Membrane bituminoase star superior.( Bipoli pe baza de poliester) | m2 | 169,855 |
|  | 11284635701035 | Gaz metan in butelii | kg | 44,310 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,000 |
|  | 292114336507681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1,400 |
| 5 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (suprafete verticale, racordari) | m2 | 20,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,816 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,612 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum) | kg | 6,120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,006 |
| 6 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Primul strat de membrane bituminoase Material marunt=1,05 | m2 | 20,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,732 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,060 |
|  | 268245845132600470 | Bipoli pe baza de poliester | m2 | 25,704 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 6,426 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 3,468 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,816 |
| 7 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Stratul superior. Material marunt=1,050 | m2 | 20,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,732 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,060 |
|  | 2682132600470 | Bipoli pe baza de poliester | m2 | 25,704 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 6,426 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 3,468 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,816 |
| 8 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu. Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | 34,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,700 |
|  | 2682132600479 | Benzi bituminoase | m | 41,055 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1,071 |
| 9 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru aeratoare | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,400 |
| 10 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm. ( Aeratoare) Mat. marunte=1,030 | buc | 4,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000 |
|  | 266710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime. | kg | 1,648 |
|  | 2874129875465651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,103 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,165 |
|  | 2682126587593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 2,060 |
|  | 2320322600103 | Praimer | kg | 4,532 |
|  | 2320167584975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,906 |
|  | 23201165863589 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,206 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,100 |
| 11 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 20,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 12,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,104 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 26,000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 2,080 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 6,864 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,624 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 39,520 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,125 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,042 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 83,200 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 83,200 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 83,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,200 |
| 12 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase. | t | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,580 |
| 13 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,200 |
| 14 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,650 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km | t | 3,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 1,302 |
| 1.2. Lucrari de reparatii la acoperisul depozitului din membrane bituminoase. sos.Hincesti,53 |  |  |  |  |
| 16 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 162,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 4,860 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,480 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,162 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum) | kg | 48,600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,049 |
| 17 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,055 | m2 | 162,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 118,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,300 |
|  | 268213266956521 | Membrane bituminoase star inferior.( Bipoli pe ,aza de poliester) | m2 | 196,546 |
|  | 11284635701035 | Gaz metan in butelii | kg | 51,273 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,100 |
|  | 292114336507681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1,620 |
| 18 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( stratu doi de membrana-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,055 | m2 | 162,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 118,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,300 |
|  | 26821854624701 | Membrane bituminoase star superior.( Bipoli pe baza de poliester) | m2 | 196,546 |
|  | 11284635701035 | Gaz metan in butelii | kg | 51,273 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,100 |
|  | 292114336507681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1,620 |
| 19 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (suprafete verticale, racordari) | m2 | 45,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,350 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum) | kg | 13,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,045 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,013 |
| 20 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Primul strat de membrane bituminoase Material marunt=1,050 | m2 | 45,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,750 |
|  | 268245845132600470 | Bipoli pe baza de poliester | m2 | 56,700 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 14,175 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 7,650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,800 |
| 21 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Stratul superior. Material marunt=1,050 | m2 | 45,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,750 |
|  | 2682132600470 | Bipoli pe baza de poliester | m2 | 56,700 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 14,175 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 7,650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,800 |
| 22 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru aeratoare | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,400 |
| 23 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm. ( Aeratoare) Mat. marunte=1,030 | buc | 4,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000 |
|  | 266710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime. | kg | 1,648 |
|  | 2874129875465651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,103 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,165 |
|  | 2682126587593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 2,060 |
|  | 2320322600103 | Praimer | kg | 4,532 |
|  | 2320167584975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,906 |
|  | 23201165863589 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,206 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,100 |
| 24 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase. | t | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,720 |
| 25 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,800 |
| 26 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,100 |
| 27 | TsI50C10 | Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km | t | 2,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,868 |
| 1.3. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase la clădirea administrativa din str. N.Iorga,21 |  |  |  |  |
| 28 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. 4 straturi. k=2 K=2,000 | m2 | 142,730 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 134,166 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,092 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 17,128 |
| 29 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.. glafuri, jgheaburi | m | 77,790 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,001 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,890 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,778 |
| 30 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( grosimea sapei mediu de 5cm) K=1,66 Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660 | m2 | 142,730 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 132,682 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,341 |
|  | 26641021023254 | Mortar ciment 100-T | m3 | 7,819 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,108 |
| 31 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 142,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 4,282 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,709 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,143 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum) | kg | 42,819 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,043 |
| 32 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,055 | m2 | 142,730 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 104,193 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,409 |
|  | 268213266956521 | Membrane bituminoase star inferior.( Bipoli pe ,aza de poliester) | m2 | 173,167 |
|  | 11284635701035 | Gaz metan in butelii | kg | 45,174 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,136 |
|  | 292114336507681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1,427 |
| 33 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( stratu doi de membrana-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,055 | m2 | 142,730 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 104,193 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,409 |
|  | 26821854624701 | Membrane bituminoase star superior.( Bipoli pe baza de poliester) | m2 | 173,167 |
|  | 11284635701035 | Gaz metan in butelii | kg | 45,174 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,136 |
|  | 292114336507681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1,427 |
| 34 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (suprafete verticale, racordari) | m2 | 38,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,556 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,167 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum) | kg | 11,670 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,039 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,012 |
| 35 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Primul strat de membrane bituminoase Material marunt=1,050 | m2 | 38,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,837 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,835 |
|  | 268245845132600470 | Bipoli pe baza de poliester | m2 | 49,014 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 12,253 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 6,613 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,556 |
| 36 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. Stratul superior. Material marunt=1,050 | m2 | 38,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,837 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,835 |
|  | 2682132600470 | Bipoli pe baza de poliester | m2 | 49,014 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 12,253 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 6,613 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,556 |
| 37 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru aeratoare | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,400 |
| 38 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm. ( Aeratoare) Mat. marunte=1,03 | buc | 4,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000 |
|  | 266710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime. | kg | 1,648 |
|  | 2874129875465651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,103 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,165 |
|  | 2682126587593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 2,060 |
|  | 2320322600103 | Praimer | kg | 4,532 |
|  | 2320167584975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,906 |
|  | 23201165863589 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,206 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,100 |
| 39 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 77,890 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 46,734 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,261 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,789 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,405 |
|  | 271043303642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm .Tabla f/folosinta | kg | 101,257 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 8,101 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 26,732 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 2,430 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 153,911 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,486 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,162 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 324,022 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 324,022 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 324,022 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,779 |
| 40 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase. | t | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 87,900 |
| 41 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,000 |
| 42 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,250 |
| 43 | TsI50C10 | Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km | t | 10,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 4,341 |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex.Ion Iovu