| ____ Lucrari de reparatie a unor incaperi in incinta edificiilor SIS, bd. Stefan cel Mare, 166 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari Generale de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 0,8500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi. |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI50A10 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, vitralii.) |  |  | m2 |  | 38,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Tavane de tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 32,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCU06C |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (P/tru retele electrice) |  |  | m |  | 41,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (P/tru retele electrice) |  |  | m |  | 41,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CD75A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" pe amestec cald de zidarie "Porotherm TM 50": inaltime etaj pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,8500 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Placi din aluminiu) |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Glasvanduri din profile PVC cu grosimea minim 72mm consolidate cu profile metalice minim 2mm, umplutura realizata din pachet de sticla 4/16/4 (tonate maxim), profil usa cu latimea fetei cercevelei minim 100mm consolidat cu profile metalice minim 2mm umputura pachet sticla 4/16/4 (tonată maxim), Tipul forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Atenție: mărimile placii de gresie ceramica 600*1200), culoarea și forma se va coordona cu beneficiarul. |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari Generale de Constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ,(Panou 12 module) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic (Tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla |  |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Pret de piata |  | Priza duba euro 16 A 250 V (ATENTIE cu montarea in pardosea) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Pret de piata |  | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Pret de piata |  | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pret de piata |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 |  |  | m |  | 250,0000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*6 |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC 25mm |  |  | m |  | 400,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Pret de piata |  | Panou de 12 module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Pret de piata |  | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Pret de piata |  | Intreruptor C16 1P 16A |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Pret de piata |  | Intreruptor de sarcina C10 1P 10A |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Pret de piata |  | Intreruptor de sarcina BH-32 3P 63 A 400 V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a unor incaperi in incinta edificiilor SIS, bd. Stefan cel Mare, 166 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 154,4610 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,2725 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36,4500 |  |  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 197,6400 |  |  |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0000 |  |  |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 19,8450 |  |  |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 8,8000 |  |  |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 98,3500 |  |  |
| 9. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 20,7360 |  |  |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,8600 |  |  |
| 11. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 16,2400 |  |  |
| 12. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 96,6900 |  |  |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4400 |  |  |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,0400 |  |  |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 73,5800 |  |  |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7480 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0084 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0019 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,6400 |  |  |
| 4. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0130 |  |  |
| 5. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,9960 |  |  |
| 6. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 65,8000 |  |  |
| 7. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1400 |  |  |
| 8. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 65,8000 |  |  |
| 9. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0680 |  |  |
| 10. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4770 |  |  |
| 11. | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 12,0000 |  |  |
| 12. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,8000 |  |  |
| 13. | 115456987 | Intreruptor de sarcina BH-32 3P 63 A 400 V | buc | 1,0000 |  |  |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0205 |  |  |
| 15. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,4700 |  |  |
| 16. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,9720 |  |  |
| 17. | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0004 |  |  |
| 18. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 838,6000 |  |  |
| 19. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0110 |  |  |
| 20. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 18,9000 |  |  |
| 21. | 212123654 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*6 | m | 30,6000 |  |  |
| 22. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2592 |  |  |
| 23. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,9690 |  |  |
| 24. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 24,3000 |  |  |
| 25. | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,5000 |  |  |
| 26. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 33,6150 |  |  |
| 27. | 24302261010155 | Grund cu cuart p/tru pardoseli | kg | 14,5250 |  |  |
| 28. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2,3100 |  |  |
| 29. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,3797 |  |  |
| 30. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 8,0850 |  |  |
| 31. | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 2,0000 |  |  |
| 32. | 254123 | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 3,0000 |  |  |
| 33. | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 400,0000 |  |  |
| 34. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 460,2500 |  |  |
| 35. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 31,5000 |  |  |
| 36. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 69,7000 |  |  |
| 37. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 578,3400 |  |  |
| 38. | 26531021008311 | Tink | kg | 186,3000 |  |  |
| 39. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 85,4469 |  |  |
| 40. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 36,0500 |  |  |
| 41. | 2663112800051 | Blocul ceramic "Porotherm" | m3 | 0,8517 |  |  |
| 42. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,1550 |  |  |
| 43. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 141,7500 |  |  |
| 44. | 2664102102021 | Mortar "Porotherm" TM50 | kg | 53,5500 |  |  |
| 45. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,4500 |  |  |
| 46. | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 36,7500 |  |  |
| 47. | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 36,7500 |  |  |
| 48. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 68,7000 |  |  |
| 49. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 23,5620 |  |  |
| 50. | 321654664 | Panou de 12 module | buc | 1,0000 |  |  |
| 51. | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 255,0000 |  |  |
| 52. | 333448521 | Priza duba 16 A 250 V montare in pardosea | buc | 5,0000 |  |  |
| 53. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,5600 |  |  |
| 54. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,1340 |  |  |
| 55. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5146 |  |  |
| 56. | 442456973 | Intreruptor de sarcina C10 1P 10A | buc | 3,0000 |  |  |
| 57. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4,0000 |  |  |
| 58. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 26,8000 |  |  |
| 59. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,3330 |  |  |
| 60. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 3,4400 |  |  |
| 61. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 131,6000 |  |  |
| 62. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 61,0000 |  |  |
| 63. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7,2000 |  |  |
| 64. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 10,0000 |  |  |
| 65. | 5009113 | Prezoane | buc | 16,3200 |  |  |
| 66. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,2150 |  |  |
| 67. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2860 |  |  |
| 68. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0110 |  |  |
| 69. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0630 |  |  |
| 70. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,8530 |  |  |
| 71. | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 2,0000 |  |  |
| 72. | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 153,0000 |  |  |
| 73. | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 2,0000 |  |  |
| 74. | 7893256960 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | buc | 8,0000 |  |  |
| 75. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,9000 |  |  |
| 76. | 879654 | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5818 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 63,2000 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 12,8100 |  |  |
| 4. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 5. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 6. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,3232 |  |  |
| 7. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1180 0,9720 |  |  |
| 8. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,6300 |  |  |
| 9. | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 0,3740 |  |  |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,9780 |  |  |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,7380 |  |  |
| 12. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,1000 |  |  |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,8150 |  |  |
| 14. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 6,6000 |  |  |
| 15. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,4856 |  |  |
| 16. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 4,5600 |  |  |
| 17. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 18. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 19,3600 |  |  |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,7280 |  |  |
| 20. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 21. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9050 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a unor incaperi in incinta edificiilor SIS, bd. Stefan cel Mare, 166 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari Generale de Constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi. | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, vitralii.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Tavane de tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |
| 9 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (P/tru retele electrice) | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (P/tru retele electrice) | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CD75A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" pe amestec cald de zidarie "Porotherm TM 50": inaltime etaj pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8800 |  |  |
|  | 2663112800051 | Blocul ceramic "Porotherm" | m3 | 1,0020 |  |  |
|  | 2664102102021 | Mortar "Porotherm" TM50 | kg | 63,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,1760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Placi din aluminiu) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302261010155 | Grund cu cuart p/tru pardoseli | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ,(Panou 12 module) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic (Tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  |
|  | 7893256960 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | Pret de piata | Priza duba euro 16 A 250 V (ATENTIE cu montarea in pardosea) | buc |  |  |  |
|  | 333448521 | Priza duba 16 A 250 V montare in pardosea | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc |  |  |  |
|  | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc |  |  |  |
|  | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m |  |  |  |
|  | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m |  |  |  |
|  | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*6 | m |  |  |  |
|  | 212123654 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*6 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Teava din PVC 25mm | m |  |  |  |
|  | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Panou de 12 module | buc |  |  |  |
|  | 321654664 | Panou de 12 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | Pret de piata | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc |  |  |  |
|  | 879654 | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Intreruptor C16 1P 16A | buc |  |  |  |
|  | 254123 | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Intreruptor de sarcina C10 1P 10A | buc |  |  |  |
|  | 442456973 | Intreruptor de sarcina C10 1P 10A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | Pret de piata | Intreruptor de sarcina BH-32 3P 63 A 400 V | buc |  |  |  |
|  | 115456987 | Intreruptor de sarcina BH-32 3P 63 A 400 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |