CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Zaicana

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Zaicana

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea zonei sport din s. Zaicana, r-ul Criuleni (teren nr. cad. 3155205.099)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m |  | 94,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800289 | Bordura beton БР100.30.18 | m | 1,0050 |  |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 76,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201674 | Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 40-70mm | m3 | 1,4220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 3 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata BP-1 diametru 5 mm celula palasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 |  | 510,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7800 |  |
|  | 2663102100925 | Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 0,2030 |  |
|  | 2873122005180 | Plasa sudata BP-1 d5.0mm, 100x100 mm | kg | 2,7900 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 4,5000 |  |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 0,0520 |  |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,0260 |  |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,2900 |  |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,5700 |  |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 |  |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,0410 |  |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 |  |
| 4 | CG48A1 k=10 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000 | m2 |  | -510,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0147 |  |
|  | 2663102100925 | Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 0,0102 |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0010 |  |
| 5 | CG51A APLICATIV | Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi 20% din masa granulelor; - 8 mm strat superior din granule EDPM color granulatia 1-4 mm cu adezivi cu componenta protectie UV 20% din masa granulelor, inclusiv prelucrarea suprafetii din beton cu amorsa speciala compatibila cu adezivii folositi pentru granule. Turnatura de cauciuc va fi efectuata cu utilizarea mecanismelor specializate, plano matice, cu prelucrare termica a compozitiei aplicate. Indicatii de aplicare a normei: - Modificarea resursei "Grund Fuxit-1030*" in "Praimer (grund) special compatibil cu adezivi" cu consumul unitar 0,21 kg/m2; - Excluderea resursei "Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*" - Excluderea resursei "Disc abraziv" - Introducerea resursei "Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi", unitate de masura - "m2", consum unitar - 1.0 m2/m2 - Coeficient manopera - 0.50 Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070 Coeficient la manoperei=0,5000 | m2 |  | 510,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,2800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9700 |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) special compatibil cu adezivi | kg | 0,2100 |  |
|  | 2653102100870 | Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 6 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm | m2 |  | 27,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 pentru marcaje | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 7 | TsH38F Ksal=0.5 | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) Coeficient la manoperei=0,5000 | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 311,8500 |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5690 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1290 |  |
| 8 | TsH38D | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,9200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0600 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,4300 |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3630 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2870 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0590 |  |
| 9 | TsH38E | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 77,7150 |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3340 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1470 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0300 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 10 |  | Set bashet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa) | set |  | 2,00 |
|  | 302 | Set bashet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa) | set | 1,0000 |  |
| 11 |  | Set Pilon Volei profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa | set |  | 1,00 |
|  | 303 | Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa | set | 1,0000 |  |
| 12 |  | Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa | set |  | 1,00 |
|  | 304 | Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa | set | 1,0000 |  |