| Reparația casei scărilor în blocul principal al IMSP SCM „Sfînta Treime” din str. A. Russo 11, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Reparatia holurilor scarii in blocul principal al IMSP SCM "Sfinta Treime" din str. A. Russo 11 in mun. Chisinau

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontarea tavanului armstrong |  |  | m2 |  | 110,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 23,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,1000 |  |  |
| 2 | RpCM33E |  | Demontarea placajelor de pe pereti (placi din ipsos) - aplicativ |  |  | m2 |  | 1 050,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 409,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 409,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 10,5000 |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1 050,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 126,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 157,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 52,5000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 10,5000 |  |  |
| 4 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  | kg |  | 2 400,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 48,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,9200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,2000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 12,0000 |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice nereciclate inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice nereciclate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,7500 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Scara nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 512,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,3600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 76,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 25,6000 |  |  |
| 8 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 512,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 512,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 102,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 044,8000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 307,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 12,2880 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,3280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0240 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,5600 |  |  |
| 9 |  |  | Profile de ghidare |  |  | m |  | 200,0000 |  |  |
|  | 274312354902512 |  | Profile de ghidare |  |  | m |  | 210,0000 |  |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 558,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,7460 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 83,7300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,9100 |  |  |
| 11 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 512,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 624,6400 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 655,6800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,0480 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 40,4480 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,1920 |  |  |
| 12 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (la geam) |  |  | m2 |  | 46,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 174,0539 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 48,7525 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 96,3443 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 195,0102 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 195,0102 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 208,0109 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 38,5377 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 83,5758 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,0627 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 210,3324 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 481,7369 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2864 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,3617 |  |  |
| 13 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 558,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 111,6400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 614,0200 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 83,7300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1675 |  |  |
| 14 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 558,2000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 251,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,8200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 588,8452 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5582 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5582 |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 558,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,7460 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 83,7300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,9100 |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 558,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 307,0100 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil |  |  | kg |  | 223,2800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 33,4920 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 279,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 27,9100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1164 |  |  |
| 17 | CH06A |  | Balustrada din inox |  |  | m |  | 78,5000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 70,6500 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  |  | m |  | 78,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,8500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 4,7100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 54,9500 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,9625 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 15,7000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 42,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 86,1000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 168,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 44,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6300 |  |  |
| 19 | СF59H |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 468,6400 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 254,6107 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 222,9010 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 533,4701 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 569,8430 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 183,6834 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 65,7511 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 21,2176 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 400,1026 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 926,4144 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0672 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 11,0200 |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 34,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,6000 |  |  |
| 21 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.2 mm |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 354,9600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 656,4800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,3280 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,5240 |  |  |
| 22 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3 |  |  | m2 |  | -232,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -215,7600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -995,2800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,6960 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -2,7840 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -11,1360 |  |  |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,4000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 255,2000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 34,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0696 |  |  |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 104,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,2000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 244,7368 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2320 |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 34,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,6000 |  |  |
| 26 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 127,6000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 92,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 13,9200 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 116,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4640 |  |  |
| 27 | CK26D |  | Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu |  |  | m |  | 250,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |
|  | 27431235490271 |  | Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 250,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,5000 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,1040 |  |  |
|  | 24165861053033 |  | Amorsa-grund Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | kg |  | 36,9360 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,8400 |  |  |
| 29 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la coloane |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 166,8960 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 976,7520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5472 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,8072 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,1888 |  |  |
| 30 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 27,3600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 150,4800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 20,5200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0410 |  |  |
| 31 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 61,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,6800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 144,3103 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1368 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1368 |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,1040 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 20,5200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,8400 |  |  |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 75,2400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 54,7200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,2080 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 68,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,8400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2736 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 546,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,7640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
| 35 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 |  |  | m2 |  | -42,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -8,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,6800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -180,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,5880 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,1680 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,2520 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,1260 |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 292,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,7600 |  |  |
|  | 24165861053033 |  | Amorsa-grund Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | kg |  | 78,8400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,6000 |  |  |
| 37 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (1200x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 109,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,1800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 1200x600 - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 43,2600 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 170,1000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 840,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 37,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
| 38 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Adeziv pt interior) (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 250,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 963,7500 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 255,0000 |  |  |
|  | 2462106110554, |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex - Adeziv pt interior |  |  | kg |  | 1 450,0000 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 37,5000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 50,0000 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2500 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 85,7500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
| 39 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 270,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 108,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,0000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 289,1700 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 99,2250 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 701,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 28,3500 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 81,0000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 13,5000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
| 40 | CK18C |  | Montarea coltarului pentru scara (se exclude ciment, nisip) |  |  | m |  | 290,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 75,4000 |  |  |
|  | 27431235490223510 |  | Coltar pentru scara |  |  | m |  | 304,5000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 740,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Se exclud placi termoizolante si Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2, dibluri din masa plastica - fara termoizolare) (k-0,8 la manopera) - Etalbond |  |  | m2 |  | 210,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 281,7360 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) Etalbond |  |  | m2 |  | 232,1550 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 48,0900 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 57,7500 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 0,9240 |  |  |
| 42 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ancadrament in jurul ascensorului) |  |  | m |  | 92,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,3250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9250 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 92,5000 |  |  |
|  | 28741158291216 |  | Suruburi cu cap inecat crestat |  |  | buc |  | 555,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9250 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ascensor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara nr.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Scara nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 538,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,1400 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 80,7000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,9000 |  |  |
| 44 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 538,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 538,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 107,6000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 250,2000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 322,8000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 12,9120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,4970 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0760 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,6900 |  |  |
| 45 |  |  | Profile de ghidare |  |  | m |  | 200,0000 |  |  |
|  | 274312354902512 |  | Profile de ghidare |  |  | m |  | 210,0000 |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 538,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,1400 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 80,7000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,9000 |  |  |
| 47 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 538,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 656,3600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 841,3200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,1520 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 42,5020 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,6080 |  |  |
| 48 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (la geam) |  |  | m2 |  | 46,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 174,0539 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 48,7525 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 96,3443 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 195,0102 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 195,0102 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 208,0109 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 38,5377 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 83,5758 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,0627 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 210,3324 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 481,7369 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2864 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,3617 |  |  |
| 49 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 584,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 116,8400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 642,6200 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 87,6300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1753 |  |  |
| 50 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 584,2000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 262,8900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 58,4200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 616,2726 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5842 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5842 |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 584,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,5260 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 87,6300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 29,2100 |  |  |
| 52 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 584,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 321,3100 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil |  |  | kg |  | 233,6800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 35,0520 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 292,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 29,2100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1684 |  |  |
| 53 | CH06A |  | Balustrada din inox |  |  | m |  | 78,5000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 70,6500 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  |  | m |  | 78,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,8500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 4,7100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 54,9500 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,9625 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 15,7000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 68,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 139,4000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 272,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 71,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0200 |  |  |
| 55 | СF59H |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 468,6400 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 254,6107 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 222,9010 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 533,4701 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 569,8430 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 183,6834 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 65,7511 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 21,2176 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 400,1026 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 926,4144 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0672 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 11,0200 |  |  |
| 56 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 354,9600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 656,4800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,3280 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,5240 |  |  |
| 57 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2 |  |  | m2 |  | -232,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -143,8400 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -663,5200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,4640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,8560 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -7,4240 |  |  |
| 58 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,4000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 255,2000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 34,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0696 |  |  |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 104,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,2000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 244,7368 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2320 |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 34,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,6000 |  |  |
| 61 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 232,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 127,6000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 92,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 13,9200 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 116,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4640 |  |  |
| 62 | CK26D |  | Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu |  |  | m |  | 250,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |
|  | 27431235490271 |  | Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 250,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,5000 |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,1040 |  |  |
|  | 24165861053033 |  | Amorsa-grund Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | kg |  | 36,9360 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,8400 |  |  |
| 64 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la coloane |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 166,8960 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 976,7520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5472 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,8072 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,1888 |  |  |
| 65 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 27,3600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 150,4800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 20,5200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0410 |  |  |
| 66 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 61,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,6800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 144,3103 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1368 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1368 |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,1040 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 20,5200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,8400 |  |  |
| 68 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 136,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 75,2400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 54,7200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,2080 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 68,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,8400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2736 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact |  |  | m2 |  | 292,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,7600 |  |  |
|  | 24165861053033 |  | Amorsa-grund Betonocontact (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | kg |  | 43,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,6000 |  |  |
| 70 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 68,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 40,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 884,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,8560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,8160 |  |  |
| 71 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 |  |  | m2 |  | -68,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -13,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,7200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -292,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,9520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,2720 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,4080 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,2040 |  |  |
| 72 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica(1200x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 68,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 177,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,7200 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 1200x600 - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 70,0400 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 275,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 20,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 360,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 61,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,8160 |  |  |
| 73 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Adeziv pt interior) (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 224,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 863,5200 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic - tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 228,4800 |  |  |
|  | 2462106110554, |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex - Adeziv pt interior |  |  | kg |  | 1 299,2000 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 33,6000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 44,8000 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 4,4800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,1200 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 76,8320 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 8,0640 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,6128 |  |  |
| 74 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 270,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 108,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,0000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 289,1700 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 99,2250 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 701,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 28,3500 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 81,0000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 13,5000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
| 75 | CK18C |  | Montarea coltarului pentru scara (se exclude ciment, nisip) |  |  | m |  | 290,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 75,4000 |  |  |
|  | 27431235490223510 |  | Coltar pentru scara |  |  | m |  | 304,5000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 740,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Se exclud placi termoizolante si Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2, dibluri din masa plastica - fara termoizolare) (k-0,8 la manopera) - Etalbond |  |  | m2 |  | 210,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 281,7360 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) Etalbond |  |  | m2 |  | 232,1550 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 48,0900 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 57,7500 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 0,9240 |  |  |
| 77 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelirea ascensorului cu Etalbond se exclude otel, tabla zincata) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 210,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 304,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata (etalbond) |  |  | m2 |  | 253,5750 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 102,5000 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 1 102,5000 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 22,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,6200 |  |  |
| 78 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (ancadrament in jurul ascensorului) |  |  | m |  | 92,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,3250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9250 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 92,5000 |  |  |
|  | 28741158291216 |  | Suruburi cu cap inecat crestat |  |  | buc |  | 555,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9250 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ascensor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara nr.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Holul |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 300,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 45,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
| 80 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 300,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 165,0000 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil |  |  | kg |  | 120,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 150,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 15,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Holul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, |  |  | t |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 66,0000 |  |  |
| 82 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 55,5000 |  |  |
| 83 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  | 50,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 21,7050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 71,4000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0063 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,8800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 40,2000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 40,2000 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 20,1000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 54,0000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3300 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 47,4000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 8,1000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 14,5200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3300 |  |  |
| 85 |  |  | Tub gofrat d16 |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |
|  | 02915955 |  | Tub gofrat d16 |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |
| 86 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,2200 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,9300 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,4000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,6000 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,1500 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
| 87 |  |  | Cablu de cupru VVG ng 3x1,5 |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |
|  | 02915951562950629 |  | Cablu de cupru VVG ng 3x1,5 |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |
| 88 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Fotoelement) |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 43,6000 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 40,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |