- Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:______Lucrări de replanificarea spațiului unui incubator și accelerator pentru susținerea femeilor în afaceri, în cadrul ASEM_______________________________________________________

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str. B.Bodoni, 61 m.Chișinău

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti , usi, etc. | m2 | 642,00 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 75,00 |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 293,54 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 577,64 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea faiantei de la pereti | m2 | 26,50 |
| 6 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment,s.a | m2 | 25,00 |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 4,50 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 110,00 |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, etc. | m2 | 552,54 |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 534,74 |
| 11 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 334,94 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 75,00 |
| 13 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 504,44 |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,50 |
| 15 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 38,50 |
| 16 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 60,00 |
| 17 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 86,00 |
| 18 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 98,00 |
| 19 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 20 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 21 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 22 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 60,00 |
| 23 | RpEE24A | Demontarea prizelor | buc | 50,00 |
| 24 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 25 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoarelor | buc | 25,00 |
| 26 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 32,60 |
| 27 | RpCP44A | Demontarea utilajului metalic existent | kg | 35,00 |
| 28 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 29 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 60-80 kg/m3) | m2 | 334,70 |
| 30 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,27 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 1 015,00 |
| 32 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 562,64 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 613,92 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 613,92 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 513,92 |
| 36 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 68,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 248,30 |
| 38 | CF57A k materi=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 1 248,30 |
| 39 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 1 248,30 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 248,30 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(calitate superioara) | m2 | 1 248,30 |
| 42 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 90,10 |
| 43 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Clincher | m2 | 27,00 |
| 44 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat cu grile inclusiv diblurile | m2 | 45,00 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( carcas din teava profilata 100x100 ) | kg | 395,00 |
| 46 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 15,30 |
| 47 | CI17A k sal 0,5 | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 10 mm | m2 | 27,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavane |  |  |
| 48 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (perforat 1.2 x 2m x12,5mm 8-15-20 R) | m2 | 244,00 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 689,00 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 689,00 |
| 51 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular(conform proiect) | m2 | 178,00 |
| 52 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 712,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Glafuri rigle, coloane |  |  |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 43,60 |
| 54 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 43,60 |
| 55 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 220,00 |
| 56 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 613,00 |
| 57 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 266,30 |
| 58 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 266,30 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 266,30 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 266,30 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5.1. P1 |  |  |
| 61 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VrI d4 mm pasa 150x150) | kg | 939,50 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 469,50 |
| 63 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 469,50 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 469,50 |
| 65 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 469,50 |
| 66 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen tip Fatra THERMOFIX WOOD , la pardoseli Plinta din PVC | m2 | 601,94 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.2. P2 |  |  |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150- de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,30 |
| 68 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 4,30 |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 21,60 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli | m2 | 21,60 |
| 71 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 21,60 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,60 |
| 73 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 21,60 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.3. P3 |  |  |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( carcas din teava profilata 80x80 ) | kg | 950,00 |
| 75 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 42,00 |
| 76 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB gr 12 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu (se exclude nisip) | m2 | 125,50 |
| 77 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen tip Fatra THERMOFIX WOOD , la pardoseli Plinta din PVC | m2 | 125,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.4. Balustrada |  |  |
| 78 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 135,00 |
| 79 | CH06A | Mina curenta metalica INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=40 mm si otel laminat, dreapta cu inaltimea 90 cm cu trei bare paralele d=18 mm (inclusiv elemente de fixare si forari) | m | 37,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Tamplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.6.1. Usi |  |  |
| 80 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare( lacat ,miner,broasca) usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( usa cu sticla cu vitraliu) | m2 | 72,85 |
| 81 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile( lacat ,miner,broasca)necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa cu sticla ) | m2 | 10,52 |
| 82 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile( lacat ,miner,broasca) necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( usa intrare cu sticla cu bariera termica) | m2 | 4,68 |
| 83 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile( lacat ,miner,broasca) necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,68 |
| 84 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( lacat ,miner,broasca)usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba) | m2 | 9,74 |
| 85 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 62,20 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.2. Vitrine |  |  |
| 86 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraliu din profil din aluminiu de calitate inalta , cu sticla tranparenta si stem de glisare ) | m2 | 13,52 |
| 87 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii(Vitraliu din profil din aluminiu de calitate inalta , cu sticla tranparenta ) | m2 | 52,58 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.3. Pereti despartitor grup sanitar |  |  |
| 88 | CK27B aplica | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Panou PAL laminat hidrofugat ancandramente de profil inox , inclusiv piciorus din inox h=200mm -, placa de fixare de perete din inox - ,cu usa si element de inchidere/blocare. | m2 | 13,90 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Evacuare gunoi |  |  |
| 89 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 93,40 |
| 90 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 93,40 |
| 91 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 93,40 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Reteaua de incalzire |  |  |
| 92 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 93 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
| 94 | IB05A | Radiatoare din /bimetal , corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 18,00 |
| 95 | IB05B | Radiatoare din /bimetal , corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 8,00 |
| 96 | IB05B | Radiatoare din /bimetal , corpul de radiator avind 20 elemente | buc | 1,00 |
| 97 | IB05C | Radiatoare din /bimetal , corpul de radiator avind 30 elemente | buc | 2,00 |
| 98 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 58,00 |
| 99 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 29,00 |
| 100 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 29,00 |
| 101 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 116,00 |
| 102 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 116,00 |
| 103 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( k 1,4 materiare -piese de lagatura) | m | 40,00 |
| 104 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( k 1,4 materiare -piese de lagatura) | m | 65,00 |
| 105 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( k 1,4 materiare -piese de lagatura) | m | 210,00 |
| 106 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=20 | buc | 5,00 |
| 107 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 | buc | 10,00 |
| 108 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,00 |
| 109 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4,00 |
| 110 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15-20 mm( filet scurt) | buc | 6,00 |
| 111 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 65,00 |
| 112 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 200,00 |
| 113 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 315,00 |
| 114 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 315,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Retele interioare de apeduct, canalizare |  |  |
| 115 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 26,00 |
| 116 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 78,00 |
| 117 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 26,00 |
| 118 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 78,00 |
| 119 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
| 120 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
| 121 | SB09E | Teu PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 6,00 |
| 122 | SB09C | Teu PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 6,00 |
| 123 | SB09E | Cot PVC 90 grade, D=110 mm | buc | 16,00 |
| 124 | SB09C | Cot PVC 90 grade, D=50 mm | buc | 18,00 |
| 125 | SB09E | Aerator de capat cu membrana D=110 mm | buc | 2,00 |
| 126 | SA37I | Brida fixare cu diblu OL/ZN D=110 mm | buc | 10,00 |
| 127 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( tip Carina 500x390x150) | buc | 2,00 |
| 128 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( ( tip Serel Aldo 550x380x185 oval si Blat 1600x600x12)) | buc | 2,00 |
| 129 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (tip U-405 328 49,5x19 Ulgran) | buc | 1,00 |
| 130 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (tip U-405 328 49,5x19 Ulgran) | buc | 1,00 |
| 131 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Cersanit Elio singur) | buc | 2,00 |
| 132 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru bucatarie Titania Iris) | buc | 1,00 |
| 133 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru bucatarie Granula 2501 ) | buc | 1,00 |
| 134 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.( Baterie cu dus igienic) | buc | 1,00 |
| 135 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" (Compact pentru copii Rosa) | buc | 1,00 |
| 136 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" (Compact Cersanit) | buc | 2,00 |
| 137 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" (Suspendat 4in 1Cersanit) | buc | 2,00 |
| 138 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 1,00 |
| 139 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |
| 140 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 141 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 142 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 104,00 |
| 143 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,60 |
| 144 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.10. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati inox |  |  |
| 145 | SE59A | Suport pentru mini retractabil 60-70 cm inox | buc | 2,00 |
| 146 | SE59A | Bara de spriginire orizontala 800 mm inox | buc | 4,00 |
| 147 | SE59A | Bara de spriginire orizontala sub lavuar inox | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari sanitare montare |  |  |
| 148 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj sanitare |  |  |
| 149 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 150 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 150,00 |
| 151 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 150,00 |
| 152 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 25,00 |
| 153 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 25,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari montare |  |  |
| 154 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 155 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BH 32) | buc | 2,00 |
| 156 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA 47-29) | buc | 30,00 |
| 157 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(ABДТ 32) | buc | 20,00 |
| 158 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,61 |
| 159 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama) | buc | 122,00 |
| 160 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa (inclusiv rama) tip RJ45 | buc | 39,00 |
| 161 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,34 |
| 162 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 9,00 |
| 163 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 18,00 |
| 164 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V tip scara | buc | 4,00 |
| 165 | pret furnizor | Doze pentru aparate | buc | 195,00 |
| 166 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,15 |
| 167 | 08-03-593-12 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 | buc | 31,00 |
| 168 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,12 |
| 169 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 39,65 |
| 170 | pret furnizor | Tub Flexibil d=16-25 | m | 3 965,00 |
| 171 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 29,65 |
| 172 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,50 |
| 173 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m | 820,00 |
| 174 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m | 2 150,00 |
| 175 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 | m | 95,00 |
| 176 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4 mm2 | m | 50,00 |
| 177 | pret furnizor | Doze 100x100 | buc | 25,00 |
| 178 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 5,00 |
| 179 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 9,50 |
| 180 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 1 500,00 |
| 181 | Pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 150,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 182 | pret furnizor | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31 | buc | 2,00 |
| 183 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 2,00 |
| 184 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С25, 30мА | buc | 20,00 |
| 185 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° | buc | 8,00 |
| 186 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °С-B° | buc | 12,00 |
| 187 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 10,00 |
| 188 | pret furnizor | Corp de iluminat liniar LED, 4000K, 72 W, L=2.4m corp culoare neagra, inclusiv cu strune metal pentru suspensie | buc | 39,00 |
| 189 | pret furnizor | Corp de lumina aplicat 20 W, 4000K | buc | 26,00 |
| 190 | pret furnizor | Corp de lumina suspendat (Lustra) | buc | 31,00 |
| 191 | pret furnizor | Corp de lumina incorporat | buc | 2,00 |
| 192 | pret furnizor | Sina tracker L=2m, culoare neagra | buc | 17,00 |
| 193 | pret furnizor | Spot pe sina, 20W, 3000 - 4000K, culoare neagra corp | buc | 28,00 |
| 194 | pret furnizor | LED Lenta 15W/ml, 3000K, + 3 transformatoare cate 120W | set | 3,00 |
| 195 | pret furnizor | Bra de perete | buc | 12,00 |

Autoritatea contractantă

Președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan ________________              Data "____"__________________