CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor :  “Reparatia Aulei nr.4 din incinta Blocului didactic nr.2, niv.3, str. Malina Mica, 66”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari interioare - Aula |  |  |
| 1 | RpCO56A | TIMPLARII. Demontari timplarie din lemn (usa de revizie, grila de ventilare) | m2 | 0,92 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarii (ferestre PVC) | m2 | 104,96 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: rolete exterioare la ferestre | m2 | 88,97 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC | m | 25,60 |
| 5 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa de revizie cu ancadrament, doua canate (miner, yala, 3 chei) - 750x750mm | m2 | 0,56 |
| 6 | CK19C | Ferestre din aluminiu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv - Ferestre din aluminiu (profil de fatada) cu bariera termica, geam termopan Low-e 3 rinduri de sticla (forma,culoarea si deschiderea identice cu cele existente) - 4100(h)x1600mm | m2 | 104,96 |
| 7 | CK26A | Glafuri din mase plastice latimea 500mm, la ferestre | m | 25,60 |
| 8 | RpCK41C | PARDOSEA. Desfacerea pardoselilor din lonoleum vinil omogen | m2 | 292,50 |
| 9 | RpCP44A aplic. | Demontarea scaunelor rabatabile | kg | 1 750,00 |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placaj neslefuit | m2 | 16,50 |
| 11 | CK18C apl. K=0,20 sa | Demontarea coltarelor din aluminiu la trepte si plinte PVC (se exclud materialele) | m | 452,00 |
| 12 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din placaj neslefuit clasa III, gr=10mm | m2 | 275,87 |
| 13 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din placaj neslefuit clasa III, gr=15mm | m2 | 16,63 |
| 14 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum 2mm,temelie tare, rezistenta la foc Bfl-s1,rezistenta electrica <2.0 kB, rez.la uzura <0.15. incl pervaz galtele cu plinta 10cm. (se exclude sapa autonivelanta) | m2 | 321,50 |
| 15 | CK18C apl. | Profile din aluminiu (l=8mm; h=15mm) pentru protectia treptelor, prevazut cu spatiu special pentru montarea materialelor subtiri (linoleum), zona orizontala acoperita cu striatii; suruburile prin care se monteaza baza profilului in treapta este acoperita de linoleum dupa montare. | m | 235,00 |
| 16 | CK29F K=0,25 sal. | TAVAN. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". Demontarea placilor ( se exclud materialele ) | m2 | 246,50 |
| 17 | CK29F K=0,4 sal. | Panouri din fibre minerale 600x600mm, grosimea de la 12mm, tip "Tigular", pe carcasa existenta, prelude XL/TL24mm (se exclud diblurile si grila), pentru tavan suspendat | m2 | 246,50 |
| 18 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 241,50 |
| 19 | RpCJ35A | PERETI. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti/glafuri | m2 | 67,72 |
| 20 | RpCO56B | Demontari: Bara de protectie din PAL melaminat ( 35,5ml ) | m2 | 7,10 |
| 21 | RpCP45D | Demontarea balustradei din metal | kg | 209,46 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat, glafuri | m2 | 72,42 |
| 23 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 156,80 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 67,62 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,62 |
| 26 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 32,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri | m2 | 72,42 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 312,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 312,00 |
| 30 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) la pereti;/ Linoleum omogen 1mm, rezistenta la foc Bs2-d0; (culoarea si modelul se va coordona cu benificiarul) | m2 | 25,60 |
| 31 | CK18A | Montarea : Briu de protejare din PAL laminat cu latimea de 200mm ( culoarea se va coordona cu beneficiarul ) | m | 44,50 |
| 32 | CH06A | Balustrada din inox lucios, montata pe suporti d=50mm la distanta de 90cm, cu mina curenta d 50mm H=0,9m si 3 dungi decorative, complet echipata | m | 16,00 |
| 33 | CH06A | Mina curenta din inox lucios, montata pe perete d=38mm, complet echipata | m | 32,00 |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 320,52 |
|  |  | 1.2. WC |  |  |
| 35 | RpCM33A | PARDOSEA. Demontarea placajelor din gresie | m2 | 79,05 |
| 36 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,95 |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 25,20 |
| 38 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20 | m3 | 0,20 |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 79,05 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 79,05 |
| 41 | CK18C | Profil metalic oval, la trepte, pentru gresie | m | 15,60 |
| 42 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 400x400mm, mata, calitat. I. | m2 | 79,05 |
| 43 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 44 | CK29F K=0,5 sal. | TAVAN. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". Demontarea tavanului suspendat ( se exclud materialele ) | m2 | 77,80 |
| 45 | CK29F | Tavane suspendate din panouri perefabricate din gips 600x600x7mm ,tip "Amstrong" , inclusiv sistem-grila | m2 | 78,20 |
| 46 | CL20A | Grile rotunde de alimentare si evacure din plastic d=150mm | buc | 13,00 |
| 47 | RpCM33A | PERETI. Demontarea placajelor din faianta | m2 | 249,05 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 249,05 |
| 49 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 249,05 |
| 50 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 249,05 |
| 51 | CK18B | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta | m | 105,50 |
| 52 | CL20A | Grile din plastic alba 200x300(h)mm | buc | 4,00 |
|  |  | 1.3. Coridor |  |  |
| 53 | RpCO56A | TIMPLARII. Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,43 |
| 54 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,20 |
| 55 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 9,24 |
| 56 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,00 |
| 57 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretanica), cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 3,80 |
| 58 | CN54A | PARDOSEA. Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 56,80 |
| 59 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 56,80 |
| 60 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: | m2 | -56,80 |
| 61 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 600x600mm, mata, calitat. I. | m2 | 56,80 |
| 62 | CI14B | Plinte din placi din gresie portelanata H=10cm, aplicate cu adeziv , | m | 51,50 |
| 63 | CK18C | Profil metalic oval de margina pentru gresie | m | 51,50 |
| 64 | CD58G | PERETI. Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 0,80 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,50 |
| 66 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm grosime la art. CF50B) | m2 | 4,50 |
| 67 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (de modificat norma 3,3m/m2 pentru profil de suport) | m2 | 149,50 |
| 68 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru pereti | m | 76,40 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 145,00 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 145,00 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 145,00 |
| 72 | CK18A | Montarea : Briu de protejare din PAL laminat cu latimea de 200mm ( culoarea se va coordona cu beneficiarul ) | m | 55,00 |
| 73 | CL20A | Usite de revizie din plastic gata confectionate 200x200mm | buc | 4,00 |
| 74 | CK29F | TAVAN. Tavane suspendate din panouri perefabricate din gips 600x600x7mm , tip "Amstrong" , inclusiv sistemul-grila | m2 | 56,80 |
|  |  | 1.4. Glafuri - Bloc didactic |  |  |
| 75 | RpCI42A | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC | m | 11,55 |
| 76 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 500 mm | m | 11,55 |
| 77 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,55 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,00 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 4,00 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 15,50 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 15,50 |
|  |  | 1.5. Lucrari exterioare - Aula |  |  |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat, glafuri | m2 | 23,40 |
| 83 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 156,00 |
| 84 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,40 |
| 85 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 23,40 |
| 86 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 101,68 |
|  |  | 1.6. Retea de incalzire - Aula |  |  |
| 87 | RpCO56C | Demontari: masca p/u radiatoare | m2 | 18,48 |
| 88 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 42,67 |
| 89 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale) | m2 | 49,78 |
| 90 | Pretul firmei | Radiator "Termo" 500/130 sau analogic | buc | 196,00 |
| 91 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 56,00 |
| 92 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 14,00 |
| 93 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta | buc | 28,00 |
| 94 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 14,00 |
| 95 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - futorca 25mm dreapta/stinga | buc | 56,00 |
| 96 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator | buc | 14,00 |
| 97 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR Fibra d=25mm | m | 28,00 |
| 98 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, cot ppr d=25mm | buc | 56,00 |
| 99 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet PPR d=25mm | buc | 28,00 |
| 100 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet FF d=25mm | buc | 14,00 |
| 101 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 49,78 |
| 102 | CL20A | Grile de aerisire aluminiu incorporata: latimea 70-80mm, lungimea 450-480mm, alba (vopsire electrostatica) | buc | 20,00 |
| 103 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile, cu sistem de demontare rapida la necesitate (forma si culoarea se coordoneaza cu benificiarul) | m2 | 18,48 |
|  |  | 1.7. Retea de apa si canalizare - WC |  |  |
| 104 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 105 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 4,00 |
| 106 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 7,00 |
| 107 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 2,00 |
| 108 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m | 8,60 |
| 109 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 8,60 |
| 110 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat/ Closet turcesc dreptunghiular inglobat, portelanat (600x450-455mm) cu rezeror de podea incastrat cu vacum, adincimea de instalare 12 cm, volum 6-7,5l, asigurat impotriva condensarii, cu robinet unghiular si adaptor de racordare, cot de iesire din rezervor, inclusiv cadru metalic, sistem de fixare, cu buton de actionare cromat | buc | 7,00 |
| 111 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan/ Lavoar portelanat semipiedistal dreptunghiular cu dimensiuni: latimea de la 700mm; adincimea de la 450mm | buc | 4,00 |
| 112 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet diametru 15mm sub lavuar | buc | 5,00 |
| 113 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat fix pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" P/u lavoar din bronz, brat fix, cartus d.40mm, scurt, nasul integru, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 750gr | buc | 4,00 |
| 114 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. cu dimensiunile de la 550x350mm (Lxh) | buc | 4,00 |
| 115 | SD04A | Baterie cu senzor pentru pisoar, 6V, 4 baterii alcaline de 1,5V de tip AAA, raza de actiune a senzorului 35cm; montat exterior, deasupra pisoarului; culoare crom; h=380-388mm, cu termen de garantie de la 5 ani | buc | 4,00 |
| 116 | SC13A aplicativ | Paravan (despartitor) din ceramica pentru pisoar de culoare alba cu dimmensiuni de la 680X400X80mm; fixat cu dibluri cu suruburi de inox; montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 117 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, cu fatet de culoare alba 1500x700(h)x6mm, prelucrata pe contur; fixat cu dibluri cu suruburi de inox; montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 118 | SE59A1 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton, fost/ folosit | buc | 4,00 |
| 119 | SB28A | Sifon de pardoseala alcaplast 105x105/ 50mm INOX | buc | 2,00 |
|  |  | 1.8. Retea electrica, IT, sistem video |  |  |
| 120 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 75,00 |
| 121 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 75,00 |
| 122 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 12,00 |
| 123 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 12,00 |
|  |  | 1.9. Diverse |  |  |
| 124 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 33,67 |
| 125 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 33,67 |
| 126 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 33,67 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare si conditionare - Aula |  |  |
| 127 | RpVC41D K=0,5 sal. | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 16000-22000 mc/h | buc | 6,00 |
| 128 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Gree Smart Inverter 24000 BTU cu filtru ) | buc | 6,00 |
| 129 | CL20A | Montare: Anemostst ( Difuzor ) patrat aluminiu 600x600mm, 4 directii, pentru tavan casetat, (vopsite electrostatic), RAL.9016 | buc | 12,00 |
|  |  | 2.2. Retea electrica - Aula |  |  |
| 130 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 131 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 48,00 |
| 132 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 6,00 |
| 133 | RpEG03A | Montarea tabloului de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Panou de distributie intern din plastic cu usita de metal 36 locuri | buc | 2,00 |
| 134 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A ( se exclude contactorul ) | buc | 44,00 |
| 135 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63A. ( se exclude contactorul ) | buc | 7,00 |
| 136 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 14,00 |
| 137 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 361,00 |
| 138 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 430,00 |
| 139 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4 | m | 15,00 |
| 140 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, simplu, 16A | buc | 12,00 |
| 141 | RpEE03A | Montarea rama modulara p/u intrerupatoare 6 locuri (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 142 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 20,00 |
| 143 | RpEE03C | Montarea box 4M, cu rama de metal gri (Compatibila cu doza de pardosea modulara) | buc | 4,00 |
| 144 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, 220-250V, 16A cu impamintare, compatibile cu box de pardosea 4M(Legrand, Scheider, Viko,..., ABB, sau analogic) | buc | 8,00 |
| 145 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil | m | 940,00 |
| 146 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 36 luni | buc | 50,00 |
| 147 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-20W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie 36 luni | buc | 4,00 |
| 148 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 4,00 |
| 149 | Pretul firmei | Sina de conectare P C45 63A 3P 1M | buc | 2,00 |
| 150 | RpEE03B | Cutie externa IP65 240x195x90mm, p/u conectarea firelor | buc | 3,00 |
| 151 | RpEE03B | Cutie interna IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor | buc | 3,00 |
| 152 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 70 mm. | 100 m | 0,26 |
| 153 | Pretul firmei | Canal de pardosea din plastic, gri 70x20mm | m | 26,00 |
| 154 | Pretul firmei | Conector vago 3-5 contacte | buc | 180,00 |
|  |  | 2.3. Retea electrica - WC, coridor |  |  |
| 155 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 156 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 25,00 |
| 157 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 8,00 |
| 158 | RpEG03A | Montarea tabloului de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Panou de distributie intern din plastic cu usita de metal 36 locuri | buc | 1,00 |
| 159 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A ( se exclude contactorul ) | buc | 24,00 |
| 160 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63A. ( se exclude contactorul ) | buc | 1,00 |
| 161 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 2,00 |
| 162 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 240,00 |
| 163 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 260,00 |
| 164 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp, AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J | m | 26,00 |
| 165 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4 | m | 15,00 |
| 166 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble, cu rama ( Legrand,Scheider, Viko,El-bi,...ABB, sau analogic) | buc | 8,00 |
| 167 | RpEA01A K=0,2 sal | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 541,00 |
| 168 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 36 luni | buc | 22,00 |
| 169 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-20W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie 36 luni | buc | 3,00 |
| 170 | RpEF13C | Montarea senzor de miscare pe unde, 18-360grade,220-240V,detectie perete - 5-15m(reglabil), tavan 1-8m (reglabil), timp de lucru 10 sec - 12min, lumina ambianta 3-2000LUX, H de instalare tavan 1,5-3,5m, perete 2-8m; termen de garantie dela 24 luni | buc | 13,00 |
| 171 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 3,00 |
| 172 | Pretul firmei | Sina de conectare P C45 63A 3P 1M | buc | 1,00 |
| 173 | RpEE03B | Cutie externa IP65 240x195x90mm, p/u conectarea firelor | buc | 3,00 |
| 174 | RpEE03B | Cutie interna IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor | buc | 3,00 |
| 175 | 08-02-396-10 | Jgheb metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m | 100 m | 0,12 |
| 176 | Pretul firmei | Jgheab metalic perforat, cromat 100x50 | m | 12,00 |
| 177 | Pretul firmei | Conector vago 3-5 contacte | buc | 60,00 |
|  |  | 2.4. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 178 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 69,00 |
| 179 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 2,00 |
| 180 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 4,00 |
| 181 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 2,00 |
| 182 | 11-07-001-01 | Montare Injector U-PoE-at poe, 30W | buc | 2,00 |
| 183 | RpEE03C | Montarea Pop-up boxa 4M UTP RJ45, otel inoxidabil cu rama de metal, gri ( Compatabila cu doza de pardosea modulara ), montata in pardosea | buc | 1,00 |
| 184 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, RJ45, 220-225V, 16A cu impamintare,compatibil cu boxa de pardosea 4M ( Hager, Schneider, Vico, Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 4,00 |
| 185 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 305,00 |
| 186 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,05 |
| 187 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru | m | 305,00 |
|  |  | 2.5. Sistem supraveghere video; IT |  |  |
| 188 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 49,00 |
| 189 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 3,00 |
| 190 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Videocamera de exterior | buc | 3,00 |
| 191 | RpEE03C | Montarea box 4M, cu rama de metal gri (Compatibila cu doza de pardosea modulara) | buc | 2,00 |
| 192 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, RJ45, 220-250V, 16A cu impamintare, compatibile cu box de pardosea 4M(Legrand, Scheider, Viko,..., ABB, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 193 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 480,00 |
| 194 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 4,80 |
| 195 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5e/0,50 | m | 480,00 |
| 196 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,16 |
| 197 | Pretul firmei | Canal cablu din plasti 40x25mm, gri | m | 16,00 |
| 198 | RpEE03B | Cutie de distridutie 100x100x50mm | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare si conditionare - Aula |  |  |
| 199 | Pretul firmei | Conditioner GREE Smart Inverter ( sau analogic ) 24000 BTU cu filtru, mod turbo, taimer,autorestart, Clasa A++ | buc | 6,00 |
| 200 | Pretul firmei | Anemostat ( Difuzor) patrat aluminiu 600x600mm, 4 directii, pentru tavan casetat, ( vopsire electrostatica ) | buc | 12,00 |
|  |  | 3.2. Retea electrica - Aula |  |  |
| 201 | Pretul firmei | Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal 36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 202 | Pretul firmei | Box de pardosea pentru prize modulare 4M, cu rama de metal gri(Legrand, Eaton, Scheider,..., ABB, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 203 | Pretul firmei | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 14,00 |
| 204 | Pretul firmei | Intrerupator automat B10A/1P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 205 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/1P(Legrand, Eaton, Hager, ABB, Scheider, sau analogic) | buc | 12,00 |
| 206 | Pretul firmei | Intrerupator automat B20A/1P(Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 12,00 |
| 207 | Pretul firmei | Intrerupator automat C63A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 208 | Pretul firmei | Intrerupator automat B32A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 3,00 |
| 209 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 210 | Pretul firmei | Automat diferential AVDT 2P B20A 0,30mA (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 12,00 |
| 211 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH 63A (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. Retea electrica - WC, coridor |  |  |
| 212 | Pretul firmei | Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal 36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
| 213 | Pretul firmei | Intrerupator automat B10A/1P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 214 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/1P(Legrand, Eaton, Hager, ABB, Scheider, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 215 | Pretul firmei | Intrerupator automat B20A/1P(Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 216 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 217 | Pretul firmei | Automat diferential AVDT 2P B20A 0,30mA (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 218 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH 63A (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
| 219 | Pretul firmei | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 2,00 |
|  |  | 3.4. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 220 | Pretul firmei | Bloc Wi- Fi UniFi Access Point ( U6- LR ) | buc | 2,00 |
| 221 | Pretul firmei | Injector U - PoE-at poe, 30W | buc | 2,00 |
| 222 | Pretul firmei | Pop -up Boxa 4 module, UTP RJ45, otel inoxidabil de pardosea pentru prize modulare, cu rama de metal gri(Legrand, Eaton, Scheider,..., ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
|  |  | 3.5. Sistem supraveghere video; IT |  |  |
| 223 | Pretul firmei | Camera IP turret de interior; IP67; tip senzor -1/3"CMOS cu scanare progresiva; iluminat min.0,01Lux, 0lux cu iluminare; vedere color de tip noaptea; obiectiv - 2,8mm; unghi de vizionare: orizontal - 96grade, vertical - 50grede; tip compresie video H.265+, H.265, H.264; rezolutie senzor min.4megapixeli; fluxuri media - min.2; microfon audio incorporat; slot p/u card de memorie - microSD; interfata retea - 1x100Mbps cu suport PoE; tip alimentare - DC 12V/PoF; temperatura de lucru - -30grade - +60 grade; Garantie min. 3 ani | buc | 3,00 |
| 224 | Pretul firmei | Box de pardosea pentru prize modulare 4M, cu rama de metal gri(Legrand, Eaton, Scheider,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac