Anexa nr. 23

La Documentația standard

CAIET DE SARCINI (MODIFICAT)

PENTRU  CONCURS PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Ministerul Finantelor al RM

2. Organizatorul procedurii de achizitie: Ministerul Finantelor al RM

3. Obiectul achizitiilor: Lucrări de reparație capitală a încăperilor din subsolul blocului administrativ nr. 1, cu nr. cadastral 0100419455.01 din str. Constantin Tanase, 7.

Deviz nr. 1 din 7:

LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA DIN SUBSOLUL

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA DIN SUBSOLUL |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 19,40 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 4 335,00 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,90 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida 120 mm | m3 | 5,44 |
| 5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (pentru gol de fereastra) | m3 | 1,01 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 1 691,60 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 800,98 |
| 8 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 28,25 |
| 9 | RpCH32E | Desfacerea talpa din lemn 100*50h | m3 | 0,27 |
| 10 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaic b=20 mm | m2 | 112,08 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapa din beton cu granulatie fina) | m2 | 112,08 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 33,11 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 76,21 |
| 14 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (buiandrugi 1500*500*280 - 2 buc) | m3 | 0,42 |
| 15 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 110,00 |
| 16 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 110,00 |
| 17 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 110,00 |
|  |  | 1.2. Pereti despartitori |  |  |
| 18 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,69 |
|  |  | 1.3. Ferestre |  |  |
| 19 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Confecționate din PVC nereciclat, cu deschideri duble și echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere, profil din 5 camere cu grosimea pereților de clasa A, în 2 rânduri de sticlă, realizat din o sticlă cu protecție joasă de emisivitate (Low-e);) | m2 | 14,50 |
| 20 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Confecționate din PVC nereciclat, cu deschideri duble și echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere, profil din 5 camere cu grosimea pereților de clasa A, în 2 rânduri de sticlă, realizat din o sticlă cu protecție joasă de emisivitate (Low-e);) | m2 | 6,27 |
| 21 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (400 mm) | m | 44,00 |
| 22 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din metal cu acoperire polimerica (200 mm) | m | 44,00 |
|  |  | 1.4. Usi |  |  |
| 23 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de culoare sură, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, cu sticla si panou ''Sandvich'') | m2 | 13,00 |
| 24 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de culoare sură, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu oarbe cu panou ''Sandvich'') | m2 | 18,09 |
| 25 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, grosimea 2mm, din două părți, cu lăcată interioară, inclusiv suport pentru lăcată suspendată, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (din metal cu umplutura de vata minerala EI 30) | m2 | 54,63 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U21, exterioara cu panou ''Sandvich'') | m2 | 1,86 |
|  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |
|  |  | 1.5.1. Pardoseli (plinte) |  |  |
| 27 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm), CERAMOGRANIT, grosimea 9mm, cu dimensiunea de 30 x 60 cm; | m | 582,00 |
|  |  | 1.5.2. Tip 1 Suprafata WC S= 7.74 m2 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu ''Betonocontact'' WC S=7.74 | m2 | 7,74 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 7,74 |
| 30 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, CERAMOGRANIT, grosimea 9mm, cu dimensiunea de 30 x 60 cm; | m2 | 7,74 |
|  |  | 1.5.3. Tip 2 plinte |  |  |
| 31 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm), CERAMOGRANIT, grosimea 9mm, cu dimensiunea de 30 x 60 cm; | m | 226,00 |
|  |  | 1.5.4. Tip 2 Suprafata |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu ''Betonocontact'' | m2 | 105,58 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 105,58 |
| 34 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 105,58 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, CERAMOGRANIT, grosimea 9mm, cu dimensiunea de 30 x 60 cm; | m2 | 105,58 |
|  |  | 1.6. Finisare interioara |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ''Betonocontact'' | m2 | 908,16 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm) | m2 | 908,16 |
| 38 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 908,16 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 908,16 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 908,16 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
|  |  | 1.6.2.1. Tip 1 |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 1 875,09 |
| 42 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 875,09 |
| 43 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 1 875,09 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 1 875,09 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 875,09 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 1 875,09 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 875,09 |
| 48 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (locul unde sunt amplasate lavuare) | m2 | 7,20 |
| 49 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pereti interiori pe axa 10 si J) | m2 | 54,00 |
|  |  | 1.6.2.2. Tip 2 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 67,89 |
| 51 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 67,89 |
| 52 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 67,89 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 67,89 |
| 54 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 67,89 |
|  |  | 1.6.3. Glafuri interioare ale ferestrelor |  |  |
| 55 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,52 |
| 56 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la ferestre. | m | 132,90 |
| 57 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre | m2 | 46,52 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,52 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,52 |
|  |  | 1.6.4. Glafuri interioare ale usilor |  |  |
| 60 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 19,90 |
| 61 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la usi | m | 99,36 |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de usi | m2 | 19,90 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,90 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,90 |
|  |  | 1.7. Glafuri exterioare ale ferestrelor si usilor |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ''Betonocontact'' | m2 | 19,94 |
| 66 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,94 |
|  |  | 1.8. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | 1.8.1. Peretii exteriori pe axa ''10'' si ''J'' (sectiunea 2-2) |  |  |
| 67 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 65,00 |
| 68 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum.(partea exterioara) | m2 | 54,00 |
| 69 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 65,00 |
| 70 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 65,00 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ''Betonocontact'' (soclu) | m2 | 12,00 |
| 72 | RpCJ12A k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3cm) | m2 | 12,00 |
| 73 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 12,00 |
| 74 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 12,00 |

Deviz nr. 2 din 7:

LUCRARI ELECTROTEHNICE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Tablou de distributie |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000, ЩМП-4 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, FMX250 3P 250A | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NSX250B 3P 250B Micrologic 2.2 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NSX250N 3P 250B | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, INF400 3P 400A | buc | 1,00 |
| 6 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, IPRD40 350V 4P | set | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NSX160N 3P 160C | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 40A cca C | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 16A cca C | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 100A cca C | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000, ЩМП-3 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, INS250 3P 250A | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 63A cca C | buc | 5,00 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 40A cca C | buc | 6,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca C | buc | 1,00 |
| 16 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, IPRD40 350V 4P | set | 1,00 |
| 17 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-2х36з | buc | 1,00 |
| 18 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, IPRD40 350V 4P | set | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ IC60 RCBO 2P 16A 30mA | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 10A cca C | buc | 3,00 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca B | buc | 14,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 16A cca C | buc | 4,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca C | buc | 4,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 10A cca C | buc | 2,00 |
| 25 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-2х24з | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 32A cca C | buc | 1,00 |
| 27 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, IPRD40 350V 4P | set | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ IC60 RCBO 2P 16A 30mA | buc | 5,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 10A cca C | buc | 5,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca B | buc | 11,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca C | buc | 4,00 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 10A cca C | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-525-1 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 25A, 3P. ISW (Sсheider). | buc | 1,00 |
| 35 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, IPRD40 350V 4P | set | 1,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ IC60 RCBO 2P 16A 30mA | buc | 5,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca B | buc | 3,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 16A cca C | buc | 5,00 |
| 39 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18з | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-525-1 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 16A, 3P. ISW (Sсheider). | buc | 1,00 |
| 41 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, IPRD40 350V 2P | set | 1,00 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca B | buc | 5,00 |
| 43 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩУРн-3/9зо-136 | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ISW 3P 80A | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 80A cca C | buc | 1,00 |
| 46 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, IPRD20 350V 4P | set | 1,00 |
| 47 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 50A cca C | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 32A cca C | buc | 2,00 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 3P 25A cca C | buc | 3,00 |
| 50 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18з | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-525-1 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 16A, 1P. ISW (Sсheider). | buc | 1,00 |
| 52 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, IPRD20 350V 4P | set | 1,00 |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca C | buc | 3,00 |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IK60N 1P 6A cca B | buc | 2,00 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ IC60 RCBO 2P 16A 30mA | buc | 2,00 |
| 56 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, контрольно-пусковой ШКП-4 | buc | 3,00 |
|  |  | 1.2. Prize, intrerupatoare |  |  |
| 57 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,69 |
| 58 | Pretul firmei | Priza dubla inchisa PC-12-3-ВБ | buc | 60,00 |
| 59 | Pretul firmei | Priza ordinara inchisa PC-10-3-ВБ | buc | 6,00 |
| 60 | Pretul firmei | Priza ordinara inchisa PCb20-3-ГПВБ | buc | 3,00 |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,20 |
| 62 | Pretul firmei | Intreruptor cu o clapeta | buc | 20,00 |
| 63 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,25 |
| 64 | Pretul firmei | Intreruptor cu o doua clapete | buc | 25,00 |
| 65 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, cap-scara | 100 buc | 0,08 |
| 66 | Pretul firmei | Intreruptor cu o clapeta, cap-scara | buc | 8,00 |
|  |  | 1.3. Corpuri de iluminat |  |  |
| 67 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (LED Elmos 140020G 18W) | 100 buc | 0,60 |
| 68 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED Elmos 140020G 18W | buc | 60,00 |
| 69 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, JM-WT CPV-2х36W G13 | 100 buc | 0,80 |
| 70 | Pretul firmei | Corp de iluminat JM-WT CPV-2х36W G13 | buc | 80,00 |
| 71 | Pretul firmei | Lampa LED Elmos Glass 25W G13 6500K | buc | 160,00 |
| 72 | Pretul firmei | Lampa LED Elmos BQ060- 12W G13 6500K | buc | 240,00 |
| 73 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (Elmos AL585 6W) | 100 buc | 0,12 |
| 74 | Pretul firmei | Corp de iluminat Elmos AL585 6W d120x40 300Lm | buc | 6,00 |
| 75 | Pretul firmei | Corp de iluminat Elmos AL585 6W de exterior | buc | 6,00 |
| 76 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (LED HOROS 30W) | 100 buc | 0,15 |
| 77 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED Horos ORLANDO-30 30W | buc | 15,00 |
| 78 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (Fumagalti ARTU/ANNA 6W) | 100 buc | 0,10 |
| 79 | Pretul firmei | Corp de iluminat Fumagalti ARTU/ANNA 6W | buc | 10,00 |
| 80 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (Exitway Smartled) | 100 buc | 0,36 |
| 81 | Pretul firmei | Corp de iluminat Exitway Smartled pentru iluminatul cailor de evacuare | buc | 36,00 |
| 82 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (Exit, scari) | 100 buc | 0,02 |
| 83 | Pretul firmei | Corp de iluminat (Exit, scari) Astro Guida OVA38466E | buc | 2,00 |
| 84 | Pretul firmei | Abtibild Exit OVA50281E | buc | 30,00 |
| 85 | Pretul firmei | Abtibild directie in dreapta/stanga | buc | 7,00 |
|  |  | 1.4. Cabluri / conductoare |  |  |
| 86 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,50 |
| 87 | Pret de piata | Cablu VVGng-HF-5x70 | m | 10,00 |
| 88 | Pret de piata | Cablu VVGng-HF-5x95 | m | 20,00 |
| 89 | Pret de piata | Cablu AVVGng--4x70 | m | 20,00 |
| 90 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 30,70 |
| 91 | 590-4060 | Cablu VVGng-HF-5x16 | m | 530,00 |
| 92 | 590-4057 | Cablu VVGng-HF-5x4 | m | 50,00 |
| 93 | 590-40570 | Cablu VVGng-FRLS-5x4 | m | 100,00 |
| 94 | 590-40577 | Cablu VVGng-HF-3x4 | m | 30,00 |
| 95 | 590-403 | Cablu VVGng-HF-3x2.5 | m | 590,00 |
| 96 | 590-4030 | Cablu VVGng-FRLS-3x2.5 | m | 50,00 |
| 97 | 590-402 | Cablu VVGng-HF-3*1.5 | m | 1 485,00 |
| 98 | 590-4020 | Cablu VVGng-FRLS-3*1.5 | m | 235,00 |
|  |  | 1.5. Accesorii |  |  |
| 99 | 08-02-396-6 | Canal metalic din sirma pe pereti si tavane, 200х100 | 100 m | 1,20 |
| 100 | Pret de piata | Canal metalic din sirma 300х100 | m | 120,00 |
| 101 | 08-02-396-6 | Canal metalic neperforat pe pereti si tavane, 220х30x112 | 100 m | 1,20 |
| 102 | Pret de piata | Canal metalic neperforat 220х30x112 | m | 120,00 |
| 103 | 08-02-396-6 | Canal metalic neperforat pe pereti si tavane, 200х80 | 100 m | 0,03 |
| 104 | Pret de piata | Canal metalic neperforat 200х80 | m | 3,00 |
| 105 | 08-02-396-6 | Canal metalic neperforat pe pereti si tavane, 100х100 | 100 m | 0,20 |
| 106 | Pret de piata | Canal metalic neperforat 100х100 | m | 20,00 |
| 107 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac | 100 m | 0,45 |
| 108 | Pret de piata | Canal din plastic 100х60 | m | 20,00 |
| 109 | Pret de piata | Canal din plastic 80х40 | m | 15,00 |
| 110 | Pret de piata | Canal din plastic 40х40 | m | 10,00 |
| 111 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 15,55 |
| 112 | Pret de piata | Teava din v/p D20 | m | 1 555,00 |
| 113 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,50 |
| 114 | Pret de piata | Teava din v/p D32 | m | 50,00 |
| 115 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,01 |
| 116 | Pret de piata | Teava din v/p D63 | m | 1,00 |
| 117 | Pret de piata | Compactor pe tevi УКПм-75/22 | buc | 22,00 |
| 118 | Pret de piata | Papuci de cablu JG95 | buc | 20,00 |
| 119 | Pret de piata | Papuci de cablu JG70 | buc | 18,00 |
| 120 | Pret de piata | Papuci de cablu JG18 | buc | 40,00 |
| 121 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 122 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,30 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 123 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель) | buc | 122,00 |
| 124 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 26,00 |
| 125 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 18,00 |
| 126 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: ПНД25 | km | 0,125 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 127 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩМП-6 | buc | 1,00 |
| 128 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina FXM250 3P. 250A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 129 | Pretul firmei | Intreruptor automat NSX250B 3P 250A C Micrologic 2.2 Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 130 | Pretul firmei | Intreruptor automat NSX250B 3P 250A C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 131 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina INV400 3P. 400A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 132 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune IPRD40 40kA 350V 4P Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 133 | Pretul firmei | Intreruptor automat NSX160B 3P 160A C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 134 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 40A cca C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 135 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 16A cca C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 136 | Pretul firmei | Intreruptor automat IC60N 3P 100A cca C Schneider Electric | buc | 2,00 |
| 137 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩМП-3 | buc | 1,00 |
| 138 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina INS250B 3P 250A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 139 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 63A cca C Schneider Electric | buc | 5,00 |
| 140 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 40A cca C Schneider Electric | buc | 6,00 |
| 141 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 142 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune IPRD40 40kA 350V 4P Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 143 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-2x36з | buc | 1,00 |
| 144 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina ISW 3P 50A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 145 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune IPRD40 40kA 350V 4P Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 146 | Pretul firmei | Intreruptor automat АВДТ IC60 RCBO 2P 16A 30mA | buc | 10,00 |
| 147 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 10A cca C Schneider Electric | buc | 3,00 |
| 148 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca B Schneider Electric | buc | 14,00 |
| 149 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 16A cca C Schneider Electric | buc | 4,00 |
| 150 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca C Schneider Electric | buc | 4,00 |
| 151 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 10A cca C Schneider Electric | buc | 2,00 |
| 152 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-2x24з | buc | 1,00 |
| 153 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 32A cca C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 154 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune IPRD40 40kA 350V 4P Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 155 | Pretul firmei | Intreruptor automat АВДТ IC60 RCBO 2P 16A 30mA | buc | 5,00 |
| 156 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 10A cca C Schneider Electric | buc | 5,00 |
| 157 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca B Schneider Electric | buc | 11,00 |
| 158 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca C Schneider Electric | buc | 4,00 |
| 159 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 10A cca C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 160 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-36з | buc | 1,00 |
| 161 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina ISW 3P 25A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 162 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune IPRD40 40kA 350V 4P Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 163 | Pretul firmei | Intreruptor automat АВДТ IC60 RCBO 2P 16A 30mA | buc | 1,00 |
| 164 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca B Schneider Electric | buc | 3,00 |
| 165 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 16A cca C Schneider Electric | buc | 5,00 |
| 166 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-18з | buc | 1,00 |
| 167 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina ISW 1P 16A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 168 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune IPRD40 40kA 350V 2P Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 169 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca B Schneider Electric | buc | 5,00 |
| 170 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩУРн-3/9зо-136 | buc | 1,00 |
| 171 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina ISW 3P 80A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 172 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 80A cca C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 173 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune IPRD20 40kA 350V 4P Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 174 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 50A cca C Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 175 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 32A cca C Schneider Electric | buc | 2,00 |
| 176 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 3P 25A cca C Schneider Electric | buc | 3,00 |
| 177 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-18з | buc | 1,00 |
| 178 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina ISW 1P 16A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 179 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune IPRD20 40kA 350V 4P Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 180 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca C Schneider Electric | buc | 3,00 |
| 181 | Pretul firmei | Intreruptor automat IK60 1P 6A cca B Schneider Electric | buc | 2,00 |
| 182 | Pretul firmei | Intreruptor automat АВДТ IC60 RCBO 2P 16A 30mA | buc | 2,00 |
| 183 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, контрольно-пусковой ШКП-4 | buc | 3,00 |

Deviz nr. 3 din 7:

INCALZIRE: VENTILATIE.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE. SISTEMUL INTERIOR DE INCALZIRE. |  |  |
|  |  | 1.1. Retele termice T11, T21 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Conducte. Amatura de conducte |  |  |
| 1 | 2035 12 | Robinet sferic sub sudura DN 100 | buc | 2,0000 |
| 2 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" Montare Robinet sferic sub sudura DN 100 | buc | 4,0000 |
| 3 | 2035 04 | Robinet sferic sub sudura DN 15 | buc | 2,0000 |
| 4 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 | buc | 4,0000 |
| 5 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm Teava din otel electrosudata GOST 10704-91 ф 108x3,5 | m | 75,0000 |
| 6 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 75,0000 |
| 7 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 75,0000 |
| 8 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 15 B 20 | m | 5,0000 |
| 9 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 5,0000 |
| 10 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Suport fix T12.10 ф 108 (8.25 kg - 1 buc) | kg | 33,0000 |
| 11 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Suport fix T13.07 ф 108 (9,33 kg - 1 buc) | kg | 112,0000 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Metal pentru fixarea conductelor retelelor termice | kg | 45,0000 |
| 13 | TfA13C1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100;125 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.2. Protectie anticoroziva. Izolare termica |  |  |
| 14 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 27,0000 |
| 15 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 27,0000 |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 77,0000 |
|  |  | 1.2. Conducta tur T12 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Conducte. Armatura de conducte |  |  |
| 17 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 80 B 20 | m | 15,0000 |
| 18 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 15,0000 |
| 19 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Cot 90* DN 100 | buc | 3,0000 |
| 20 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Metal pentru fixarea conductelor retelelor termice | kg | 9,0000 |
| 21 | RpIC35C | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. Protectie anicoroziva. |  |  |
| 22 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4,2000 |
| 23 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 4,2000 |
|  |  | 1.3. Conducta retur T22 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Conducte. Armatura de conducte |  |  |
| 24 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 76 B 20 | m | 55,0000 |
| 25 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 55,0000 |
| 26 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 DN 50 B 20 | m | 65,0000 |
| 27 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 65,0000 |
| 28 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 DN 40 B 20 | m | 20,0000 |
| 29 | TfC01A k=0.5 | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 32; 40; mm | m | 20,0000 |
| 30 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 DN 32 B 20 | m | 40,0000 |
| 31 | TfC01A k=0.5 | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 32; 40; mm | m | 40,0000 |
| 32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 DN 25 B 20 | m | 15,0000 |
| 33 | TfC01A k=0.5 | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 15; 20; 25 mm | m | 15,0000 |
| 34 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 DN 20 B 20 | m | 10,0000 |
| 35 | TfC01A k=0.5 | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 15; 20; 25 mm | m | 10,0000 |
| 36 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Reductie otel ф 76x57 | buc | 2,0000 |
| 37 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Reductie otel ф 57x40 | buc | 2,0000 |
| 38 | pret furnizor | Reductie otel ф 40x32 | buc | 2,0000 |
| 39 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Reductie otel ф 40x32 | buc | 4,0000 |
| 40 | pret furnizor | Reductie otel ф 32x20 | buc | 1,0000 |
| 41 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Reductie otel ф 32x20 | buc | 2,0000 |
| 42 | pret furnizor | Reductie otel ф 32x25 | buc | 1,0000 |
| 43 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Reductie otel ф 32x25 | buc | 2,0000 |
| 44 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Cot 90* DN 76 | buc | 9,0000 |
| 45 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot 90* DN 50 | buc | 4,0000 |
| 46 | pret furnizor | COT 90 DN 32 | buc | 1,0000 |
| 47 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montarea COT 90 DN 32 | buc | 2,0000 |
| 48 | pret furnizor | COT 90 DN 25 | buc | 2,0000 |
| 49 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" COT 90 DN 25 | buc | 4,0000 |
| 50 | pret furnizor | COT 90 DN 20 | buc | 5,0000 |
| 51 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" COT 90 DN 20 | buc | 10,0000 |
| 52 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 25 PN25 | buc | 2,0000 |
| 53 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 25 PN25 | buc | 2,0000 |
| 54 | RpIC35A k=0.5 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 DN25 | buc | 22,0000 |
| 55 | RpIC35A k=0.5 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 DN20 | buc | 6,0000 |
| 56 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 DN65 | buc | 2,0000 |
| 57 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Suport fix T12.04 ф 76 (7.33 kg - 1 buc) | kg | 7,3300 |
| 58 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Suport fix T12.01 ф 57 (5.57 kg - 1 buc) | kg | 5,5700 |
| 59 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Suport fix T12.01 ф 45 (3.22 kg - 1 buc) | kg | 3,2200 |
| 60 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Suport fix T12.01 ф 38 (2.69 kg - 1 buc) | kg | 2,6900 |
| 61 | RpIC35C | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3.2. Protectie anicoroziva. |  |  |
| 62 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 35,0000 |
| 63 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 35,0000 |
|  |  | 1.4. Lucrari de demontare |  |  |
| 64 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76x3.0; 57x3.0 | m | 120,0000 |
| 65 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 60,0000 |
| 66 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 25,0000 |
|  |  | 2. LUCRARI TEHNICO-SANITARE. SISTEMUL DE VENTILATIE |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema П1. |  |  |
| 67 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF100 | buc | 1,0000 |
| 68 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF125 | buc | 22,0000 |
| 69 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF160 | buc | 17,0000 |
| 70 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF200 | buc | 3,0000 |
| 71 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm толщ.0,5мм | m2 | 55,7500 |
| 72 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Короба из стали толщ. 0,5мм | m2 | 57,7300 |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель-клапан КР125 | buc | 9,0000 |
| 74 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель-клапан КР160 | buc | 11,0000 |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель-клапан КР200 | buc | 1,0000 |
| 76 | IzH22A | Izolarea conductelor "ISOTEC" | m2 | 270,0000 |
| 77 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вставка из стеклоткани | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Sistem B1-B7 |  |  |
| 78 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF80 | buc | 1,0000 |
| 79 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF100 | buc | 28,0000 |
| 80 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF125 | buc | 12,0000 |
| 81 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF160 | buc | 1,0000 |
| 82 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Диффузор EFF200 | buc | 2,0000 |
| 83 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,3000 |
| 84 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm толщ.0,5мм | m2 | 55,9200 |
| 85 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm толщ. 0,5мм | m2 | 36,6100 |
| 86 | IzH22A | Izolarea conductelor "ISOTEC" | m2 | 3,5000 |
|  |  | 2.3. Sistem BД1,ПП1, ВД2 |  |  |
| 87 | VA02H | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm толщ.1,2мм | m2 | 46,0000 |
| 88 | IzH22A | Izolarea conductelor "Огнемат" толщ.10мм | m2 | 48,7000 |
|  |  | 2.4. Sistem ВЕ-1 |  |  |
| 89 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт 3К.00000 д=150 | buc | 1,0000 |
| 90 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton N12-1.2 | m2 | 0,0200 |
| 91 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm толщ.0,5мм | m2 | 1,4100 |
| 92 | IzH22A | Izolarea conductelor "ISOTEC" | m2 | 2,4000 |
|  |  | 3. VENTILATIE. UTILAJ TEHNOLOGIC. |  |  |
|  |  | 3.1. Sistem П-1 |  |  |
| 93 | Preti de firma | Жалюзи PZ70-40 | buc | 1,0000 |
| 94 | Preti de firma | Заслонка LKSF60-35/230 | buc | 1,0000 |
| 95 | Preti de firma | Фильтр KFD60-35 | buc | 1,0000 |
| 96 | Preti de firma | Калорифер VO60-35/2R | buc | 1,0000 |
| 97 | Preti de firma | Вентилятор RPH 60-35/4D | buc | 1,0000 |
| 98 | Preti de firma | Вставка DV 60-35 | buc | 2,0000 |
| 99 | Pret de firma | Шумоглушитель TKU 60-35 | buc | 1,0000 |
| 100 | Pret de firma | Смесительный узел SUMX 2.5 | buc | 1,0000 |
| 101 | Pret de firma | Блок управления | buc | 1,0000 |
| 102 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-H0 d=125 | buc | 9,0000 |
| 103 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-H0 d=160 | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.2. Sistema B1-B7 |  |  |
| 104 | Pret de firma | Вентилятор КV315M | buc | 2,0000 |
| 105 | Pret de firma | Вентилятор КV250L | buc | 1,0000 |
| 106 | Pret de firma | Вентилятор КV125XL | buc | 1,0000 |
| 107 | Pret de firma | Вентилятор Вентс 100С | buc | 3,0000 |
| 108 | Pret de firma | Шумоглушитель СР315/600 | buc | 2,0000 |
| 109 | Pret de firma | Шумоглушитель СР250/600 | buc | 1,0000 |
| 110 | Pret de firma | Шумоглушитель СР125/500 | buc | 1,0000 |
| 111 | Pret de firma | Клапан обратный д=315 | buc | 2,0000 |
| 112 | Pret de firma | Клапан обратный д=250 | buc | 1,0000 |
| 113 | Pret de firma | Клапан обратный д=125 | buc | 1,0000 |
| 114 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-NO d=100 | buc | 2,0000 |
| 115 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-NO d=140 | buc | 2,0000 |
| 116 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-NO d=160 | buc | 1,0000 |
| 117 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-NO d=180 | buc | 2,0000 |
| 118 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-NO d=200 | buc | 2,0000 |
| 119 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-NO d=225 | buc | 2,0000 |
| 120 | Pret de firma | Клапан HELMER-60-NO d=250 | buc | 2,0000 |
| 121 | Pret de firma | Гибкие вставки д=315 | buc | 2,0000 |
| 122 | Pret de firma | Гибкие вставки д=250 | buc | 1,0000 |
| 123 | Pret de firma | Гибкие вставки д=125 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Sistema ВД1,ВД2 |  |  |
| 124 | Pret de firma | Вентилятор осевой ВДО-630-2Д/4-7/32,5/АЛ | buc | 2,0000 |
| 125 | Pret de firma | Клапан обратный КОМ-ВО 630 | buc | 2,0000 |
| 126 | Pret de firma | Гибкая вставка ВВГФ-ВО-630 | buc | 4,0000 |
| 127 | Pret de firma | Сетка защитная С3-ВО-630 | buc | 2,0000 |
| 128 | Pret de firma | Крепление О-ВО-630 | buc | 2,0000 |
| 129 | Pret de firma | Клапан КПДУ 750х450 с эл/приводом | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.4. Sistema ПП1 |  |  |
| 130 | Pret de firma | Вентилятор осевой ВПО-560-2Д/3-8/30/АЛ | buc | 1,0000 |
| 131 | Pret de firma | Клапан обратный КОМ-ВО 560 | buc | 1,0000 |
| 132 | Pret de firma | Гибкая вставка ВВГФ-ВО-560 | buc | 2,0000 |
| 133 | Pret de firma | Сетка защитная С3-ВО-560 | buc | 1,0000 |
| 134 | Pret de firma | Крепление О-ВО-560 | buc | 1,0000 |
|  |  | 4. VENTILATIE. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TEHNOLOGIC |  |  |
|  |  | 4.1. Система П-1 |  |  |
| 135 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Жалюзи | buc | 1,0000 |
| 136 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка | buc | 1,0000 |
| 137 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,0000 |
| 138 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер | buc | 1,0000 |
| 139 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Bентилятор канальный | buc | 1,0000 |
| 140 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Вставка | buc | 2,0000 |
| 141 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушители прямоугольные | buc | 1,0000 |
| 142 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze Смесительный узел | buc | 1,0000 |
| 143 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапаны с эл/приводом | buc | 11,0000 |
|  |  | 4.2. Система В1-В7 |  |  |
| 144 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Bентилятор канальный | buc | 4,0000 |
| 145 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Вентилятор вытяжной | buc | 3,0000 |
| 146 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители | buc | 4,0000 |
| 147 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратные клапаны | buc | 4,0000 |
| 148 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапаны с эл/приводом | buc | 13,0000 |
| 149 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Вставка | buc | 4,0000 |
|  |  | 4.3. Система ВД1,ВД2 |  |  |
| 150 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Вентилятор осевой | buc | 2,0000 |
| 151 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапаны | buc | 4,0000 |
| 152 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкие вставки | buc | 4,0000 |
| 153 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv Сетка защитная | m2 | 2,0000 |
| 154 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,0000 |
|  |  | 4.4. Система ПП1 |  |  |
| 155 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Вентилятор осевой | buc | 1,0000 |
| 156 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапаны | buc | 1,0000 |
| 157 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкие вставки | buc | 2,0000 |
| 158 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv Сетка защитная | m2 | 1,0000 |
| 159 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 1,0000 |

Deviz nr. 4 din 7:

SEMNALIZARE  INCENDIU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze SmartLine 036/4 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-06 | Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (плата расширения на 8 шлейфов SmartLine 8/Z) | buc | 2,00 |
| 3 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, GSM-передатчик | compl. | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-06 | Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP) | buc | 1,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ID100) | buc | 84,00 |
| 6 | 10-08-002-01 | Baza standard cu lacat EB0010 | buc | 84,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный ручной IС010) | buc | 3,00 |
| 8 | 10-08-002-01 | Baza standard cu lacat EB0010 | buc | 3,00 |
| 9 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 1,74 |
| 10 | 10-04-066-05 | Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0010RE | buc | 10,00 |
| 11 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 17А/h | buc | 4,00 |
| 12 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare 24 В/ 4,0 А BPS24160G | buc | 1,00 |
| 13 | 11-03-001-01 | Рlaca releului REL 1INT | buc | 4,00 |
| 14 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 1,12 |
| 15 | Pret de piata | Cablu JE-HH-FE180E30PH120 1x2х0.8мм2 | m | 1 060,00 |
| 16 | Pret de piata | Cablu JE-HH-FE180E30PH120 2x2х0.8мм2 | m | 60,00 |
| 17 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,12 |
| 18 | 590-0112 | Cablu ВВГнг FRLS 2х1,5 | m | 120,00 |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 10x22 mm | 100 m | 0,20 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu-canal plastic 10x22 | m | 20,00 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 10,80 |
| 22 | Pret de piata | Teava de PVC Д20mm | m | 1 080,00 |
| 23 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,05 |
| 24 | Pret de piata | Teava de PVC Д40mm | m | 5,00 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,02 |
|  |  | 2. UTLAJ |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 20 zone SmartLine020/4 | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z | buc | 2,00 |
| 28 | Pretul firmei | GSM-emitator | compl. | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Detector optic de fum conventional seria Iris ID100 | buc | 84,00 |
| 30 | Pretul firmei | Baza standard cu lacat EB0010 | buc | 22,00 |
| 31 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu, IC0020 | buc | 3,00 |
| 32 | Pretul firmei | Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior IS0010RE | buc | 10,00 |
| 33 | Pretul firmei | Baza montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 10,00 |
| 34 | Pretul firmei | Bloc de alimentare BPS24160 | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Acumulator 12 В, 17Ач | buc | 4,00 |
| 36 | Pretul firmei | Рlaca releului REL 1INT | buc | 4,00 |

Deviz nr. 5 din 7:

AUTOMATIZARE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 8,00 |
| 3 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 5 | 10-08-001-13 | Dispozitive С2000ПУ (пульт управления) | buc | 5,00 |
| 6 | 10-06-037-08 | Dulap ШКП-4 (контрольно-пусковой) | buc | 3,00 |
| 7 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП24В | buc | 2,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 9 | 10-06-037-08 | Post КП101 (кнопочный пост) | buc | 27,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки "Пуск" SB-7 ) | buc | 27,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя ANCLR-22 ) | buc | 3,00 |
|  |  | 1.2. Кабели и провода |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,90 |
| 13 |  | Cablu КВВГнг(А)FRLS-4х1,5 | m | 950,00 |
| 14 |  | Cablu КПСнг (А) SRLS 2х2х0,8 | m | 140,00 |
|  |  | 1.3. Материалы |  |  |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 25x16mm | 100 m | 0,50 |
| 16 |  | Cablu-canale 25x16mm | m | 50,00 |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 25x25mm | 100 m | 1,00 |
| 18 |  | Cablu-canale 25x16mm | m | 100,00 |
|  |  | 1.4. Щиты |  |  |
| 19 | 11-06-001-02 | Panou STB604025 (Италия) | buc | 1,00 |
| 20 | 11-06-001-02 | Panou STB108030 (Италия) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM) | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM) | buc | 2,00 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя нагрузки 16А ) | buc | 2,00 |
| 24 |  | Clema WK4E/U SELOS | buc | 20,00 |
| 25 |  | DIN-reica OM35 | buc | 5,00 |
| 26 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,12 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 8,00 |
| 29 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10 | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Pult С2000ПУ | buc | 5,00 |
| 32 | Pretul firmei | Dulap ШКП-4 | buc | 3,00 |
| 33 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП24В | buc | 2,00 |
| 34 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 35 | Pretul firmei | Post КП101 (кнопочный пост) | buc | 27,00 |
| 36 | Pretul firmei | Post SB-7 "Пуск" | buc | 27,00 |
| 37 | Pretul firmei | Comutator ANCLR-22 | buc | 3,00 |
| 38 | Pretul firmei | Panou STB604025 (Италия) | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Panou STB108030 (Италия) | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Аrmatura. 8LP2TILM 220В зеленая | buc | 2,00 |
| 41 | Pretul firmei | Аrmatura. 8LP2TILM 24В зеленая | buc | 2,00 |
| 42 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina 16A, Terasaki | buc | 2,00 |

Deviz nr. 6 din 7:

PUNCT TERMIC INDIVIDUAL

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 1 | "TECHNO TEST" S.R.L. | Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER IV-326_ACM-233 | set | 1,0000 |
| 2 | Aquasystem | Vas de expansiune cu membrana V=250 L, Pmax 6 bar Po=3,0 bar | buc | 1,0000 |
| 3 | "TECHNO TEST" S.R.L | Panou Automatizare Forta si Semnalizare | set | 1,0000 |
| 4 | Pret furnizor | Reductor de presiune diferentiala DN 15 kvs 1.6 mc/h, diapazon de reglare 0,2...1,0 bar | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 5 | IA14G | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 501 - 620 kw Montare Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER IV-326_ACM-233 | buc | 1,0000 |
| 6 | IA32B | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea de 501 - 1000 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=250 L, Pmax 6 bar Po=3,0 bar | buc | 2,0000 |
| 7 | 11-03-001-02 | Montarea Panou Automatizare Forta si Semnalizare | buc | 1,0000 |
| 8 | IA42A adaptat | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" Montare Reductor de presiune diferentiala DN 15 kvs 1.6 mc/h, diapazon de reglare 0,2...1,0 bar | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |
|  |  | 3.1. Conducte. Armatura de conducte |  |  |
| 9 | Genebre | Robinet sferic sub sudura DN15 PN25 | buc | 6,0000 |
| 10 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" ( Sudarea robinet sferic sub sudura DN15 PN25) | buc | 12,0000 |
| 11 | Genebre | Robinet sferic sub sudura DN 25 | buc | 2,0000 |
| 12 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" ( Sudarea robinet sferic sub sudura DN25 PN25) | buc | 4,0000 |
| 13 | IC18E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 108x3,5 B 20 | m | 12,0000 |
| 14 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 89x3,0 B 20 | m | 5,0000 |
| 15 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 76x3,0 B 20 | m | 15,0000 |
| 16 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 57x3,0 B 20 | m | 30,0000 |
| 17 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 38x2,0 B 20 | m | 5,0000 |
| 18 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 33x2,0 B 20 | m | 3,0000 |
| 19 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 18x1.6 B 20 | m | 20,0000 |
| 20 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 108x3,5 B 20; ф 89x3,0 B 20 | m | 17,0000 |
| 21 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 76x3,0 B 20; ф 57x3,0 B 20 | m | 45,0000 |
| 22 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 38x2,0 B 20; ф 32x2,0 B 20 | m | 8,0000 |
| 23 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10706-76 ф 18x1.6 B 20 | m | 20,0000 |
| 24 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; COT 90* DN 100 | buc | 7,0000 |
| 25 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; COT 90* DN 80 | buc | 7,0000 |
| 26 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; COT 90* DN 65 | buc | 10,0000 |
| 27 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; COT 90* DN 50 | buc | 11,0000 |
| 28 | pret furnizor | COT sudura 90 ф 32х3 ГОСТ 17375-2001 ст.20 | buc | 4,0000 |
| 29 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montarea COT sudura 90 ф 32х3 ГОСТ 17375-2001 ст.20 | buc | 8,0000 |
| 30 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Trecere K DN 100 x DN 65 | buc | 1,0000 |
| 31 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Trecere K DN 100 x DN 50 | buc | 3,0000 |
| 32 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Trecere K DN 65 x DN 50 | buc | 1,0000 |
| 33 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Trecere K DN 50 x DN 25 | buc | 2,0000 |
| 34 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Teu DN 80 | buc | 1,0000 |
| 35 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Teava PPR cu fitinguri PN 16 ф 63x5,8 | m | 10,0000 |
| 36 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava PPR PN 16 ф 32x4.5 | m | 5,0000 |
| 37 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava PP-R PN 20 ф 32x5,4 | m | 5,0000 |
| 38 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 10,0000 |
| 39 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
| 40 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 Conectare DN50 | buc | 2,0000 |
| 41 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 Conectare DN65 | buc | 4,0000 |
| 42 | RpIC35C | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 Conectare DN80 | buc | 1,0000 |
| 43 | RpIC35D | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 102x4-114x4 Conectare DN100 | buc | 2,0000 |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,0000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de protectie anticoroziva. Izolare termica. |  |  |
| 45 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 16,0000 |
| 46 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021) | m2 | 16,0000 |
| 47 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund (ПФ-115) | m2 | 16,0000 |
| 48 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindri din vata minerala grosimea 40 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 108 | m | 13,0000 |
| 49 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindri din vata minerala grosimea 40 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 89 | m | 6,0000 |
| 50 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindri din vata minerala grosimea 40 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 76 | m | 16,0000 |
| 51 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindri din vata minerala grosimea 40 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 57 | m | 30,0000 |
| 52 | RpIF09B | Izolarea conductelor si armaturii de conducte cu mansoane de izolatie speciala, cilindri din vata minerala grosimea 30 mm acoperit cu folie de aluminiu ф38 | m | 5,0000 |
| 53 | RpIF09B | Izolarea conductelor si armaturii de conducte cu mansoane de izolatie speciala, cilindri din vata minerala grosimea 30 mm acoperit cu folie de aluminiu ф 18 | m | 10,0000 |
|  |  | 4. LUCRARI DE DEMONTARE CONDUCTE.ARMATURA DE CONDUCTE |  |  |
| 54 | RpID23B | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm | buc | 2,0000 |
| 55 | RpID23C | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm | buc | 4,0000 |
| 56 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m | 30,0000 |
| 57 | RpIC20B | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m | 10,0000 |
| 58 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m | 3,0000 |
|  |  | 5. LUCRARI DE DEMONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 59 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc | 1,0000 |
| 60 | 11-02-022-05 K=0.5 | Demontarea debitmetru. Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 65 | buc | 2,0000 |
| 61 | IA25B K=0.5 | Demontarea filtrului, avind d=100mm | buc | 2,0000 |
| 62 | RpIA44A | Demontarea schimbatorului de caldura | buc | 1,0000 |
|  |  | 6. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 63 | 07-03-055-01 | Vas de expansiune cu membrana V=250 L, Pmax 6 bar Po=3,0 bar | buc | 1,0000 |
| 64 | 1-09-003-1 | Element, numar de "intrare-iesire" pina la 5 fara organe de reglare Contor de energie termica DN 65 Q 25,0 mc/h | buc | 1,0000 |
| 65 | 1-09-001-1 | Lucrari de reglare Reductor de presiune diferentiala DN 40 kvs 20,0 mc/h, diapazon de reglare 0,2...1,0 bar | buc | 1,0000 |
| 66 | 1-09-001-1 | Lucrari de reglare Reductor de presiune diferentiala DN 50 kvs 25,0 mc/h, diapazon de reglare 2,0...10,0 bar | buc | 1,0000 |
| 67 | 1-09-001-1 | Lucrari de reglare Reductor de presiune diferentiala DN 15 kvs 1.6 mc/h, diapazon de reglare 0,2...1,0 bar | buc | 1,0000 |
| 68 | 07-10-002-01adaptat | Elaborarea masurilor de reglare a pompelor de circulatie (incalzire si ACM) | buc | 2,0000 |
| 69 | 07-10-004-01 adaptat | Lucrari de reglare Panou Automatizare Forta si Semnalizare | buc | 1,0000 |

Deviz nr. 7 din 7:

APĂ ȘI CANALIZARE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontarea |  |  |
| 1 | RpSA22D | Demontarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (K=0.4) | m | 70,00 |
| 2 | IC35D | Demontarea teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (K=0.4) | m | 150,00 |
|  |  | 1.2. Sistema A1,T3, T4 |  |  |
| 3 | RpSA21F | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m | 3,00 |
| 4 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolat "Armaflex" b=9mm d=65 | m | 3,00 |
| 5 | RpSA21D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 33,00 |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolat "Armaflex" b=9mm d=40 | m | 33,00 |
| 7 | RpSA21C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 36,00 |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolat "Armaflex" b=9mm d=32 | m | 36,00 |
| 9 | RpSA21B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 125,00 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolat "Armaflex" b=9mm d=25 | m | 125,00 |
| 11 | RpSA21A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,00 |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolat "Armaflex" b=9mm d=20 | m | 30,00 |
| 13 | RpSA10F | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2" | m | 31,00 |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolat "Armaflex" b=9mm d=65 | m | 31,00 |
| 15 | RpSA10G | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2" | m | 53,00 |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolat "Armaflex" b=9mm d=75 | m | 53,00 |
| 17 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" (deaerator automat 1/2") | buc | 2,00 |
| 18 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 | buc | 4,00 |
| 19 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20 | buc | 12,00 |
| 20 | RpSD25C | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25 | buc | 1,00 |
| 21 | RpSD25D | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 32 | buc | 3,00 |
| 22 | RpSD33C | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 4,00 |
| 23 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20. clapeta reversibila cu mufa 20 | buc | 2,00 |
| 24 | RpSB43B | Suporti pentru sustinerea conductelor, avind greutatea 2,1 - 10 kg | kg | 170,00 |
| 25 | RpSD31B | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 3,00 |
| 26 | RpSF05B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 84,00 |
| 27 | RpSF05C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 257,00 |
| 28 | RpSF06B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 8,40 |
| 29 | RpSF06C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 25,70 |
| 30 | RpSF09B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 84,00 |
| 31 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 257,00 |
|  |  | 1.3. Canalizare C1 |  |  |
| 32 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,00 |
| 33 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 25,00 |
| 34 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 14,00 |
| 35 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 1,00 |
| 36 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 3,00 |
| 37 | RpSA42I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 160 (toc L=1m) | buc | 1,00 |
| 38 | RpSA42I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200 (toc L=0.5m) | buc | 3,00 |
| 39 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,20 |
| 40 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Clapeta de aerisire d=50 | buc | 3,00 |
| 41 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 42 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 43 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,00 |
| 44 | RpSC19A | Montarea cuva pentru dus | buc | 1,00 |
| 45 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc | 1,00 |
| 46 | RpSC22B | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton | buc | 2,00 |
| 47 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 48 | RpSD23C | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 2,00 |
| 49 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin. Uscator de prosoape | buc | 1,00 |
| 50 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 49,00 |
|  |  | 2. Costul utilaj. |  |  |
| 51 | pret | Stingatoare | buc | 6,00 |

Conducătorul grupului de lucru:                          /semnat electronic/                           Dina ROȘCA