APROBAT:

Director Ion MIHĂILĂ

________________________

L.Ș.

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul de achiziție:

Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului medical ”B” ”Secția Terapie și Secția Pediatrie” a IMSP Spitalul Raional Strășeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Echipament electric de forta si iluminat |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - nise | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 106,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68,90 |  |  |
| 3 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 78,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,34 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,16 |  |  |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 184,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,88 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,72 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 40,48 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,18 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,92 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,84 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,76 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - existent |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,84 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 2.2. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - TD1 |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,16 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,36 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  | 2.3. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - TD2 |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie metalic 2x36 module, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,16 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,36 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  | 2.4. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - TD3 |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie metalic 2x36 module, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,52 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,42 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  | 2.5. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - TD4 |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie metalic 2x36 module, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,52 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,42 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |  |  |
| 14 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori - Transformator de separare (izolare) ТРО#1000М IP54 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,43 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,26 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 2.6. TABLOU DE DISTRIBUTIE - TDA |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 24 module, IP31 Щрв-24з-1-38 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 19,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,28 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  | 2.7. CABLU SI CONDUCTORI - Lungimea exacta se va determina dupa efectuarea masurarilor la fata locului. |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,60 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,12 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 8,52 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 8,52 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,12 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 56,35 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 698,74 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,05 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,47 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,23 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,54 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 28,18 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 21,98 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 169,05 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 169,05 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 21,98 |  |  |
| 19 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,70 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,03 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,15 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,04 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,39 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,32 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,12 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,12 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,32 |  |  |
| 20 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x16.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 200,00 |  |  |
|  | 251421044 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x16.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 200,00 |  |  |
| 21 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x10.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 100,00 |  |  |
|  | 2514210444 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x10.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 100,00 |  |  |
| 22 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x6.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 50,00 |  |  |
|  | 25142104140 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x6.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 50,00 |  |  |
| 23 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x2,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 25,00 |  |  |
|  | 251421000414 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x2,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 25,00 |  |  |
| 24 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 2 100,00 |  |  |
|  | 2515 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 2 100,00 |  |  |
| 25 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 1 850,00 |  |  |
|  | 250015 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 1 850,00 |  |  |
| 26 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x2,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 30,00 |  |  |
|  | 25004105 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x2,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 30,00 |  |  |
| 27 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x1,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 10,00 |  |  |
|  | 2500105 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x1,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 10,00 |  |  |
| 28 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 1x6,0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 40,00 |  |  |
|  | 25080105 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 1x6,0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 40,00 |  |  |
| 29 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 2x1,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 200,00 |  |  |
|  | 2508071105 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 2x1,5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 200,00 |  |  |
| 30 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2,5 mm2 BBнг-FRHFLTx-0.66 | m | 250,00 |  |  |
|  | 277515 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2,5 mm2 BBнг-FRHFLTx-0.66 | m | 250,00 |  |  |
| 31 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1,5 mm2 BBнг-FRHFLTx-0.66 | m | 780,00 |  |  |
|  | 2505015 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1,5 mm2 BBнг-FRHFLTx-0.66 | m | 780,00 |  |  |
| 32 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x1,5 mm2 KВВГнг-HFLTx-0,66 | m | 150,00 |  |  |
|  | 25040105 | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid cu sectiunea 4x1,5 mm2 KВВГнг-HFLTx-0,66 | m | 150,00 |  |  |
| 33 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x25 mm2 ПВ3 | m | 100,00 |  |  |
|  | 205402144 | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x25 mm2 ПВ3 | m | 100,00 |  |  |
| 34 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x4 mm2 ПВ3 | m | 100,00 |  |  |
|  | 2054021404 | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x4 mm2 ПВ3 | m | 100,00 |  |  |
|  |  | 2.8. CORPURI DE ILUMINAT |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 2,51 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 220,88 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,01 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 512,04 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 5,12 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 7,03 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 3,89 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 79,06 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,89 |  |  |
| 36 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala | 100 buc | 0,24 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,47 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,98 |  |  |
|  | 5009603 | Folie de arama | kg | 0,05 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,14 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |  |  |
| 37 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,07 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,87 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,29 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,79 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |  |  |
| 38 |  | Corpuri de iluminat cu LED 32 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 595 | buc | 160,00 |  |  |
|  | 121022212 | Corpuri de iluminat cu LED 32 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 595 | buc | 160,00 |  |  |
| 39 |  | Corpuri de iluminat cu LED 32 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 595 cu acumulator 3h | buc | 26,00 |  |  |
|  | 1211022212 | Corpuri de iluminat cu LED 32 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 595 Corpuri de iluminat cu LED 32 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 595 cu acumulator 3h | buc | 26,00 |  |  |
| 40 |  | Corpuri de iluminat cu LED 16 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 300 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 1210242212 | Corpuri de iluminat cu LED 16 W, IP54 OWP/R OPTIMA LED 300 | buc | 4,00 |  |  |
| 41 |  | Corp de iluminat led deveghe, montaj оn nisa, Un=220V, .n=9W, IP54 DS LED | buc | 24,00 |  |  |
|  | 12102477888 | Corp de iluminat led deveghe, montaj оn ni.a, Un=220V, .n=9W, IP54 DS LED | buc | 24,00 |  |  |
| 42 |  | Corpuri de iluminat cu LED 18 W, IP65 CD LED 18 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 121012 | Corpuri de iluminat cu LED 18 W, IP65 CD LED 18 | buc | 5,00 |  |  |
| 43 |  | Corpuri de iluminat cu LED 14 W, IP54 C LED 18 | buc | 14,00 |  |  |
|  | 1121012 | Corpuri de iluminat cu LED 14 W, IP54 C LED 18 | buc | 14,00 |  |  |
| 44 |  | Corpuri de iluminat cu LED 28 W, IP20 (deasupra patului) BH LED | buc | 42,00 |  |  |
|  | 11241012 | Corpuri de iluminat cu LED 28 W, IP20 (deasupra patului) BH LED | buc | 42,00 |  |  |
| 45 |  | Corp de iluminat led, montaj atirnat cu inscriptia #IESIRE# , dotat cu grup acumulator cu tl=3ore 220V, Рn=3W, IP40 | buc | 7,00 |  |  |
|  | 117241012 | Corp de iluminat led, montaj atirnat cu inscriptia #IESIRE# , dotat cu grup acumulator cu tl=3ore 220V, Рn=3W, IP40 | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | 2.9. Tablou |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 24 module, IP31 Щрв-36з-1-38 "UNIVERSAL" | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,74 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,14 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,42 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,44 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,44 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,14 |  |  |
| 47 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A - Contactor trifazat 50A | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,44 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,18 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,06 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,02 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,20 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,06 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 12,20 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,10 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,28 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,46 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,40 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |  |  |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 35,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,70 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  | 2.10. PRIZE SI INTRERUPATOARE |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,04 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,62 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,56 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 106,08 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,44 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |  |  |
| 50 |  | Prize monofazate inglobate 1P+N+PE IP23 cu protectie pt copii | buc | 102,00 |  |  |
|  | 212041401407 | Prize monofazate inglobate 1P+N+PE IP23 cu protectie pt copii | buc | 102,00 |  |  |
| 51 |  | Prize monofazate inglobate 1P+N+PE IP44 cu protectie pt copii | buc | 2,00 |  |  |
|  | 212041045 | Prize monofazate inglobate 1P+N+PE IP44 cu protectie pt copii | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,10 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 51,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |  |  |
| 53 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,92 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,30 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |  |  |
| 54 |  | Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23 | buc | 45,00 |  |  |
|  | 21204197 | Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23 | buc | 45,00 |  |  |
| 55 |  | Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23 | buc | 15,00 |  |  |
|  | 212045 | Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23 | buc | 15,00 |  |  |
| 56 |  | Intrerupator cu o clapa, IP44 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 21244197 | Intrerupator cu o clapa, IP44 | buc | 5,00 |  |  |
| 57 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 135,00 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 43,20 |  |  |
| 58 |  | Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate | buc | 135,00 |  |  |
|  | 3224404145 | Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate | buc | 135,00 |  |  |
| 59 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,5 | buc | 100,00 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 80,00 |  |  |
| 60 |  | Doza de distributie metalice inglobate, IP44 | buc | 100,00 |  |  |
|  | 32244040145 | Doza de distributie metalice inglobate, IP44 | buc | 100,00 |  |  |
| 61 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,5 | buc | 90,00 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 72,00 |  |  |
| 62 |  | Doza de legatura metalice inglobate, IP44 | buc | 90,00 |  |  |
|  | 322440400145 | Doza de legatura metalice inglobate, IP44 | buc | 90,00 |  |  |
| 63 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 2,53 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 104,99 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,66 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,07 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,72 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 1,64 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,58 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,37 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 20,24 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,20 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,08 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,02 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 67,80 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 16,24 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 21,43 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,02 |  |  |
| 64 |  | Teava metalica т d40 mm ГОСТ 10704-91 | m | 150,00 |  |  |
|  | 2514214044 | Teava metalica т d40 mm ГОСТ 10704-91 | m | 150,00 |  |  |
| 65 |  | Teava metalica т d32 mm ГОСТ 10704-91 | m | 103,00 |  |  |
|  | 25154214044 | Teava metalica т d32 mm ГОСТ 10704-91 | m | 103,00 |  |  |
| 66 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 53,95 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 025,05 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,11 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,16 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 56,65 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 658,19 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 658,19 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 13,49 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,11 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 55,03 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 323,70 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 4,32 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 1,62 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 25,36 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 229,29 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 25,36 |  |  |
| 67 |  | Teava metalica т d25 mm ГОСТ 10704-91 | m | 2 405,00 |  |  |
|  | 25154200 | Teava metalica т d25 mm ГОСТ 10704-91 | m | 2 405,00 |  |  |
| 68 |  | Teava metalica т d20 mm ГОСТ 10704-91 | m | 2 990,00 |  |  |
|  | 251540200 | Teava metalica т d20 mm ГОСТ 10704-91 | m | 2 990,00 |  |  |
| 69 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m | 100 m | 0,75 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 44,92 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,13 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,38 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,15 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,38 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,96 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 14,02 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,38 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,54 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,96 |  |  |
| 70 |  | Jgheab metalic 50x150 | m | 50,00 |  |  |
|  | 2004004114 | Jgheab metalic 50x150 | buc | 50,00 |  |  |
| 71 |  | Jgheab metalic 50x100 | m | 25,00 |  |  |
|  | 2004044 | Jgheab metalic 50x100 | buc | 25,00 |  |  |
| 72 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,40 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,88 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,07 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,68 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,80 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,32 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,40 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,70 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,04 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,70 |  |  |
| 73 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,40 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,91 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 4,80 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 2,40 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,20 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,60 |  |  |
| 74 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |  |  |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 2 module, IP54 ЩMП-1-2 74 У1 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - existent |  |  |  |  |
| 76 |  | Intrerupator automat BA88-35 3P/250A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2120440145 | Intrerupator automat BA88-35 3P/250A | buc | 1,00 |  |  |
| 77 |  | Intrerupator automat BA47-100 3P/40A | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2120441445 | Intrerupator automat BA47-100 3P/40A | buc | 2,00 |  |  |
| 78 |  | Intrerupator automat BA47-100 3P/C32 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2120044145 | Intrerupator automat BA47-100 3P/C32 | buc | 2,00 |  |  |
| 79 |  | Intrerupator automat BA47-100 3P/C25 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21200441045 | Intrerupator automat BA47-100 3P/C25 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 |  | Bobina de declansare p/u BA88-35 РНм-250 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 212004641045 | Bobina de declansare p/u BA88-35 РНм-250 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.2. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - TD1 |  |  |  |  |
| 81 |  | Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21200441441045 | Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
| 82 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 212115 | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |  |  |
| 83 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21215 | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |  |  |
| 84 |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 4,00 |  |  |
|  | 212047754064 | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 4,00 |  |  |
| 85 |  | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |  |  |
|  | 244064 | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |  |  |
| 86 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 212047854.165 | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
| 87 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 3,00 |  |  |
|  | 21204..90116 | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 3,00 |  |  |
| 88 |  | Bobina de declansare p/u BA47-29 PH47 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 21204..901035 | Bobina de declansare p/u BA47-29 PH47 | buc | 3,00 |  |  |
| 89 |  | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21204..9032 | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.3. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - TD2 |  |  |  |  |
| 90 |  | Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21200441441045 | Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
| 91 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 212115 | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |  |  |
| 92 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21215 | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |  |  |
| 93 |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 4,00 |  |  |
|  | 212047754064 | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 4,00 |  |  |
| 94 |  | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |  |  |
|  | 244064 | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |  |  |
| 95 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 212047854.165 | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
| 96 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 3,00 |  |  |
|  | 21204..90116 | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 3,00 |  |  |
| 97 |  | Bobina de declansare p/u BA47-29 PH47 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 21204..901035 | Bobina de declansare p/u BA47-29 PH47 | buc | 3,00 |  |  |
| 98 |  | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21204..9032 | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.4. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - TD3 |  |  |  |  |
| 99 |  | Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21200441441045 | Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
| 100 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 212115 | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |  |  |
| 101 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21215 | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |  |  |
| 102 |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 7,00 |  |  |
|  | 212047754064 | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 7,00 |  |  |
| 103 |  | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |  |  |
|  | 244064 | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |  |  |
| 104 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 212047854.165 | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
| 105 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 2,00 |  |  |
|  | 21204..90116 | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 2,00 |  |  |
| 106 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P/C10 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21201714 | Intrerupator automat BA47-29 3P/C10 | buc | 1,00 |  |  |
| 107 |  | Bobina de declansare p/u BA47-29 PH47 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 21204..901035 | Bobina de declansare p/u BA47-29 PH47 | buc | 3,00 |  |  |
| 108 |  | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21204..9032 | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.5. TABLOUL PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE - TD4 |  |  |  |  |
| 109 |  | Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21200441441045 | Tablou de distributie metalic 2x36 aparent, IP31, ЩРв2x36з-1 36 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
| 110 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 212115 | Separator de sarcina ВН32 3P - 63 A | buc | 1,00 |  |  |
| 111 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21215 | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |  |  |
| 112 |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 7,00 |  |  |
|  | 212047754064 | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 7,00 |  |  |
| 113 |  | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |  |  |
|  | 244064 | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 1,00 |  |  |
| 114 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 212047854.165 | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
| 115 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 2,00 |  |  |
|  | 21204..90116 | Intrerupator automat BA47-29 1P/C1А | buc | 2,00 |  |  |
| 116 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P/C10 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21201714 | Intrerupator automat BA47-29 3P/C10 | buc | 1,00 |  |  |
| 117 |  | Bobina de declansare p/u BA47-29 PH47 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 21204..901035 | Bobina de declansare p/u BA47-29 PH47 | buc | 3,00 |  |  |
| 118 |  | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21204..9032 | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
| 119 |  | Transformator de separare (izolare) ТРО-1000М IP54 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 212044..9032 | Transformator de separare (izolare) ТРО-1000М IP54 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.6. TABLOU DE DISTRIBUTIE - TDA |  |  |  |  |
| 120 |  | Tablou de distributie 24 module, IP31 Щрв-24з-1-38 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 212005 | Tablou de distributie 24 module, IP31 Щрв-24з-1-38 "UNIVERSAL" | buc | 1,00 |  |  |
| 121 |  | Separator de sarcina 1P/40 A BH32 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21244115 | Separator de sarcina 1P/40 A BH32 | buc | 1,00 |  |  |
| 122 |  | Separator de sarcina 1P/25 A BH32 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2124440115 | Separator de sarcina 1P/25 A BH32 | buc | 3,00 |  |  |
| 123 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C10 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 21204..916 | Intrerupator automat BA47-29 1P/C10 | buc | 2,00 |  |  |
| 124 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C6 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2120417465 | Intrerupator automat BA47-29 1P/C6 | buc | 6,00 |  |  |
| 125 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 212047854.165 | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 4,00 |  |  |
| 126 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B1А | buc | 2,00 |  |  |
|  | 21204..790116 | Intrerupator automat BA47-29 1P/B1А | buc | 2,00 |  |  |
| 127 |  | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21204..9032 | Limitator de supratensiune 4P, 40kA ОПС1-C | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.7. Tablou |  |  |  |  |
| 128 |  | Tablou de distributie 24 module, IP31 Щрв-36з-1-38 "UNIVERSAL" | buc | 2,00 |  |  |
|  | 21200555 | Tablou de distributie 24 module, IP31 Щрв-36з-1-38 "UNIVERSAL" | buc | 2,00 |  |  |
| 129 |  | Contactor trifazat 50A | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2120044 | Contactor trifazat 50A | buc | 2,00 |  |  |
| 130 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C10 | buc | 29,00 |  |  |
|  | 21204..916 | Intrerupator automat BA47-29 1P/C10 | buc | 29,00 |  |  |
| 131 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C6 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2120417465 | Intrerupator automat BA47-29 1P/C6 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | 3.8. PRIZE SI INTRERUPATOARE |  |  |  |  |
| 132 |  | Buton "STOP" ПКЕ-222-1 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 212516 | Buton "STOP" ПКЕ-222-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 133 |  | Tablou de distributie 2 module, IP54 ЩMП-1-2 74 У1 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2125016 | Tablou de distributie 2 module, IP54 ЩMП-1-2 74 У1 | buc | 1,00 |  |  |
| 134 |  | Surse neоntreruptibile (UPS) U=380V, P=6kW | buc | 1,00 |  |  |
|  | 21025016 | Surse neоntreruptibile (UPS) U=380V, P=6kW | buc | 1,00 |  |  |
| II |  | Incalzire si ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Радиаторное отопление |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Трубопроводы |  |  |  |  |
| 1 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу12 в изоляции ARMAFLEX b=13мм d16,2х2,6 мм, прям. отрезки 5м 130071005 | m | 265,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 79,50 |  |  |
|  | 2521241061101 | Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу12 в изоляции ARMAFLEX b=13мм d16,2х2,6 мм, прям. отрезки 5м 130071005 | m | 272,95 |  |  |
| 2 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm ARMAFLEX b=13мм d16,2х2,6 мм | m | 265,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 92,75 |  |  |
|  | 332051017355 | Armaflex 20mm | m | 286,60 |  |  |
| 3 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d16 | buc | 265,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 53,00 |  |  |
|  | 2875274204012 | Bratara fixare d16 | buc | 265,00 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 13,25 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 265,00 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 265,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 265,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 26,50 |  |  |
| 4 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу15 в изоляции ARMAFLEX b=13мм d20х2,9 мм, прям. отрезки 5м(130081005) | m | 180,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 54,00 |  |  |
|  | 25211216774 | Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу15 в изоляции ARMAFLEX b=13мм d20х2,9 мм, прям. отрезки 5м(130081005) | m | 185,40 |  |  |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm ARMAFLEX b=13мм d20х2,9 мм | m | 180,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 63,00 |  |  |
|  | 3320510173155 | Armaflex 20 mm | m | 194,67 |  |  |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d20 | buc | 180,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,00 |  |  |
|  | 28752742040121 | Bratara fixare d20 | buc | 180,00 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 9,00 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 180,00 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 180,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 180,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 18,00 |  |  |
| 7 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу20 в изоляции ARMAFLEX b=20мм 25х3,7 мм, прям. отрезки 5м 130091005 | m | 105,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,75 |  |  |
|  | 252120740 | Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу20 в изоляции ARMAFLEX b=20мм 25х3,7 мм, прям. отрезки 5м 130091005 | m | 108,15 |  |  |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm в изоляции ARMAFLEX, b=20 мм d 25х3,7 мм | m | 105,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 36,75 |  |  |
|  | 33205510115 | ARMAFLEX, b=20 мм d 25х3,7 мм | m | 113,56 |  |  |
| 9 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d25 | buc | 105,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,00 |  |  |
|  | 287527420474 | Bratara fixare d25 | buc | 105,00 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 5,25 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 105,00 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 105,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 105,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10,50 |  |  |
| 10 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу25 в изоляции ARMAFLEX b=20мм 32х4,7 мм, прям. отрезки 5м 130101005 | m | 106,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 42,40 |  |  |
|  | 2521216717 | Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу25 в изоляции ARMAFLEX b=20мм 32х4,7 мм, прям. отрезки 5м 130101005 | m | 109,18 |  |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm в изоляции ARMAFLEX, b=20 мм d 32х4,7 мм | m | 106,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 37,10 |  |  |
|  | 33205101515 | ARMAFLEX, b=20 мм d 32х4,7 мм | m | 114,64 |  |  |
| 12 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 106,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 29,68 |  |  |
|  | 287527425 | Bratara fixare | buc | 106,00 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 5,30 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 106,00 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 106,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 106,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10,60 |  |  |
| 13 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу25 в изоляции минераловатной фольгированной Rockwool, Dвн=35мм, b=25 мм, d32х4,7 мм, прям. отрезки 5м | m | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,20 |  |  |
|  | 2521216717 | Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу25 в изоляции ARMAFLEX b=20мм 32х4,7 мм, прям. отрезки 5м 130101005 | m | 12,36 |  |  |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm изоляции минераловатной фольгированной Rockwool, Dвн=35мм, b=25 мм, | m | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,20 |  |  |
|  | 33210510115 | изоляции минераловатной фольгированной Rockwool, Dвн=35мм, b=25 мм, | m | 12,98 |  |  |
| 15 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 550,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 49,50 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 22,00 |  |  |
| 16 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 550,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 44,00 |  |  |
| 17 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 118,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,98 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 5,90 |  |  |
| 18 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 118,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,80 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Фитинги |  |  |  |  |
| 19 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32 (137166001) | buc | 32,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,56 |  |  |
|  | 287527411150001 | Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 32 (137166001) | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 6,40 |  |  |
| 20 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 32 - 20 - 25 137185001 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 28752745 | ройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 32 - 20 - 25 137185001 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,90 |  |  |
| 21 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Угольник REHAU RAUTITAN 74 32- 32 90 (137413001) | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,30 |  |  |
|  | 28752741111 | Угольник REHAU RAUTITAN 74 32- 32 90 (137413001) | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-25-25 (138961002) | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 28752744101 | Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32-25-25 (138961002) | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,20 |  |  |
| 23 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16-16 90gr. (139461002) | buc | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,36 |  |  |
|  | 287527411101 | Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16-16 90gr. (139461002) | buc | 14,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,40 |  |  |
| 24 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Угольник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 25 - 25 90 град. 139481002 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |  |  |
|  | 2875001 | Угольник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 25 - 25 90 град. 139481002 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,20 |  |  |
| 25 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32 - 25 - 20 139952001 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 28752744188 | Тройник Rehau Rautitan SDR7,4 32 - 25 - 20 139952001 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30 |  |  |
| 26 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Набор резьбозажимного присоед. REHAU G 3/4 - 15 240601001 | buc | 65,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,60 |  |  |
|  | 2875251 | Набор резьбозажимного присоед. REHAU G 3/4 - 15 240601001 | buc | 65,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 6,50 |  |  |
| 27 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Т-обр. прис. трубок REHAU 16/500 мм 240851001 | buc | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,84 |  |  |
|  | 55511251 | Т-обр. прис. трубок REHAU 16/500 мм 240851001 | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,60 |  |  |
| 28 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Т-обр. прис. трубок REHAU 20/500 мм 240861001 | buc | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,10 |  |  |
|  | 2877774 | Т-обр. прис. трубок REHAU 20/500 мм 240861001 | buc | 30,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Г-обр. прис. трубок REHAU 16/500 мм 240931001 | buc | 19,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,56 |  |  |
|  | 2525510 | Г-обр. прис. трубок REHAU 16/500 мм 240931001 | buc | 19,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,90 |  |  |
| 30 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 16 - 20 - 16 (257296002) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 28752781 | Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 16 - 20 - 16 (257296002) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,40 |  |  |
| 31 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 25 - 20 257326002 | buc | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 2875278 | Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 25 - 20 257326002 | buc | 11,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 3,30 |  |  |
| 32 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 16 257356002 | buc | 34,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,18 |  |  |
|  | 2875280 | Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 16 257356002 | buc | 34,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 3,40 |  |  |
| 33 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 16 - 16 - 16 259335002 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,44 |  |  |
|  | 287525001 | Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 16 - 16 - 16 259335002 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,80 |  |  |
| 34 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20 - 20 - 20(259345002) | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 287524 | Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20 - 20 - 20(259345002) | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,20 |  |  |
| 35 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 25 - 20 - 20 259445002 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 28712558 | Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 25 - 20 - 20 259445002 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,30 |  |  |
| 36 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16 (259605002) k-0,5 la manopera | buc | 300,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,00 |  |  |
|  | 287527411011 | Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16 (259605002) | buc | 300,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 30,00 |  |  |
| 37 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (259615002) k-0,5 la manopera | buc | 86,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,61 |  |  |
|  | 287527411010 | Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (259615002) | buc | 86,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 8,60 |  |  |
| 38 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 25 (259625002) k-0,5 la manopera | buc | 28,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,20 |  |  |
|  | 28752741101 | Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 25 (259625002) | buc | 28,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 5,60 |  |  |
| 39 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Г-обр. прис. трубок REHAU 16/250 мм 266242001 | buc | 19,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,56 |  |  |
|  | 287525 | Г-обр. прис. трубок REHAU 16/250 мм 266242001 | buc | 19,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,90 |  |  |
| 40 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Т-обр. прис. трубок REHAU 16/250 мм 266282001 | buc | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,84 |  |  |
|  | 28700525 | Т-обр. прис. трубок REHAU 16/250 мм 266282001 | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,60 |  |  |
| 41 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm T-обр. прис. трубок REHAU 20/250 мм 266302001 | buc | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,10 |  |  |
|  | 2875271415 | T-обр. прис. трубок REHAU 20/250 мм 266302001 | buc | 30,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 3,00 |  |  |
| 42 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Ком. резьбоз. соед. с разр. кольц. REHAU 16,2 x 2,6 для RAUTITAN stabil 266452001 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,48 |  |  |
|  | 28752743 | Ком. резьбоз. соед. с разр. кольц. REHAU 16,2 x 2,6 для RAUTITAN stabil 266452001 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,20 |  |  |
| 43 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Присоеденительный нипель 1/2х3/4 (240711002) k-0,5 la manopera | buc | 132,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,82 |  |  |
|  | 287527447001 | Присоеденительный нипель 1/2х3/4 (240711002) | buc | 132,00 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 13,20 |  |  |
| 44 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Фиксатор поворота REHAU 16/17 -90 gr. (258408002) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 28752742040010 | Фиксатор поворота REHAU 16/17 -90 gr. (258408002) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Регулирующая арматура |  |  |  |  |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RA-N, угловой клапан терморегулятора, для двухтруб. рад. сети, вн.-нар. резьба, латунный, Dу15, никелированный, арт. 013G003300 | buc | 66,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,90 |  |  |
|  | 2875127751401 | RA-N, угловой клапан терморегулятора, для двухтруб. рад. сети, вн.-нар. резьба, латунный, Dу15, никелированный, арт. 013G003300 | buc | 66,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,99 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,11 |  |  |
| 46 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Головка терморегулятора термостатическая Uni LH | buc | 49,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,05 |  |  |
|  | 291315 | Головка терморегулятора термостатическая Uni LH | buc | 49,00 |  |  |
|  | 1714221732200 | Cinepa fuior | kg | 0,78 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,57 |  |  |
| 47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RLV, угловой запорно-присоед. клапан, вн.-нар, Dу15 резьба, для двухтруб. рад. сети, с функц. откл. и слива, латунный, никелированный 003L0143 | buc | 66,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,90 |  |  |
|  | 287515101 | RLV, угловой запорно-присоед. клапан, вн.-нар, Dу15 резьба, для двухтруб. рад. сети, с функц. откл. и слива, латунный, никелированный 003L0143 | buc | 66,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,99 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,11 |  |  |
|  |  | 1.1.4. Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении |  |  |  |  |
| 48 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1005x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 2822115700,1 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1005x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |  |  |
| 49 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1405x505x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |  |  |
|  | 2822115700,2 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1405x505x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |  |  |
| 50 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1605x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 28201 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1605x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |  |  |
| 51 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Kompakt, Тип 22, ДлхВысхГл905x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2822115754 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Kompakt, Тип 22, ДлхВысхГл905x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
| 52 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Kompakt, Тип 33 ДлхВысхГл1205x505x157 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 2827,1 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Kompakt, Тип 33 ДлхВысхГл1205x505x157 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |  |  |
| 53 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл1105x505x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 28257,1 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл1105x505x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |  |  |
| 54 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл805x505x102 | buc | 17,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,50 |  |  |
|  | 28221415754 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл805x505x102 | buc | 17,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,85 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 51,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,40 |  |  |
| 55 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл505x505x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 28221154754 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл505x505x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
| 56 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл905x505x102 | buc | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,00 |  |  |
|  | 282251000014 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл905x505x102 | buc | 22,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,10 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 66,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,40 |  |  |
| 57 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл605x505x63 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 28225151 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл605x505x63 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |  |  |
| 58 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1805x505x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 2811201 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1805x505x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |  |  |
| 59 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл505x505x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2822554 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл505x505x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |  |  |
| 60 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл405x505x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2822514151 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл405x505x63 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
| 61 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл705x505x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 282112554 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл705x505x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |  |  |
| 62 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 30 ДлхВысхГл1105x505x157 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 284441414 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 30 ДлхВысхГл1105x505x157 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |  |  |
| 63 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1205x505x102 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |  |  |
|  | 2822120,2 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1205x505x102 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,00 |  |  |
| 64 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл805x605x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 282112554010 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл805x605x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
| 65 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1305x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 28220120,2 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1305x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |  |  |
| 66 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1005x605x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |  |  |
|  | 2822324,2 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1005x605x102 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |  |  |
| 67 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Kompakt, Тип 22 ДлхВысхГл605x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2844721250 | Радиаторы стальные панельные в гигиеническом и обычном исполнении В комплекте с креплениями и воздушными кранами KERMI Plan-Kompakt, Тип 22 ДлхВысхГл605x505x102 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
| 68 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" k-1,33 (Гильзы из стальной трубы 57.0 x 2,5 длиной 400 мм с заделкой зазора между трубами и стеной/перекрытием несгораемым теплоизоляционным материалом) | buc | 48,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 31,92 |  |  |
|  | 2722150001 | Teava instalatie d57x3 Гильзы из стальной трубы 57.0 x 2,5 длиной 400 мм с заделкой зазора между трубами и стеной/перекрытием несгораемым теплоизоляционным материалом | m | 19,15 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,87 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,53 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,28 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 27,32 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Узел управления |  |  |  |  |
| 69 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Коллектор из стальной трубы 57.0 x 2,8 Длина 1000 мм, 4 штуцера Ду=20 и 2 штуцера для спускников Ду=15 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,80 |  |  |
|  | 2913121400 | Distribuitor - colector Коллектор из стальной трубы 57.0 x 2,8 Длина 1000 мм, 4 штуцера Ду=20 и 2 штуцера для спускников Ду=15 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,10 |  |  |
| 70 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубы стальные электросварные, Dу32 d 38.0 x 2,0 | m | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,68 |  |  |
|  | 25212167010400 | Трубы стальные электросварные, Dу32 d38.0 x 2,0 | m | 3,04 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,26 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,11 |  |  |
| 71 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Трубы стальные электросварные, Dу25 d 25.0 x 2,0 | m | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,48 |  |  |
|  | 2521216500 | Трубы стальные электросварные, Dу25 d 25.0 x 2,0 | m | 1,01 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |  |  |
| 72 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Трубы стальные электросварные, Dу20 d 20.0 x 2,0 | m | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 252121500 | Трубы стальные электросварные, Dу20 d 20.0 x 2,0 | m | 1,01 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |  |  |
| 73 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 28752441410748 | Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,05 |  |  |
| 74 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый Ду=25 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,84 |  |  |
|  | 287527420424 | Кран шаровый Ду=25 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,16 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |  |  |
| 75 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый Ду=32 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 20000 | Кран шаровый Ду=32 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |  |  |
| 76 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан перепускной, Ду=20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 29114001550 | Клапан перепускной, Ду=20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |  |
| 77 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Термоманометр радиальный ТМТБ, шкала температур 0-120С, шкала давлений 0-2,5 ат. | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,20 |  |  |
|  | 332050050 | Термоманометр радиальный ТМТБ, шкала температур 0-120С, шкала давлений 0-2,5 ат. | buc | 8,08 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |  |  |
| 78 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Бобышка для установки термоманометра | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,40 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,74 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,37 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,16 |  |  |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 1,60 |  |  |
|  | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,19 |  |  |
| 79 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 10,00 |  |  |
| 80 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |  |  |
| 81 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 5,00 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,05 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,15 |  |  |
| 82 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 0,37 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,04 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |  |  |
|  |  | 1.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |
| 83 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый муфтовый, Ду=40 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |  |  |
|  | 292412735651 | Фильтр сетчатый муфтовый, Ду=40 | buc | 1,01 |  |  |
| 84 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый, Ду=40 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2875505100 | Кран шаровый, Ду=40 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |  |  |
| 85 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Обратный клапан, Ду=20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2913154550 | Обратный клапан, Ду=20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |  |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автоматический, Ду=15 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 29131345 | Воздухоотводчик автоматический, Ду=15 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,20 |  |  |
| 87 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Трубы стальные электросварные Dу40, d 45.0 x 2,0 | m | 25,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,75 |  |  |
|  | 252121650 | Трубы стальные электросварные Dу40, d 45.0 x 2,0 | m | 25,37 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,65 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,07 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,57 |  |  |
| 88 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 25,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,75 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,25 |  |  |
| 89 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 25,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,50 |  |  |
| 90 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 10,00 |  |  |
| 91 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm Конструкции теплоизоляционные минераловатные фольгированные Dвн=48 mm, толщ. 30mm для трубы Dн=45 | m | 25,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,75 |  |  |
|  | 332440514 | Конструкции теплоизоляционные минераловатные фольгированные Dвн=48 mm, толщ. 30mm для трубы Dн=45 | m | 27,04 |  |  |
| 92 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |  |  |
| 93 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 3,53 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,89 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,53 |  |  |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,35 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,11 |  |  |
| 94 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" k-1,33 (Гильзы из стальной трубы 57.0 x 2,5 длиной 400 мм с заделкой зазора между трубами и стеной/перекрытием несгораемым теплоизоляционным материалом) | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,66 |  |  |
|  | 2722150001 | Teava instalatie d57x3 Гильзы из стальной трубы 57.0 x 2,5 длиной 400 мм с заделкой зазора между трубами и стеной/перекрытием несгораемым теплоизоляционным материалом | m | 1,60 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,28 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.3. Вентиляция |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. П 1 |  |  |  |  |
| 95 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка наружная, 1000х500 DT AL 1000х500 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |  |  |
|  | 2874150 | Решетка наружная, 1000х500 DT AL 1000х500 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
| 96 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 500х150 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 287014150 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 500х150 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |  |
| 97 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 400х150 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 2870144414 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 400х150 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |  |
| 98 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 300х100 | buc | 22,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,56 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,74 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,99 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,88 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,32 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 616,00 |  |  |
|  | 287014444414 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 300х100 | buc | 22,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 13,20 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 616,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 616,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,96 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,44 |  |  |
| 99 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х100 | buc | 15,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,70 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,55 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,67 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 420,00 |  |  |
|  | 287014445410 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х100 | buc | 15,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 9,00 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 420,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 420,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,70 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |  |  |
| 100 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Дроссель-клапан d315 - 1buc./buc) | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,76 |  |  |
|  | 24222014 | Дроссель-клапан d315 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |  |  |
| 101 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Дроссель-клапан d100 - 1buc./buc) | buc | 9,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 30,96 |  |  |
|  | 242220154 | Дроссель-клапан d100 | buc | 9,00 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,18 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,35 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |  |  |
| 102 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (6,17 kg/m2) | m2 | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,18 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,63 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,06 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 12,04 |  |  |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 15,35 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,36 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,10 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 337,01 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 27104036431 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 37,13 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 337,01 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 337,01 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,90 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,60 |  |  |
| 103 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (6,3 kg/m2) | m2 | 18,60 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 61,01 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,19 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,97 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,19 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,40 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 31,78 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,56 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,17 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 448,63 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,75 |  |  |
|  | 27104036431 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 117,77 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 448,63 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 448,63 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,93 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,49 |  |  |
| 104 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - 400х300 (Tabla zincata 6,3 kg/m2) | m2 | 38,40 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 94,46 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,39 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,75 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,39 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,86 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,31 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 52,36 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,16 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,23 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 620,54 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,55 |  |  |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 244,34 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 620,54 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 620,54 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,69 |  |  |
| 105 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm d400, 315, 250 mm (Tabla zincata 5,4 kg/m2) | m2 | 44,51 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 120,62 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,45 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,80 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,02 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,45 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,16 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,36 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 71,93 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,70 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,70 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 539,46 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,90 |  |  |
|  | 27104036420005 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 242,76 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 539,46 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 539,46 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,67 |  |  |
| 106 | VA02B1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 29,40 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 67,91 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,34 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,43 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,24 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 40,09 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,89 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,18 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 475,10 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,19 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 133,62 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 475,10 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 475,10 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,06 |  |  |
| 107 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d200-100 | m2 | 38,03 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 143,75 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 30,73 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,46 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,38 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,65 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 48,01 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,15 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 230,46 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,15 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 180,53 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 230,46 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 230,46 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,90 |  |  |
| 108 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 10,25 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 37,62 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 35,88 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,72 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,05 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,64 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,19 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,04 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 164,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,31 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 99,94 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 164,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 164,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,92 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,31 |  |  |
| 109 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 100 mm | m2 | 14,60 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 15,48 |  |  |
|  | 26821530511 | Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 100 mm | m2 | 15,04 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 5,55 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,95 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,66 |  |  |
| 110 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 116,44 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 123,43 |  |  |
|  | 268216261130511 | Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 119,93 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 44,25 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 7,57 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 5,24 |  |  |
| 111 |  | Лючки питометражные | buc | 4,00 |  |  |
|  | 525222 | Лючки питометражные | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | 1.3.2. В2, B12 |  |  |  |  |
| 112 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Быстроразъемные хомуты FK 125 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,52 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,01 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,06 |  |  |
|  | 2523155505 | Быстроразъемные хомуты FK 125 | buc | 4,01 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,06 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |  |  |
| 113 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 300х100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 287014444414 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 300х100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |  |
| 114 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 287014445410 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |  |
| 115 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d125, 100 | m2 | 11,23 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 42,45 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 9,07 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,11 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,19 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 14,18 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,34 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 68,05 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 53,31 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 68,05 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 68,05 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,56 |  |  |
| 116 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 11,31 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,99 |  |  |
|  | 268216261130511 | Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 11,65 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 4,30 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,74 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,51 |  |  |
|  |  | 1.3.3. В3 |  |  |  |  |
| 117 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Быстроразъемные хомуты FK 125 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,76 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,01 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,03 |  |  |
|  | 2523155505 | Быстроразъемные хомуты FK 125 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 16,03 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |  |  |
| 118 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 287014445410 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |  |
| 119 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d125 | m2 | 4,55 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,20 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,68 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,74 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,14 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 27,57 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 21,60 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 27,57 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 27,57 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,23 |  |  |
| 120 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 5,65 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,99 |  |  |
|  | 268216261130511 | Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 5,82 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 2,15 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,37 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,25 |  |  |
|  |  | 1.3.4. B4 |  |  |  |  |
| 121 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d125 | m2 | 4,51 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,05 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,64 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,69 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,14 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 27,33 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 21,41 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 27,33 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 27,33 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,23 |  |  |
| 122 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 6,34 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,72 |  |  |
|  | 268216261130511 | Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 6,53 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 2,41 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,41 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,29 |  |  |
|  |  | 1.3.5. B5 |  |  |  |  |
| 123 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d125 | m2 | 3,53 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,34 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 2,85 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,04 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,46 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,11 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,11 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 21,39 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 16,76 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 21,39 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 21,39 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |  |  |
| 124 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 6,36 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,74 |  |  |
|  | 268216261130511 | Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 6,55 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 2,42 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,41 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,29 |  |  |
|  |  | 1.3.6. B6, B10 |  |  |  |  |
| 125 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d160 | m2 | 9,95 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 37,61 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 8,04 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 12,56 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,30 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60,30 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 47,23 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 60,30 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 60,30 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,50 |  |  |
| 126 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 11,83 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,54 |  |  |
|  | 268216261130511 | Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 12,18 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 4,50 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,77 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,53 |  |  |
|  |  | 1.3.7. B7, B8, B9 |  |  |  |  |
| 127 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d125 | m2 | 6,79 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 25,67 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 5,49 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,07 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,57 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,21 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,21 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 41,15 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 32,23 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 41,15 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 41,15 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,34 |  |  |
| 128 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 8,69 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,21 |  |  |
|  | 268216261130511 | Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 8,95 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 3,30 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,56 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total B7, B8, B9 |  |  |  |
|  |  | 1.3.8. BE1...BE12, ПЕ |  |  |  |  |
| 129 | VA02B1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,48 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,36 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,08 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,39 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 10,91 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 129,28 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 36,36 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 129,28 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 129,28 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,56 |  |  |
| 130 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 250х200 | buc | 23,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 22,54 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,91 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,03 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,92 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,38 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 644,00 |  |  |
|  | 2870174145 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 250х200 | buc | 23,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 13,80 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 644,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 644,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,14 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,46 |  |  |
| 131 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х150 | buc | 7,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,86 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,19 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,28 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,42 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 196,00 |  |  |
|  | 287017445 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х150 | buc | 7,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 4,20 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 196,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 196,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,26 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |  |  |
| 132 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х200 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |  |  |
|  | 28701445 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х200 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
| 133 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х100 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,88 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,27 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,36 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 168,00 |  |  |
|  | 287014445410 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 200х100 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,60 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 168,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 168,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,08 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |  |  |
| 134 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 150х150 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 2322445410 | Решетка вентиляционная регулируемая металлическая RAG 150х150 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |  |
| 135 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка переточная дверная двухсторонняя MB 440/2 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,90 |  |  |
|  | 28112350 | Решетка переточная дверная двухсторонняя MB 440/2 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,00 |  |  |
| 136 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка наружная, 200х200 DT AL 200х200 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 |  |  |
|  | 281152350 | Решетка наружная, 200х200 DT AL 200х200 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |  |  |
|  |  | 1.4. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 137 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Дренажные трубопроводы из полиэтиленовой трубы, Ду=15 | m | 90,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 27,00 |  |  |
|  | 2521216715 | Дренажные трубопроводы из полиэтиленовой трубы, Ду=15 | m | 92,70 |  |  |
|  |  | 1.5. Демонтаж трубопроводов и радиаторов существующей системы отопления |  |  |  |  |
| 138 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"- se exclude dop | m | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 76,00 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 14,00 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 31,80 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 5,80 |  |  |
| 139 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" - se exclude dop | m | 300,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 90,00 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 18,00 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 41,10 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 6,60 |  |  |
| 140 | RpIB12B | Demontari - Демонтаж радиаторов алюминиевых aplicativ | buc | 60,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,20 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Узел управления |  |  |  |  |
| 141 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Регулятор перепада давления, Ду=15, диапазон регулирования 5-30 кПа с клапаном-спутником для подключения импульсной трубки, с импульсной трубкой длиной 1 м. | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |  |  |
|  |  | 2.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |
| 142 | IA11B | Schimbator de caldura - aplicativ Смесительный узел SUMX-10 (2) в комплекте: 3-ходвой клапан VRG131 25-10 с сервоприводом HTYD24-SR, насос UPS 25-80, гибкие присоединительные трубки (Din resurse doar manopera si placa marsit) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,00 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,22 |  |  |
| 143 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль балансировочный, Ду=20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |  |
|  |  | 2.3. Вентиляция |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. П 1 |  |  |  |  |
| 144 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Приточная вентиляционная установка L=5980 м куб./ч, Н своб. =250 Па, электродвигатель N=2,2 кВт, 3~ 400V, с клапаном отсечным с эл/приводом TF-230, с калорифером водяным, с фильтрами воздушными М5 и F7, с гибкими вставками, с встроенным частотным регулятором двигателя, с комплектом датчиков и контроллером, в гигиеническом исполнении GENIOX 12.06H (exclusiv agregat) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,87 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,30 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,04 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,01 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,30 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,04 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,01 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |  |  |
| 145 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - SLCU 315 1200 50 (Se exclude atenuator ) | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 48,00 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 48,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 48,00 |  |  |
|  |  | 2.3.2. В1, B11 |  |  |  |  |
| 146 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор бытовой для настенного и потолочного монтажа, L=140 м куб/ч, Н=70 Па, N эл= 0,029кВт, п=2400 об/мин, с датчиком движения и таймером ВЕНТС 150 М турбо ТР | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,10 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |  |  |
|  |  | 2.3.3. В2, B12 |  |  |  |  |
| 147 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw - Вентилятор канальный, L=200 м куб./ч, Нсвоб. =200 Па, электродвигатель N=0,083 кВт, 1~ 230V. n=3308 об/мин K125ЕС | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 48,28 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,63 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,53 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 58,80 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,42 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 58,80 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,50 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,92 |  |  |
| 148 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5Регулятор скорости вентилятора с выходом 0...10 В для 1 ~ вентиляторов MTV 1/010 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,04 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,07 |  |  |
| 149 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель трубчатый, d125 SLCU 125 900 50 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,72 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,00 |  |  |
|  |  | 2.3.4. В3 |  |  |  |  |
| 150 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw - Вентилятор канальный, L=200 м куб./ч, Нсвоб. =200 Па, электродвигатель N=0,083 кВт, 1~ 230V. n=3308 об/мин K125ЕС | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 24,14 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,16 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,26 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 29,40 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 29,40 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,46 |  |  |
| 151 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5Регулятор скорости вентилятора с выходом 0...10 В для 1 ~ вентиляторов MTV 1/010 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,04 |  |  |
| 152 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель трубчатый, d125 SLCU 125 900 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | 2.3.5. В4,B5, B7, B8, B9 |  |  |  |  |
| 153 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор бытовой для настенного и потолочного монтажа, L=50 м куб/ч, Н=45 Па, N эл= 0,025 кВт, п=2400 об/мин BF 150 S (se exclude ventilator, motor) | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 57,75 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,75 |  |  |
|  |  | 2.3.6. B6, B10 |  |  |  |  |
| 154 | VB31A1 | Hota pentru forja cu un foc, confectionarea in ateliere centralizate (Doar manopera cu k-0.5 si macara de fereastra) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,07 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |  |  |
|  |  | 2.4. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 155 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (inclusiv:Соединительные фреоновые и электрические линии между блоками, Кронштейны для установки наружных блоков) (Se exclud blocurile interioare si exterioare) Соединительные фреоновые и электрические линии между блоками - 60 m | buc | 29,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 95,70 |  |  |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 152,25 |  |  |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 15,23 |  |  |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 60,90 |  |  |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 120,00 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 456,75 |  |  |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 60,00 |  |  |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 60,00 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 5,36 |  |  |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 27,41 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 10,15 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,32 |  |  |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 28,42 |  |  |
| 156 | VC32A | Pulverizatoaere Увлажнитель воздуха ультразвуковой, производительностью до 200 г/час, емкость бака 4,5 л, потребляемая мощность 30 Вт, с гигростатом и таймером WetAir MH-410 - (Aplicativ din resurse doar manopera) | buc | 27,00 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,15 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 157 |  | Регулятор перепада давления, Ду=15, диапазон регулирования 5-30 кПа с клапаном-спутником для подключения импульсной трубки, с импульсной трубкой длиной 1 м. | buc | 4,00 |  |  |
|  | 222152221521 | Регулятор перепада давления, Ду=15, диапазон регулирования 5-30 кПа с клапаном-спутником для подключения импульсной трубки, с импульсной трубкой длиной 1 м. | buc | 4,00 |  |  |
| 158 |  | Смесительный узел SUMX-10 (2) в комплекте: 3-ходвой клапан VRG131 25-10 с сервоприводом HTYD24-SR, насос UPS 25-80, гибкие присоединительные трубки | buc | 1,00 |  |  |
|  | 252411521 | Смесительный узел SUMX-10 (2) в комплекте: 3-ходвой клапан VRG131 25-10 с сервоприводом HTYD24-SR, насос UPS 25-80, гибкие присоединительные трубки | buc | 1,00 |  |  |
| 159 |  | Вентиль балансировочный, Ду=20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2512521 | Вентиль балансировочный, Ду=20 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.2. Вентиляция |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. П 1 |  |  |  |  |
| 160 |  | Приточная вентиляционная установка L=5980 м куб./ч, Н своб. =250 Па, электродвигатель N=2,2 кВт, 3~ 400V, с клапаном отсечным с эл/приводом TF-230, с калорифером водяным, с фильтрами воздушными М5 и F7, с гибкими вставками, с встроенным частотным регулятором двигателя, с комплектом датчиков и контроллером, в гигиеническом исполнении GENIOX 12.06H | set | 1,00 |  |  |
|  | 210525222 | Приточная вентиляционная установка L=5980 м куб./ч, Н своб. =250 Па, электродвигатель N=2,2 кВт, 3~ 400V, с клапаном отсечным с эл/приводом TF-230, с калорифером водяным, с фильтрами воздушными М5 и F7, с гибкими вставками, с встроенным частотным регулятором двигателя, с комплектом датчиков и контроллером, в гигиеническом исполнении GENIOX 12.06H | set | 1,00 |  |  |
| 161 |  | Шумоглушитель трубчатый, в315, L=1200мм SLCU 315 1200 50 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 21015250222 | Шумоглушитель трубчатый, в315, L=1200мм SLCU 315 1200 50 | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | 3.2.2. В1, B11 |  |  |  |  |
| 162 |  | Вентилятор бытовой для настенного и потолочного монтажа, L=140 м куб/ч, Н=70 Па, N эл= 0,029кВт, п=2400 об/мин, с датчиком движения и таймером ВЕНТС 150 М турбо ТР | buc | 2,00 |  |  |
|  | 210155250222 | Вентилятор бытовой для настенного и потолочного монтажа, L=140 м куб/ч, Н=70 Па, N эл= 0,029кВт, п=2400 об/мин, с датчиком движения и таймером ВЕНТС 150 М турбо ТР | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | 3.2.3. В2, B12 |  |  |  |  |
| 163 |  | Вентилятор канальный, L=200 м куб./ч, Нсвоб. =200 Па, электродвигатель N=0,083 кВт, 1~ 230V. n=3308 об/мин K125ЕС | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2101552552 | Вентилятор канальный, L=200 м куб./ч, Нсвоб. =200 Па, электродвигатель N=0,083 кВт, 1~ 230V. n=3308 об/мин K125ЕС | buc | 2,00 |  |  |
| 164 |  | Регулятор скорости вентилятора с выходом 0...10 В для 1 ~ вентиляторов MTV 1/010 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 254200125 | Регулятор скорости вентилятора с выходом 0...10 В для 1 ~ вентиляторов MTV 1/010 | buc | 2,00 |  |  |
| 165 |  | Шумоглушитель трубчатый, d125 SLCU 125 900 50 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 254254444 | Шумоглушитель трубчатый, d125 SLCU 125 900 50 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | 3.2.4. В3 |  |  |  |  |
| 166 |  | Вентилятор канальный, L=200 м куб./ч, Нсвоб. =200 Па, электродвигатель N=0,083 кВт, 1~ 230V. n=3308 об/мин K125ЕС | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2101552552 | Вентилятор канальный, L=200 м куб./ч, Нсвоб. =200 Па, электродвигатель N=0,083 кВт, 1~ 230V. n=3308 об/мин K125ЕС | buc | 1,00 |  |  |
| 167 |  | Регулятор скорости вентилятора с выходом 0...10 В для 1 ~ вентиляторов MTV 1/010 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 254200125 | Регулятор скорости вентилятора с выходом 0...10 В для 1 ~ вентиляторов MTV 1/010 | buc | 1,00 |  |  |
| 168 |  | Шумоглушитель трубчатый, d125 SLCU 125 900 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 254254444 | Шумоглушитель трубчатый, d125 SLCU 125 900 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.2.5. В4, B5, B7, B8, B9 |  |  |  |  |
| 169 |  | Вентилятор бытовой для настенного и потолочного монтажа, L=50 м куб/ч, Н=45 Па, N эл= 0,025 кВт, п=2400 об/мин BF 150 S | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2101577 | Вентилятор бытовой для настенного и потолочного монтажа, L=50 м куб/ч, Н=45 Па, N эл= 0,025 кВт, п=2400 об/мин BF 150 S | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | 3.2.6. В6, B10 |  |  |  |  |
| 170 |  | Вытяжка кухонная, Lном=200 м куб/ч, N эл= 0,12 кВт, 1-ф ВО-10 К44 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 21000214 | Вытяжка кухонная, Lном=200 м куб/ч, N эл= 0,12 кВт, 1-ф ВО-10 К44 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | 3.3. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 171 |  | Инверторная сплит-система, наружный+ внутренний блоки, пульт управления, производительностью Q хол =5,0 кВт, Q хол =5,1 кВт, электропотребление N = 1,5 кВт, 1~ 230V BSWI-18HN1 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 25442400 | Инверторная сплит-система, наружный+ внутренний блоки, пульт управления, производительностью Q хол =5,0 кВт, Q хол =5,1 кВт, электропотребление N = 1,5 кВт, 1~ 230V BSWI-18HN1 | buc | 2,00 |  |  |
| 172 |  | Инверторная сплит-система, наружный+ внутренний блоки, пульт управления, производительностью Q хол =2,2 кВт, Q хол =2,3 кВт, электропотребление N = 0,8 кВт, 1~ 230V BSWI-07HN1 | buc | 27,00 |  |  |
|  | 254424055201 | Инверторная сплит-система, наружный+ внутренний блоки, пульт управления, производительностью Q хол =2,2 кВт, Q хол =2,3 кВт, электропотребление N = 0,8 кВт, 1~ 230V BSWI-07HN1 | buc | 27,00 |  |  |
| 173 |  | Увлажнитель воздуха ультразвуковой, производительностью до 200 г/час, емкость бака 4,5 л, потребляемая мощность 30 Вт, с гигростатом и таймером WetAir MH-410 | buc | 27,00 |  |  |
|  | 254114141 | Увлажнитель воздуха ультразвуковой, производительностью до 200 г/час, емкость бака 4,5 л, потребляемая мощность 30 Вт, с гигростатом и таймером WetAir MH-410 | buc | 27,00 |  |  |
| III |  | Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj sanitar |  |  |  |  |
| 1 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie ") | buc | 41,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 90,20 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 41,82 |  |  |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar tip butelir | buc | 41,82 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 41,82 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 25,09 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 83,64 |  |  |
| 2 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - baterie cu senzor de actionare | buc | 41,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 82,00 |  |  |
|  | 2913150102 | Baterie cu senzor de actionare | buc | 41,00 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 82,00 |  |  |
| 3 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala cu pedala de actionare | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 30,60 |  |  |
|  | 262254127610. | Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala cu pedala de actionare | buc | 6,24 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 6,18 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 6,18 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 6,18 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 6,18 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 6,18 |  |  |
| 4 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. - cu baterie cromata si plasa | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,80 |  |  |
|  | 29131242013501 | Baterie de perete pt. baie cu dus cu baterie cromata si plasa | buc | 6,00 |  |  |
| 5 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida cu sifon cu rupere de jet | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,20 |  |  |
|  | 28751144200020 | Chiuveta din inox | buc | 4,04 |  |  |
|  | 252312.71 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" cu rupere de jet | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,42 |  |  |
| 6 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - baterie cromata | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,00 |  |  |
|  | 29131152 | Baterie cromata pt chiuveta | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,00 |  |  |
| 7 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator prosoape | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |  |  |
|  | 28751142011701 | Portprosop | buc | 4,10 |  |  |
| 8 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet de stropit | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,08 |  |  |
|  | 291312425 | Robinet de stropit | buc | 6,04 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 6,04 |  |  |
| 9 |  | Furtun pentru robniet de stropt d15 mm | m | 2,00 |  |  |
|  | 214112222 | Furtun pentru robniet de stropt d15 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | 1.2. Sistemul A1 |  |  |  |  |
| 10 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Imbinare flexibila d50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 27212041224 | Imbinare flexibila d50 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,05 |  |  |
| 11 | RpSD24C | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm (se exclude otel) Ventil d50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,35 |  |  |
|  | 29131245034 | Ventil d50 mm | buc | 1,04 |  |  |
| 12 | RpSD24C | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm (se exclude otel) Ventil d40 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,35 |  |  |
|  | 291031245034 | Ventil d40 mm | buc | 1,04 |  |  |
| 13 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Robinet cu bila si fluture de actionare D 32 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,92 |  |  |
|  | 2913128150 | Robinet cu bila si fluture de actionare D 32 | buc | 2,03 |  |  |
| 14 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Robinet cu bila si fluture de actionare D 25 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,24 |  |  |
|  | 291312750 | Robinet cu bila si fluture de actionare D 25 | buc | 8,12 |  |  |
| 15 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila si fluture de actionare D 20 | buc | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,75 |  |  |
|  | 291312457 | Robinet cu bila si fluture de actionare D 20 | buc | 25,37 |  |  |
| 16 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila si fluture de actionare D 15 | buc | 32,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,36 |  |  |
|  | 29131244 | Robinet cu bila si fluture de actionare D 15 | buc | 32,48 |  |  |
| 17 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm Teava din polipropilena PN16 d50 mm PPR | m | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,04 |  |  |
|  | 2521217 | Teava din polipropilena PN16 d50 mm PPR | m | 23,46 |  |  |
|  | 2546719430 | Cot din material plastic d50 | buc | 1,84 |  |  |
|  | 2523156715 | Teu din material plastic d50 | buc | 16,33 |  |  |
|  | 2523156714 | Mufa din material plastic d50 | buc | 1,61 |  |  |
|  | 252315860 | Reductie din material plastic d50 | buc | 2,53 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,46 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,73 |  |  |
| 18 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,89 |  |  |
|  | 28752742044040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 23,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 7,13 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |  |  |
| 19 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm Teava din polipropilena PN16 d40 mm PPR | m | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25,80 |  |  |
|  | 25212167177 | Teava din polipropilena PN16 d40 mm PPR | m | 61,20 |  |  |
|  | 252315670 | Cot din material plastic d40 | buc | 4,80 |  |  |
|  | 252315677 | Teu din material plastic d40 | buc | 42,60 |  |  |
|  | 252379400 | Mufa din material plastic d40 | buc | 4,20 |  |  |
|  | 25231567183 | Reductie din material plastic d40 | buc | 6,60 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,20 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,48 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,72 |  |  |
| 20 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 24,00 |  |  |
|  | 28752840 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d40 | buc | 60,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 18,60 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |  |  |
| 21 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava din polipropilena PN16 d32 mm PPR | m | 43,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17,63 |  |  |
|  | 2521216713 | Teava din polipropilena PN16 d32 mm PPR | m | 43,86 |  |  |
|  | 2523156719437 | Cot din material plastic d32 | buc | 3,44 |  |  |
|  | 25231567194450 | Teu din material plastic d32 | buc | 30,53 |  |  |
|  | 25231567500 | Mufa din material plastic d32 | buc | 3,01 |  |  |
|  | 25231567194460 | Reductie din material plastic d32 | buc | 4,73 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,86 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,17 |  |  |
| 22 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 43,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,91 |  |  |
|  | 28752747204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32 | buc | 43,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 13,33 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,04 |  |  |
| 23 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PN16 d25 mm PPR | m | 85,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 29,75 |  |  |
|  | 252120170501 | Teava din polipropilena PN16 d25 mm PPR | m | 86,70 |  |  |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic d25 | buc | 6,80 |  |  |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic d25 | buc | 60,35 |  |  |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d25 | buc | 5,95 |  |  |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic D25 | buc | 9,35 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,70 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,51 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,98 |  |  |
| 24 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 85,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28,05 |  |  |
|  | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25 | buc | 85,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,42 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 26,35 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,09 |  |  |
| 25 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PN16 d20 mm PPR | m | 140,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 46,20 |  |  |
|  | 2521240502 | Teava din polipropilena PN16 d20 mm PPR | m | 142,80 |  |  |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic d20 | buc | 11,20 |  |  |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic d20 | buc | 99,40 |  |  |
|  | 25231567194002 | Mufa din material plastic d20 | buc | 9,80 |  |  |
|  | 252315671945 | Reductie din material plastic d20 | buc | 15,40 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,80 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,07 |  |  |
| 26 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 140,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 40,60 |  |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 140,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 43,40 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,14 |  |  |
| 27 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 411,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 61,65 |  |  |
| 28 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 41,40 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,14 |  |  |
| 29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolare d50 | m | 23,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,66 |  |  |
|  | 33205177 | Termoizolare d50 | m | 24,87 |  |  |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolare d40 | m | 60,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 25,20 |  |  |
|  | 332105177 | Termoizolare d40 | m | 64,89 |  |  |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Termoizolare d32 | m | 43,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15,05 |  |  |
|  | 33535450 | Termoizolare d32 | m | 46,50 |  |  |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Termoizolare d25 | m | 85,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 29,75 |  |  |
|  | 335135450 | Termoizolare d25 | m | 91,93 |  |  |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Termoizolare d20 | m | 140,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 49,00 |  |  |
|  | 335137 | Termoizolare d20 | m | 151,41 |  |  |
|  |  | 1.3. Sistemul T3, T4 |  |  |  |  |
| 34 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Robinet cu bila si fluture de actionare D 32 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,76 |  |  |
|  | 2913128150 | Robinet cu bila si fluture de actionare D 32 | buc | 6,09 |  |  |
| 35 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Robinet cu bila si fluture de actionare D 25 | buc | 18,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,04 |  |  |
|  | 291312750 | Robinet cu bila si fluture de actionare D 25 | buc | 18,27 |  |  |
| 36 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila si fluture de actionare D 20 | buc | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,98 |  |  |
|  | 291312457 | Robinet cu bila si fluture de actionare D 20 | buc | 26,39 |  |  |
| 37 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila si fluture de actionare D 15 | buc | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,20 |  |  |
|  | 29131244 | Robinet cu bila si fluture de actionare D 15 | buc | 40,60 |  |  |
| 38 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Clapeta unic sens D15 | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |  |  |
|  | 29131242041210 | Clapeta unic sens D15 | buc | 10,20 |  |  |
| 39 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm Teava din polipropilena PN16 d40 mm PPR | m | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25,80 |  |  |
|  | 25212167177 | Teava din polipropilena PN16 d40 mm PPR | m | 61,20 |  |  |
|  | 252315670 | Cot din material plastic d40 | buc | 4,80 |  |  |
|  | 252315677 | Teu din material plastic d40 | buc | 42,60 |  |  |
|  | 252379400 | Mufa din material plastic d40 | buc | 4,20 |  |  |
|  | 25231567183 | Reductie din material plastic d40 | buc | 6,60 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,20 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,48 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,72 |  |  |
| 40 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 24,00 |  |  |
|  | 28752840 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d40 | buc | 60,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 18,60 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |  |  |
| 41 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava din polipropilena PN16 d32 mm PPR | m | 43,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17,63 |  |  |
|  | 2521216713 | Teava din polipropilena PN16 d32 mm PPR | m | 43,86 |  |  |
|  | 2523156719437 | Cot din material plastic d32 | buc | 3,44 |  |  |
|  | 25231567194450 | Teu din material plastic d32 | buc | 30,53 |  |  |
|  | 25231567500 | Mufa din material plastic d32 | buc | 3,01 |  |  |
|  | 25231567194460 | Reductie din material plastic d32 | buc | 4,73 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,86 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,17 |  |  |
| 42 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 43,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,91 |  |  |
|  | 28752747204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32 | buc | 43,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 13,33 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,04 |  |  |
| 43 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PN16 d25 mm PPR | m | 85,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 29,75 |  |  |
|  | 252120170501 | Teava din polipropilena PN16 d25 mm PPR | m | 86,70 |  |  |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic d25 | buc | 6,80 |  |  |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic d25 | buc | 60,35 |  |  |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d25 | buc | 5,95 |  |  |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic D25 | buc | 9,35 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,70 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,51 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,98 |  |  |
| 44 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 85,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28,05 |  |  |
|  | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25 | buc | 85,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,42 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 26,35 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,09 |  |  |
| 45 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PN16 d20 mm PPR | m | 140,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 46,20 |  |  |
|  | 2521240502 | Teava din polipropilena PN16 d20 mm PPR | m | 142,80 |  |  |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic d20 | buc | 11,20 |  |  |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic d20 | buc | 99,40 |  |  |
|  | 25231567194002 | Mufa din material plastic d20 | buc | 9,80 |  |  |
|  | 252315671945 | Reductie din material plastic d20 | buc | 15,40 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,80 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,07 |  |  |
| 46 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 140,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 40,60 |  |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 140,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 43,40 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,14 |  |  |
| 47 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 328,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 49,20 |  |  |
| 48 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 32,80 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,28 |  |  |
| 49 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Termoizolare d40 | m | 60,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 25,20 |  |  |
|  | 332105177 | Termoizolare d40 | m | 64,89 |  |  |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Termoizolare d32 | m | 43,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15,05 |  |  |
|  | 33535450 | Termoizolare d32 | m | 46,50 |  |  |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Termoizolare d25 | m | 85,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 29,75 |  |  |
|  | 335135450 | Termoizolare d25 | m | 91,93 |  |  |
| 52 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Termoizolare d20 | m | 140,00 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 49,00 |  |  |
|  | 335137 | Termoizolare d20 | m | 151,41 |  |  |
|  |  | 1.4. Sistemul C1, C3 |  |  |  |  |
| 53 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Sifon de pardoseala d50 | buc | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,03 |  |  |
|  | 2523126724115 | Sifon de pardoseala din polipropilena d50 | buc | 7,07 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,07 |  |  |
| 54 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, Sifon de pardoseala d110 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 2523127 | Sifon de pardoseala d110 | buc | 3,03 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 |  |  |
| 55 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri Manseta siguranta foc d110 | buc | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,00 |  |  |
|  | 2875274750522 | Manseta siguranta foc d110 | buc | 26,00 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 78,00 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,78 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,26 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 6,76 |  |  |
| 56 | RpSB13G | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm Teava din polipropilena pentru canalizare PP d160 | m | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,00 |  |  |
|  | 252121677 | Teava din polipropilena pentru canalizare PP d160 | m | 41,20 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,04 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,92 |  |  |
| 57 | RpSB13G | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm Teava din polipropilena pentru canalizare PP d160 - fitinguri -30% | m | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 252121677 | Teava din polipropilena pentru canalizare PP d160 | m | 12,36 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,31 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,28 |  |  |
| 58 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava din polipropilena pentru canalizare PP d110 | m | 260,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 98,80 |  |  |
|  | 2521216727 | Teava din polipropilena pentru canalizare PP d110 | m | 267,80 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 3,90 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,90 |  |  |
| 59 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava din polipropilena pentru canalizare PP d110 - fitinguri -30% | m | 78,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 29,64 |  |  |
|  | 2521216727 | Teava din polipropilena pentru canalizare PP d110 | m | 80,34 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,17 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,17 |  |  |
| 60 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 260,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 156,00 |  |  |
|  | 28752742040444 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d100 | buc | 260,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 1,56 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 80,60 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,26 |  |  |
| 61 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava din polipropilena pentru canalizare PP d50 | m | 90,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 27,00 |  |  |
|  | 25217201602 | Teava din polipropilena pentru canalizare PP d50 | m | 92,70 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,36 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,08 |  |  |
| 62 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava din polipropilena pentru canalizare PP d50 - fitinguri -30% | m | 27,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,10 |  |  |
|  | 25217201602 | Teava din polipropilena pentru canalizare PP d50 | m | 27,81 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |  |  |
| 63 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 90,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 44,10 |  |  |
|  | 28752742040409 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 90,00 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,54 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 27,90 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,09 |  |  |
| 64 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,72 |  |  |
| 65 | RpSF08B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,00 |  |  |
|  |  | 1.5. Nota - Lungimea conductelor de bransare si a tuburilor de protectie nu sunt indicate |  |  |  |  |
| 66 | SA33I | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de d127mm | buc | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,40 |  |  |
|  | 25221033048401 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d127 mm | m | 7,20 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,03 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,22 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,72 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,79 |  |  |
| 67 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" d127 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 25221033048401 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d127 mm | m | 0,40 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,43 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |  |  |
| 68 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" d127 mm k-0,33 pt perete 120 mm | buc | 32,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,86 |  |  |
|  | 25221033048401 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d127 mm | m | 4,22 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,25 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,56 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,42 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 4,52 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |  |  |
| 69 | SA34E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" | buc | 64,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 30,72 |  |  |
|  | 25221033048402 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2" | m | 9,60 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,28 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,77 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,58 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,58 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 20,54 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |  |  |
| 70 | SA34E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" (k-3 pentru perete grosimea 400 mm) | buc | 14,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,44 |  |  |
|  | 25221033048402 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2" | m | 4,20 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,56 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 8,99 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,03 |  |  |
| 71 | SA33E | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2" | buc | 34,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,62 |  |  |
|  | 25221033048402 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2" | m | 8,50 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,09 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,31 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,85 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,75 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 72 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(exclusiv cada) Cadita de dus, cada de baie cu sifon de tip butelie | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,10 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 6,18 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 73 |  | Cada de baie cu sifon | buc | 6,00 |  |  |
|  | 24875111020 | Cada de baie cu sifon | buc | 6,00 |  |  |
| IV |  | Solutii arhitecturale SA |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare, demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 74,50 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 29,055 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,055 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,725 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,725 |  |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 865,50 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 199,065 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 199,065 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 25,965 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 25,965 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 25,965 |  |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 940,00 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 141,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 141,000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 47,000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 37,600 |  |  |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 8.6 m.l. | kg | 187,50 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,188 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,562 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,938 |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Usi | m2 | 10,78 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,264 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,264 |  |  |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 44,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 41,800 |  |  |
| 7 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,500 |  |  |
| 8 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,650 |  |  |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 6,70 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 26,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,335 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,345 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,345 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,340 |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Vitralii | m2 | 7,95 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,669 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,669 |  |  |
| 11 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate placilor (aplicativ) | m | 30,60 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,874 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant | buc | 0,107 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,224 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 8,996 |  |  |
| 12 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,673 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,413 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,580 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,135 |  |  |
| 13 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 4" Gauri in pereti pentru grile de ventilare | buc | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,500 |  |  |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie | m | 4,500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,675 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,003 |  |  |
| 14 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glafuri | m | 77,60 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,984 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,880 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,776 |  |  |
| 15 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervazuri | m | 77,60 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,984 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,880 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,776 |  |  |
| 16 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (1.8 m3) | m2 | 22,50 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,700 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,225 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,350 |  |  |
| 17 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 68,00 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,680 |  |  |
| 18 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 427,54 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 106,885 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 427,540 |  |  |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 427,54 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 474,569 |  |  |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 427,54 |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 45,319 |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 21 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,989 |  |  |
|  | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 60,750 |  |  |
|  | 1411122201053 | Pietre de beton usor | m3 | 2,705 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 2,430 |  |  |
|  | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 2,970 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,026 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,134 |  |  |
| 22 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. b=60 | m2 | 64,00 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 80,000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,680 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" *b=60 | m2 | 67,238 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 210,944 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 197,760 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 197,760 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11,536 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,400 |  |  |
|  |  | 1.3. Finisare Soclu |  |  |  |  |
| 23 | IzF01F2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat | m2 | 84,00 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2413317001000 | Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii | kg | 25,200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 |  |  |
| 24 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de membrane bituminpoase, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 84,00 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,760 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 126,000 |  |  |
|  | 2682132601624 | Membrane bituminoase | m2 | 92,400 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 25,200 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,042 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 84,000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,100 |  |  |
| 25 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm | m2 | 84,00 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 119,280 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,032 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 339,360 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 339,360 |  |  |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - polistiren extrudat 50 mm | m2 | 90,779 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 93,324 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 509,040 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,286 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,932 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,512 |  |  |
| 26 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 84,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 138,600 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 29,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,200 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,520 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 840,000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 151,200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,108 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,840 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 31,920 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 197,400 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 4,200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,252 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,336 |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 84,00 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11,760 |  |  |
|  | 24302261010100 | Grund Betonocontact | kg | 34,860 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,200 |  |  |
| 28 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 84,00 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 138,600 |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi Portelanat | m2 | 86,537 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 313,908 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 39,875 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 696,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,170 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,008 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,840 |  |  |
|  |  | 1.4. Finisare scari accese |  |  |  |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 93,70 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13,118 |  |  |
|  | 24302261010100 | Grund Betonocontact | kg | 38,886 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,685 |  |  |
| 30 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - Placi ceramice neglazurate | m2 | 93,70 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 361,214 |  |  |
|  | 26701122020052 | Placi de granit ceramic - Placi ceramice neglazurate | m2 | 95,574 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 543,460 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 14,055 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 18,740 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,874 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,469 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 32,139 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,373 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,675 |  |  |
|  |  | 1.5. Copertine |  |  |  |  |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 27,20 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,808 |  |  |
|  | 24302261010100 | Grund Betonocontact | kg | 11,288 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,360 |  |  |
| 32 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - Placi ceramice neglazurate | m2 | 27,20 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 65,117 |  |  |
|  | 26701122020052 | Placi de granit ceramic - Placi ceramice neglazurate | m2 | 27,608 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 116,960 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,440 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,544 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,109 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,986 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,316 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,144 |  |  |
|  |  | 1.6. Termoizolarea si finisarea fatada |  |  |  |  |
| 33 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 890,40 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 667,800 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,267 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,089 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,267 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,107 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,671 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4 006,800 |  |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 716,25 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 100,275 |  |  |
|  | 24302261010100 | Grund Betonocontact | kg | 297,244 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 35,812 |  |  |
| 35 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm (Coltar - 425 m) | m2 | 610,00 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 154,120 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 254,980 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2 464,400 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 3 080,500 |  |  |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 659,227 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 677,710 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 425,000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4 928,800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 15,250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,074 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 18,300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 12,810 |  |  |
| 36 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50 mm | m2 | 106,25 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 254,363 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 56,206 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 429,250 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 536,562 |  |  |
|  | 25213026029091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - vata minerala 50 mm | m2 | 114,824 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 136,287 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 858,500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,656 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,361 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 31,875 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,231 |  |  |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 716,25 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 85,950 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 297,244 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 35,812 |  |  |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti cu adaos de colorant | m2 | 716,25 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 873,825 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 1 647,375 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,865 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 4,298 |  |  |
| 39 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350 mm | m | 77,60 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,832 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,208 |  |  |
|  | 2743123554026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 350 mm | m | 77,600 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 310,400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,776 |  |  |
| 40 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Anchere pt burloane | buc | 42,00 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,300 |  |  |
|  | 28741363013300 | Anchere pt burloane | buc | 42,000 |  |  |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera si utilaj - bulane din demontare) | m | 68,00 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,020 |  |  |
|  |  | 1.7. Timplarie |  |  |  |  |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,46 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,986 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,437 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,460 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,840 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,730 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,955 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,276 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,460 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,109 |  |  |
| 43 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,52 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,041 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,520 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,080 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,386 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,486 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,512 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,520 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |  |
| 44 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din carcasa metalica, captusita cu panou termoizolant 60mm grosime | m2 | 2,80 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9,912 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,532 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,756 |  |  |
|  | 28121063061000 | Usa din carcasa metalica, captusita cu panou termoizolant 60mm grosime | m2 | 2,800 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,784 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,392 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,920 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,960 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,056 |  |  |
| 45 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 4,550 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,100 |  |  |
| 46 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,100 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30,000 |  |  |
| 47 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,90 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,795 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1,170 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 56,979 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,044 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,308 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,115 |  |  |
| 48 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu (k-0.5 la manopera) | m | 26,00 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,380 |  |  |
|  | 27431235409025 | Coltari din aluminiu | m | 27,300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,650 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,026 |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,90 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,117 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,585 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,195 |  |  |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,90 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,755 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,114 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,90 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,117 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,585 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,195 |  |  |
| 52 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 3,90 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,262 |  |  |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 1,950 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,195 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,950 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,195 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
| 53 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 77,60 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,208 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,776 |  |  |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 77,600 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 465,600 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,776 |  |  |
|  |  | 1.8. Balustrada Bl-1, Bl-2, Bl-3 |  |  |  |  |
| 54 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - Balustrada din inox | m | 8,05 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,660 |  |  |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) - Balustrada din inox | m | 8,050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,805 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,483 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,635 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,201 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,610 |  |  |
| 55 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 36,00 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 2874136313310 | Diblu din metal | buc | 36,000 |  |  |
|  |  | 1.9. Pardosele |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.1. PA-1 |  |  |  |  |
| 56 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Membrana anticondensat "Stecloizol" | m2 | 391,71 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,834 |  |  |
|  | 2682132526 | Membrana anticondensat "Stecloizol" | m2 | 423,047 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,196 |  |  |
| 57 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat | m2 | 391,71 |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 27,420 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,585 |  |  |
|  | 26701122040102 | Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm | m2 | 405,537 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,567 |  |  |
| 58 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp-4 150x150 1,23 kg/m2 | kg | 481,80 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,045 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,409 |  |  |
|  | 287312200501 | Plase sudate - Bp-4 150x150 | kg | 486,618 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,409 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,818 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 144,540 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,289 |  |  |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 391,71 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 235,026 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,171 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 12,926 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,917 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,751 |  |  |
| 60 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k-4 | m2 | 391,71 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 156,684 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,337 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 8,618 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,134 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,701 |  |  |
| 61 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 391,71 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 91,660 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 6 023,129 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 35,430 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,575 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 16,452 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,917 |  |  |
| 62 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Covor linoleum natural bacteriostatic | m2 | 391,71 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 783,420 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 466,135 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 59,050 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 137,784 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 2 066,760 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 401,542 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 59,050 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 433,035 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special - Covor linoleum natural bacteriostatic | m2 | 413,352 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,591 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,917 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,701 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 78,342 |  |  |
| 63 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Covor linoleum natural bacteriostatic- pe pereti 100 mm | m2 | 15,68 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 31,360 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,659 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,364 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 5,515 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 82,732 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 16,074 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,364 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 17,334 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special - Covor linoleum natural bacteriostatic | m2 | 16,546 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,157 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,188 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,136 |  |  |
|  |  | 1.9.2. PA-2 |  |  |  |  |
| 64 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Membrana anticondensat "Stecloizol" | m2 | 58,42 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,168 |  |  |
|  | 2682132526 | Membrana anticondensat "Stecloizol" | m2 | 63,094 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,029 |  |  |
| 65 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat | m2 | 58,42 |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 4,089 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,921 |  |  |
|  | 26701122040102 | Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm | m2 | 60,482 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,234 |  |  |
| 66 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Folie hidroizolanta | m2 | 58,42 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,168 |  |  |
|  | 26821326561 | Folie hidroizolanta | m2 | 63,094 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,029 |  |  |
| 67 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp-4 150x150 1,23 kg/m2 | kg | 71,86 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,796 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,359 |  |  |
|  | 287312200501 | Plase sudate - Bp-4 150x150 | kg | 72,579 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,359 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,719 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,558 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,043 |  |  |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 58,42 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 35,052 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,842 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,928 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,584 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,753 |  |  |
| 69 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k-4 | m2 | 58,42 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,368 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,674 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,285 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,467 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,701 |  |  |
| 70 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie ceramica antiderapanta pe adeziv hidrofob | m2 | 58,42 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 152,476 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,942 |  |  |
|  | 266111285001 | Placi gresie ceramica antiderapanta | m2 | 60,173 |  |  |
|  | 26641021020101, | Adeziv pentru placarea placilor de gresie hidrofob | kg | 236,601 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 17,526 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 168,400 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 52,578 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,629 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,701 |  |  |
| 71 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 52,58 |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 21,032 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,258 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 56,313 |  |  |
|  | 2462106110400. | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 19,323 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 331,254 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5,521 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 15,774 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,629 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,053 |  |  |
|  |  | 1.9.3. PA-3 |  |  |  |  |
| 72 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Membrana anticondensat "Stecloizol" | m2 | 410,01 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,200 |  |  |
|  | 2682132526 | Membrana anticondensat "Stecloizol" | m2 | 442,811 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,205 |  |  |
| 73 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala 20 mm 160 kg/m2, intr-un strat - k-2 pentru 2 straturi (aplicativ) | m2 | 410,01 |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 57,401 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 41,001 |  |  |
|  | 2670112204015 | Placi vata minerala 20 mm 160 kg/m2 | m2 | 848,967 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,280 |  |  |
| 74 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Pelicula tehnica | m2 | 410,01 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,200 |  |  |
|  | 268211326561 | Pelicula tehnica | m2 | 442,811 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,205 |  |  |
| 75 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp-4 150x150 1,23 kg/m2 | kg | 504,31 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,608 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,522 |  |  |
|  | 287312200501 | Plase sudate - Bp-4 150x150 | kg | 509,353 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,522 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,043 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 151,293 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,303 |  |  |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 410,01 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 246,006 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,001 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 13,530 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,300 |  |  |
| 77 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k-4 | m2 | 410,01 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 164,004 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,801 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 9,020 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,280 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,920 |  |  |
| 78 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 410,01 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 95,942 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 6 304,519 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 37,085 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,648 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 17,220 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,100 |  |  |
| 79 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Covor linoleum natural bacteriostatic | m2 | 410,01 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 820,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 487,912 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 61,809 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 144,221 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 2 163,315 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 420,301 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 61,809 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 453,266 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special - Covor linoleum natural bacteriostatic | m2 | 432,663 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,618 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,920 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 82,002 |  |  |
| 80 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Covor linoleum natural bacteriostatic- pe pereti 100 mm | m2 | 16,42 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 32,840 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,540 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,475 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 5,776 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 86,636 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 16,832 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,475 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 18,152 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special - Covor linoleum natural bacteriostatic | m2 | 17,327 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,164 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,197 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,284 |  |  |
|  |  | 1.9.4. PA-4 |  |  |  |  |
| 81 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Membrana anticondensat "Stecloizol" | m2 | 46,24 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,925 |  |  |
|  | 2682132526 | Membrana anticondensat "Stecloizol" | m2 | 49,939 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,023 |  |  |
| 82 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat | m2 | 46,24 |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,237 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,312 |  |  |
|  | 267011220502 | Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm | m2 | 47,872 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,185 |  |  |
| 83 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Folie hidroizolanta | m2 | 46,24 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,925 |  |  |
|  | 26821326561 | Folie hidroizolanta | m2 | 49,939 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,023 |  |  |
| 84 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp-4 150x150 1,23 kg/m2 | kg | 56,88 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,422 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,284 |  |  |
|  | 287312200501 | Plase sudate - Bp-4 150x150 | kg | 57,449 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,284 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,569 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,064 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,034 |  |  |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,24 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27,744 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,624 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,526 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,387 |  |  |
| 86 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k-4 | m2 | 46,24 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,496 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,699 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,017 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,370 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,555 |  |  |
| 87 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Gresie ceramica antiderapanta pe adeziv hidrofob | m2 | 46,24 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 120,686 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,410 |  |  |
|  | 266111285001 | Placi gresie ceramica antiderapanta | m2 | 47,627 |  |  |
|  | 26641021020101, | Adeziv pentru placarea placilor de gresie hidrofob | kg | 187,272 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,872 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 924,800 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 41,616 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,081 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,555 |  |  |
| 88 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 41,62 |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16,648 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,162 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 44,575 |  |  |
|  | 2462106110400. | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 15,295 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 262,206 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4,370 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 12,486 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,081 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  |  | 1.10. Finisare Tavane |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.1. T-1 |  |  |  |  |
| 89 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - curatare tavane | m2 | 760,27 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 91,232 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 114,040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 38,014 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,603 |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 760,27 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,808 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 114,040 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 38,014 |  |  |
| 91 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat medical, din fibra de sticla RAL 9003 (Clasa de absorbtie acustica A, Pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata., Corespunde standartului ce reflecta calitatea aerului in incaperi medicale, Are clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant, pe baza speciala din fibra de sticla, Rezistenta la umiditate clasa C, 95%, Rezistenta chimica conform ISO 11998, Rezistenta la inmultirea bacteriilor conform ISO 846 si ISO 846C ) | m2 | 760,27 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 114,040 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 558,553 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 3 041,080 |  |  |
|  | 27321036461510 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate Tavan suspendat medical, din fibra de sticla RAL 9003 (Clasa de absorbtie acustica A, Pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata., Corespunde standartului ce reflecta calitatea aerului in incaperi medicale, Are clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant, pe baza speciala din fibra de sticla, Rezistenta la umiditate clasa C, 95%, Rezistenta chimica conform ISO 11998, Rezistenta la inmultirea bacteriilor conform ISO 846 si ISO 846C ) | m2 | 798,284 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,404 |  |  |
|  |  | 1.10.2. T-2 |  |  |  |  |
| 92 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - curatare tavane | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,198 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,247 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,749 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,350 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,049 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,247 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,749 |  |  |
| 94 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Knaug P113 | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 257,812 |  |  |
|  | 26621027010007 | Placi ghips-carton Knaug P113 | m2 | 142,438 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 124,667 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 298,441 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 318,789 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 102,759 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 36,762 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 11,870 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 223,831 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 196,253 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,621 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,412 |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,049 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,247 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,749 |  |  |
| 96 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 206,519 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 963,757 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,540 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,663 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,632 |  |  |
| 97 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) -2 | m2 | -134,98 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -41,844 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -193,021 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,135 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,540 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -2,160 |  |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,049 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,247 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,749 |  |  |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 60,741 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,498 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 142,390 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,135 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,135 |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,049 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,247 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,749 |  |  |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9003 | m2 | 134,98 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 74,239 |  |  |
|  | 2430116103800, | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici RAL 9003 | kg | 53,992 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,099 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 67,490 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,749 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,270 |  |  |
|  |  | 1.11. Finisare Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.1. Tip PE-1 |  |  |  |  |
| 102 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 428,10 |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 342,480 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 342,480 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,284 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,421 |  |  |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 428,10 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51,372 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,215 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,405 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,281 |  |  |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 428,10 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 59,934 |  |  |
|  | 24302261010100 | Grund Betonocontact | kg | 177,661 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,405 |  |  |
| 105 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 428,10 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 428,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,620 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 381,990 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 256,860 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,274 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,783 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,856 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,141 |  |  |
| 106 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-2 | m2 | 428,10 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 248,298 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,934 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 772,334 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 132,711 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,137 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,712 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,257 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,284 |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 428,10 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,843 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 64,215 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,405 |  |  |
| 108 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Gresie ceramica 300x600mm, RAL 9010 pe adeziv hidrofob | m2 | 428,10 |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 963,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,620 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 449,505 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 171,240 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 8 562,000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 141,273 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,425 |  |  |
|  | 24621061103001 | Adeziv pentru placaje faianta - adeziv hidrofob | kg | 1 712,400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,562 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,137 |  |  |
|  |  | 1.11.2. Tip PE-2 |  |  |  |  |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2 156,38 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 258,766 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 323,457 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 107,819 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 21,564 |  |  |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 156,38 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 431,276 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2 372,018 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 323,457 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,647 |  |  |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2 156,38 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 630,784 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 15 396,553 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,626 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 170,354 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 34,502 |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 156,38 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,691 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 323,457 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 107,819 |  |  |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2 156,38 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 970,371 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 215,638 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2 274,765 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,156 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,156 |  |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 156,38 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,691 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 323,457 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 107,819 |  |  |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010. | m2 | 2 156,38 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 186,009 |  |  |
|  | 24301161035 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici RAL 9010 | kg | 862,552 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 129,383 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1 078,190 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 107,819 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,313 |  |  |
|  |  | 1.12. Canale de ventilare CV1 - CV3 |  |  |  |  |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 206,47 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 39,229 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,065 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,065 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,065 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 206,470 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,032 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,652 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,097 |  |  |
| 117 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,21 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,542 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,092 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,076 |  |  |
| 118 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,21 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,306 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,680 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,118 |  |  |
| 119 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm gr.50 mm - Placi din vata minerala 60-80kg/mp pe liant sintetic 50 mm | m2 | 28,70 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 26,117 |  |  |
|  | 268216261130151 | Placi din vata minerala 60-80kg/mp pe liant sintetic 50 mm | m2 | 29,217 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 10,849 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 1,665 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 1,177 |  |  |
| 120 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Fibra din sticla | m2 | 28,70 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,740 |  |  |
|  | 26141226019130 | Fibra din sticla | m2 | 31,570 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,305 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 |  |  |
| 121 | IzI09B1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincate de 0,8 mm fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, confectionare | m2 | 1,95 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,458 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla zincata | kg | 14,200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,096 |  |  |
| 122 | IzI0B2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, montare | m2 | 1,95 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,149 |  |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 15,600 |  |  |
| 123 | CK26B | Glafuri pina la 15 cm - aplicativ | m | 8,90 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,848 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,712 |  |  |
|  | 274312354902161 | Glafuri pina la 15 cm | m | 8,900 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 35,600 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,089 |  |  |
| 124 | CK26B | Glafuri pina la 50 cm - aplicativ | m | 8,90 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,848 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,712 |  |  |
|  | 2743123549461 | Glafuri pina la 50 cm | m | 8,900 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 35,600 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,089 |  |  |
| V |  | Retele curenti slabi |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 172,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 86,00 |  |  |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 172,00 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 77,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 387,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,44 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,44 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,16 |  |  |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 94,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,10 |  |  |
| 4 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 38,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,14 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,36 |  |  |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 132,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,24 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,56 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 29,04 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,66 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,32 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,98 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze - Прибор приемо-контрольный 4/18 шлейфа SmartLine 020/4 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,00 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,29 |  |  |
| 7 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - Плата расширения на 8 шлейфов сигнализаций SmartLine 8/z | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 72,00 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,20 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,17 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,48 |  |  |
| 8 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor - Передатчик GSM | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,05 |  |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,06 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,05 |  |  |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,05 |  |  |
| 9 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,30 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,45 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 45,00 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,14 |  |  |
| 10 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 121,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,35 |  |  |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,18 |  |  |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,18 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 14,52 |  |  |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 117,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 234,00 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,06 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 29,25 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,58 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 18,72 |  |  |
| 12 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 4,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |  |  |
| 13 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Светозвуковое устройство, Cирена | buc | 11,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,00 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,02 |  |  |
| 14 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - Источник бесперебойного питания BPS 24140 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,10 |  |  |
| 15 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 4,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,24 |  |  |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 11,20 |  |  |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00 |  |  |
| 16 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - Стпнция электропитания оповещателей с контролем выходов SPS 24140 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,10 |  |  |
| 17 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Одноканальная релейная плата REL 1INT | buc | 4,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 61,20 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 1,80 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 180,00 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,56 |  |  |
| 18 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 8,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,32 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,16 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,48 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 97,60 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,16 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 1,28 |  |  |
| 19 |  | Кабель, огнестойкий 2х2х0,8(+10%) КПСЭнг(А)FRLS 2x2x0,8 | m | 700,00 |  |  |
|  | 26007445771 | Кабель, огнестойкий 2х2х0,8(+10%) КПСЭнг(А)FRLS 2x2x0,8 | m | 700,00 |  |  |
| 20 |  | Кабель,огнестойкий 3х1,5 ВВГнг-FRLS-3х1,5 | m | 100,00 |  |  |
|  | 260074771 | Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 3x1,5 | m | 100,00 |  |  |
| 21 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 10x22 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,63 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 20,00 |  |  |
|  | 110-03433 | Canale din masa plastica (complet) 10x22 | m | 10,00 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,61 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,61 |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 190,40 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,02 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 107,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 107,20 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,60 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 8,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 53,60 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 144,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 14,40 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 38,72 |  |  |
| 23 |  | Труба поливинилхлоридная d20 ПВХ20 | m | 800,00 |  |  |
|  | 1240204 | Труба поливинилхлоридная d20 ПВХ20 | buc | 800,00 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj - монтажные материалы | t | 0,01 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,62 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,27 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 20194080 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - монтажные материалы | t | 0,01 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |  |  |
| 25 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |  |  |
|  |  | 2.2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 26 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны, Прибор премно-контрольный , PC-585 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33,00 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,90 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,09 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,87 |  |  |
| 27 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,35 |  |  |
|  | 1100014 | Tirfon | 100 buc | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,00 |  |  |
| 28 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - Резервированный источник питания РИП 7АH, 12В | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,30 |  |  |
| 29 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,18 |  |  |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 8,40 |  |  |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00 |  |  |
| 30 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,10 |  |  |
| 31 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 8,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,01 |  |  |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,01 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,96 |  |  |
| 32 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,03 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |  |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |  |  |
| 33 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 5,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,00 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,03 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,50 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,30 |  |  |
| 34 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie - Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком HC-103 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,01 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,55 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,26 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,01 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,17 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,71 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,09 |  |  |
| 36 |  | Кабель Alarm cabel 6x0,22 mm2 /Cu(+10%) CQR-6 | m | 40,00 |  |  |
|  | 2644088187 | Кабель Alarm cabel 6x0,22 mm2 /Cu(+10%) CQR-6 | buc | 40,00 |  |  |
| 37 |  | Провод, сеч. 3х1,5 ВВГнг-3х1,5 | m | 15,00 |  |  |
|  | 20411047144 | Провод, сеч. 3х1,5 ВВГнг-3х1,5 | buc | 15,00 |  |  |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 55,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 309,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,12 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 737,00 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 737,00 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 11,00 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 55,00 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 368,50 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 990,00 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 99,00 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 266,20 |  |  |
| 39 |  | Труба поливинилхлоридная d16 mm | m | 55,00 |  |  |
|  | 1240552 | Труба не поддерживающая горение d20 ПВХ20 | buc | 55,00 |  |  |
| 40 | 10-01-014-01 | Tablou de comutate linii de abonare - Бокс металлический | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,55 |  |  |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,21 |  |  |
|  | 1011925 | Tabla alba, grosime 0,25 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 1019229 | Suruburi de alama | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,02 |  |  |
|  | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,96 |  |  |
|  | 5070655 | Conductori de montare cu o sirma, emailate, infasurare dubla cu fir de capron, lacuite, marca "МЭШДЛ", sentiune 0,2 mm2 | 1000 m | 0,01 |  |  |
|  | 5070752 | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 | 1000 m | 0,00 |  |  |
|  | 5160633 | Bare presate destinatie electrotehnica din aluminiu, marca "АДО", fara prelucrare termica, dimensiuni 4х30 mm | kg | 0,15 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,04 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 9,81 |  |  |
| 41 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj - монтажные материалы | t | 0,002 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,00 |  |  |
|  | 20194080 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - монтажные материалы | t | 0,00 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,03 |  |  |
| 42 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,002 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |  |  |
|  |  | 2.3. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 43 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera video | buc | 12,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 261,60 |  |  |
|  | 1010490 | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,07 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 48,00 |  |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 1,42 |  |  |
|  | 5070173 | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 | t | 0,01 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,12 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,36 |  |  |
| 44 | 10-03-052-01 | Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele de cablu: Canal "ТЧ" prin retele cu doua fire intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0 - Aplicativ intalarea program - Програмное обеспечение "TRASSIR " | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 46,00 |  |  |
| 45 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon- Видеорегистратор на 16 каналов TRASSIR MININVR ANY IP 16 "TRASSIR" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,36 |  |  |
|  | 5070173 | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,00 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,04 |  |  |
| 46 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Жесткий диск HDD 6 Tб WD60PU "WD Purple" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |  |  |
| 47 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc | 12,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010812 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00 |  |  |
| 48 |  | Коробка распределительная IP54 100x100x70 | buc | 12,00 |  |  |
|  | 257454 | Коробка распределительная IP54 100x100x70 | buc | 12,00 |  |  |
| 49 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,24 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,62 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,90 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,90 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |  |  |
| 50 |  | Соединительный трехлепестковый разьем RJ-45 | buc | 24,00 |  |  |
|  | 25252518412444 | Соединительный трехлепестковый разьем RJ-45 | buc | 24,00 |  |  |
| 51 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 | buc | 12,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,36 |  |  |
| 52 |  | Патч корд 0.5м | buc | 12,00 |  |  |
|  | 25245632501 | Патч корд 0.5м | buc | 12,00 |  |  |
| 53 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - Устройство бесперебойного питания 700VA | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,10 |  |  |
| 54 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - SWITCH 16-PORT 10/100Mbps / 4- Port PoE+ | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |  |  |
| 55 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 RACK-Mount 6Ux600x600 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,20 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,58 |  |  |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 4,00 |  |  |
|  | 5009413 | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" | m | 1,00 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,43 |  |  |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,63 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,52 |  |  |
| 56 | 10-01-038-03 | Aplicativ Polita- Shelf 1U | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,70 |  |  |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,01 |  |  |
| 57 |  | Polita- Shelf 1U | buc | 1,00 |  |  |
|  | 25245214501 | Polita- Shelf 1U | buc | 1,00 |  |  |
| 58 |  | Кабель 4х2х0,51 медь (+10%) UTP. cat 5 | m | 260,00 |  |  |
|  | 2464700 | Кабель 4х2х0,51 медь (+10%) UTP. cat 5 | m | 260,00 |  |  |
| 59 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,60 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,95 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,81 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 31,72 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,05 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,42 |  |  |
| 60 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,45 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 58,31 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 32,83 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 32,83 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,49 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,45 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,42 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 44,10 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4,41 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 11,86 |  |  |
| 61 |  | Труба поливинилхлоридная d20 ПВХ20 | m | 245,00 |  |  |
|  | 1240204 | Труба поливинилхлоридная d20 ПВХ20 | buc | 245,00 |  |  |
| 62 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,15 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,21 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,16 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,27 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,27 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 1,50 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,75 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,50 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,15 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,75 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,68 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,67 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |  |  |
| 63 |  | Металлорукав d25 РЗЦХd25 | m | 15,00 |  |  |
|  | 12407452 | Металлорукав d25 РЗЦХd25 | buc | 15,00 |  |  |
| 64 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj - монтажные материалы | t | 0,01 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,62 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,27 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 20194080 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - монтажные материалы | t | 0,01 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |  |  |
| 65 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |  |  |
|  |  | 2.4. Структурированная кабельная сеть. |  |  |  |  |
| 66 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 Шкаф коммутационный 15Uх600x600 , дверь стеклянная ,вентилятор в компл. | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,20 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,58 |  |  |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 4,00 |  |  |
|  | 5009413 | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" | m | 1,00 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,01 |  |  |
| 67 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator Switch 16Port | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,30 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 1,22 |  |  |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 6,00 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,01 |  |  |
| 68 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Патч-панель 16ports cat.5e | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,09 |  |  |
| 69 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |  |  |
| 70 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor Организатор для кабелей 1u | 1 ansamblu | 4,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,12 |  |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,68 |  |  |
| 71 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - Устройство гарантрованного питания APC Smart-UPS1500VA LCD 230V | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,10 |  |  |
| 72 | 10-04-111-13 | Dispozitive electro -Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,00 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,30 |  |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,10 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,02 |  |  |
| 73 |  | Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1205110411 | Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | set | 1,00 |  |  |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
| 75 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 1,00 |  |  |
|  | 120511014 | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | set | 1,00 |  |  |
| 76 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Информационная розетка 1хRJ45 UTP5E, 2хRJ45 UTP5E | 100 buc | 0,29 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,53 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 0,30 |  |  |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,30 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,03 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,86 |  |  |
| 77 |  | Информационная розетка 1хRJ45 UTP5E | buc | 29,00 |  |  |
|  | 12051141014 | Информационная розетка 1хRJ45 UTP5E | set | 29,00 |  |  |
| 78 |  | Информационная розетка 2хRJ45 UTP5E | buc | 9,00 |  |  |
|  | 1205144 | Информационная розетка 2хRJ45 UTP5E | set | 9,00 |  |  |
| 79 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 | buc | 47,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,41 |  |  |
| 80 |  | Патч-корд UTPкат. 5е, 1 м | buc | 47,00 |  |  |
|  | 120511401014 | Патч-корд UTPкат. 5е, 1 м | set | 47,00 |  |  |
| 81 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 WI-FI точка доступа | buc | 4,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,12 |  |  |
| 82 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Телефон IP Phone FANIL X3P | buc | 5,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,00 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,05 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,05 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,05 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,05 |  |  |
| 83 |  | Кабель медный UTP4Pair кат.5e | m | 1 160,00 |  |  |
|  | 254141 | Кабель медный UTP4Pair кат.5e | m | 1 160,00 |  |  |
| 84 |  | Кабель оптоволоконный FO-4 | m | 20,00 |  |  |
|  | 2541021041 | Кабель оптоволоконный FO-4 | m | 20,00 |  |  |
| 85 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 11,15 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,53 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,22 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,46 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 136,03 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,22 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 1,78 |  |  |
| 86 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m | 0,65 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,92 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 23,98 |  |  |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 2,03 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,44 |  |  |
| 87 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,10 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 264,18 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,02 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 148,74 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 148,74 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 2,22 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 11,10 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 74,37 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 199,80 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 19,98 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 53,72 |  |  |
| 88 |  | Труба поливинилхлоридная гибкая с зондом d16 mm | m | 1 100,00 |  |  |
|  | 1240577852 | Труба поливинилхлоридная гибкая с зондом d16 mm | buc | 1 100,00 |  |  |
| 89 |  | Труба полиэтиленовая d25 | m | 10,00 |  |  |
|  | 12409991 | Труба полиэтиленовая d25 | buc | 10,00 |  |  |
| 90 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Коробка подпольная 100х100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010812 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00 |  |  |
| 91 |  | Коробка подпольная 100х100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2507454 | Коробка подпольная 100х100 | buc | 2,00 |  |  |
| 92 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice Кабель канал пластиковый | m | 200,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 60,00 |  |  |
|  | 252035 | Кабель канал пластиковый | m | 206,00 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 200,00 |  |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 206,00 |  |  |
| 93 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj - монтажные материалы | t | 0,01 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,62 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,27 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 20194080 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - монтажные материалы | t | 0,01 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |  |  |
| 94 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |  |  |
|  |  | 2.5. Часофикация |  |  |  |  |
| 95 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate Часы настенные автономные | buc | 21,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,00 |  |  |
| 96 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания | buc | 21,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,50 |  |  |
| 97 |  | Автономный источник питания | buc | 21,00 |  |  |
|  | 1204541 | Автономный источник питания | set | 21,00 |  |  |
|  |  | 2.6. Радиофикация |  |  |  |  |
| 98 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere УКВ приемник | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,00 |  |  |
|  | 1100014 | Tirfon | 100 buc | 0,11 |  |  |
|  | 5070925 | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 | 1000 m | 0,05 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,15 |  |  |
| 99 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,00 |  |  |
| 100 |  | Автономный источник питания | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1204541 | Автономный источник питания | set | 10,00 |  |  |
|  |  | 2.7. Система вызывной палатной сигнализаций HOSTCALL-NM/NP в составе |  |  |  |  |
| 101 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t - Пульт дежурной медсестры NP-124.1 (se exclude masa utilajului) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,20 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,81 |  |  |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 4,00 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,01 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,86 |  |  |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,98 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,94 |  |  |
| 102 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Стационарная кнопка вызова К-01С, К-03T (se exclude masa utilajului) | buc | 44,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 44,00 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,18 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,09 |  |  |
| 103 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Коридорная лампа КЛ-7.3 | buc | 22,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,44 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,77 |  |  |
| 104 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Палатный контроллер ПК-3.06 | buc | 22,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,44 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,77 |  |  |
| 105 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Системный контроллер СК-3.1 (se exclude masa utilajului) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 85,00 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,15 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,70 |  |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,80 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,20 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,11 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 4,26 |  |  |
| 106 | 10-01-003-08 | Utilaj centrala Блок питания RF-1A | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,20 |  |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,40 |  |  |
| 107 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,12 |  |  |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,60 |  |  |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00 |  |  |
| 108 |  | Кабель 6x0,22 | m | 440,00 |  |  |
|  | 264408181087 | Кабель 6x0,22 | buc | 440,00 |  |  |
| 109 |  | Кабель 1х2х0,75 КПСВВ | m | 250,00 |  |  |
|  | 2644081332 | Кабель 1х2х0,75 КПСВВ | buc | 250,00 |  |  |
| 110 |  | Провод 2х1,5 | m | 250,00 |  |  |
|  | 264408515 | Провод 2х1,5 | buc | 250,00 |  |  |
| 111 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,70 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,76 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,09 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,46 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 57,34 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,09 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,75 |  |  |
| 112 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m | 4,70 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 78,96 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 173,43 |  |  |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 14,66 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 3,20 |  |  |
| 113 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,70 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,86 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 62,98 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 62,98 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,94 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4,70 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 31,49 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 84,60 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 8,46 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 22,75 |  |  |
| 114 |  | Труба гибкая d20 mm | m | 470,00 |  |  |
|  | 2644085415 | Труба гибкая d20 mm | buc | 470,00 |  |  |
| 115 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice Кабель канал пластиковый | m | 250,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 75,00 |  |  |
|  | 252035 | Кабель канал пластиковый | m | 257,50 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 250,00 |  |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 257,50 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 116 |  | Прибор приемо-контрольный 4/18 шлейфа SmartLine 020/4 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 25222044100 | Прибор приемо-контрольный 4/18 шлейфа SmartLine 020/4 | buc | 1,00 |  |  |
| 117 |  | Плата расширения на 8 шлейфов сигнализаций SmartLine 8/z | buc | 3,00 |  |  |
|  | 25222441001 | Плата расширения на 8 шлейфов сигнализаций SmartLine 8/z | buc | 3,00 |  |  |
| 118 |  | Передатчик GSM | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2010 | Передатчик GSM | buc | 1,00 |  |  |
| 119 |  | Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2522247 | Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP | buc | 1,00 |  |  |
| 120 |  | Извещатель пожарный тепловой в комплекте с базой (+10%) ID100 | buc | 129,00 |  |  |
|  | 252252444 | Извещатель пожарный тепловой в комплекте с базой (+10%) ID100 | buc | 129,00 |  |  |
| 121 |  | Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IC010 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2527 | Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IC010 | buc | 4,00 |  |  |
| 122 |  | Светозвуковое устройствоn SL-100 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 250222701 | Светозвуковое устройство SL-100 | buc | 4,00 |  |  |
| 123 |  | Сирена | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2155014412 | Сирена | buc | 10,00 |  |  |
| 124 |  | Источник бесперебойного питания BPS 24160 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 252522410577 | Источник бесперебойного питания BPS 24160 | buc | 1,00 |  |  |
| 125 |  | Acumulator 12 V, 17 A*ora | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2527050784 | Acumulator 12 V, 17 A*ora | buc | 4,00 |  |  |
| 126 |  | Стпнция электропитания оповещателей с контролем выходов SPS 24140 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 252744050784 | Стпнция электропитания оповещателей с контролем выходов SPS 24140 | buc | 1,00 |  |  |
| 127 |  | Одноканальная релейная плата REL 1INT | buc | 4,00 |  |  |
|  | 25278 | Одноканальная релейная плата REL 1INT | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | 3.2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 128 |  | Прибор премно-контрольный , PC-585 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 21720714 | Прибор премно-контрольный , PC-585 | buc | 3,00 |  |  |
| 129 |  | Трансформатор 30ВА,Cehia TR-30VA | buc | 3,00 |  |  |
|  | 212041111 | Трансформатор 30ВА,Cehia TR-30VA | buc | 3,00 |  |  |
| 130 |  | Резервированный источник питания РИП 7А | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2524017004 | Резервированный источник питания РИП 7А | buc | 3,00 |  |  |
| 131 |  | Acumulator 12 V, 7 A*ora | buc | 3,00 |  |  |
|  | 252700784 | Acumulator 12 V, 7 A*ora | buc | 3,00 |  |  |
| 132 |  | Радиопередатчик 1 канальный | buc | 3,00 |  |  |
|  | 00.5214.452 | Радиопередатчик 1 канальный | buc | 3,00 |  |  |
| 133 |  | Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2112 | Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 3,00 |  |  |
| 134 |  | Датчик магнитоконтактный HO-03 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2101772 | Датчик магнитоконтактный HO-03 | buc | 5,00 |  |  |
| 135 |  | Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком HC-103 | buc | 3,00 |  |  |
|  | 210144012 | Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком HC-103 | buc | 3,00 |  |  |
| 136 |  | Бокс металлический | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2101044 | Бокс металлический | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | 3.3. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 137 |  | Видеокамера IP уличного исполнения 8 mp, IR 60м "HIKVISION" (In set cu suport fixare) | buc | 6,00 |  |  |
|  | 25251122517 | Видеокамера IP уличного исполнения 8 mp, IR 60м "HIKVISION" (In set cu suport fixare) | buc | 6,00 |  |  |
| 138 |  | Видеокамера IP внутреннего исполнения 8mp-F=2.8mm IR30m (In set cu suport fixare) | buc | 6,00 |  |  |
|  | 252511444 | Видеокамера IP внутреннего исполнения 8mp-F=2.8mm IR30m (In set cu suport fixare) | buc | 6,00 |  |  |
| 139 |  | Програмное обеспечение "TRASSIR " | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2525011401 | Програмное обеспечение "TRASSIR " | buc | 1,00 |  |  |
| 140 |  | Видеорегистратор на 16 каналов TRASSIR MININVR ANY IP 16 "TRASSIR" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 25275011405 | Видеорегистратор на 16 каналов TRASSIR MININVR ANY IP 16 "TRASSIR" | buc | 1,00 |  |  |
| 141 |  | Жесткий диск HDD 6 Tб WD60PU "WD Purple" | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2525200554 | Жесткий диск HDD 6 Tб WD60PU "WD Purple" | buc | 1,00 |  |  |
| 142 |  | Устройство бесперебойного питания 700VA UPS 700VA | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2525254 | Устройство бесперебойного питания 700VA UPS 700VA | buc | 1,00 |  |  |
| 143 |  | SWITCH 16-PORT 10/100Mbps / 4- Port PoE+ | buc | 1,00 |  |  |
|  | 25255551 | SWITCH 16-PORT 10/100Mbps / 4- Port PoE+ | buc | 1,00 |  |  |
| 144 |  | RACK-Mount 6Ux600x600 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2525754551 | RACK-Mount 6Ux600x600 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 3.4. Структурированная кабельная сеть. |  |  |  |  |
| 145 |  | Шкаф комутационный 15Ux600x450, дверь стеклянная | set | 1,00 |  |  |
|  | 12570252 | Шкаф комутационный 15Ux600x450, дверь стеклянная | set | 1,00 |  |  |
| 146 |  | Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1252501 | Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR | buc | 2,00 |  |  |
| 147 |  | Comutator Giga HP ProCurve Switch 2810-24G | buc | 1,00 |  |  |
|  | 12525401 | Comutator Giga HP ProCurve Switch 2810-24G | buc | 1,00 |  |  |
| 148 |  | Патч-панель 24 ports cat.5e | buc | 3,00 |  |  |
|  | 12052551 | Патч-панель 24 ports cat.5e | buc | 3,00 |  |  |
| 149 |  | Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM | buc | 1,00 |  |  |
|  | 120527551 | Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM | buc | 1,00 |  |  |
| 150 |  | Организатор для кабелей 1u | buc | 4,00 |  |  |
|  | 12051141 | Организатор для кабелей 1u | buc | 4,00 |  |  |
| 151 |  | Устройство гарантрованного питания APC Smart-UPS1500VA LCD 230V | buc | 1,00 |  |  |
|  | 120541141 | Устройство гарантрованного питания APC Smart-UPS1500VA LCD 230V | buc | 1,00 |  |  |
| 152 |  | WI-FI точка доступа | buc | 4,00 |  |  |
|  | 12051521041 | WI-FI точка доступа AIR-CAP27021-E-K9 CISCO | buc | 4,00 |  |  |
| 153 |  | Телефон IP Phone FANIL X3P | buc | 5,00 |  |  |
|  | 120517 | Телефон IP Phone FANIL X3P | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | 3.5. Часофикация |  |  |  |  |
| 154 |  | Часы настенные автономные | buc | 21,00 |  |  |
|  | 120541 | Часы настенные автономные | buc | 21,00 |  |  |
|  |  | 3.6. Радиофикация |  |  |  |  |
| 155 |  | УКВ приемник | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1200541 | УКВ приемник | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | 3.7. Система вызывной палатной сигнализаций HOSTCALL-NM/NP в составе |  |  |  |  |
| 156 |  | Пульт дежурной медсестры NP-124.1 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 12005441 | Пульт дежурной медсестры NP-124.1 | buc | 2,00 |  |  |
| 157 |  | Стационарная кнопка вызова К-01С | buc | 43,00 |  |  |
|  | 124005441 | Стационарная кнопка вызова К-01С | buc | 43,00 |  |  |
| 158 |  | Влагозащищенная для туалетных комнат К-03T | buc | 1,00 |  |  |
|  | 154441 | Влагозащищенная для туалетных комнат К-03T | buc | 1,00 |  |  |
| 159 |  | Коридорная лампа КЛ-7.3 | buc | 22,00 |  |  |
|  | 15404541 | Коридорная лампа КЛ-7.3 | buc | 22,00 |  |  |
| 160 |  | Палатный контроллер ПК-3.06 | buc | 22,00 |  |  |
|  | 16354 | Палатный контроллер ПК-3.06 | buc | 22,00 |  |  |
| 161 |  | Системный контроллер СК-3.1 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1635004 | Системный контроллер СК-3.1 | buc | 2,00 |  |  |
| 162 |  | Блок питания RF-1A | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1637 | Блок питания RF-1A | buc | 2,00 |  |  |
| 163 |  | Аккумулятор 12в/60 Ач АБ 12/60 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 163744 | Аккумулятор 12в/60 Ач АБ 12/60 | buc | 2,00 |  |  |

Executor: Serviciul juridic.