| COMPLEX SPORTIV din mun. Ungheni, str. Nationala 1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2 A1

Teren acoperire  EPDM multisport (baschet, tenis, volei)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  | m3 |  |  |  | 91,80 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,6000 |  | 55,08 |  |
|  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 0,2030 |  | 18,635 |  |
|  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1,2190 |  | 111,904 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1500 |  | 13,77 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 3,856 |  |
|  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 23,684 |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 1,377 |  |
| 2 |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  | m2 |  |  |  | 612,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,7800 |  | 477,36 |  |
|  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  | m3 |  | 0,2030 |  | 126,721 |  |
|  |  | 2872122005458 |  |  |  | Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm |  |  | kg |  | 1,7190 |  | 1 073,069 |  |
|  |  | 26511221014022 |  |  |  | Intaritor pentru pardoseli din beton de tip Toping |  |  | kg |  | 4,5000 |  | 2 809,08 |  |
|  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 0,0520 |  | 32,46 |  |
|  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 0,0260 |  | 16,23 |  |
|  |  | 24301173268451 |  |  |  | Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM |  |  | kg |  | 0,2000 |  | 124,848 |  |
|  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 0,2900 |  | 181,03 |  |
|  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 0,0192 |  | 11,985 |  |
|  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 0,5700 |  | 355,817 |  |
|  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,0040 |  | 2,497 |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 1,224 |  |
|  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,0202 |  | 12,362 |  |
|  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 0,0410 |  | 25,092 |  |
|  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 7,344 |  |
|  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 1,224 |  |
|  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,0164 |  | 10,037 |  |
| 3 |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  |  | m2 |  |  |  | -612,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,0147 |  | -89,964 |  |
|  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  | m3 |  | 0,0102 |  | -62,424 |  |
|  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  | -6,12 |  |
|  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  | -6,12 |  |
|  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  | -6,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |