## CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea și instalarea indicatoarelor rutiere de informare G80/5.30.2 (Vinietă) și G81/5.30.3 (Control vinieta) la punctele de trecere a frontierei de stat

ocds-b3wdp1-MD-1722409999861

- Generalități

Indicatoarele rutiere de informare, informează și orientează participanții la traficul  rutier și pot fi utilizate solidar sau în combinație cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificația acestora.

- Obiect și domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiții obligatorii de realizare a lucrărilor de achiziționare și de instalare a indicatoarele rutiere de informare și orientare G80/5.30.2 (Vinietă) și G81/5.30.3 (Control vinieta) în conformitate cu prevederile legislației și a standardelor în vigoare SM SR 1848-1,2,3:2021; SM SR EN 12899-1:2010 și Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 cu modificările ulterioare (HG 973 din 16 decembrie 2024).

Indicatoarele rutiere de informare  au forma dreptunghiulară sau pătrată, fon albastru pe având un simbol negru pe un câmp alb și se instalează de regulă în zona obiectivului semnalizat sub rezerva unor condiții specifice de amplasare a anumitor indicatoare, care sunt menționate pentru fiecare în parte.

Este interzis să figureze pe indicator sau pe suportul său orice înscris sau imagine, care nu se referă strict la semnificația indicatorului.

Pentru a fi respectate și întrebuințate de către toți utilizatorii drumului public, înscrisurile și simbolurile trebuie să fie clar, coerent și credibil.

O informare corectă, vizibil sporește confortul conducătorului auto în trafic, conducând la eliminarea stresului acestuia, a confuziilor, a manevrelor periculoase și a accidentelor rutiere.

Totodată, foliile retroreflectorizante trebuie să prezinte în structură un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de serviciu a foliei.

Cantitățile și locațiile unde se va instala indicatoarele rutiere de informare și orientare sunt prezentate în  prezentul caiet de sarcini (anexa 1).

- Prevederi generale

Lucrările de achiziționare și instalare a indicatoarelor informare și orientare G80/5.30.2 (Vinietă) și G81/5.30.3 (Control vinieta) pe drumurile publice naționale, vor fi executate conform prezentului caiet de sarcini și a documentației de proiect.

Caietul de sarcini conține clasificarea după dimensiuni, simboluri, forme și prescripții tehnice pe care indicatoarele trebuie să le îndeplinească. Toate indicatoarele de informare și orientare, vor fi în conformitate cu prevederile normativelor  SM SR 1848-1,2,3:2021 „Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră”.

Dacă se va constata deficiențe de calitate a indicatoarelor rutiere, în ceea ce privește aspectul indicatorului, a foliei retroreflectorizare, coeficientul de retroreflexie și rezistența la uzură față de valorile minime prevăzute, remedierea indicatoarelor rutiere se pune pe cheltuiala antreprenorului.

Executantul este obligat ca la cererea beneficiarului, să efectueze pe cheltuiala sa, verificări suplimentare față de cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

În cazul în care se vor constata abateri/ de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune restaurarea indicatoarelor necorespunzătoare/ pe cheltuiala executantului cu aplicarea măsurilor prevăzute de contract și de reglementările legale în vigoare.

3. Cerințele tehnice la confecționarea indicatoarelor rutiere:

Indicatorul rutier trebuie să fie confecționat din tablă de oţel cu grosimea de 1.0 mm, elementele din oțel trebuie să fie protejate împotriva coroziunii prin procedee chimice, electrochimice (fosfatare, galvanizare cu un strat de minimum 8 microni) sau termice și apoi vopsite cu un strat de acoperire de minimum 60 microni grosime.

Vopsirea se execută în câmp electrostatic, pentru indicatoare cu dimensiunea maximă de 3.0 m și prin grunduire și vopsire pentru celelalte dimensiuni.

Culoarea vopselei pe spate a indicatorului, trebuie să fie gri deschis, mată sau semimată spre a evita efectul de oglindă.

Protecția suprafeței indicatorului, trebuie să fie realizată în conformitate cu prevederile tabelului 15 din SM SR EN 12899-1:2010, cu încadrarea în clasa SP1 pentru indicatoarele din oțel.

Legătura între substrat și sistemul de prindere pe stâlpi trebuie realizează conform prevederilor tabelului 13 din SM SR EN 12899-1:2010, cu încadrarea în clasa P3, fără perforarea panoului suport.

În acest scop, prinderea se realizează cu șuruburi montate în găuri practicate pe rebordul indicatoarelor, prin bolțuri filetate sau bride profilate sudate prin puncte pe spatele indicatoarelor sau prin benzi dublu adezive speciale.

Folia retroreflectorizantă trebuie să prezinte în structura acesteia un marcaj de identificare durabil și vizibil.

Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de viață a foliei.

Durata de serviciu a foliei de clasa 2 și clasa 3, trebuie să fie garantată de 10 ani.

Factorii de luminanță și coeficienții de retroreflexie, a foliei retroreflectorizantă de clasa 2, trebuie să fie în conformitate cu prevederile SM SR EN 12899-1:2010, unde este specificat (Pentru foliile retroreflectorizante din clasa 2, proprietățile cromatice diurne și factorii de luminanță sunt prezentați în tabelul 2; Coeficienții de retroreflexie pentru foliile din clasa 2, sunt prezentați în tabelul 4), iar pentru foliile reflectorizante de clasa 3, (proprietățile cromatice și factorii de luminanță sunt prezenți în tabelul 13; Coeficienții de retroreflexie pentru foliile din clasa 3, sunt prezentați în tabelul 14), conform SM SR 1848-2:2021.

Prin durata de serviciu se înțelege durata pentru coeficientul de retroreflexie al feței panoului nu scade la mai puțin de 80% din valoarea minimă inițială indicată de standard, iar folia este încă aderentă pe 95% din suprafața panoului.

Pe spatele indicatorului se vor lipi etichete greu destructibile cu o suprafață de maxim 30 cm2, care conțin:

- sigla și denumirea firmei, care a fabricat folia reflectorizantă;

- sigla și denumirea producătorului;

- anul de fabricație;

- cuvintele „Indicator garantat”.

4. Mijloacele de susținere a indicatoarelor

Stâlpii de susținere a indicatoarelor rutiere G80/5.30.2  au lungime de 3.5 m, iar a indicatoarelor rutiere G81/5.30.3 au lungime de 4 m.

Stâlpii pentru indicatoarele rutiere trebuie să fie executați din țeavă cu secțiune circulară și dintr-o singură bucată, indiferent de înălțime.

Dispozitivele de susținere a indicatoarelor rutiere se protejează anticoroziv prin zincare, sablare, decapare urmată de vopsire în câmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau de plumb, urmate de vopsire în culoare gri.

Fundațiile pe care se prind sistemele de susținere a semnalizării verticale trebuie să fie executate la nivelul marginii exterioare a părții carosabile.

Indicatoarele rutiere se instalează de regulă pe partea dreaptă a sensului de mers căruia i se adresează și numai în cazuri speciale se repetă pe partea stângă, astfel încât să se asigure o bună vizibilitate a acestora.

5. Execuția lucrărilor de instalare a indicatoarelor rutiere

Caietul conține clasificarea după dimensiuni, simboluri, forme și prescripții tehnice pe care indicatoarele trebuie să le îndeplinească.

Toate indicatoarele de informare, vor fi în conformitate cu prevederile din:

- SM SR 1848-1,2:2021 „Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră”

- SM SR EN 12899-1:2010 „Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală”.

Siguranța pasivă –  pentru a asigura cerințele de siguranța pasivă, este necesar ca panourile suport să aibă colturi rotungite (Rmin-20 mm) și margini astfel formate încât să nu prezinte canturi tăioase la impact (ramă profilată, cheson, dublă bordurare, etc.).

Dispozitivele de susținere a indicatoarelor rutiere se amplasează la 0.80 m și maxim 2.00 m în afară platformei drumului sau a limitei dinspre partea carosabilă a bordurii trotuarului.

Indicatoarele rutiere G80/5.30.2  vor fi instalate pe un stâlp de lungime de 3.5 m, iar a indicatoarele rutiere G81/5.30.3 vor fi instalate pe doi stâlpi cu lungimea de 4 m.

Dimensiunea gropii în care se amplasează stâlpul, va fi de 0,82 x 0,30 = 0,057m3 pentru indicatoarele G80/5.30.2  și de  0,85 x 0,30 = 0,060m3 pentru indicatoarele G81/5.30.3, iar groapa se va umple cu beton C12/C15.

Amplasarea dispozitivelor de susținere a indicatoarelor rutiere se face în afara marginii șanțului și rigolelor.

Amplasarea dispozitivelor de susținere a indicatoarelor rutiere se realizează parcurgând următoarele etape:

- furnizarea stâlpilor;

- transportul stâlpilor la locul de montare pe drum;

- săparea gropii și îndepărtarea materialului rezultat în urma săpării;

- fixarea stâlpului;

- turnarea betonului în groapă.

6. Recepționarea lucrărilor
  Antreprenorul General:

- Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de realizare a lucrărilor de instalare a indicatoarelor rutiere.

- Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

- În cazul când Antreprenorul contactează un subantreprenor tehnic obligatoriu să informeze Beneficiarul, prin scrisoare oficială.

- Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

Antreprenorul general va prezenta în mod obligatoriu, la recepția lunară a lucrărilor:

- rapoarte zilnice de executare a lucrărilor;

- copii ale facturilor pentru materialele utilizate;

- copiile certificatelor de conformitate a materialelor utilizate;

- procese – verbale ale lucrărilor care devin ascunse;

- probele, încercările de laborator pentru verificarea lucrărilor puse în operă.

Reprezentantul Beneficiarului

Lucrările de instalare a indicatoarelor rutiere de informare se recepționează de către responsabilul tehnic a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” care:

- Supraveghează și îndrumă în permanență execuția lucrărilor de instalare a indicatoarelor;

- Efectuează permanent, controlul cantităților şi calității materialelor utilizate;

-Verifică calitatea lucrărilor executate conform caietului de sarcini cu anexarea rezultatelor măsurilor de laborator efectuate de executant;

- Dacă se va constata deficiențe de calitate a indicatoarelor rutiere, în ceea ce privește aspectul indicatorului, a foliei retroreflectorizare, coeficientul de retroreflexie și rezistența la uzură față de valorile minime prevăzute, se va propune termene de remediere;

- În cazul în care, în timpul garanției, apar degradări la folie retroreflectorizante, executantul va remedia, pe cheltuieli proprii toate degradările. Acestea se vor realiza în baza unei solicitări scrise a beneficiarului;

- Recepția finală se execută, nu mai târziu de 15 zile înainte de expirarea perioadei de garanție;

- Reprezentanții beneficiarului și executantului analizează calitatea indicatoarelor corespunzător garanției acordate. În caz de neconformitate se vor analiza factorii care au influențat scăderea duratei de viață a indicatoarelor. Recepția se face prin determinări vizuale, iar dacă acestea conduc la opinii divergente în ceea ce privește rezultatele obținute pentru rezistența la uzură, retroreflexie și luminanță, atunci se fac măsurători cu aparate specifice;

- Dispune încetarea lucrărilor sau refacerea acestora pe cheltuiala executantului când indicatoarele, nu a fost executate corect.  În acest sens, va informa  Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

- Responsabilul tehnic a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” din teritoriu, participă în comisiile de recepție finală, la terminarea lucrărilor, respectiv la expirarea perioadei de garanție, a lucrărilor executate.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 3.40) | buc |  | 60,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0564 |  |
|  | 2811106301794.3.40 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.40 | buc | 1,0000 |  |
| 2 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 30,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 3 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati - indicatoare 1500x1200 Panou 5.30.2 | buc |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105.1500x1200 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 1500x1200 mm Panou 5.30.2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 4 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.30.3 | buc |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.30.3 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |