Aprob:

Primarul  mun. Soroca

______________ L. Pilipețchi

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:   Primăria mun. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Soroca

3. Obiectul achiziţiilor:Construcția str. Muncii din m. Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - Lucrari pregatitoare - Taierea arborilor si arbustilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a |  |  |  |  |
|  |  | arborilor de esente rasinoase, |  |  |  |  |
|  | TsG08B | inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |
| 2 |  | Scoaterea cu mijloace manuale a |  |  |  |  |
|  |  | cioatelor de rasinoase (exclusiv |  |  |  |  |
|  |  | bradul) sau foioase moi si |  |  |  |  |
|  | TsG06B | transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | cioatelor sau radacinilor de 31...50 |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |
| 3 | TsG03A | Defrisarea arbustilor | 100m2 | 10,00 | —————————— | —————————— |
| 4 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t | 9,80 | —————————— | —————————— |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 9,80 | —————————— | —————————— |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Taierea arborilor si |  |  |  |  |
|  |  | arbustilor |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime |  |  |  |  |
| 6 | TsH28A | Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime | buc | 10,00 | —————————— |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Taieri de corectie puieti de |  |  |  |  |
|  |  | arbori pina la 7 m inaltime |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Reamenajarea fintinilor (MTC, canalizare, apeduct) |  |  |  |  |
| 7 |  | Darimarea betoanelor din |  |  |  |  |
|  | PJ04B | fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,30 |  |  |
| 8 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 0,65 |  |  |
| 9 | RpAcF04A | Ridicarea fintinilor in cota imbracamintei | m3 | 0,40 |  |  |
| 10 |  | Montarea capacelor din fonta sau |  |  |  |  |
|  |  | fonta-beton fara piesa-suport, la |  |  |  |  |
|  |  | caminele de vizitare ale |  |  |  |  |
|  | AcE07C | instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capace din fonta conform | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | GOST 3634-79, cu greutatea de |  |  |  |  |
|  |  | 95kg) |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Reamenajarea fintinilor |  |  |  |  |
|  |  | (MTC, canalizare, apeduct) |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer | 100 m3 | 0,70 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj |  |  |  |  |
|  |  | din art. TsC19, pentru transportul |  |  |  |  |
|  | TsC22D1, K=3 | pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 | 100 m3 | 0,70 |  |  |
|  |  | teren catg. II, K=3 |  |  |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier si debleu , exc. 0,4 m.c. | 100 m3 | 9,30 |  |  |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=1,9 m3/tn) | t | 1 767,00 |  |  |
| 15 |  | Compactarea terasamentelui cu |  |  |  |  |
|  | DI96 | compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (каток самоходный) | 100 m3 | 0,70 |  |  |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 9,30 |  |  |
| 17 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 | 28,00 |  |  |
| 18 | TsE05B | Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 | 1,08 |  |  |
| 19 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 | 0,12 | —————————— | —————————— |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | - Lucrari de consolidare - Consolidarea zonei verzi strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |  |  |
| 20 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 | 0,435 |  |  |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=1,2 m3/tn) | t | 52,20 |  |  |
| 22 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, | m3 | 43,50 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | manual |  |  |  |  |
| 23 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 2,90 |  |  |
| 24 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 2,90 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Consolidarea zonei verzi |  |  |  |  |
|  |  | strat vegetal H=0.15m si |  |  |  |  |
|  |  | insamintare manuala |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Amenajarea scurgerii apei de pe carosabil ( b=2,0m; h=0,15m in bordura) |  |  |  |  |
| 25 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 | 12,00 | —————————— | —————————— |
| 26 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 | 0,09 | —————————— | —————————— |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300, H-8cm | m3 | 3,30 |  |  |
| 28 | Dl119 | Beton monolit В20 Н=0,10m | m3 | 3,20 | —————————— | —————————— |
| 29 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 30,00 |  |  |
| 30 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea scurgerii apei |  |  |  |  |
|  |  | de pe carosabil ( b=2,0m; h=0,15m |  |  |  |  |
|  |  | in bordura) |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 31 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, | m3 | 263,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm, (Nisip - norma 1,1 m3) |  |  |  |  |
| 32 | DA12C | Amenajarea stratului de jos din piatra sparta M400, H=10 cm | m3 | 239,00 |  |  |
| 33 | DA12B | Amenajarea stratului de sus din piatra sparta M400, H=10 cm | m3 | 239,00 |  |  |
| 34 | CO19A, K=2 | Strat de polietilenei in 2 nivele, K=2 | m2 | 3 630,00 |  |  |
| 35 | DA14A | Constructia placii h=16cm din beton de ciment B25 | m3 | 318,40 |  |  |
| 36 | PD03A | Armatura d-16mm A-I, L=750mm | kg | 316,40 | —————————— | —————————— |
| 37 | CC01A | Amplasarea stiftelor D-4mm, L=200mm | kg | 10,68 | —————————— | —————————— |
| 38 | 00101 | Capac din cauciuc | buc | 267,00 | —————————— | —————————— |
| 39 | CN28A | Ungerea armaturii cu bitum (NUMAI LUCRU ) | t | 0,004 | —————————— | —————————— |
| 40 | 0125 | Bitum | t | 0,004 |  | —————————— |
| 41 | 15484 | Mastica | t | 0,227 | —————————— | —————————— |
| 42 | PD03A | Armatura d-18mm A-I, L=500mm | kg | 640,00 | —————————— | —————————— |
| 43 | CC01A | Amplasarea stiftelor D-4mm, L=200mm | kg | 25,60 |  |  |
| 44 | 00101 | Capac din cauciuc | buc | 640,00 | —————————— | —————————— |
| 45 | CN28A | Ungerea armaturii cu bitum (NUMAI LUCRU ) | t | 0,003 | —————————— | —————————— |
| 46 | 0125 | Bitum | t | 0,003 | —————————— | —————————— |
| 47 | 15484 | Mastica | t | 0,076 | —————————— | —————————— |
| 48 | PD03A | Armatura d-18mm A-I, L=500mm | kg | 108,00 | —————————— | —————————— |
| 49 | PD01A | Carcas din armatura D-4mm A-I, L=410mm | kg | 8,86 | —————————— | —————————— |
| 50 | PD01A | Carcas din armatura D-4mm A-I, | kg | 18,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L=4500mm |  |  | —————————— | —————————— |
| 51 | 00101 | Capac din cauciuc | buc | 108,00 | —————————— | —————————— |
| 52 | CN28A | Ungerea armaturii cu bitum (NUMAI LUCRU ) | t | 0,002 |  |  |
| 53 | 0125 | Bitum | t | 0,002 | —————————— | —————————— |
| 54 | 15484 | Mastica | t | 0,029 | —————————— | —————————— |
| 55 | 18879 | Garnitura din scindura de lemn | m3 | 0,11 | —————————— | —————————— |
| 56 |  | Amenajarea dubla a tratamentului |  |  |  |  |
|  |  | bituminos imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
|  |  | cu distribuirea sinhrona a emulsiei |  |  |  |  |
|  | DI154A | bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima | 100m2 | 19,90 |  |  |
|  |  | etapa: piatra sparta de granit de |  |  |  |  |
|  |  | forma cubica fr. 10-15 |  |  |  |  |
| 57 |  | Amenajarea dubla a tratamentului |  |  |  |  |
|  |  | bituminos imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
|  |  | cu distribuirea sinhrona a emulsiei |  |  |  |  |
|  | DI154B | bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua | 100m2 | 19,90 |  |  |
|  |  | etapa: piatra sparta de granit de |  |  |  |  |
|  |  | forma cubica fr. 5-10 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea sistemului |  |  |  |  |
|  |  | rutier |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | - Amenajarea drumurilor laterale - Amenajarea drumurilor laterale - Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 58 |  | Sapatura mecanica cu autogreder |  |  |  |  |
|  | TsC21B1 | de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,15 |  |  |
| 59 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare | 100 m3 | 2,15 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 |  |  |  |  |
| 60 |  | Compactarea terasamentului, |  |  |  |  |
|  | DI96 | rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri (numai compactor) | 100 m3 | 0,21 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2. Tip I (716 m2) |  |  |  |  |
| 61 |  | Strat de agregate naturale |  |  |  |  |
|  |  | cilindrate, avind functia de |  |  |  |  |
|  | DA06B2 | rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 71,60 |  |  |
|  |  | H=10 cm, (Nisip - norma 1,1 m3) |  |  |  |  |
| 62 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400, H=10cm | m3 | 71,60 |  |  |
| 63 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400, H=10cm | m3 | 71,60 |  |  |
| 64 |  | Amenajarea fundatiei si |  |  |  |  |
|  | DA20A | imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier Bbtb-4 grosimea 16 cm. | 1000 m2 | 0,716 |  |  |
| 65 | DI119 | Amenajarea pinten din beton B25 | m3 | 7,00 | —————————— | —————————— |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tip I (716 m2) |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea drumurilor |  |  |  |  |
|  |  | laterale |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |
| 66 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 806,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | - Amenajarea intrarilor in curti - Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 67 | TsC03F1 | Excavarea pamintului pentru caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c. | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 68 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 68,40 |  |  |
| 69 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 70 |  | Compactarea terasamentului, |  |  |  |  |
|  | DI96 | rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri (numai compactor) | 100 m3 | 0,73 |  |  |
| 71 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 | 1,58 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.2. Tip I (158 m2) |  |  |  |  |
| 72 |  | Strat de agregate naturale |  |  |  |  |
|  |  | cilindrate, avind functia de |  |  |  |  |
|  | DA06B2 | rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 15,80 |  |  |
|  |  | H=10 cm, (Nisip - norma 1,1 m3) |  |  |  |  |
| 73 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400, H=10cm | m3 | 15,80 |  |  |
| 74 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400, H=10cm | m3 | 15,80 |  |  |
| 75 |  | Amenajarea fundatiei si |  |  |  |  |
|  | DA20A | imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier Bbtb-4 grosimea 16 cm. | 1000 m2 | 0,158 |  |  |
| 76 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din | m | 105,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | —————————— | —————————— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tip I (158 m2) |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea intrarilor in |  |  |  |  |
|  |  | curti |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |
| 77 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 40,00 |  |  |
| 78 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor | 100m2 | 3,11 | —————————— | —————————— |
| 79 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40, H=10 cm | m3 | 31,10 |  |  |
| 80 |  | Pavaje executate din placi de |  |  |  |  |
|  |  | trotuare din beton H= 6cm tip |  |  |  |  |
|  | DE18A | Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, | m2 | 311,00 |  |  |
|  |  | grosime strat de 5 cm |  |  |  |  |
| 81 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton | m | 349,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea drumurilor |  |  |  |  |
|  |  | laterale |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | - Instalatii de semnalizare rutiera - Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |
| 82 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie | buc | 20,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.35 |  |  |  |  |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D900 | buc | 10,00 |  |  |
| 84 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | 21,00 |  |  |
| 85 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea indicatoarelor |  |  |  |  |
|  |  | rutiere |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |  |
| 87 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 | 54,60 | —————————— | —————————— |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea marcajului |  |  |  |  |
|  |  | rutier |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Instalatii de semnalizare |  |  |  |  |
|  |  | rutiera |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

|  |  | Total | lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fondul social si asigurarea medical | 24 % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total deviz: —————— Inclusiv salariu |  |  |

Intocmit	N. Tcaci

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat	A. Dolganiuc

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)