CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Polițiie

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții și logistică

- Obiectul achiziţiilor: sediul Unității regionale de investigații Nord și sectorului de poliție nr. 1 al IP Bălți.

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutiile arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrări de desfaceri demontări și demolări |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 453,0000 |
| 1.1.2 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm. | m3 | 33,0000 |
| 1.1.3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate. | m2 | 250,0000 |
| 1.1.4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 150,0000 |
| 1.1.5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 315,3000 |
| 1.1.6 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | m3 | 33,0000 |
| 1.1.7 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 750,0000 |
| 1.1.8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 750,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutiile arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Zidarie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II | m3 | 159,2400 |
| 1.2.2 | CD50G | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m. | m3 | 86,6500 |
| 1.2.3 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | 757,8000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutiile arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 3. Acoperișul |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Invelitoarea, sarpanta |  |  |
| 1.3.1 | CE07A | Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea Albastru conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm. | m2 | 589,2000 |
| 1.3.2 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 150x30(h) si contrasipci 50x30(h)), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Astereala V=17m3) | m2 | 589,2000 |
| 1.3.3 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 17,0000 |
| 1.3.4 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 17,0000 |
| 1.3.5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola anticondens) | m2 | 589,2000 |
| 1.3.6 | CK26B | Opritori de zapada, culoarea Albastru, grosimea 0,5 mm. | m | 90,0000 |
| 1.3.7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 98,4000 |
| 1.3.8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 96,2000 |
| 1.3.9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic. | m3 | 11,6400 |
| 1.3.10 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,5000 |
| 1.3.11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 18,1400 |
| 1.3.12 | CE42A | Executarea lucarnelor. | buc | 3,0000 |
| 1.3.13 | CO13A | Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn de foioase. | m2 | 13,6000 |
| 1.3.14 | CI17B | Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A. | m2 | 4,6000 |

| 1.3.15 | CN17A | Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. | m2 | 18,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Invelitoarea, sarpanta |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Termoizolare planseu |  |  |
| 1.3.16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 396,5000 |
| 1.3.17 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 396,5000 |
| 1.3.18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 714,0000 |
| 1.3.19 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata M 300, pe suprafete orizontale | m3 | 79,3000 |
| 1.3.20 | IzF03A1 K=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum. (doua straturi, K=2) | m2 | 396,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Termoizolare planseu |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Cosuri de ventilare |  |  |
| 1.3.21 | CD50B | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m. | m3 | 20,7200 |
| 1.3.22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 210,0000 |
| 1.3.23 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual . | t | 0,2100 |
| 1.3.24 | CE07A | Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea Albastru conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm. | m2 | 16,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Cosuri de ventilare |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutiile arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 4. Usi, Vitralii, Ferestre |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Blocuri de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM) | m2 | 69,9300 |
| 1.4.2 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Blocurile de usa, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, dotate cu element automat de inchidere, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM) | m2 | 16,3800 |
| 1.4.3 | CK12A | Usi metalice termoizolata confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 8,6100 |
| 1.4.4 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Blocurile de usa cu vitralii, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, dotate cu element automat de inchidere, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM) | m2 | 49,5000 |
| 1.4.5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre confectionate din profil PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM) | m2 | 49,5200 |
| 1.4.6 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre confectionate din profil PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, | m2 | 48,3900 |

|  |  | material agrementat în RM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.7 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm | m | 65,0000 |
| 1.4.8 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm | m | 65,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutiile arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 5. Pardoseli |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 5.1. Pardoseli P1 |  |  |
| 1.5.1 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 30,4000 |
| 1.5.2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 30,4000 |
| 1.5.3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 55,0000 |
| 1.5.4 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 30,4000 |
| 1.5.5 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 30,4000 |
| 1.5.6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm. | m3 | 3,0400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Pardoseli P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Pardoseli P2 |  |  |
| 1.5.7 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 146,0500 |
| 1.5.8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 146,0500 |
| 1.5.9 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 146,0500 |
| 1.5.10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 262,8900 |
| 1.5.11 | CA02C | Beton simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast) | m3 | 21,9100 |
| 1.5.12 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 146,0500 |
| 1.5.13 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 146,0500 |
| 1.5.14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm. | m3 | 14,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Pardoseli P2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Pardoseli P2/1 |  |  |
| 1.5.15 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12mm Clasa C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . | m2 | 193,1900 |
| 1.5.16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 193,1900 |
| 1.5.17 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 193,1900 |
| 1.5.18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 348,0000 |
| 1.5.19 | CA02C | Beton simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast) | m3 | 28,9800 |
| 1.5.20 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 193,1900 |
| 1.5.21 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 193,1900 |
| 1.5.22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm. | m3 | 19,3200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli P2/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. Pardoseli P3 |  |  |
| 1.5.23 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12mm Clasa C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . | m2 | 225,6000 |
| 1.5.24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm | m2 | 225,6000 |

|  |  | grosime cu fata driscuita fin. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 225,6000 |
| 1.5.26 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 225,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.4. Pardoseli P3 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.5. Pardoseli P4 |  |  |
| 1.5.27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 130,4900 |
| 1.5.28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 130,4900 |
| 1.5.29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 130,4900 |
| 1.5.30 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 130,4900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.5. Pardoseli P4 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.6. Pardoseli P4/1 |  |  |
| 1.5.31 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 24,2600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.6. Pardoseli P4/1 |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutiile arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 6. Finisari interioare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavane |  |  |
| 1.6.1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm | m2 | 644,1800 |
| 1.6.2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,4400 |
| 1.6.3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 38,4400 |
| 1.6.4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,4400 |
| 1.6.5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 38,4400 |
| 1.6.6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,4400 |
| 1.6.7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 38,4400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Pereti |  |  |
| 1.6.8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. | m2 | 1 939,6100 |
| 1.6.9 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 143,0500 |
| 1.6.10 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm | m2 | 23,9200 |
| 1.6.11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 796,5600 |
| 1.6.12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 796,5600 |
| 1.6.13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 796,5600 |
| 1.6.14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 796,5600 |
| 1.6.15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 796,5600 |
| 1.6.16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 796,5600 |
| 1.6.17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 1 796,5600 |

|  |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Pereti |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutiile arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 7. Finisari exterioare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereti |  |  |
| 1.7.1 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm | m2 | 531,2700 |
| 1.7.2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 531,2700 |
| 1.7.3 | CF30A | Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes) | m2 | 531,2700 |
| 1.7.4 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 40 mm, finisarea glafurilor | m2 | 40,2000 |
| 1.7.5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor si stresinei | m2 | 104,6000 |
| 1.7.6 | CF30A | Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes) | m2 | 104,6000 |
| 1.7.7 | IzF55D | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren extrudat (Elemente decorative) | m2 | 174,0000 |
| 1.7.8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a elementelor decorative | m2 | 174,0000 |
| 1.7.9 | CF30A | Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Albastra) | m2 | 174,0000 |
| 1.7.10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 500,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.1. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Soclu |  |  |
| 1.7.11 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 56,2000 |
| 1.7.12 | IzF55D | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren extrudat 50mm | m2 | 56,2000 |
| 1.7.13 | CC03A | Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 102,0000 |
| 1.7.14 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 56,2000 |
| 1.7.15 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. (Piatra de cosauti) | m2 | 56,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.2. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Balustrade inox |  |  |
| 1.7.16 | CH06A apl | Balustrada din inox montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta. | m | 31,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.3. Balustrade inox |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutiile arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 8. Garaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 8.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1.8.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din metal (usi) | m2 | 10,3400 |
| 1.8.2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 69,4000 |
| 1.8.3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti. | m2 | 110,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1.8.4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, | m3 | 5,1200 |

|  |  | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 0,0500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.2. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3. Centura monolita |  |  |
| 1.8.6 | CA04F | Beton B-15 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 0,7000 |
| 1.8.7 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 17,8000 |
| 1.8.8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 14,7300 |
| 1.8.9 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.3. Centura monolita |  |  |
|  |  | Capitolul 8.4. Acoperis |  |  |
| 1.8.10 | CE07A | Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea Albastru conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm. | m2 | 70,0000 |
| 1.8.11 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 150x30(h) si contrasipci 50x30(h)), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Astereala V=1.17m3) | m2 | 70,0000 |
| 1.8.12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,1700 |
| 1.8.13 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 1,1700 |
| 1.8.14 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola anticondens) | m2 | 70,0000 |
| 1.8.15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic. | m3 | 0,5600 |
| 1.8.16 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,7800 |
| 1.8.17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,3400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.4. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 8.5. Timplarie |  |  |
| 1.8.18 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. | m2 | 17,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.5. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 8.6. Finisari interioare (tavane) |  |  |
| 1.8.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 42,3000 |
| 1.8.20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,3000 |
| 1.8.21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 42,3000 |
| 1.8.22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42,3000 |
| 1.8.23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 42,3000 |
| 1.8.24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 42,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.6. Finisari interioare (tavane) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.7. Finisari interioare (pereti) |  |  |
| 1.8.25 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. | m2 | 95,3000 |
| 1.8.26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 95,3000 |
| 1.8.27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 95,3000 |
| 1.8.28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 95,3000 |
| 1.8.29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 95,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.7. Finisari interioare (pereti) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.8. Pardoseli P6 |  |  |
| 1.8.30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 42,3000 |
| 1.8.31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 76,0000 |
| 1.8.32 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 42,3000 |
| 1.8.33 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra | m2 | 42,3000 |

|  |  | vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm. | m3 | 4,2300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.8. Pardoseli P6 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.9. Finisari exterioare (pereti) |  |  |
| 1.8.35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 14,6000 |
| 1.8.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 14,6000 |
| 1.8.37 | CF30A | Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes) | m2 | 14,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.9. Finisari exterioare (pereti) |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Constructii (C) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100m3 | 4,0500 |
| 2.1.2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 610,0000 |
| 2.1.3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 3,3500 |
| 2.1.4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,0000 |
| 2.1.5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (Сдвижка в насыпь) | 100m3 | 3,5000 |
| 2.1.6 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. (Сдвижка в насыпь еще на 10м) | 100m3 | 3,5000 |
| 2.1.7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка с погрузкой недостающего грунта) | 100m3 | 3,0000 |
| 2.1.8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Завоз недостающего грунта) | t | 450,0000 |
| 2.1.9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работы по выгрузке недостающего грунта) | 100m3 | 3,0000 |
| 2.1.10 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (Сдвижка из насыпь) | 100m3 | 3,5000 |
| 2.1.11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 300,0000 |
| 2.1.12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 6,5000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Constructii (C) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Fundatiile |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.1 | CA03F | Beton B-7.5 turnat cu mijloace clasice, in fundatii (talpa), beton marfa. | m3 | 26,6000 |
| 2.2.2 | CA03G | Beton B-15 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa. | m3 | 80,3000 |
| 2.2.3 | CA03G | Beton B-12.5 armat turnat cu mijloace clasice, in peretii soclului, beton marfa. | m3 | 114,0000 |
| 2.2.4 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg | 2 805,8500 |
| 2.2.5 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 363,0000 |
| 2.2.6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii, pereti sub cota 0,000 inclusiv sprijinirile | m2 | 745,2000 |
| 2.2.7 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). | m2 | 745,2000 |
| 2.2.8 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. | m2 | 82,8000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Constructii (C) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Coloane monolite |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Coloana monolita Kм-1 |  |  |
| 2.3.1 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 26,6000 |
| 2.3.2 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 1 484,0000 |
| 2.3.3 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 473,0000 |
| 2.3.4 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 228,0000 |
| 2.3.5 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 114,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Coloana monolita Kм-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Coloana monolita Kм-2 |  |  |
| 2.3.6 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 12,6000 |
| 2.3.7 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 872,0000 |
| 2.3.8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 225,0000 |
| 2.3.9 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 108,0000 |
| 2.3.10 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 54,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Coloana monolita Kм-2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Coloana monolita Kм-3 |  |  |
| 2.3.11 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 0,8000 |
| 2.3.12 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 37,4500 |
| 2.3.13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 17,3000 |
| 2.3.14 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,0400 |
| 2.3.15 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Coloana monolita Kм-3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Coloana monolita Kм-3.1 |  |  |
| 2.3.16 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 0,8000 |
| 2.3.17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 37,4500 |
| 2.3.18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 16,6000 |
| 2.3.19 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,0400 |
| 2.3.20 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Coloana monolita Kм-3.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Coloana monolita Kм-4 |  |  |
| 2.3.21 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 1,6000 |
| 2.3.22 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 74,9400 |
| 2.3.23 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 30,4000 |
| 2.3.24 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,0800 |

| 2.3.25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 16,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.5. Coloana monolita Kм-4 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6. Coloana monolita Kм-5 |  |  |
| 2.3.26 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 1,6000 |
| 2.3.27 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 156,2400 |
| 2.3.28 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 37,0000 |
| 2.3.29 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,0000 |
| 2.3.30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 24,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.6. Coloana monolita Kм-5 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.7. Coloana monolita Kм-6 |  |  |
| 2.3.31 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 1,0000 |
| 2.3.32 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 74,9200 |
| 2.3.33 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 22,6000 |
| 2.3.34 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,0000 |
| 2.3.35 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 24,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.7. Coloana monolita Kм-6 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.8. Coloana monolita Kм-7 |  |  |
| 2.3.36 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 0,9000 |
| 2.3.37 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 73,5900 |
| 2.3.38 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 24,6000 |
| 2.3.39 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,1600 |
| 2.3.40 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 36,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.8. Coloana monolita Kм-7 |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Constructii (C) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 4. Centuri, rigle monolite |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 4.1. Centura monolita -0.100 |  |  |
| 2.4.1 | CA04F | Beton B-15 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 17,3000 |
| 2.4.2 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 772,6000 |
| 2.4.3 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 269,5000 |
| 2.4.4 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 82,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Centura monolita -0.100 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Rigla monolita +3.400 |  |  |
| 2.4.5 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 36,3000 |
| 2.4.6 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 2 405,6600 |
| 2.4.7 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 679,6000 |
| 2.4.8 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si | m2 | 217,4000 |

|  |  | subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.9 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 410,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Rigla monolita +3.400 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Rigla monolita +6.900 |  |  |
| 2.4.10 | CA04F | Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 35,3000 |
| 2.4.11 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 2 088,6600 |
| 2.4.12 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 672,3000 |
| 2.4.13 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 217,4000 |
| 2.4.14 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 410,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Rigla monolita +6.900 |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Constructii (C) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 5. Plansee |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 5.1. Planseu, cota +3.400 |  |  |
| 2.5.1 | CA04F | Beton B-20 turnat in placi preparat cu centrala de betoane | m3 | 63,2000 |
| 2.5.2 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi | kg | 481,1000 |
| 2.5.3 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi | kg | 8 301,4000 |
| 2.5.4 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi | m2 | 395,0000 |
| 2.5.5 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 1 185,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Planseu, cota +3.400 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Planseu, cota +6.900 |  |  |
| 2.5.6 | CA04F | Beton B-20 turnat in placi preparat cu centrala de betoane | m3 | 76,1000 |
| 2.5.7 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi | kg | 3 158,3600 |
| 2.5.8 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi | kg | 4 109,1600 |
| 2.5.9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi | m2 | 475,0000 |
| 2.5.10 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 1 425,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Planseu, cota +6.900 |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Constructii (C) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 6. Scari |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 6.1. Scara interioara Sc-1 |  |  |
| 2.6.1 | CA04F | Beton B-20 turnat in scari preparat cu centrala de betoane | m3 | 4,0000 |
| 2.6.2 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari | kg | 96,1000 |
| 2.6.3 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 394,3000 |
| 2.6.4 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi | m2 | 28,5000 |
| 2.6.5 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 45,0000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Scara interioara Sc-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 6.2. Scara exterioara Sc-2 |  |  |
| 2.6.6 | CA04F | Beton B-20 turnat in scari preparat cu centrala de betoane | m3 | 3,1000 |
| 2.6.7 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari | kg | 72,0000 |
| 2.6.8 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 319,9000 |
| 2.6.9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi | m2 | 18,5000 |
| 2.6.10 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 30,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Scara exterioara Sc-2 |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Водопровод А1 ,Т3, T4. |  |  |
| 3.1.1 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Труба полипропиленовая P20бар Ду 32) | m | 55,0000 |
| 3.1.2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tруба полипропиленовая P20бар Ду 25) | m | 30,0000 |
| 3.1.3 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Труба полипропиленовая P20бар Ду 20) | m | 15,0000 |
| 3.1.4 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Труба полипропиленовая P20бар Ду 15) | m | 65,0000 |
| 3.1.5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm. | m | 165,0000 |
| 3.1.6 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm. | 10 m | 16,5000 |
| 3.1.7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 165,0000 |
| 3.1.8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Изоляция трубы 35*9 У) | m | 55,0000 |
| 3.1.9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Изоляция трубы 28*9 У) | m | 30,0000 |
| 3.1.10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Изоляция трубы 22*9 У) | m | 15,0000 |
| 3.1.11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Изоляция трубы 18*6 У) | m | 65,0000 |
| 3.1.12 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PVC, conductele avind diametrul de 32 mm | buc | 55,0000 |
| 3.1.13 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PVC, conductele avind diametrul de 25 mm | buc | 30,0000 |
| 3.1.14 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PVC, conductele avind diametrul de 20 mm | buc | 15,0000 |
| 3.1.15 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PVC, conductele avind diametrul de 15 mm | buc | 65,0000 |
| 3.1.16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Вентиль Ду 15) | buc | 10,0000 |
| 3.1.17 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". (Вентиль Ду 20) | buc | 4,0000 |
| 3.1.18 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Вентиль Ду 25) | buc | 1,0000 |
| 3.1.19 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4". (Вентиль Ду 32) | buc | 2,0000 |
| 3.1.20 | SA32E | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 50 mm. (Гибкая вставка Д 50 L=1.0 м) | buc | 1,0000 |
| 3.1.21 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Ввод водопровода д50 из труб | m | 5,0000 |

|  |  | SDR17 PE100 PN10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.22 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Клапан для выпуска воздуха Ду 15) | buc | 2,0000 |
| 3.1.23 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1". (Oбратный клапан Ду 15) | buc | 2,0000 |
| 3.1.24 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1". (Oбратный клапан Ду 25) | buc | 1,0000 |
| 3.1.25 | SA30A | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul pina la 65 mm, inclusiv. (Переход д32х50) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Водопровод А1 ,Т3, T4. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Канализация C1. |  |  |
| 3.1.26 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Труба термостойкая Ду 100) | m | 12,0000 |
| 3.1.27 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Труба термостойкая Ду 100 - Фитинги 30 %) | m | 3,6000 |
| 3.1.28 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Труба ПП Ду 100) | m | 45,0000 |
| 3.1.29 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Труба ПП Ду 100 - Фитинги 30 %) | m | 13,5000 |
| 3.1.30 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Труба ПП Ду 50) | m | 25,0000 |
| 3.1.31 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Труба ПП Ду 50 - Фитинги 30 %) | m | 7,5000 |
| 3.1.32 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10 m | 8,2000 |
| 3.1.33 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 7,0000 |
| 3.1.34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 7,0000 |
| 3.1.35 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 2,0000 |
| 3.1.36 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Мойка) | buc | 1,0000 |
| 3.1.37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 1,0000 |
| 3.1.38 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель) | buc | 2,0000 |
| 3.1.39 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон) | buc | 2,0000 |
| 3.1.40 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
| 3.1.41 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm. (Трап Ду50) | buc | 2,0000 |
| 3.1.42 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm. (Трап Ду100) | buc | 1,0000 |
| 3.1.43 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Противопожарные муфты Д 100) | buc | 3,0000 |
| 3.1.44 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,1200 |
| 3.1.45 | SB27A | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Вентиляционный канализационный клапан Ду100) | buc | 1,0000 |
| 3.1.46 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm / Футляр PVC SN4 Д160 | m | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Канализация C1. |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.1 | SF50C | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm. (NOTA: Se exclud resursele materiale) | set | 1,0000 |
| 3.2.2 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (NOTA: Se exclud resursele materiale) | buc | 1,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.1 | Pretul furnizorului | Bодомер холодной воды Д15 | buc | 1,0000 |
| 3.3.2 | Pretul furnizorului | Bентиль Д32 | buc | 2,0000 |
| 3.3.3 | Pretul furnizorului | Фильтр Д32 | buc | 1,0000 |
| 3.3.4 | Pretul furnizorului | Обратный клапан Д32 | buc | 1,0000 |
| 3.3.5 | Pretul furnizorului | Переход Д32x15 | buc | 2,0000 |
| 3.3.6 | Pretul furnizorului | Огнетушитель потолочный "БУРАН-2,5" | buc | 1,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Incalzire si ventilare (IV) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
| 4.1.1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din oțel "ELBA" Nod 22 500/500 (L/H)) | buc | 6,0000 |
| 4.1.2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din oțel "ELBA" Nod 22 600/500 (L/H)) | buc | 11,0000 |
| 4.1.3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din oțel "ELBA" Nod 22 700/500 (L/H)) | buc | 17,0000 |
| 4.1.4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din oțel "ELBA" Nod 22 800/500 (L/H)) | buc | 6,0000 |
| 4.1.5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din oțel "ELBA" Nod 22 1000/500 (L/H)) | buc | 1,0000 |
| 4.1.6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Radiator din oțel "ELBA" Nod 33 1500/500 (L/H)) | buc | 1,0000 |
| 4.1.7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din oțel "ELBA" Nod 11 400/500 (L/H)) | buc | 4,0000 |
| 4.1.8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Vană de echilibrare, statică D15 (R206 В)) | buc | 8,0000 |
| 4.1.9 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Vană de echilibrare, statică D20 (R206 В)) | buc | 7,0000 |
| 4.1.10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Regulator automat de presiune diferențială D15 (R206 С)) | buc | 8,0000 |
| 4.1.11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Regulator automat de presiune diferențială D20 (R206 С)) | buc | 7,0000 |
| 4.1.12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Supapă termostatică cu garnitură D15 (R401TG)) | buc | 37,0000 |
| 4.1.13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Cap termostatic (R470)) | buc | 37,0000 |
| 4.1.14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Supapă de închidere cu garnitură D15 (R14TG)) | buc | 46,0000 |
| 4.1.15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Vană de radiator manuală D15 (R5TG)) | buc | 9,0000 |

| 4.1.16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Adaptor de scurgere (R608D)) | buc | 30,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4". (Dop de scurgere cu garnitura (R90)) | buc | 46,0000 |
| 4.1.18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4". (Dezaerator automat) | buc | 10,0000 |
| 4.1.19 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducte din polipropilena PR-R/AL STABI PN20 D20х2,8) | m | 250,0000 |
| 4.1.20 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Conducte din polipropilena PR-R/AL STABI PN20 D25х3,5) | m | 130,0000 |
| 4.1.21 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm. | m | 380,0000 |
| 4.1.22 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 380,0000 |
| 4.1.23 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Teu de reducție D20x20x20) | buc | 14,0000 |
| 4.1.24 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teu de reducție D25x20x25) | buc | 42,0000 |
| 4.1.25 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Cot D20) | buc | 50,0000 |
| 4.1.26 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Mufa D25/D20) | buc | 14,0000 |
| 4.1.27 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Reductie cu garnitura metalica ext D20x1/2) | buc | 92,0000 |
| 4.1.28 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Cot interior 45 / exterior D20) | buc | 92,0000 |
| 4.1.29 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinta masa plastica in set 4000х40х88) | m | 380,0000 |
| 4.1.30 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Fixarea tevilor) | buc | 260,0000 |
| 4.1.31 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Tevi din otel electrosudate D20x2,2mm, ГОСТ 10704-91*) | m | 12,0000 |
| 4.1.32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Tevi din otel electrosudate D25x2,2mm, ГОСТ 10704-91*) | m | 73,0000 |
| 4.1.33 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4". (Tevi din otel electrosudate D32x2,2mm, ГОСТ 10704-91*) | m | 42,0000 |
| 4.1.34 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2".(Tevi din otel electrosudate D38x2,5mm, ГОСТ 10704-91*) | m | 50,0000 |
| 4.1.35 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2". (Tevi din otel electrosudate D45x3,0mm, ГОСТ 10704-91*) | m | 20,0000 |
| 4.1.36 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". | m | 197,0000 |
| 4.1.37 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2". | m | 197,0000 |
| 4.1.38 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 22,7800 |
| 4.1.39 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de | buc | 4,0000 |

|  |  | otel, avind diametrul de 1 1/2". (Teu de oțel D40х40х40) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.40 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (Teu de oțel D32х32х32) | buc | 4,0000 |
| 4.1.41 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". (Teu de oțel D25х25х25) | buc | 4,0000 |
| 4.1.42 | IC30M | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4". (Teu de oțel D20x20x20) | buc | 6,0000 |
| 4.1.43 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Reducție de oțel D40х20) | buc | 4,0000 |
| 4.1.44 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Reducție de oțel D40х32) | buc | 2,0000 |
| 4.1.45 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4". (Reducție de oțel D20x15) | buc | 4,0000 |
| 4.1.46 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (Reducție de oțel D32x20) | buc | 2,0000 |
| 4.1.47 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (Reducție de oțel D32x25) | buc | 4,0000 |
| 4.1.48 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". (Reducție de oțel D25x20) | buc | 8,0000 |
| 4.1.49 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4". (Cot D20) | buc | 8,0000 |
| 4.1.50 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". (Cot D25) | buc | 8,0000 |
| 4.1.51 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4". (Cot D32) | buc | 2,0000 |
| 4.1.52 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Cot D40) | buc | 2,0000 |
| 4.1.53 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. | buc | 35,0000 |
| 4.1.54 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 35,0000 |
| 4.1.55 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. | kg | 11,0000 |
| 4.1.56 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. (Structuri complete din vată minerală pe plăci de sinteză conectarea M75 δ = 40mm, ГОСТ 9573-82) | m2 | 31,5000 |
| 4.1.57 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. (ПStratul de acoperire din rulou de fibră de sticlă PCT- 120L, ТУ6-48-87-92) | m2 | 48,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |
| 4.1.58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 100x150) | buc | 16,0000 |
| 4.1.59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 150x200) | buc | 5,0000 |
| 4.1.60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 200x200) | buc | 4,0000 |
| 4.1.61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 200x250) | buc | 1,0000 |
| 4.1.62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 100x200) | buc | 1,0000 |
| 4.1.63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 150x150) | buc | 2,0000 |
| 4.1.64 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul pina la 600 mm. | m2 | 114,2000 |
| 4.1.65 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700÷1000 mm. | m2 | 77,5000 |
| 4.1.66 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 700 mm. | m2 | 7,2000 |

| 4.1.67 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm. | m2 | 10,8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.68 | VA08E | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din profil cornier cu aripi egale. (Крепление воздуховодов) | kg | 20,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Котельная (Отопление) |  |  |
| 4.1.69 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радитатор М140-АО) | m2 | 0,5000 |
| 4.1.70 | Pretul furnizorului | Радитатор М140-АО | sectie | 5,0000 |
| 4.1.71 | ID13A | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2". (Вентиль запорный муфтовый Д15, 15кч18п2) | buc | 3,0000 |
| 4.1.72 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4". (Dezaerator automat) | buc | 1,0000 |
| 4.1.73 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Tevi din otel electrosudate D20x2,2mm, ГОСТ 10704-91*) | m | 6,0000 |
| 4.1.74 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". | m | 6,0000 |
| 4.1.75 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2". | m | 6,0000 |
| 4.1.76 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 0,5000 |
| 4.1.77 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Cap termostatic) | buc | 1,0000 |
| 4.1.78 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. | kg | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Котельная (Отопление) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Котельная (Вентиляция) |  |  |
| 4.1.79 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate. (NOTA: se exclud resursele materiale) | buc | 1,0000 |
| 4.1.80 | Pretul furnizorului | Deflector D200 | buc | 1,0000 |
| 4.1.81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Жалюзийная решетка 150х490 (h)) | buc | 4,0000 |
| 4.1.82 | Pretul furnizorului | Металлическая сетка №2,0х1,6 (ГОСТ3826-82*) | buc | 1,0000 |
| 4.1.83 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D200 s=0.5mm) | m2 | 7,5600 |
| 4.1.84 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. | buc | 1,0000 |
| 4.1.85 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 1,0000 |
| 4.1.86 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. (Structuri complete din vată minerală pe plăci de sinteză conectarea M75 δ = 40mm, ГОСТ 9573-82) | m2 | 10,0000 |
| 4.1.87 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. (ПStratul de acoperire din rulou de fibră de sticlă PCT- 120L, ТУ6-48-87-92) | m2 | 11,3600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Котельная (Вентиляция) |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Incalzire si ventilare (IV) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.1 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 7,5 kw. (Prana 250C N=0.12 кВт 1/220В) | buc | 2,0000 |
| 4.2.2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Пульт управления для PRANA 250C) | buc | 2,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Incalzire si ventilare (IV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3.1 | Pretul furnizorului | Prana 250C N=0.12 кВт 1/220В | buc | 2,0000 |
| 4.3.2 | Pretul furnizorului | Пульт управления для PRANA 250C | buc | 2,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Solutii termomecanice. Cazangerie (SM) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Трубопроводы |  |  |
| 5.1.1 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 х3,0 ГОСТ 10704-91 | m | 18,0000 |
| 5.1.2 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 х3,0 ГОСТ 10704-91 | m | 4,0000 |
| 5.1.3 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 х3,0 ГОСТ 10704-91 | m | 6,0000 |
| 5.1.4 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 х3,0 ГОСТ 10704-91 | m | 2,0000 |
| 5.1.5 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 х2,5 ГОСТ 10704-91 | m | 22,0000 |
| 5.1.6 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18 х2,5 ГОСТ 10704-91 | m | 2,0000 |
| 5.1.7 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . | m | 30,0000 |
| 5.1.8 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 24,0000 |
| 5.1.9 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 7,6800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Трубопроводы |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы для системы горяче- го водоснабжения |  |  |
| 5.1.10 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х3,0 мм ГОСТ 3262-75 | m | 14,0000 |
| 5.1.11 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5 мм ГОСТ 3262-75 | m | 12,0000 |
| 5.1.12 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . | m | 14,0000 |
| 5.1.13 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 12,0000 |
| 5.1.14 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 2,8800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Трубопроводы для системы горяче- го водоснабжения |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Трубопроводная арматура |  |  |
| 5.1.15 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm. / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 50 Ру=4 МПа (15 с 22 нж) | buc | 2,0000 |
| 5.1.16 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 32 Ру=6,3 МПа (15 с 27 нж 1) | buc | 1,0000 |

| 5.1.17 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 25 Ру=6,3 МПа (15 с 27 нж 1) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.18 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm. / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 50 Ру=1,6 МПа (15 ч 14п) | buc | 1,0000 |
| 5.1.19 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 40 Ру=1,6 МПа (15 ч 9п 2) | buc | 4,0000 |
| 5.1.20 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 32 Ру=1,6 МПа (15 ч 8п 2) | buc | 14,0000 |
| 5.1.21 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 25 Ру=1,6 МПа (15 ч 8п 2) | buc | 6,0000 |
| 5.1.22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 20, Ру 1,6 МПа (15 ч 8п 2) | buc | 12,0000 |
| 5.1.23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 20, Ру 1,6 МПа защищенным от непреднамеренного закрытия (15 ч 8п 2) | buc | 2,0000 |
| 5.1.24 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 40, Ру 2,5 МПа (16 кч9п) | buc | 2,0000 |
| 5.1.25 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 32, Ру 2,5 МПа (16 кч 9п2) | buc | 1,0000 |
| 5.1.26 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 25, Ру 2,5 МПа (16 кч 9п2) | buc | 2,0000 |
| 5.1.27 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. / Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 20, Ру 2,5 МПа (16 кч 9п2) | buc | 1,0000 |
| 5.1.28 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm). / Клапан предохранительный полноподъемный фланцевый Ду 50, Рр 0,2- 1,6 МПа (17с 12нж) | buc | 2,0000 |
| 5.1.29 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm). / Клапан предохранительный Ду 20, Ру 6 бар | buc | 2,0000 |
| 5.1.30 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm. / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC Ду 15 | buc | 4,0000 |
| 5.1.31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. / Антивибрационная вставка, фланцевая Ду 40мм, 149В5142С | buc | 4,0000 |
| 5.1.32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. / Антивибрационная вставка, резьбовая Ду 25мм, 149В5126С | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Трубопроводная арматура |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Теплоизоляционные материалы |  |  |
| 5.1.33 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. / Маты минватные прошивные в обклад- ке из металлической сетки типа М 2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки125 толщ 50 мм (ГОСТ21880-86) | m2 | 1,4540 |
| 5.1.34 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. / Маты минватные прошивные в обклад- ке из металлической сетки типа М 2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки125 толщ 40 мм (ГОСТ21880-86) | m2 | 26,0580 |
| 5.1.35 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. / Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66 | m2 | 27,5120 |
| 5.1.36 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm. / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопро- шивного из отходов стеклянного волокна марки ХПС-Т-5 Ту 6-11-254-77 с покровным слоем из стеклопластика рулонного | m3 | 0,6660 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Теплоизоляционные материалы |  |  |

|  |  | Capitolul 1.6. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.37 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata. (Опоры) | kg | 51,8000 |
| 5.1.38 | Pretul furnizorului | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 57 - ОПБ-1/57 | buc | 12,0000 |
| 5.1.39 | Pretul furnizorului | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 38 - ОПБ-1/38 | buc | 6,0000 |
| 5.1.40 | Pretul furnizorului | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 32 - ОПБ-1/32 | buc | 10,0000 |
| 5.1.41 | Pretul furnizorului | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 25 - ОПБ-1/25 | buc | 7,0000 |
| 5.1.42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Сталь угловая 45х45х5 ГОСТ 8509-86*) | kg | 25,0000 |
| 5.1.43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Сталь угловая 32х32х4 ГОСТ 8509-86*) | kg | 20,0000 |
| 5.1.44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Сталь горячекатаная круглая Д 10 мм ГОСТ 2590-88) | kg | 12,0000 |
| 5.1.45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Швеллер стальной горячекатаный 20П) | kg | 18,4000 |
| 5.1.46 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual . | t | 0,1300 |
| 5.1.47 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,0000 |
| 5.1.48 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Solutii termomecanice. Cazangerie (SM) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |
| 5.2.1 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw. (THERMONA (Чехия) «THERM DUO 50T») | buc | 2,0000 |
| 5.2.2 | TfE04B | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm. (Коаксильный газоход Ду 80/Ду60 мм) | buc | 2,0000 |
| 5.2.3 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv. (Насос сетевой воды, BPH 60/250.40T) | buc | 2,0000 |
| 5.2.4 | IC48B | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm. (Гидравлический разделитель) | buc | 1,0000 |
| 5.2.5 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l. (Расширительный бак V=80 л) | buc | 1,0000 |
| 5.2.6 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm. (Грязевик (фильтр) чугунный Ду 50) | buc | 1,0000 |
| 5.2.7 | IA39B | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h. (Противонакипное магнитное устройство производительностью Q=1..3,0 м3/час, «Antical-Medium») | buc | 2,0000 |
| 5.2.8 | IA39D | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 7001 -15000 l/h. (Умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления, Decalux BASIC 8 ET47VT1000) | buc | 1,0000 |
| 5.2.9 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm. (Грязевик (фильтр) чугунный Ду32) | buc | 3,0000 |
| 5.2.10 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv. (Ёмкостной водонагреватель V=300 л.) | buc | 1,0000 |
| 5.2.11 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l. (Расширительный бак для контура горячей воды вертикальный V=12л) | buc | 1,0000 |
| 5.2.12 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv. (Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qр=0,25 м3/час; Нр=5,0 м, с электродвигателем N=0,082 кВт, VA55/130 1") | buc | 2,0000 |

| 5.2.13 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4". (Регулятор давления после себя, «AID065-4212») | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.14 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm. (Трехходовой регулирующий клапан Ду 25 с электроприводом) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |
| 5.2.15 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Закладная конструкция для измерения Температуры Дy50, ЗКЧ-2-87) | buc | 2,0000 |
| 5.2.16 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Закладная конструкция для измерения Температуры Д 14-38, ЗКЧ-2-87) | buc | 4,0000 |
| 5.2.17 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Закладная конструкция для измерения давления (на прямых участках), ЗКЧ-287.00.90) | buc | 12,0000 |
| 5.2.18 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Закладная конструкция для измерения давления (на прямых участках), ЗКЧ-275.00.90) | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Solutii termomecanice. Cazangerie (SM) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Оборудование |  |  |
| 5.3.1 | Pretul furnizorului | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом (комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,0387 Гкал/ч), «THERMONA» (Чехия) «THERM DUO 50T» | buc | 2,0000 |
| 5.3.2 | Pretul furnizorului | Коаксильный газоход Ду 80/Ду60 мм | buc | 2,0000 |
| 5.3.3 | Pretul furnizorului | Насос сетевой воды, производительностью Qр = 2,7 м3/час напором Н=7,0 м. вд. ст., с электро- двигателем мощностью N=0,348 кВт (1 рабочий, 1 резервный) "DAB" Италия, BPH 60/250.40T | buc | 2,0000 |
| 5.3.4 | Pretul furnizorului | Гидравлический разделитель, пропускной способностью до 5,0 м3/час | buc | 1,0000 |
| 5.3.5 | Pretul furnizorului | Расширительный бак V=80 л, Р=5 бар «MAXIVAREM LS» | buc | 1,0000 |
| 5.3.6 | Pretul furnizorului | Грязевик (фильтр) чугунный Ду 50,Ру1,6 мПа | buc | 1,0000 |
| 5.3.7 | Pretul furnizorului | Противонакипное магнитное устройство производительностью Q=1..3,0 м3/час, «Antical-Medium» | buc | 2,0000 |
| 5.3.8 | Pretul furnizorului | Умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления, Decalux BASIC 8 ET47VT1000 | buc | 1,0000 |
| 5.3.9 | Pretul furnizorului | Грязевик (фильтр) чугунный Ду32,Ру1,6 мПа | buc | 3,0000 |
| 5.3.10 | Pretul furnizorului | Емкостной водонагреватель V=300 л, Ру 8 бар, SICC 209 SEC 34B 1233 Италия | buc | 1,0000 |
| 5.3.11 | Pretul furnizorului | РРасширительный бак для контура горячей воды веритикальныйV=12 л,Рр=6 бар Фирма "Varem" Италия, VEC 12V | buc | 1,0000 |
| 5.3.12 | Pretul furnizorului | Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду40, Ру16 бар | buc | 1,0000 |
| 5.3.13 | Pretul furnizorului | Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qр=0,25 м3/час; Нр=5,0 м, с электродвигателем N=0,082 кВт, VA55/130 1" | buc | 2,0000 |
| 5.3.14 | Pretul furnizorului | Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час, AID065-4212 | buc | 1,0000 |
| 5.3.15 | Pretul furnizorului | Трехходовой регулирующий клапан Ду 25 Куч=16 м3/час Ру 1,6 Мпа относит. Диапазон 1:30 с электроприводом, «VF 3 065В1649 AMV -35 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Оборудование |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |
| 5.3.16 | Pretul furnizorului | Закладная конструкция для измерения Температуры Дy50, ЗКЧ-2-87 | buc | 2,0000 |
| 5.3.17 | Pretul furnizorului | Закладная конструкция для измерения Температуры Д 14-38, ЗКЧ-2-87 | buc | 5,0000 |
| 5.3.18 | Pretul | Закладная конструкция для измерения давления (на прямых участках), | buc | 12,0000 |

|  | furnizorului | ЗКЧ-287.00.90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.19 | Pretul furnizorului | Закладная конструкция для измерения давления (на прямых участках), ЗКЧ-275.00.90 | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-6. Alimentarea cu gaze interioare (AGI) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1.1 | RpGA29A | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin insurubare avind diametrul de 1". | m | 19,0000 |
| 6.1.2 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm. (Изолирующее фланцевое соединение на газопроводе Ду 40 мм, СЗК 16.00) | buc | 2,0000 |
| 6.1.3 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm. (Кран шаровый Ду 40 мм, муфтовый, КШ-40) | buc | 1,0000 |
| 6.1.4 | GB01A | Robinet cu flanse, (Термозапорный клапан Ду25, КТЗ-25) | buc | 2,0000 |
| 6.1.5 | GB01A | Robinet cu flanse, (Кран шаровый Ду 25 мм, муфтовый, КШ-25) | buc | 2,0000 |
| 6.1.6 | GB01A | Robinet cu flanse, (Кран шаровый Ду 20 мм, муфтовый, КШ-20) | buc | 1,0000 |
| 6.1.7 | GB01A | Robinet cu flanse, (Кран шаровый Ду 15 мм, муфтовый, КШ-15) | buc | 1,0000 |
| 6.1.8 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm. (Заглушка Д40, УГ 29.00) | buc | 1,0000 |
| 6.1.9 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Крепление газопровода Ду 40, к кирпичной стене l вып 200 мм, УГ-2.00) компл - 4 | kg | 6,4000 |
| 6.1.10 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Крепление газопровода Ду 50 к кирпичной стене l вып 200 мм, УГ-2.00) компл - 7 | kg | 11,2000 |
| 6.1.11 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Крепление газопровода Ду 20 к кирпичной стене l вып 200 мм, УГ-2.00) компл - 3 | kg | 3,6000 |
| 6.1.12 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. | buc | 2,0000 |
| 6.1.13 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Футляр Ду 100 для Ду 40, L=0.5m) | buc | 1,0000 |
| 6.1.14 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Футляр Ду 50 для Ду 20, L=0.5m) | buc | 1,0000 |
| 6.1.15 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2". (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду50х3,0, ГОСТ 3262-75) | m | 41,0000 |
| 6.1.16 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4". (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду40х3,0, ГОСТ 3262-75) | m | 14,0000 |
| 6.1.17 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду25х2,5, ГОСТ 3262-75) | m | 3,0000 |
| 6.1.18 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду20х2,5, ГОСТ 3262-75) | m | 14,0000 |
| 6.1.19 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду15х2,5, ГОСТ 3262-75) | m | 1,0000 |
| 6.1.20 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1". | m | 18,0000 |
| 6.1.21 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1". | m | 55,0000 |
| 6.1.22 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv . | m | 18,0000 |
| 6.1.23 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1". | m | 55,0000 |
| 6.1.24 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice | m2 | 12,8000 |

|  |  | cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.25 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Переход стальной штампованный Ду50/Ду40) | buc | 1,0000 |
| 6.1.26 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune. (врезкa в существующий газопровод низкого давления Г1 Ду50х3,0 газопроводом Г1 Ду50х3,0) | buc | 1,0000 |
| 6.1.27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Крепления газопровода к существующим опорам) | kg | 40,0000 |
| 6.1.28 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый) | buc | 1,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-6. Alimentarea cu gaze interioare (AGI) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2.1 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1". (Газовый счетчик G-16 T) | buc | 1,0000 |
| 6.2.2 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (ЕVG-40/NA) | buc | 1,0000 |
| 6.2.3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Сигнализатор загазованности) | buc | 1,0000 |
| 6.2.4 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda. (Termometru) | buc | 1,0000 |
| 6.2.5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (HMP-52) | buc | 1,0000 |
| 6.2.6 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Газоанализатор переносной) | buc | 1,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-6. Alimentarea cu gaze interioare (AGI) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.1 | Pretul furnizorului | Газовый счетчик G-16 T (Qmax=25нм3/час, Qmin=0,16 нм3/час. Рабочее давление Рмах=0,5 бар, с электронным коррек- тором дистанционным снятием показаний, установленный в металлическом шкафу на отдельно стоящей опоре) | buc | 1,0000 |
| 6.3.2 | Pretul furnizorului | Газовый электромагнитный клапан- отсекатель Ду 40 мм, ЕVG-40/NA | buc | 1,0000 |
| 6.3.3 | Pretul furnizorului | Сигнализатор загазованности (метан+ СО) «Лелека» | buc | 1,0000 |
| 6.3.4 | Pretul furnizorului | Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104 | buc | 1,0000 |
| 6.3.5 | Pretul furnizorului | Напорметр мембранный, показываю- щий с пределами измерения 0…46 КПа, НПМ-52 Ту 25.02.11 1116-77 | buc | 1,0000 |
| 6.3.6 | Pretul furnizorului | Газоанализатор переносной | buc | 1,0000 |
| 6.3.7 | Pretul furnizorului | Огнетушитель пенный ОХП-10 | buc | 1,0000 |
| 6.3.8 | Pretul furnizorului | Огнетушитель порошковый «Момент» | buc | 1,0000 |
| 6.3.9 | Pretul furnizorului | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4 | buc | 1,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.1.1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 80,0000 |
| 7.1.2 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 80,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou de distribuție PD Putere 1 |  |  |
| 7.2.1 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн) | buc | 1,0000 |
| 7.2.2 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 18,0000 |
| 7.2.3 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 3,0000 |
| 7.2.4 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Panou de distribuție PD Putere 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distribuție PD Conditioner 1 |  |  |
| 7.2.5 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн) | buc | 1,0000 |
| 7.2.6 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 13,0000 |
| 7.2.7 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 2,0000 |
| 7.2.8 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Panou de distribuție PD Conditioner 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de distribuție PD Iluminat 1 |  |  |
| 7.2.9 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн) | buc | 1,0000 |
| 7.2.10 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 8,0000 |
| 7.2.11 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 1,0000 |
| 7.2.12 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Panou de distribuție PD Iluminat 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de distribuție PD Iluminat de Evacuare |  |  |
| 7.2.13 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн) | buc | 1,0000 |
| 7.2.14 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 5,0000 |
| 7.2.15 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 1,0000 |
| 7.2.16 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Panou de distribuție PD Iluminat de Evacuare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de distribuție PD Putere 2 |  |  |
| 7.2.17 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн) | buc | 1,0000 |
| 7.2.18 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 22,0000 |
| 7.2.19 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 5,0000 |
| 7.2.20 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Panou de distribuție PD Putere 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Panou de distribuție PD Conditioner 2 |  |  |
| 7.2.21 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн) | buc | 1,0000 |
| 7.2.22 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 14,0000 |
| 7.2.23 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 2,0000 |
| 7.2.24 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 2,0000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Panou de distribuție PD Conditioner 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2.7. Panou de distribuție PD Iluminat 2 |  |  |
| 7.2.25 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн) | buc | 1,0000 |
| 7.2.26 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 7,0000 |
| 7.2.27 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 1,0000 |
| 7.2.28 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.7. Panou de distribuție PD Iluminat 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Panou de distribuție PD Cazangerie |  |  |
| 7.2.29 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн) | buc | 1,0000 |
| 7.2.30 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 17,0000 |
| 7.2.31 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 4,0000 |
| 7.2.32 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.8. Panou de distribuție PD Cazangerie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9. Cabluri / conductoare |  |  |
| 7.2.33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 27,5500 |
| 7.2.34 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolaţie din PVC, secţiunea 3 х 1.5 mm2 ВВГнгLS | m | 720,0000 |
| 7.2.35 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolaţie din PVC, secţiunea 3 х 2.5 mm2 ВВГнгLS | m | 1 835,0000 |
| 7.2.36 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolaţie din PVC, secţiunea 3 х 4 mm2 ВВГнгLS | m | 60,0000 |
| 7.2.37 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolaţie din PVC, secţiunea 5 х 6 mm2 ВВГнг-LS | m | 30,0000 |
| 7.2.38 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolaţie din PVC, secţiunea 5 х 10 mm2 ВВГнгLS | m | 30,0000 |
| 7.2.39 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolaţie din PVC, secţiunea 2 х 2.5 mm2 KВВГнгLS | m | 80,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.9. Cabluri / conductoare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.10. Tub tehnic de protectie |  |  |
| 7.2.40 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. (exclusiv materialele) | 100 m | 0,6000 |
| 7.2.41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (exclusiv materialele) | 100 m | 26,9500 |
| 7.2.42 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecţie din PVC, D – 40 mm. | m | 30,0000 |
| 7.2.43 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecţie din PVC, D – 32 mm. | m | 30,0000 |
| 7.2.44 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecţie din PVC, D – 25 mm. | m | 60,0000 |
| 7.2.45 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecţie din PVC, D – 20 mm. | m | 1 835,0000 |
| 7.2.46 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecţie din PVC, D – 16 mm. | m | 800,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.10. Tub tehnic de protectie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.11. Plafoniere |  |  |
| 7.2.47 | 08-03-594-11 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. | 100 buc | 1,0500 |
| 7.2.48 | 08-03-594-10 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,2300 |
| 7.2.49 | 08-03-593-10 | Corpuri de iluminat pentru lampi incasdescente - Indicatori de iluminat de perete. | 100 buc | 0,1200 |
| 7.2.50 | Pretul furnizorului | Plafonieră LED, 40W, (grad de protecţie IP 40) ДВО 40404 | buc | 105,0000 |
| 7.2.51 | Pretul furnizorului | Plafonieră LED, 18W, (grad de protecţie IP 54) ДПО 4004 | buc | 15,0000 |
| 7.2.52 | Pretul furnizorului | Plafonieră LED, 18W, (grad de protecţie IP 65) ДСП 1305 | buc | 4,0000 |

| 7.2.53 | Pretul furnizorului | Corpuri de iluminat de protecție împotriva exploziei sub diferite lămpi pe bază E27, (grad de protecţie IP 66) СГЖ01 | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.54 | Pretul furnizorului | Lampă LED cu soclu E27, 20w A60 | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.11. Plafoniere |  |  |
|  |  | Capitolul 2.12. Intrerupatoare, prize, cutie (doza) |  |  |
| 7.2.55 | 08-03-591-2 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Întreruptor monopolar, montare încorporată | 100 buc | 0,3800 |
| 7.2.56 | 08-03-591-5 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Întreruptor bipolar, montare încorporată | 100 buc | 0,0300 |
| 7.2.57 | 08-03-591-2 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Întreruptor cap-scară, montare încorporată | 100 buc | 0,0200 |
| 7.2.58 | 08-03-591-1 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Întreruptor monopolar, montare aparentă | 100 buc | 0,0200 |
| 7.2.59 | 08-03-591-9 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priză, montare încorporată | 100 buc | 1,5000 |
| 7.2.60 | 08-03-591-8 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priză, montare aparentă | 100 buc | 0,1000 |
| 7.2.61 | Pretul furnizorului | Întreruptor monopolar pentru instalare încorporată IP 20, Inom – 10A, Unom – 250V. BC10-1 | buc | 38,0000 |
| 7.2.62 | Pretul furnizorului | Întreruptor bipolar pentru instalare încorporată IP 20, Inom – 10A, Unom – 250V. BC10-2 | buc | 3,0000 |
| 7.2.63 | Pretul furnizorului | Întreruptor cap-scara pentru instalare încorporată IP 20, Inom – 10A, Unom – 250V. | buc | 2,0000 |
| 7.2.64 | Pretul furnizorului | Întreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44, Inom – 10A, Unom – 250V. | buc | 2,0000 |
| 7.2.65 | Pretul furnizorului | Priză cu contact de protecţie, montare încorporată, IP 20, Inom – 16A, Unom – 250V. PC10-3 | buc | 150,0000 |
| 7.2.66 | Pretul furnizorului | Priză cu contact de protecţie, montare aparentă, IP 44, Inom – 16A, Unom – 250V. | buc | 10,0000 |
| 7.2.67 | Pretul furnizorului | Cutii (doze) pentru încorporarea în perete a prizelor şi întreruptoarelor. | buc | 200,0000 |
| 7.2.68 | Pretul furnizorului | Cutii (doze) pentru distribuţia circuitelor, montare încorporată în tencuială. | buc | 70,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.12. Intrerupatoare, prize, cutie (doza) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.13. Priza de pamint |  |  |
| 7.2.69 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm. | 10 buc | 3,0000 |
| 7.2.70 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. | 100 m | 1,0000 |
| 7.2.71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Țeava metalica, d 50mm - 3ml si Țeava metalica, d 32mm - 3ml) | kg | 20,0000 |
| 7.2.72 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV. | set | 1,0000 |
| 7.2.73 | Pretul furnizorului | Captator de paratrasnet, D 16mm. | m | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.13. Priza de pamint |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Panou de distribuție PD Putere 1 |  |  |
| 7.3.1 | Pretul furnizorului | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 31 pentru 48 module, dotat cu : ЩРн-48 complet | buc | 1,0000 |
| 7.3.2 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom – 63 A, 3P. ВН-32 | buc | 1,0000 |
| 7.3.3 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu protecţie diferenţială IP 20, Inom – 10A (Idif –30mA), 2P, tip C АBДT-32 | buc | 11,0000 |
| 7.3.4 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu protecţie diferenţială IP 20, Inom – 16 A (Idif –30mA), 2P, tip C АBДT-32 | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Panou de distribuție PD Putere 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Panou de distribuție PD Conditioner 1 |  |  |
| 7.3.5 | Pretul furnizorului | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 31 pentru 24 module, dotat cu : ЩРн-24 complet | buc | 1,0000 |
| 7.3.6 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 32 A, 3P, tip C ВA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 7.3.7 | Pretul furnizorului | Declanșator independent, cu acționare directă asupra mecanismului de declanșare al întrerupătoarului PH-47 | buc | 1,0000 |
| 7.3.8 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 10 A, 1P, tip C ВA 47-29 | buc | 11,0000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Panou de distribuție PD Conditioner 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3.3. Panou de distribuție PD Iluminat 1 |  |  |
| 7.3.9 | Pretul furnizorului | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 31 pentru 12 module, dotat cu : ЩРн-12 complet | buc | 1,0000 |
| 7.3.10 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom – 40A, 2P. ВН-32 | buc | 1,0000 |
| 7.3.11 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 7,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Panou de distribuție PD Iluminat 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Panou de distribuție PD Iluminat de Evacuare |  |  |
| 7.3.12 | Pretul furnizorului | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 31 pentru 12 module, dotat cu : ЩРн-12 complet | buc | 1,0000 |
| 7.3.13 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom – 40A, 2P. ВН-32 | buc | 1,0000 |
| 7.3.14 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Panou de distribuție PD Iluminat de Evacuare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Panou de distribuție PD Putere 2 |  |  |
| 7.3.15 | Pretul furnizorului | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 31 pentru 54 module, dotat cu : ЩРн-54 complet | buc | 1,0000 |
| 7.3.16 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom – 63 A, 3P. ВН-32 | buc | 1,0000 |
| 7.3.17 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu protecţie diferenţială IP 20, Inom – 10A (Idif –30mA), 2P, tip C АBДT-32 | buc | 12,0000 |
| 7.3.18 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu protecţie diferenţială IP 20, Inom – 16 A (Idif –30mA), 2P, tip C АBДT-32 | buc | 9,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.5. Panou de distribuție PD Putere 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6. Panou de distribuție PD Conditioner 2 |  |  |
| 7.3.19 | Pretul furnizorului | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 31 pentru 24 module, dotat cu : ЩРн-24 complet | buc | 1,0000 |
| 7.3.20 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 40 A, 3P, tip C ВA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 7.3.21 | Pretul furnizorului | Declanșator independent, cu acționare directă asupra mecanismului de declanșare al întrerupătoarului PH-47 | buc | 1,0000 |
| 7.3.22 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 10 A, 1P, tip C ВA 47-29 | buc | 12,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.6. Panou de distribuție PD Conditioner 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.7. Panou de distribuție PD Iluminat 2 |  |  |
| 7.3.23 | Pretul furnizorului | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 31 pentru 12 module, dotat cu : ЩРн-12 complet | buc | 1,0000 |
| 7.3.24 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom – 40A, 2P. ВН-32 | buc | 1,0000 |
| 7.3.25 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.7. Panou de distribuție PD Iluminat 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.8. Panou de distribuție PD Cazangerie |  |  |
| 7.3.26 | Pretul furnizorului | Panou de distribuţie montare aparentă, IP 31 pentru 54 module, dotat cu : ЩРн-54 complet | buc | 1,0000 |
| 7.3.27 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom – 40A, 2P. ВН-32 | buc | 1,0000 |
| 7.3.28 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 2,0000 |
| 7.3.29 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 6A, 1P, tip C BA 47-29 | buc | 9,0000 |
| 7.3.30 | Pretul furnizorului | Demaror electromagnetic modular 220V, Ubobina – 220V, Icontact – 20 A КМ20-20 | buc | 4,0000 |
| 7.3.31 | Pretul furnizorului | Unitate de alimentare de urgență pentru LED U – 220V, P – 200 W БАП200-1,0 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.8. Panou de distribuție PD Cazangerie |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-8. Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.1.1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii. (Dulap 19'' 12U | buc | 2,0000 |

|  |  | telecomunicatii ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2 | Pretul furnizorului | 19" металлический каб. органайзер 4 кольца | buc | 2,0000 |
| 8.1.3 | 10-08-003-6 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник безперебойного питания UPS 700VT) | buc | 2,0000 |
| 8.1.4 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare (Switching 1U, 24 port, 100 Md/sec) | buc | 4,0000 |
| 8.1.5 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare (Патч-панель 24-porta, 1U cat.5e UTP) | buc | 4,0000 |
| 8.1.6 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: УКВ-Приемник | buc | 20,0000 |
| 8.1.7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Розетка | buc | 70,0000 |
| 8.1.8 | Pretul furnizorului | Розетка двайная информационная компьютерная cat.5е 2RJ-45 | buc | 70,0000 |
| 8.1.9 | Pretul furnizorului | Монтажная коробка | buc | 70,0000 |
| 8.1.10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc | 70,0000 |
| 8.1.11 | Pretul furnizorului | Patch Cord UTP cat.5e 1m | buc | 70,0000 |
| 8.1.12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. | 1 km | 3,9500 |
| 8.1.13 | Pretul furnizorului | Кабель связи UТP кат. 6e | m | 3 950,0000 |
| 8.1.14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 39,5000 |
| 8.1.15 | Pretul furnizorului | Труба гофрированная Д20мм | m | 3 950,0000 |
| 8.1.16 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 1,3500 |
| 8.1.17 | Pretul furnizorului | Лоток металический проволочный 85x200 | m | 120,0000 |
| 8.1.18 | Pretul furnizorului | Крышка металическая для лотка (85x200) | m | 120,0000 |
| 8.1.19 | Pretul furnizorului | Лоток металический перфорированный 85x300 | m | 15,0000 |
| 8.1.20 | Pretul furnizorului | Крышка металическая для лотка (85x300) | m | 15,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-8. Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.2.1 | Pretul furnizorului | Dulap 19'' 12U telecomunicatii | buc | 2,0000 |
| 8.2.2 | Pretul furnizorului | Источник безперебойного питания UPS 700VT | buc | 2,0000 |
| 8.2.3 | Pretul furnizorului | Switching 1U, 24 port, 100 Md/sec | buc | 4,0000 |
| 8.2.4 | Pretul furnizorului | Патч-панель 24-porta, 1U cat.5e UTP | buc | 4,0000 |
| 8.2.5 | Pretul furnizorului | Сетевой фильтр для 8 розеток, нем.стандарт, с ЛЕД выключателем | buc | 2,0000 |
| 8.2.6 | Pretul furnizorului | УКВ-Приемник | buc | 20,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-9. Semnalizarea de incendiu si paza (SIP) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Пожарная сигнализация |  |  |
| 9.1.1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон, MAG 8Plus8) | buc | 1,0000 |
| 9.1.2 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Модуль расширения ME4) | buc | 1,0000 |
| 9.1.3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Расширитель на 4 сирен) | buc | 1,0000 |
| 9.1.4 | 10-08-003-6 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания 12 V.7А/ч. РИП) | buc | 1,0000 |

| 9.1.5 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1. (Аккумулятор 12В.7А/ч) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.6 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor. (Сирена со стробоскопом 24V, OPOP) | buc | 6,0000 |
| 9.1.7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%), Senso MAG-S30) | buc | 70,0000 |
| 9.1.8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик тепловой (+10%), Senso MAG-R20) | buc | 4,0000 |
| 9.1.9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной, Senso MAGMCP50IP67) | buc | 6,0000 |
| 9.1.10 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1. (Передатчик 1-канальный ATS-100) | set | 1,0000 |
| 9.1.11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Реле РПУ-2) | buc | 1,0000 |
| 9.1.12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Модуль реле MR8) | buc | 1,0000 |
| 9.1.13 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. | 1 km | 0,7550 |
| 9.1.14 | Pretul furnizorului | Кабель емкостью 2х0,5 / КПСнгFRLS1х2x0,5 | m | 650,0000 |
| 9.1.15 | Pretul furnizorului | Провод сеч. 3х1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0 | m | 105,0000 |
| 9.1.16 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton. (Желоб пластиковый 10x22 MCS-1) | m | 350,0000 |
| 9.1.17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 3,2000 |
| 9.1.18 | Pretul furnizorului | Металлорукав Д 25мм РЗЦХ25 | m | 20,0000 |
| 9.1.19 | Pretul furnizorului | Труба гофрированная Д 20мм с зондом | m | 300,0000 |
| 9.1.20 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,1000 |
| 9.1.21 | Pretul furnizorului | Труба поливинилхлоридная Д 40мм | m | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Пожарная сигнализация |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Охранная сигнализация (Cazangeria) |  |  |
| 9.1.22 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Контрольная панель на 4 зоны, PС 585) | buc | 1,0000 |
| 9.1.23 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. (Трансформатор 30ВА, TR-30VA) | buc | 1,0000 |
| 9.1.24 | 10-08-003-6 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП-7АН) | buc | 1,0000 |
| 9.1.25 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1. (Аккумулятор 12V; 7Аh, 1270ВАТТ) | buc | 1,0000 |
| 9.1.26 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1. (Передатчик 1 канальный ATS-100) | set | 1,0000 |
| 9.1.27 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК, Patrol 801) | buc | 1,0000 |
| 9.1.28 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик магнитоконтактный СМК(TANE)) | buc | 2,0000 |
| 9.1.29 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Клавиатура | buc | 1,0000 |
| 9.1.30 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена 11-14VDC; 250mA; 110db/m c пробл.маяком SA-913F | buc | 1,0000 |
| 9.1.31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Реле промежуточное РП21-004) | buc | 1,0000 |
| 9.1.32 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. | 1 km | 0,0450 |
| 9.1.33 | Pretul furnizorului | Кабель Alarm cabel 6x0,22mm2 CQR-4 | m | 25,0000 |
| 9.1.34 | Pretul furnizorului | Провод сеч. 3x1,0mm2(негорючий), ВВГнг.LS 3x1,0 | m | 20,0000 |
| 9.1.35 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton. (Желоб пластиковый 10x22 MCS-1) | m | 45,0000 |
| 9.1.36 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,1000 |
| 9.1.37 | Pretul furnizorului | Металлорукав Д 25мм РЗЦХ25 | m | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Охранная сигнализация (Cazangeria) |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-9. Semnalizarea de incendiu si paza (SIP) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

|  | si Cod resurse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Пожарная сигнализация |  |  |
| 9.2.1 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 8 зон, MAG 8Plus | buc | 1,0000 |
| 9.2.2 | Pretul furnizorului | Модуль расширения ME4 | buc | 1,0000 |
| 9.2.3 | Pretul furnizorului | Расширитель на 4 сирен | buc | 1,0000 |
| 9.2.4 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания 12V.7A/ч, РИП | buc | 1,0000 |
| 9.2.5 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 7А/ч | buc | 1,0000 |
| 9.2.6 | Pretul furnizorului | Сирена со стробоскопом 24V, OPOP | buc | 6,0000 |
| 9.2.7 | Pretul furnizorului | Датчик дымовой (+10%), Senso MAG-S30 | buc | 70,0000 |
| 9.2.8 | Pretul furnizorului | Датчик тепловой (+10%), Senso MAG-R20 | buc | 4,0000 |
| 9.2.9 | Pretul furnizorului | Извещатель пожарный ручной, Senso MAGMCP50IP67 | buc | 6,0000 |
| 9.2.10 | Pretul furnizorului | Передатчик 1-канальный, ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 9.2.11 | Pretul furnizorului | Реле 12V, РПУ-2 | buc | 1,0000 |
| 9.2.12 | Pretul furnizorului | Модуль реле MR8 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Пожарная сигнализация |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Охранная сигнализация (Cazangeria) |  |  |
| 9.2.13 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 4 зоны, PC-585 | buc | 1,0000 |
| 9.2.14 | Pretul furnizorului | Трансформатор 30ВА, TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 9.2.15 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания, РИП-7АН | buc | 1,0000 |
| 9.2.16 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12V; 7Аh, 1270ВАТТ | buc | 1,0000 |
| 9.2.17 | Pretul furnizorului | Передатчик 1 канальный ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 9.2.18 | Pretul furnizorului | Датчик ИК, Patrol 801 | buc | 1,0000 |
| 9.2.19 | Pretul furnizorului | Датчик магнитоконтактный СМК(TANE) | buc | 2,0000 |
| 9.2.20 | Pretul furnizorului | Клавиатура | buc | 1,0000 |
| 9.2.21 | Pretul furnizorului | Сирена 11-14VDC; 250mA; 110db/m c пробл.маяком SA-913F | buc | 1,0000 |
| 9.2.22 | Pretul furnizorului | Реле промежуточное РП21-004 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Охранная сигнализация (Cazangeria) |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-10. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.1.1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda. (Termometru) | buc | 5,0000 |
| 10.1.2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Manometru МП4-У) | buc | 15,0000 |
| 10.1.3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Manometru cu contact electric Дм2010сг) | buc | 4,0000 |
| 10.1.4 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Senzor de temperatura 7C1) | buc | 2,0000 |
| 10.1.5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (HMP-52M1) | buc | 1,0000 |
| 10.1.6 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10. (ДН-2,5) | buc | 1,0000 |

| 10.1.7 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10. (ДНT-1) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.8 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Gazoanalizator pentru CH4 - CD98) | buc | 1,0000 |
| 10.1.9 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10. (СOУ-1) | buc | 1,0000 |
| 10.1.10 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10. (TE036) | buc | 1,0000 |
| 10.1.11 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t. (TKR MAS/2) | buc | 1,0000 |
| 10.1.12 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1. (Вloc de alimentare) | buc | 1,0000 |
| 10.1.13 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10. (TKR KOM) | buc | 2,0000 |
| 10.1.14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Contactor ES110A) | buc | 1,0000 |
| 10.1.15 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (senzori) | buc | 3,0000 |
| 10.1.16 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100. (Panou de automatizare - PA, dim. 800х650х250mm, IEK IP31) | buc | 1,0000 |
| 10.1.17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. | buc | 53,0000 |
| 10.1.18 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc. | 100 buc | 1,0600 |
| 10.1.19 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100. (Panou pentru semnalizare - PS - dim. 395х310х220mm, IEK IP31) | buc | 1,0000 |
| 10.1.20 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. | buc | 11,0000 |
| 10.1.21 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc. | 100 buc | 0,2200 |
| 10.1.22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 1,8500 |
| 10.1.23 | Pretul furnizorului | Cablu КВВГнг-LS- 4х1,0 | m | 120,0000 |
| 10.1.24 | Pretul furnizorului | Cablu КВВГнг-LS- 5х1,0 | m | 15,0000 |
| 10.1.25 | Pretul furnizorului | Cablu КВВГнг-FRLS 4х1,0 | m | 25,0000 |
| 10.1.26 | Pretul furnizorului | Cablu КВВГнг-LS 10х1,0 | m | 25,0000 |
| 10.1.27 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2 | 100 m | 0,2500 |
| 10.1.28 | Pretul furnizorului | Тeava din otel D14*2mm | m | 25,0000 |
| 10.1.29 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu 3 cai, d=15mm P-1,6Mpa) | buc | 19,0000 |
| 10.1.30 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m. | 100 m | 0,1200 |
| 10.1.31 | Pretul furnizorului | Lotoc L=2m | m | 12,0000 |
| 10.1.32 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton. (Canal pentru cablu) | m | 30,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-10. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.2.1 | Pretul furnizorului | Termometru tehnic,Т=0-100 С | buc | 5,0000 |
| 10.2.2 | Pretul furnizorului | Manometru indicator, 0...0,4МPа МП4-У | buc | 15,0000 |
| 10.2.3 | Pretul furnizorului | Manometru cu contact electric, 0-4,0kgf/сm2 Дм2010сг | buc | 4,0000 |
| 10.2.4 | Pretul furnizorului | Senzor de temperatura 7C1 | buc | 2,0000 |
| 10.2.5 | Pretul furnizorului | Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana, limita de masurari 0-400kgf/m2 HMP-52M1 | buc | 1,0000 |
| 10.2.6 | Pretul furnizorului | Captor-releu de presiune, limita de reglare 4-250 kgf/m2 ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
| 10.2.7 | Pretul | Captor-releu de presiune, limita de reglare -10 - 200 kgf/m2 ДНТ-1 | buc | 1,0000 |
|  | furnizorului |  |  |  |
| 10.2.8 | Pretul furnizorului | Gazoanalizator pentru CH4 "LINEasicura by TECNOGAZ" CD98 | buc | 1,0000 |
| 10.2.9 | Pretul furnizorului | Gazoanalizator pentru CO COУ-1 | buc | 1,0000 |
| 10.2.10 | Pretul furnizorului | Termostat electronic (T in sala de cazane) PERRY Electric ТЕ036 | buc | 1,0000 |
| 10.2.11 | Pretul furnizorului | Regulator p/u cascada TKR MAS/2 | buc | 1,0000 |
| 10.2.12 | Pretul furnizorului | Bloc de alimentare | buc | 1,0000 |
| 10.2.13 | Pretul furnizorului | Bloc de comunicare TKR KOM | buc | 2,0000 |
| 10.2.14 | Pretul furnizorului | Contactor ES110A, 25A, 230V | buc | 1,0000 |
| 10.2.15 | Pretul furnizorului | Sensor de temperatura -ajent termic din cazane | buc | 1,0000 |
| 10.2.16 | Pretul furnizorului | Sensor pentru temperatura exterioara | buc | 1,0000 |
| 10.2.17 | Pretul furnizorului | Sensor de temperatura -ACM | buc | 1,0000 |
| 10.2.18 | Pretul furnizorului | Panou de automatizare - PA, dim. 800х650х250mm, IEK IP31 | buc | 1,0000 |
| 10.2.19 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat monopolar 220V, I=1A BA47-29-1P | buc | 2,0000 |
| 10.2.20 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat monopolar 220V, I=3A BA47-29-1P | buc | 2,0000 |
| 10.2.21 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat monopolar 220V, I=6A BA47-29-1P | buc | 1,0000 |
| 10.2.22 | Pretul furnizorului | Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT "RelPol" | buc | 28,0000 |
| 10.2.23 | Pretul furnizorului | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 "RelPol" | buc | 2,0000 |
| 10.2.24 | Pretul furnizorului | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 10.2.25 | Pretul furnizorului | Buton rotativ 3-poz. stabile, 8LP2TS130 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 10.2.26 | Pretul furnizorului | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 4,0000 |
| 10.2.27 | Pretul furnizorului | Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 10.2.28 | Pretul furnizorului | Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 10.2.29 | Pretul furnizorului | Buton verde 8LP2TB103 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 10.2.30 | Pretul furnizorului | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 3,0000 |
| 10.2.31 | Pretul furnizorului | Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 10.2.32 | Pretul furnizorului | Panou pentru semnalizare - PS - dim. 395х310х220mm, IEK IP31 | buc | 1,0000 |
| 10.2.33 | Pretul furnizorului | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 "Lovato" | buc | 5,0000 |
| 10.2.34 | Pretul furnizorului | Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 10.2.35 | Pretul furnizorului | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 10.2.36 | Pretul furnizorului | Buton verde 8LP2TB103 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 10.2.37 | Pretul furnizorului | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 10.2.38 | Pretul furnizorului | Alarma sonora -220V | buc | 1,0000 |
| 10.2.39 | Pretul furnizorului | Alarma sonora -220V | buc | 1,0000 |

Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE)

| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1.1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice. | m2 | 36,0000 |
| 11.1.2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta. | m3 | 5,4000 |
| 11.1.3 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 12,0000 |
| 11.1.4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 12,0000 |
| 11.1.5 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m. (Lucrări de forare sub carosabil D110, L=18ml (Бурение под дорогой)) | buc | 2,0000 |
| 11.1.6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100m3 | 1,1700 |
| 11.1.7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 5,0000 |
| 11.1.8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 170,0000 |
| 11.1.9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка с погрузкой недостающего грунта) | 100m3 | 0,4000 |
| 11.1.10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Завоз недостающего грунта) | t | 64,0000 |
| 11.1.11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работы по выгрузке недостающего грунта) | 100m3 | 0,4000 |
| 11.1.12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 52,0000 |
| 11.1.13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,5200 |
| 11.1.14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. | m3 | 0,2000 |
| 11.1.15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 0,3600 |
| 11.1.16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 36,0000 |
| 11.1.17 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). | m3 | 0,4000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.2.1 | 08-03-572-4 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (BZUM-DDE-3 250) | buc | 1,0000 |
| 11.2.2 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 5,0000 |
| 11.2.3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (ZMG-405 CR) | buc | 1,0000 |
| 11.2.4 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100m | 1,4600 |
| 11.2.5 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg. | 100m | 1,4600 |
| 11.2.6 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu. | 100m | 1,4600 |
| 11.2.7 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 0,3000 |
| 11.2.8 | 08-02-407-15 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 100 mm. | 100 m | 0,2400 |
| 11.2.9 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (ППН-37) | buc | 3,0000 |
| 11.2.10 | 08-03-521-2 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A. (РПС-4) | buc | 1,0000 |
| 11.2.11 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. | 100 m | 0,0500 |
| 11.2.12 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie. | 100buc | 0,1800 |
| 11.2.13 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2. | buc | 2,0000 |
| 11.2.14 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 | buc | 2,0000 |

|  |  | conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm. | 10 buc | 0,8000 |
| 11.2.16 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. | 100 m | 0,4200 |
| 11.2.17 | Pretul furnizorului | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolaţie din PVC, secţiunea 4 x 35 mm2 АПВБбШп | m | 146,0000 |
| 11.2.18 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolaţie din PVC,secţiunea 5 х 35 mm2 АВВГ | m | 30,0000 |
| 11.2.19 | Pretul furnizorului | Ţeavă din PE, D – 100 mm, cu DUBLU PERETE L = 3 m | m | 24,0000 |
| 11.2.20 | Pretul furnizorului | (Şină) Bandă din aluminiu 60x5 АД31Т 60х5 | m | 5,0000 |
| 11.2.21 | Pretul furnizorului | Papuc de cablu din aluminiu pentru secţiunea - 35 mm2, ГОСТ 9581-80 TA (KBT) | buc | 18,0000 |
| 11.2.22 | Pretul furnizorului | Manşon terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de până la 1000V, montare exterioară. ГОСТ 13781.0-86 4КНТп-1-25...50 | buc | 2,0000 |
| 11.2.23 | Pretul furnizorului | Mănușă termoretractabila 5x25 / 50 | buc | 2,0000 |
| 11.2.24 | Pretul furnizorului | Cărămidă plată: 240x115x63 | buc | 1 224,0000 |
| 11.2.25 | Pretul furnizorului | Nisip cernut | m3 | 21,0000 |
| 11.2.26 | Pretul furnizorului | Pietriș tip M 300 | m3 | 6,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.3.1 | Pretul furnizorului | Siguranţe fuzibile, Inom – 200 A. ППН-37 | buc | 3,0000 |
| 11.3.2 | Pretul furnizorului | Ruptor, Inom – 400 A. РПС-4 | buc | 1,0000 |
| 11.3.3 | Pretul furnizorului | Panou de evidenţă complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenţă a energiei electrice 220/380V, conectare indirectă, separator comun şi într. automat. BZUM-DDE-3 250 | buc | 1,0000 |
| 11.3.4 | Pretul furnizorului | Întreruptor / ruptoar de sarcină IP 00, Inom – 250 A, 3P. BP 32 - 35 | buc | 1,0000 |
| 11.3.5 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanşator combinat (electronic) MP 211, IP 20, Inom – 250A, 3P, BA 88-35 | buc | 1,0000 |
| 11.3.6 | Pretul furnizorului | Contor de evidenţă a energiei electrice (active / reactive), conectare indirectă, Unom – 3x230/400V, I – 5 A ; 50Hz. ZMG-405 CR | buc | 1,0000 |
| 11.3.7 | Pretul furnizorului | Transformatoare de curent 100/5 A T-0,66 | buc | 3,0000 |
| Obiectul: Deviz local nr. 6-1-1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 1. Apeduct A1 |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1 Lucrari de terasamente |  |  |
| 12.1.1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice. | m2 | 7,0000 |
| 12.1.2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta. | m3 | 1,0500 |
| 12.1.3 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 2,0000 |
| 12.1.4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 2,0000 |
| 12.1.5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100m3 | 0,2300 |
| 12.1.6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 2,0000 |
| 12.1.7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 40,0000 |
| 12.1.8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка с погрузкой недостающего грунта) | 100m3 | 0,2100 |

| 12.1.9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Завоз недостающего грунта) | t | 34,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работы по выгрузке недостающего грунта) | 100m3 | 0,2100 |
| 12.1.11 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 4,5000 |
| 12.1.12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 27,3000 |
| 12.1.13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,2730 |
| 12.1.14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. | m3 | 0,3500 |
| 12.1.15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 0,0700 |
| 12.1.16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 7,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1 Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 12.1.17 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm. (Врезка в существующую сеть водопровода ∅200 сталь.) | piesa | 1,0000 |
| 12.1.18 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Труба Д50 SDR17 PN10 PE100 | m | 22,0000 |
| 12.1.19 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 22,0000 |
| 12.1.20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 22,0000 |
| 12.1.21 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: Футляр Д75 из полиэтиленовом трубе | m | 22,0000 |
| 12.1.22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. / Вентиль Д40 PN10 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Conducte si accesorii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |
| 12.1.23 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 3,7500 |
| 12.1.24 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 12.1.25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,31 m3) | buc | 1,0000 |
| 12.1.26 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 12.1.27 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 12.1.28 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 1,0000 |
| 12.1.29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 12.1.30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Capacul cu rama din fonta tip T | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Camine |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 6-1-1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC) |  |  |  |  |
| Devizul: Capitolul 2. Canalizare C1 |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1 Lucrari de terasamente |  |  |

| 12.2.1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice. | m2 | 15,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta. | m3 | 2,2500 |
| 12.2.3 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 6,0000 |
| 12.2.4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 6,0000 |
| 12.2.5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100m3 | 0,5000 |
| 12.2.6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 5,0000 |
| 12.2.7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 88,0000 |
| 12.2.8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка с погрузкой недостающего грунта) | 100m3 | 0,4000 |
| 12.2.9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Завоз недостающего грунта) | t | 64,0000 |
| 12.2.10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работы по выгрузке недостающего грунта) | 100m3 | 0,4000 |
| 12.2.11 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 16,2000 |
| 12.2.12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 52,0000 |
| 12.2.13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,5200 |
| 12.2.14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. | m3 | 0,7500 |
| 12.2.15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 0,1500 |
| 12.2.16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1 Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 12.2.17 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm. (Врезка в существующую сеть ∅200) | piesa | 2,0000 |
| 12.2.18 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm | m | 7,5000 |
| 12.2.19 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm (Футляр) | m | 4,0000 |
| 12.2.20 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm | m | 38,0000 |
| 12.2.21 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm. (Труба Д250 сталь футляр) | m | 22,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Conducte si accesorii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Camine |  |  |
| 12.2.22 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 5,1000 |
| 12.2.23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,0000 |
| 12.2.24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 12.2.25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 12.2.26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 4,0000 |
| 12.2.27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |
| 12.2.28 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 12,0000 |
| 12.2.29 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Capacul cu rama din fonta tip L | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Camine |  |  |
| Obiectul: Deviz local nr. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG) |  |  |  |  |
| Devizul: Deviz local nr. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG) |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizari verticale |  |  |
| 13.1.1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice. | m2 | 548,0000 |
| 13.1.2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta. | m3 | 82,0000 |
| 13.1.3 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 197,0000 |
| 13.1.4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 197,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistematizari verticale |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj vibropresat gr 60mm |  |  |
| 13.1.5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 5,0000 |
| 13.1.6 | TsD07E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% . | 100m3 | 0,7500 |
| 13.1.7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 75,0000 |
| 13.1.8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 6cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 500,0000 |
| 13.1.9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton1000*300*150 | m | 24,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Pavaj vibropresat gr 60mm |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Inverzirea teritoriului |  |  |
| 13.1.10 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime. | m2 | 50,0000 |
| 13.1.11 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 0,2500 |
| 13.1.12 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor. | m3 | 1,2000 |
| 13.1.13 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot. Розы многоцветные. | buc | 30,0000 |
| 13.1.14 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti. | 100m2 | 0,5000 |
| 13.1.15 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor. Копка посадочных мест для пересаживаемых деревьев 0,6х0,6х0,6м | m3 | 0,6000 |
| 13.1.16 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot. Посадка деревьев | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Inverzirea teritoriului |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 13.1.17 | TsH91A | Instalarea bancilor. | buc | 4,0000 |
| 13.1.18 | TsH91B | Instalarea urnelor. | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Forme arhitecturale mici |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Poarta metalica |  |  |
| 13.1.19 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. | m2 | 12,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Poarta metalica |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.