| Anexa nr. 22 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Camion pentru remorcarea autobuzelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camion pentru remorcarea autobuzelor (cu parcurs) |  |  |  |  |  | - Lungime maxim 7000 - 10000 mm - Înălțime minim 3400 mm - Ampatamentul minim 3400 mm - Lățime fără oglinzi minim 2400 mm - Scaunul șoferului pneumatic - Sisteme de încălzire webasto - Aer condiționat - Servomecanism de direcție - Volan reglabil / multifuncțional - Sistem airbag : centură de siguranță pentru șofer și pasager - Oglinzile exterioare electrice și încălzite - Oglindă exterioară dreapta cu poziție de manevră - Oglinzi frontale / de apropiere încălzite - Parasolar - Racord de aer comprimat în cabina șoferului - Cabină: dispozitiv de înclinare hidraulică - Cabina șoferului / trafic local - Monitorizarea condensului în sistemul de aer comprimat - Închidere centralizată - Girofaruri rotative stănga/ dreapta - Priză remorcă 24V / 15 pini - Racord de aer comprimat în spatele camionului - Lumini de lucru pe peretele din spate a cabinei - Compresor de aer cu 2 cilindri - Uscător cu aer încălzit - Forța (c.p.,kw) minim 420, 308 - Combustibil diesel - Capacitate cilindrică (cm3) minim 10000 - Numărul cilindrilor în linie 6 - Norma de poluare Euro 6 - Rezervor combustibil minim 200 lit. - Număr de axe 3 - Formula roților 6x4 - Masa reală a autovehiculului : minim 12000kg - Masa maximă autorizată: minim 24000 kg - Sistem antiblocare frîne ABS - Sistem de control al tracțiunii ASR - Retarder / Intarder - Blocare diferențial - Sistem de frînare cu aer controlat electronic (EBS) - Sistem control stabilitate ESP - Frîne cu disc puntea față - Frîne cu disc punțile spate - Cuplaj de remorcare fix (pentru remorcare) - Cuplaj pentru remorcare fix față - Asistență pentru marșarier - Cameră marșarier - Automobil produs pentru piața UE - Anul fabricării minim 2018 - Parcurs maxim 300000km Remarcă: Este obligatoriu ca înălțimea (benei, obloanelor) să fie cel mult egală cu jumătatea înălțimei cabinei. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Camion pentru remorcarea autobuzelor. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 34144000-8; Camion pentru remorcarea autobuzelor (cu parcurs); buc; 1; 30 de zile INCOTERMS 2020 DDP; MD17ML000000002251308233. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |