CAIET DE SARCINI

Nr.___________ din „____”  ____________  20__

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul caietului de sarcini:  Compresoarele  IDD - 110 kV din  Serviciul Electric

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50500000-0 | Reparații curente și deservirea compresoarelor instalației de distribuție exterioare (deschise) IDD - 110 kV. | buc. | 2 | Conform listei cu cantitățile de lucrări (Anexa 1) | 150 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 150 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1 Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

1.2 Termenul de realizare a lucrărilor- conform graficului de reparații anual:  iunie-octombrie 2025.

- INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

  - La CET Sursa-1 pentru producerea de aer comprimat necesar acționării mecanismelor

întreruptoarelor instalației de distribuție IDD-110 kV, sunt instalate 2 compresoare de model 3BШ-1,6-3/46.  Pentru asigurarea executării instrucțiunilor uzinei producătoare,  anual  se execută lucrări de mentenanță a compresoarelor (reparații curente, reparații capitale, deservire tehnică – în funcție de starea compresoarelor și a nivelului de uzură, a orelor de funcționare).

- MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

3.1 Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către  Beneficiar. La utilizarea materialelor  din proprietatea  Executantul,  costului acestea vor fi   incluse  în proces-verbal.

3.2 Cantitatea și calitatea bunurilor materiale  livrate  de  Executant  la momentul recepționării de către Beneficiar, va fi confirmată printr-un Act de primire-predare – recepționare, factura fiscală  (după caz) întocmit în coordonare cu Beneficiarului, cu prezentarea documentelor conform cerințelor  din prezentul Caiet de sarcini.

3.3. Documente tehnic-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | RS-21 | P.6.5.4. Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” |
| 3.3.2 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | Punctul 710 „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 3.3.3 | CO 34.04.1081-2003 | - „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice” |

3.4  Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 3.4.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.4.4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției anti incendiare. |
| 3.4.5 | 12-1P-13 | ”Instrucțiunea pentru exploatare compresoarelor 3BШ-1,6-3/46 Sursa 1” |

3.5 La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea

de probe de funcționare și reglaje aferente.

  - Executant  va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației

și normelor   RM  în vigoare:

-  Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă. (cu modificări);

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate

la locul de muncă, (cu  modificări) etc.

3.7  Cerințe tehnice specifice:

3.7.1  În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor      de  exploatare  a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnic-normativ, (documentația tehnică-normativă de efectuare a reparațiilor  la compresoarele de tip 3BШ-1,6-3/46).

3.7.2 La prestarea serviciului se vor utiliza numai piese agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

3.7.3 Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a  folosirii de materiale (piese) de bună calitate, corespunzătoare datelor din specificații, desene tehnice utilaj în conformitate cu documentația tehnic-normativă de exploatarea  a utilajului energetic, centralelor electrice, reglementărilor de standardizare și aprobare în vigoare  RM  și  solicitărilor din prezentul Caiet de Sarcini.

3.7.4 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

4. FURNIZAREA , PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR.

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului  procesul-verbal de recepție.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 15 zile  lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

5. 	ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII, ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE.

5.1 Încercările compresoarelor până la predarea în reparației, cât și la recepția din reparație vor fi executate de către TERMOELECTRICA S.A. , cu  participarea  responsabililor Executantului.

5.1  “TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependență de rezultatele măsurărilor.

5.3 Perioada  de garanție  a lucrărilor executate, începând de la data recepției calitative, va  fi de

minim 1 an , din data semnării  procesului-verbal de ambele Părți.

6.   REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

6.1 Executorul garantează efectuarea lucrărilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentația tehnic-normativă de reglementare a acestor lucrărilor.

  - Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate  Executantul, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul    Executantului.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Executantul,  părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

  - Executantul  va prelungi termenii de garanție la lucrările executate sau bunurile înlocuite/reparate   din data  punerii în exploatare  repetat a utilajului în complex, fiind confirmat  faptul printr-un Act de primire-predare – recepționare, factura fiscală  (după caz) întocmit în coordonare cu Beneficiarului, cu prezentarea documentelor conform cerințelor  din prezentul Caiet de sarcini.

7. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE,

DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA

LUCRĂRILOR

7.1  Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și

instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele din proprietatea

„TERMOELECTRICA” S.A., costului acestea  vor fi scoase din  procesul- verbal.

7.2  Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace   de  protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

8.1 Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

8.2 Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

  - Determinarea  valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Condiții de executare a lucrărilor sunt  normale.

9. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI:

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

9.1 Copia omologării personalului și întreprinderii în domeniu executării lucrărilor de reparație și deservire la obiectele industrial periculoase.

9.2 Lista lucrărilor similare cu experiența de minim 5 ani (obligatoriu).

9.3 Deviz de cheltuieli.

9.4 Dovada că posedă dotarea tehnică pentru efectuarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul caiet de sarcini (pașapoarte tehnice, fotografii ale lor).

9.5 Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune.

  - Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a

lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

  - Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 –

02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

  - Certificate privind atestarea laboratorului electrotehnic.

9.9 Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caietul de sarcini.

10. CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție pentru lucrările executate, pentru bunurile livrate și înlocuite de Executant, va fi conform perioadei de garanție  prevăzute de producătorul oficial al  bunurilor (după caz) sau minim 12 luni   din data punerii în exploatare (după caz).

  - Executantul va prezenta certificate de conformitate/calitate, certificat de origine, documente referitor la termenul de garanție/ exploatare (după caz) la  bunurile livrate/ pentru  înlocuire la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A., în original și copii (după caz).

  - În cazul depistării unor defecțiuni la bunurile livrate/instalate sau vicii ascunse în termenul de garanție, Executant   este obligat din contul propriu să le înlocuiască în cel mai scurt termen posibil (după caz), cu prelungirea termenului de garanție la toate bunurile materiale schimbate/reparate,  din data punerii în funcțiune și primiri în exploatare la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A..

  - Executant va fi responsabil să asigure  coordonarea, consultații,  concretizări  (după caz) după  executarea  în volumul deplin  a lucrărilor/serviciilor - punerea în funcțiune și primiri în exploatare a utilajului la  necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție .

  - Executant  este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea bunurilor materiale  livrate   înaintate de Beneficiar  în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată pe parcursul perioadei de garanție.

  - Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor).

  - Existenţa unui service centru autorizat pentru efectuarea reparaţiilor;

  - Termenul maxim de efectuare a reparaţiilor - de 30 zile  lucrătoare.

11. LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

  - Lista cu cantitățile de lucrări va fi elaborată în conformitate cu documentația tehnică-normativă de efectuare a reparațiilor  la compresoarele de tip 3BШ-1,6-3/46.

  - Volumele de lucrări maxime posibile sunt prevăzute în  Anexa 1 la  CS.

  - Volumele de lucrări vor fi stabilite la momentul întocmirii actului de defectare a utilajului vizat.

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

| Obiect: Sursa nr.1, SE Anexa nr.1 la CS Lista cu cantităţile de lucrări Reparația curentă și deservirea compresoarelor. Instalația de distribuție exterioare (deschisă) IDD-110 kV, 2 buc. Compresoare- tip 3BШ-1,6-3/46 ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baza de calcul-catalogul de prețuri 26-06-19 partea VII, III din 1995 și 1/98 din 1998 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea lucrării/materiale | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |  |  |
| I | Lucrări |  |  |  |  |  |
| 1003011201 Partea VII | Reparația curentă 3BШ-1,6-3/46 Текущий ремонт комрессора 3BШ-1,6-3/46 | buc. | 2 |  |  |  |
| 2001011001 | Reparația separatorului apă/ulei Ремонт водомаслоотделителя с изготовлением и заменои прокладок | buc. | 6 |  |  |  |
| 2001010201 | Reparația tablelor de supape Ремонт клапаных досок | buc. | 12 |  |  |  |
| 2001010401 | Reparația manivelei Ремонт шатуна с перезаливкои и расточкой подшипника, заменой (правкой) маслотрубки | buc. | 2 |  |  |  |
| 2001010601 | Reparația cilindrului tr. I Ремонт цилиндра I ступени | buc. | 2 |  |  |  |
| 2001010701 | Reparația cilindrului tr. II Ремонт цилиндра II ступени | buc. | 2 |  |  |  |
| 2001010801 | Reparația cilindrului kraitcopf tr.III Ремонт цилиндра III ступени | buc. | 2 |  |  |  |
| 2001010301 | Reparația piston kraitcopf Ремонт поршня или крейцкопфа | buc. | 6 |  |  |  |
| 2001011201 | Reparația bandaj arbore cotat Ремонт обоймы подшипника коленчатого вала | buc. | 2 |  |  |  |
| 2001011301 | Reparația capacelor de supapă Ремонт крышек клапанов шабровкой и притиркой | buc. | 6 |  |  |  |
| 0302030101 p. 1/98 | Prelucrarea metalului în collector Выборка металла | dm3 | 2 |  |  |  |
| 0302140101 p. 1/98 | Înlaturarea defectelor, turnarae metalului cu aparat de sudat în poziție orizontală Устранение дефектов с последующей наплавкой с эл. дуговой сваркой в горизонтальном положении | dm3 | 2 |  |  |  |
| Total pentru partea VII și 1/98 |  |  |  |  |  |  |
| 0109010301 Partea III | Reparația supapa inversată Ремонт обратного клапана ø 45 | buc. | 2 |  |  |  |
| 0119010101 | Reparația supapei executorie Ремонт мембранно- исполнительного клапана ø 63 | buc. | 6 |  |  |  |
| 0120010201 | Reparația supapei de siguranță Ремонт предохранительного клапана ø 45 | buc. | 6 |  |  |  |
| Total pentru partea III |  |  |  |  |  |  |

Total  cu  coeficientele conform  Ordinului  intern Nr.195 din 26.12.2024.