CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea echipamentului de iluminat conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru   activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31500000-0 | Lotul 1 Corpuri de iluminat |  |  |  | 176.300,00 |
| 1.1 |  | Corp de iluminat | buc | 65 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast | 13.000,00 |
| 1.2 |  | Corp de iluminat | buc | 95 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast | 14.250,00 |
| 1.3 |  | Corp de iluminat | buc | 20 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast | 3.000,00 |
| 1.4 |  | Corp de iluminat aplicabil (rotund) | buc | 55 | Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 240 mm | 5,500,00 |
| 1.5 |  | Corp de iluminat stradal | buc | 80 | Tip lampă – LED Puterea – 65 W Materialul carcasei – aluminiu Materialul capacului – sticlă plată Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Eficiența luminoasă ≥ 135 lm/W | 64.000,00 |
| 1.6 |  | Corp de iluminat stradal | buc | 10 | Tip lampă – LED Puterea – 150 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Eficiența luminoasă ≥ 135 lm/W | 50.400,00 |
| 1.7 |  | Proiector LED cu senzor | buc | 10 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Flux luminos ≥ 5000 lm | 5.000,00 |
| 1.8 |  | Proiector LED cu senzor | buc | 10 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Flux luminos ≥ 9000 lm | 8.400,00 |
| 1.9 |  | Corp de iluminat pentru balizaj | buc | 5 | Tip lampă – LED, culoarea roșie Puterea – 5 W Intensitatea luminoasă ≥ 32,5 cd Material lentilă– policarbonat Material corp – aluminiu turnat sub presiune Viața medie utilă – 100.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 12-60 VDC, 85-265 VAC Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE | 12.750,00 |
| 2. | 31500000-0 | Lotul 2 Surse de iluminat |  |  |  | 439.500,00 |
| 2.1 |  | Tub LED 13-14 W | buc | 300 | Tip lampă – LED Puterea – 13-14 W Eficiența luminoasă ≥ 185 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) | 69.000,00 |
| 2.2 |  | Tub LED 13-14 W | buc | 1000 | Tip lampă – LED Puterea – 13-14 W Eficiența luminoasă ≥ 155 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) | 95.000,00 |
| 2.3 |  | Tub LED 7 W | buc | 650 | Tip lampă – LED Puterea – 7 W Eficiența luminoasă ≥ 157 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) | 52.000,00 |
| 2.4 |  | Bec LED 13 W | buc | 2300 | Tip bec – LED Puterea – 13 W Eficiența luminoasă ≥ 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 | 103.500,00 |
| 2.5 |  | Bec LED 80 W | buc | 100 | Tip bec – LED Puterea – 80 W Flux luminos ≥ 8000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 25.000 ore Lungime – 260 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 | 24.500,00 |
| 2.6 |  | Bec LED 100 W | buc | 100 | Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos ≥ 9000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 25.000 ore Lungime – 275 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E40 | 48.000,00 |
| 2.7 |  | Bec LED 9 W | buc | 400 | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos ≥ 940 lm Tensiune nominală – 12 V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Viața medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 | 28.000,00 |
| 2.8 |  | Bec LED 9 W | buc | 300 | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos ≥ 940 lm Tensiune nominală – 36V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Viața medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 | 19.500,00 |
| 3. | 31500000-0 | Lotul 3 Lămpi de semnalizare |  |  |  | 326.775,00 |
| 3.1 |  | Lampă de semnalizare cu LED, roșu | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 1.620,00 |
| 3.2 |  | Lampă de semnalizare cu LED, verde | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 1.620,00 |
| 3.3 |  | Lampă de semnalizare cu LED, alb | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 1.620,00 |
| 3.4 |  | Lampă de semnalizare cu LED, galben | buc | 20 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 540,00 |
| 3.5 |  | Lampă de semnalizare | buc | 2000 | Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) | 150.000,00 |
| 3.6 |  | Lampă de semnalizare | buc | 1000 | Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) | 75.000,00 |
| 3.7 |  | Lampă de comutare | buc | 750 | Tensiune nominală – 60 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 10,7 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 | 56.250,00 |
| 3.8 |  | Lampă optică | buc | 55 | Tensiune nominală – 6 V Puterea nominală – 3 W Flux luminos – 18 lm Diametrul – 18 mm Înălțimea – 34 mm Tip soclu – P21d | 4.125,00 |
| 3.9 |  | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 50 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm | 18.000,00 |
| 3.10 |  | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 50 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm | 18.000,00 |
| 4. | 31500000-0 | Lotul 4 Lanterne |  |  |  | 29.300,00 |
| 4.1 |  | Lanterna LED reîncărcabilă frontală | buc | 90 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 2,2 Ah (Li-Ion) U alimentare încărcător – USB 5V | 18.675,00 |
| 4.2 |  | Lanterna LED reîncărcabilă cu bază magnetică | buc | 34 | Tip bec – LED Puterea – 6 W Flux luminos – 500 lm Tip acumulator – 500 mAh (Li-Po) U alimentare încărcător – USB 5V Reglare luminozitate – 3 moduri | 10.625,00 |
| 5. | 31500000-0 | Lotul 5 Suporturi pentru echipament pentru iluminat |  |  |  | 2.736,00 |
| 5.1 |  | Suport pentru felinar | buc | 30 | Tip material – Metal, Gri Lungime - 500 mm Diametru - 40 mm Înălțime reglabilă | 2.736,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 974.611,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favoriza-rea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi con-siderate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Termenul realizare a achiziției.

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din data înaintării comenzii de către „TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Cerințe la calitatea bunurilor:

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de certificate de conformitate/ calitate eliberate de către producător  și certificate de garanție, eliberate de Furnizor sau documente ce confirmă termenul de garanție eliberate de producător (după caz)  per model bun livrat.

Termen de valabilitate și garanție:

- Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui gratuit toate produsele care prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate a produselor de către personalul Beneficiarului. Înlocuirea produselor constatate defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanție se va face în termen de maxim 15 zile de la momentul transmiterii de către Beneficiar către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens.

- Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

Cerințe speciale:

- Furnizorul se obligă să preia gratuit de la Beneficiarul deșeurile de echipamente electrice, de tip echivalent ce a îndeplinit aceleași funcții ca bunul nou furnizat, cel puțin prin sistem „unul la unul” cu predarea ulterioară a acestora către agenții economici autorizați în activități de tratare și/sau reciclare a deșeurilor.

- Transferul dreptului de proprietate asupra deșeurilor de echipamente electrice de la Beneficiar către Furnizor se va realiza în momentul încărcării deșeurilor și semnării „Actului de predare-preluare a deșeurilor” și facturii fiscale, necesare pentru transportarea deșeurilor.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

- Dacă bunurile nu trec control calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al specialiștilor  „TERMOELECTRICA” S.A.. la  recepție, atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile vor trece testarea, vor fi prezentate documentele conform pct.3, Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunuril  atunci va fi semnat Actul de recepționarea bunurilor livrate conform formularului „TERMOELECTRICA” S.A. vizat de comisia de recepție a Beneficiarului  și reprezentantul Furnizorului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ” Corpuri de iluminat. Partea 1: Cerințe generale și încercări”;

- SM EN 60838-1:2017/A11:2021”Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale și încercări”;

- SM SR EN 60432-1:2010/A2:2015”Lămpi cu incandescență. Prescripții de securitate”;

- SM SR EN 61549-2010/A3:2015 ”Lămpi diverse”.

- SM EN 60598-2-4:2018 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiții speciale. Secțiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului ofertat;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Numărul de înregistrare din Lista producătorilor (dovada înregistrării în Lista producătorilor de produse supuse reglementării de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) în calitate de membru al unui sistem colectiv/individual de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice).