| ____Reparatia Casei de Cultura din s. Mateuti, r-nul Rezina | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIETUL DE SARCINI

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2(6)

Solutii arhitecturale. Fatada si finisari exterioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fronton |  |  |
| 1 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime/ Consum mortar M 100=0.111m3/m2; Consum plase sudate ф4 200x200=2kg/m2;Consum Otel beton ф10 A III=1.18 kg/m2;se exclude:Mortar M50,nisip,ciment,malaxor,var | m2 | 73,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor | m2 | 73,000 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chit pe baza de ciment, k=2 pentru grosimea finala 2.0 mm | m2 | 73,000 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 73,000 |
| 5 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 73,000 |
| 6 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,200 |
|  |  | Capitolul 2. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Timplarii |  |  |
| 7 | CM07C | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 190 x 190 x 80 mm/ | m2 | 3,000 |
| 8 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC OK10 510x1060(h)-3 buc | m2 | 1,620 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | 1,680 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 75,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fatada |  |  |
| 11 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 424,110 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor | m2 | 1 424,110 |
| 13 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.038 W/(m2K) gr.100 mm, cornier din aluminiu = 0.8 ml/m2 | m2 | 1 424,110 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 424,110 |
| 15 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 424,110 |
|  |  | Capitolul 2.3. Glafuri |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor | m2 | 50,000 |
| 17 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.038 W/(m2K) gr.30mm | m2 | 50,000 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 50,000 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Soclu |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor | m2 | 136,620 |
| 21 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi XPS Л=0.035 gr.50 mm | m2 | 136,620 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor | m2 | 136,620 |
| 23 | CI06C | Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 136,620 |
|  |  | Capitolul 2.5. Finisare coloane |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor | m2 | 103,360 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,360 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 103,360 |
| 27 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm | m2 | -103,360 |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 103,360 |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 103,360 |
|  |  | Capitolul 3. Scara S1 Rampa |  |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 229,550 |
| 31 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 40 mm | m2 | 229,550 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor | m2 | 303,050 |
| 33 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 229,550 |
| 34 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 73,500 |
| 35 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 605,000 |
| 36 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,605 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.