- CAIET DE SARCINI

- PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumerea beneficiarului de stat or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

- Organizatorul procedurii de achiziție or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

3.Obiectul achizițiilor Ремонт кровли здания примарии г. Вулканешты

( Блок А)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 416,0000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах парапета ) | m2 | 69,5000 |
| 3 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | 18,2000 |
| 4 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, парапета , защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) | m3 | 0,9600 |
| 5 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная заглаженная штукатурка парапета выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стен парапета | m2 | 69,5000 |
| 6 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | m2 | 416,0000 |
| 7 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) | m2 | 416,0000 |
| 8 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на оцинкованную обшивку парапета ) | m | 180,0000 |
| 9 | RpCU08A | Заготовка оцинкованной жести для парапета | m2 | 110,1000 |
| 10 | CK40A | Captuseala u tabla ( Обшивка оцинкованной сталью парапета с одной стороны) | m2 | 110,1000 |
| 11 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Транспортировка материалов весом до 0,5 т, с помощью подъемника, высота подъёма - 6-12 м) | t | 33,5800 |