Caiet de sarcini

| Construirea (modulara) a sediului Sectorului de Politie nr. 1 al I.P. or. Edinet, str. O. Cirimpei, nr. 30/1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural constructive (04/05-2017-1-SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 114,52 |
| 2 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 516,28 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 8,82 |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 | m3 | 75,00 |
| 5 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 188,50 |
| 6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 689,70 |
| 7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,70 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 15,60 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,70 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,217 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 17,60 |
|  |  | Capitolul 2. Structura metalica a modulelor |  |  |
| 12 | CL30A | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, cu structura integral metalica din profile de otel clasa DX51S+Z cu protectia anticoroziva cu un strat de grund epoxidic si un strat de vopsea epoxidica RAL5015 | t | 11,696 |
| 13 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 1,76 |
| 14 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu banda de etansare din cauciuc | m | 320,00 |
|  |  | Capitolul 3. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 15 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip " Sandwich", grosime panonourilor 60 mm, partea interioara a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, RAL 9010, cu suprafata neteda a panourilor; partea exterioara (fatada) a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, RAL 7035 cu suprafata neteda a panourilor, montate pe rigle metalice dispuse in fata riglelor, inclusiv montarea elementelor de inchidere din tabla protejata anticoroziv conform proiectului. | m2 | 229,40 |
| 16 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam temopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC1 - 2.75x2.70(h)) | m2 | 7,43 |
| 17 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC2 - 2.20x2.70(h)) | m2 | 5,94 |
| 18 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC3 - 3.10x2.70(h)) | m2 | 8,37 |
| 19 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC4 - 2.75x2.70(h)) | m2 | 7,43 |
| 20 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (PC5 - 2.76x2.70(h)) | m2 | 7,46 |
| 21 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (PC6 - 2.20x2.70(h)) | m2 | 5,94 |
| 22 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1 - 5.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2 | 31,90 |
| 23 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (V2 - 2.73x2.75(h)) | m2 | 7,51 |
| 24 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1 - 4.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2 | 13,20 |
| 25 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
| 26 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam ORDINAR 4 mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu montanti h=2.70 m (PC - 2.20x 1.60(h) - 15 buc) | m2 | 52,80 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
| 27 | CK57C | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1 - 0.6x0.5(h) m) | m2 | 1,20 |
| 28 | CK57E | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficient de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: 1 canat oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2 - 1.20x1.30(h) m) | m2 | 15,60 |
| 29 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 12,00 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 12,00 |
| 31 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U1 - 0.6x2.1(h) m) | m2 | 6,30 |
| 32 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U2 - 0.8x2.1(h) m) | m2 | 1,68 |
| 33 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U3 - 1.0x2.1(h) m) | m2 | 2,10 |
|  |  | Capitolul 5. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pardosele |  |  |
| 34 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 214,50 |
| 35 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 214,50 |
| 36 | IzI23C | Strat de pelicola din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele | m2 | 214,50 |
| 37 | CE30C | Asterala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 18 mm grosime | m2 | 214,50 |
| 38 | CG49A | Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, latimea desfasurata 80 mm, de tip L la pereti (lungimea totala 186.60 m.l.) RAL 9010 | m2 | 214,50 |
| 39 | CK18C | Montarea baghetelor tip T la pardosele, din aluminiu | m | 77,40 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tavan |  |  |
| 40 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 214,50 |
| 41 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 214,50 |
| 42 | IzI23C | Strat de bariera antivapori, montat la tavane | m2 | 214,50 |
| 43 | CI17B | Placare cu panouri PAL laminate grosime 18 mm, RAL 9010, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 214,50 |
| 44 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 9010, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 12 cm | m | 186,60 |
|  |  | Capitolul 5.3. Nod 1-3 (plansa 5) |  |  |
| 45 | IzF11B adoptata | Strat termoizolant la coloane executata cu vata minerala cu densitatea de 22 kg/m3 | m3 | 7,51 |
| 46 | СF59E adoptata | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare | m2 | 61,78 |
|  |  | Capitolul 5.4. Nod 11 (plansa 15) |  |  |
| 47 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 24,76 |
| 48 | СF59E adoptata | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare | m2 | 40,23 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Elemente metalice |  |  |
| 49 | CL10C | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 4,445 |
| 50 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 4,445 |
|  |  | Capitolul 6.2. Acoperis |  |  |
| 51 | CE06A | Invelitori din tabla profilata zincata, grosime 0.7 mm, cutata, h=57 mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 223,00 |
| 52 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 21,00 |
| 53 | CE19E | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 15 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 22,00 |
| 54 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de conectare la burlan de 100 mm, inclusiv parafrunzarul | buc | 2,00 |
| 55 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv RAL 9010 | m | 21,00 |
|  |  | Capitolul 6.3. Noduri acoperis |  |  |
| 56 | CL10C | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,06 |
| 57 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,06 |
| 58 | CE30C | Asterala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 22 mm grosime | m2 | 95,00 |
| 59 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 95,00 |
| 60 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase de tip Tehnoelast Flex, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 95,00 |
| 61 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 69,00 |
| 62 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 66,50 |
| 63 | IzE01B adoptata | Glafuri din tabla de aluminiu compozit de 4.0 mm grosime, cu latime desfasurata de 40 cm | m | 66,50 |
|  |  | Capitolul 7. Fatada |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 35,00 |
| 65 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, pe adeziv pentru lucrari exterioare: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 35,00 |
| 66 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 5015, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 35 cm | m | 65,00 |
| 67 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 65,00 |
| 68 | CL53D | Placajul constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr. 4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% | m2 | 125,00 |
|  |  | Capitolul 8. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Pereu |  |  |
| 69 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,55 |
| 70 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 31,44 |
| 71 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 8,25 |
| 72 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 6,88 |
| 73 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 50 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 55,00 |
|  |  | Capitolul 8.2. Scara exterioara si panta de acces persoane cu dizabilitati |  |  |
| 74 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 4,32 |
| 75 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat (rost de deformare) | m2 | 9,40 |
| 76 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 77 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,60 |
| 78 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,60 |
| 79 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm, M300 | m3 | 0,88 |
| 80 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 42,60 |
| 81 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 6,50 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 20,00 |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,00 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 20,00 |
| 85 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, rezistenta la uzura si inghet, 300x300x10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru lucrari exterioare, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 20,00 |
| 86 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din INOX inclusiv elementele de fixare | kg | 53,22 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire, ventilare si conditionare a aerului (04/05-2017-1-IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | SA38I f | Bratara pentru fixare FK 315 | buc | 2,00 |
| 2 | VB26A | Ventilator compact din aluminiu, mecanic, montat in structura ferestrelor, dimensiuni de gabarit 550x75 mm, suprafata echivalenta la P=1 Pa - 17179 mm2, flux aer la P=1 Pa - 13.50 l/s/m, de tip Ducoplus 60 | buc | 22,00 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 150x100 | buc | 2,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 300x100 | buc | 2,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 200x200 | buc | 1,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica 100x100 | buc | 1,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in panourile usa de tip MBM 475x80 | buc | 3,00 |
| 8 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, D=100 mm | buc | 3,00 |
| 9 | VB29A | Deflector rectangular 250x150 mm | buc | 1,00 |
| 10 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 100 mm | m2 | 2,83 |
| 11 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x100 mm | m2 | 1,50 |
| 12 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x150 mm | m2 | 4,20 |
| 13 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 200x150 mm | m2 | 2,10 |
| 14 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x150 mm. | m2 | 4,00 |
| 15 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 300x100 mm | m2 | 0,80 |
| 16 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. | m2 | 0,99 |
| 17 | pret furnizor | Constructii metalice pentru fixare | kg | 30,00 |
| 18 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu si consolidata cu plasa, avind grosimea de 40 mm | m2 | 8,73 |
| 19 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 8,73 |
| 20 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 8,73 |
| 21 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.8 mm (drenaj) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 22 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 19,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conditionare |  |  |
| 23 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ventilare |  |  |
| 24 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric (B1) | buc | 1,00 |
| 25 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B2-B4) | buc | 3,00 |
| 26 | 08-03-605-1 | Ventilator partea electrica | buc | 4,00 |
| 27 | VB17A | Aparat de zgomot, circular | buc | 1,00 |
| 28 | AcB01G | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer | buc | 4,00 |
| 29 | 08-03-603-1 adoptata | Regulator de viteza pentru ventilaror | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 30 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x384x78 mm, N=0.50 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 5,00 |
| 31 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x384x78 mm, N=0.75 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 2,00 |
| 32 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x458x78 mm, N=1.00 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 3,00 |
| 33 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x532x78 mm, N=1.25 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 2,00 |
| 34 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x606x98 mm, N=1.50 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 3,00 |
| 35 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x754x98 mm, N=2.00 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 3,00 |
| 36 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x902x78 mm, N=2.50 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Conditionare |  |  |
| 37 | pret furnizor | Conditioner productivitate frig - 3.20 kW, productivitate caldura - 3.40 kW. Bloc interior de tip FTX25GV1B. Bloc exterior de tip RX25GV1B | buc | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Conditioner productivitate frig - 7.10 kW, productivitate caldura - 8.20 kW. Bloc interior de tip FTXS71FV1B. Bloc exterior de tip RXS71FV1B | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Ventilare |  |  |
| 39 | pret furnizor | Ventilator de canal L=680 m3/h, P=450 Pa, N=0.318 kW, n=2318 rot/min, cu consola de tip K, regulator de viteza de tip RE1.5, K315L | buc | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Ventilaror axial L=75 m3/h, P=100 Pa, N=0.024 kW, de tip Vort Press 110 LL Ti in set cu supapa de sens si filtru aer | buc | 2,00 |
| 41 | pret furnizor | Ventilator axial Q=75m3/h, P=42Pa, motor N=0.0291kW, n=2403 rot/min, de tip CBF100LT | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-900 | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Supapa autoreglanta de tip VTK160 | buc | 4,00 |
| 44 | pret furnizor | Regulator de viteza REE 1 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (04/05-2017-1-RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 32 mm. | m | 3,00 |
| 2 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, a racordului de tip PE100 x otel avind diametrul de 32x1" mm | buc | 1,00 |
| 3 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.8 mm | m | 21,00 |
| 4 | SA16A | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 25*3.5 mm | m | 1,00 |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25,00 |
| 6 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,50 |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 25,00 |
| 8 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,00 |
| 9 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, avind diametrul de 32 mm (teava de protectie) | m | 17,00 |
| 10 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" | buc | 9,00 |
| 11 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema T3 |  |  |
| 12 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 |
| 13 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*3.4 mm | m | 9,00 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 9,00 |
| 15 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,90 |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 9,00 |
| 17 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie) | m | 7,00 |
| 18 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,00 |
| 19 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema C1 |  |  |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 17,00 |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 22 | SB09E | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 23 | SB09E | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 24 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 25 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm | buc | 5,00 |
| 26 | SB09C | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 27 | SB09E | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |
| 28 | SB09E | Caciula de ventilare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,20 |
| 30 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 31 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 32 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat pentru lavoar, avind diametrul de conexiune 1/2" | buc | 2,00 |
| 33 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,00 |
| 34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 35 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 36 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema T3 |  |  |
| 37 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema C1 |  |  |
| 38 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata 900x900 mm cu egalizator de potential electric | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema T3 |  |  |
| 39 | pret furnizor | Preparator electric de apa calda V=80 l, 1.2kW | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema C1 |  |  |
| 40 | pret furnizor | Cabina pentru dus 900x900 mm echipata cu sifon si amestecator de apa cu dus flexibil | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta si de iluminat (04/05-2017-1-IEI/EEF )

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 72 module, din metal, IP31, 565x620x136 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata | buc | 1,00 |
| 2 | pret furnizor | Bara de legare la nul N | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 11,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ-32) | buc | 23,00 |
| 7 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (ПРК-32+ДКП32) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (РН47) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,05 |
| 10 | 08-02-390-2 k=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 60x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,20 |
| 11 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 40x40 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,60 |
| 12 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 1,60 |
| 13 | 08-02-390-2 k=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 50x12 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) montate in structura pardoselei | 100 m | 0,30 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 11,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 270,00 |
| 16 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 635,00 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x4.0 mm2 | m.l. | 55,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 5x4 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-FRHF-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 20 | pret furnizor | Cablu de control de tip KППГнг(A)-HF-0.66 4x1.0 mm2 | m.l. | 15,00 |
| 21 | pret furnizor | Cablu de control de tip KППГнг(A)-FRHF-0.66 4x1.0 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 22 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1,0 1x16 mm2 | m.l. | 55,00 |
| 23 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1.0 1x6.0 mm2 | m.l. | 25,00 |
| 24 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1,0 1x4.0 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 25 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,20 |
| 26 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 4x16 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 27 | pret furnizor | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm | buc | 50,00 |
| 28 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,27 |
| 29 | pret furnizor | Corp iluminat cu 4 lampi luminiscente cu soclu G13, aplicabil, IP21, flux luminos 5400Lm, 4x18W | buc | 27,00 |
| 30 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,12 |
| 31 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu G13, IP21, flux luminos 2700 Lm, 2x18W | buc | 6,00 |
| 32 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu G13, IP40, flux luminos 2700 Lm, 2x18W | buc | 3,00 |
| 33 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu E27, IP65, flux luminos 1200Lm, 2x18W | buc | 3,00 |
| 34 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,02 |
| 35 | pret furnizor | Proiector cu lampa LED 70W, montat incorporat, flux luminos 7000 lm, IP65 | buc | 2,00 |
| 36 | pret furnizor | Lampa luminiscenta cu soclu E27, 18W | buc | 6,00 |
| 37 | pret furnizor | Lampa luminiscenta cu soclu G13, 18W | buc | 126,00 |
| 38 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,11 |
| 39 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V | buc | 11,00 |
| 40 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 41 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V | buc | 6,00 |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,80 |
| 43 | pret furnizor | Prize 2P+E, 16A, 230V, IP20, Legrand | set | 80,00 |
| 44 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 3 locuri de priza | set | 5,00 |
| 45 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 2 locuri de priza | set | 2,00 |
| 46 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 1 locuri de priza | set | 21,00 |
| 47 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 5,00 |
| 48 | pret furnizor | Rama orizontala 2M | set | 2,00 |
| 49 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare | buc | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Cutie pentru 1 priza montata in pardosea | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 52 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-72з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A | buc | 1,00 |
| 54 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 16A | buc | 1,00 |
| 55 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 3,00 |
| 56 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С06, 30мА | buc | 4,00 |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С10, 30мА | buc | 11,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С16, 30мА | buc | 8,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °C° | buc | 1,00 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C° | buc | 2,00 |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 1,00 |
| 62 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C° | buc | 3,00 |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C° | buc | 1,00 |
| 64 | pret furnizor | Сontactor electromnagnetic modular ПРК-32, 4P, 0,63 - 1.0 А, Icu=0.1kA | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Contact aduagator 1NO-NC de tip ДКП32-11 | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Declansator independent de tip PH47 | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Post de comanda 2 butoane КП102 | buc | 1,00 |
| 68 | pret furnizor | Buton ABLF-22 verde | buc | 1,00 |
| 69 | pret furnizor | Buton ABLF-22 rosu | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizare de paza automata (04/05-2017-1-SPA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1832) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 5 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1 | 10 buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI) | buc | 16,00 |
| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 10,00 |
| 9 | 10-01-039-06 | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) | 100 buc | 0,01 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,20 |
| 12 | pret furnizor | Cablu de semnalizare 6x0.22mm2 | m.l. | 120,00 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 14 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 15,00 |
| 16 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,30 |
| 17 | pret furnizor | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 30,00 |
| 18 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,80 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 |  | Panou de control PC-1832, productor "DSC" Canada | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A*h | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada | buc | 1,00 |
| 24 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI | buc | 16,00 |
| 26 | pret furnizor | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 10,00 |
| 27 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 150mA | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Comunicatii telefonice si de semnalizare (04/05-2017-1-TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 15U) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (router 5 porturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, polite, organizator cablu, filtru electric 5 prize, UPS, impamintare TE) | buc | 11,00 |
| 3 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 8,42 |
| 4 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 822,00 |
| 5 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x0.75 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 6 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,20 |
| 7 | pret furnizor | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 720,00 |
| 8 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,50 |
| 9 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d20 | m.l. | 50,00 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm | 100 m | 0,06 |
| 11 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,03 |
| 12 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,50 |
| 13 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=0.50 m | buc | 50,00 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 38,00 |
| 15 | pret furnizor | Priza 2xRJ-45 cat. 5e aplicabila | buc | 6,00 |
| 16 | pret furnizor | Priza pop-up RJ-45 cat. 5e | buc | 32,00 |
| 17 | 10-08-019-01 | Utilaj divers: Minicoloana | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii de perete 19", 15U, usa din sticla securizata, cu lacat: 600x350x769 mm | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Router cu 5 porturi Gigabit Ethernet si 5 porturi Fast Ethernet 10/100 de tip RB2011UiAS-RM | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Comutator 19" Switch Fast Ethernet 24 ports 10/100/1000 Mbit/s de tip TL-SG1024 | buc | 2,00 |
| 21 | pret furnizor | Polita 490x350 mm pentru dulap 19" | buc | 2,00 |
| 22 | pret furnizor | Patch panel 24 ports, cat. 5e | buc | 2,00 |
| 23 | pret furnizor | Organizator cablu 1u | buc | 2,00 |
| 24 | pret furnizor | 19" SMART UPS 230+-5% V, 1100W | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Filtru retea 5 prize pentru montare in dulap | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Set de impamintare TE 483x25 mm | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Minicoloana pentru prize, instalata pe pardosea H=0.68m, inclusiv suportul (030742) | set | 16,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizare de incendiu (04/05-2017-1-SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Сиггал 10) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare | buc | 1,00 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 5 | 10-01-039-06 | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum (ИП 212-45) | buc | 15,00 |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum (ИП 103-5) | buc | 5,00 |
| 8 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (LD-96) | 100 buc | 0,01 |
| 9 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,30 |
| 10 | pret furnizor | Cablu КПСЭнг(А)-FRHF-2x2x0.75 | m.l. | 100,00 |
| 11 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 12 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 20,00 |
| 13 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 14 | pret furnizor | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 20,00 |
| 15 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,03 |
| 16 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d32 | m.l. | 3,00 |
| 17 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,70 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
| 18 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare de tip MP-200W1 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton (MP-433W1; K-01П) | 100 seturi | 0,02 |
| 20 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (MP-611W1) | 100 buc | 0,01 |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 22 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 20,00 |
| 23 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,16 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare incendiu |  |  |
| 24 | pret furnizor | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei de tip Сигнал-10 | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h de tip РИП-12 | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-3-1 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Avertizor de fum de tip ИП 212-45 | buc | 15,00 |
| 30 | pret furnizor | Avertizor de temperatura de tip ИП 103-5 | buc | 2,00 |
| 31 | pert furnizor | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip LD96 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
| 32 | pret furnizor | Tablou de primire si prelucrare a semnalelor de tip MP-200W1 | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Buton stationar de chemare a personalului de tip MP-433W1 | buc | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Buton de tip K-01П | buc | 1,00 |
| 35 | pret furnizor | Lampa cu semnal luminos si acustic de tip MP-611W1 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1

Copertina pentru automobile de serviciu (04/05-2017-5-SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,69 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,69 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,48 |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,64 |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 9,96 |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 21,76 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate in beton (bulon 1.1 M16x750 BCm3nc2) | kg | 24,00 |
| 9 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,00 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,16 |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,16 |
|  |  | Capitolul 2. Carcasa si acoperisul |  |  |
| 12 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,04 |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,95 |
| 14 | CL07A1 Ks=0.5 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu piulite de inalta rezistenta, M16 | buc | 16,00 |
| 15 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, RAL5015, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,95 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,28 |
| 17 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,16 |
| 18 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, H35-1000-0.55, RAL5015, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor | m2 | 54,00 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 6,50 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv | m | 6,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (04/05-2017-0-AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 15,30 |
| 2 | AcA52C | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 75 mm. | m | 56,00 |
| 3 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru cablu in transee cu nisip | 100 m | 0,77 |
| 4 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 5,10 |
| 5 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida | 100 m | 0,77 |
| 6 | pret furnizor | Caramida constructie 250x120x65 mm | buc | 340,00 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 10,20 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 8,42 |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 8,42 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,05 |
| 11 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,40 |
| 12 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 44,00 |
| 13 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,05 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 0,40 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-524-11 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH32) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-29 3P 63A C) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,21 |
| 22 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,58 |
| 23 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,06 |
| 24 | pret furnizor | Cablu de forta АПвБбШп-1.0 4х25 (ож) mm2 | m.l. | 95,00 |
| 25 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
| 26 | pret furnizor | Mufa terminala 4KHTп-1 1kV 25-50 mm | buc | 2,00 |
| 27 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 | 100 fire | 8,00 |
| 28 | pret furnizor | Papuc de cablu DL-25 | buc | 8,00 |
| 29 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,04 |
| 30 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm | m.l. | 4,00 |
| 31 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 32 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 25 mm | 100 m | 0,91 |
| 33 | 08-02-471-4 F | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 34 | pret furnizor | Siguranta ППНИ-33, In=80А | set | 3,00 |
| 35 | pret furnizor | Suport siguranta fuzibila ДП-35 | buc | 6,00 |
| 36 | pret furnizor | Separator cu sigurante fuzibile de tip ПВР-33, 3Р, 160А | buc | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Dulap montat pe perete BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A | buc | 1,00 |
| 39 | pret furnizor | Contor electronic 5-60A, 380/220V, "ZMR 110 ACE" | buc | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 63A, °C° | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (04/05-2017-REAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitar-tehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,17 |
| 2 | TsC03F1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,14 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 23,10 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 23,10 |
| 5 | TsA16F1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare | m3 | 24,00 |
| 6 | TsF01A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 148,42 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 14,00 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 51,00 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 51,00 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,90 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,90 |
|  |  | Capitolul 1.2. Camine |  |  |
| 12 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,25 |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9 | buc | 1,00 |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-15-1 | buc | 1,00 |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 1,00 |
| 18 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,02 |
| 19 | AcE10A1 | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250 | buc | 2,00 |
| 20 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat Scara metalica C1-03 | kg | 32,40 |
| 21 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,54 |
| 22 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 4,00 |
| 23 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 24 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-10-1 | buc | 4,00 |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 4,00 |
| 26 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,06 |
| 27 | AcE10A1 | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte si accesorii |  |  |
| 28 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
| 29 | SA29C adoptat | Cruce din fonta cu flanse pentru conducte de presiune cu suport pentru hidrant antiincendiar diametrul 125 mm, tubul principal avind diametrul 150x100 mm | buc | 2,00 |
| 30 | AcA53C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Adaoptor flanse) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. | buc | 2,00 |
| 31 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 32 | AcA53C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE100 110x32 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. | buc | 2,00 |
| 33 | AcA54B adoptata | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (adaptor flansa de larga toleranta Dn150-159-184 PN16) | buc | 2,00 |
| 34 | SD07C | Robinet de trecere cu sfera si mufa, avind diametrul de 1" | buc | 3,00 |
| 35 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 36 | IC30C | Montarea prin insurubare a reductiei din alama cu filet, avind diametrul de 1"x1/2" | buc | 2,00 |
| 37 | SD12A | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 1,00 |
| 38 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 32 mm. | m | 94,00 |
| 39 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm | m | 13,00 |
| 40 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din PE100, PN10, SDR11 avind diametrul de 110 mm (tub de protectie) | m | 10,00 |
| 41 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, a racordului de tip PE100 x otel avind diametrul de 32x1" mm | buc | 4,00 |
| 42 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 94,00 |
| 43 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 94,00 |
| 44 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 110 mm | m | 7,00 |
| 45 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 160 mm | m | 8,40 |
| 46 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (teu PVC SN4 160x160x160 mm) | buc | 1,00 |
| 47 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (cot PVC SN4 160 mm) | buc | 1,00 |
| 48 | GA08C | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm | m | 6,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Restabilirea imbracamintei asfaltice |  |  |
| 49 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 114,00 |
| 50 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 57,00 |
| 51 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 13,68 |
| 52 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 13,68 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,06 |
| 54 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 5,70 |
| 55 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm (existent) | m3 | 17,10 |
| 56 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,10 |
| 57 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 57,00 |
| 58 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 57,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 59 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm (inclusiv robinetele 1", de golire, manometrul) | компл. | 1,00 |
| 60 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 61 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | pret furnizor | Contor de apa rece R160, clasa C, Dn=15 mm | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Filtru impuritati cu plasa 1" | buc | 1,00 |
| 64 | pret furnizor | Hidrant subteran Dn=125 mm, H=1000 mm | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Amenajare teritoriu (04/05-2017-PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,32 |
| 2 | TsC22D1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,32 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,32 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 217,80 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 217,80 |
|  |  | Capitolul 2. Reconditionarea imbracamintei asfaltice (tip A1) |  |  |
| 6 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 5-20 mm | m3 | 1,00 |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,12 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunteI, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 155,00 |
|  |  | Capitolul 3. Cai de acces (tip B1) |  |  |
| 9 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,40 |
| 10 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,40 |
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 5,00 |
| 12 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 40-70 mm | m3 | 7,13 |
| 13 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 2,80 |
| 14 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 40,00 |
| 15 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 4. Trotuare (tip B2) |  |  |
| 16 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,50 |
| 17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,50 |
| 18 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 5,00 |
| 19 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 50,00 |
| 20 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 1,57 |
| 21 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h) cm | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 5. Indicatoare rutiere |  |  |
| 22 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 23 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe stilpi | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 6. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 24 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 3,00 |
| 25 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 7. Spatii verzi |  |  |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,05 |
| 27 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 | 1,05 |
| 28 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,05 |
| 29 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 1,05 |
| 30 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 4,00 |
| 31 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Tei virsta 6 ani | buc | 4,00 |