## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Statutul de protecție - Imobilul cu nr. cadastral 0100520182 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 279 (cu adresa Chișinău, bd. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din Chișinău

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-15

Echipament electric. Iluminare electrică (tronson București)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de montare |  |  |
|  | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de oțel, cantitatea elementelor postului până la 3 | buc | 35,00 |
|  |  | Post de comanda ПКЕ222-1, IP54 N1-ц, Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,) | buc | 2,00 |
|  |  | Post de comanda ПКЕ212-2, IP40 N1-ц,Ч, 1з+1р "пуск " N2-ц,К, 1з+1р "стоп " | buc | 14,00 |
|  |  | Post de comanda ПКЕ222-2,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "пуск " N2-ц,К, 1з+1р "стоп " | buc | 13,00 |
|  |  | Post de comanda ПКУ15-21-251 ,IP40 "пуск " стоп | buc | 1,00 |
|  |  | Post de comanda ПКУ15-21-341 ,IP54 "пуск " стоп | buc | 1,00 |
|  |  | Post de comanda ПКУ15-21-441 ,IP54 "пуск " стоп | buc | 1,00 |
|  |  | Post de comanda АРВВ-22N (B-SB1) 330A, 220V | buc | 3,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 4,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350(ЯУО 9602,Я5411-2074УХЛ4) | buc | 3,00 |
|  | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 1200х600х500 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 6,00 |
|  | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune până la 10 kV | buc | 4,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х500х220 ЩМПг-50.40.22 RAL 3001 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 8,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 4,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/3P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=20A, BA47-63/3P/C20 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, până la 600х500х220 ЩМП г-50.40.22 RAL 3001 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 6,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 125A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=16A, BA47-63/3P/C16 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=63A, BA47-63/3P/C63 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE, N cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 38,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 28,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 4,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-24 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 22,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 17,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600 х 600 х 350 ЩРн-18 IP31 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 45,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 4,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 25,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРв-54 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 43,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 6,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 18,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 2,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-48 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 38,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=40A, BA47-63/1P/C40 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=25A, BA47-63/1P/B25 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=16A, BA47-63/1P/B16 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 3,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 11,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 10A tip А ABDT63/2P/C10/30mA | buc | 2,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-48 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 35,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=25A, BA47-63/1P/B25 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 3,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 11,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-48 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 35,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=25A, BA47-63/1P/B25 | buc | 4,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 13,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-54 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 40,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/3P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=32A, BA47-63/1P/B32 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=25A, BA47-63/1P/B25 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=16A, BA47-63/1P/B16 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 10A tip А ABDT63/2P/C10/30mA | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 15,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРв-36 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 30,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/3P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=25A, BA47-63/1P/C25 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 6A tip А ABDT63/2P/C6/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 7,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 2,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-54 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 42,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 3,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 22,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-48 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 35,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 3,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 15,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-12 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 8,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-12 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 9,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМП-40-30-22 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 36,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 4,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 20,00 |
|  |  | Кросс-модуль, 4*15, 4Р, 100А | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 2,0А, РТЭ-1307 | buc | 4,00 |
|  |  | Releu 8,5А, РТЭ-1314 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 4,00 |
|  |  | Contactor U=230V 9A КМЭ-0910 | buc | 4,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-11 | buc | 4,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 8,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРнМ-1 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 2,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului până la 3 | buc | 2,00 |
|  |  | Post ПКЕ222-1 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРнМ-1 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 2,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului până la 3 | buc | 2,00 |
|  |  | Post ПКЕ222-1 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 12,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 4,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 4,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 24,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 8,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩMПг-25*30*15 IP65 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului până la 3 | buc | 3,00 |
|  |  | Post ПКЕ222-1 | buc | 3,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-12з IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 7,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 4,00 |
|  |  | Sina PE, cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-12з IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 7,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 4,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-24з IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 18,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 15,00 |
|  |  | Sina PE , cu 16 cleme 16/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 16 cleme 16/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-24з IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 14,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 11,00 |
|  |  | Sina PE , cu 16 cleme 16/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 16 cleme 16/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-24з IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 11,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=16A, BA47-63/3P/C16 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=25A, BA47-63/3P/C25 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 4,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-40.30.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 21,00 |
|  |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 3,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 1,6-2,5А, РТЭ-1307 | buc | 2,00 |
|  |  | Releu 9 -13А, РТЭ-1316 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 4,00 |
|  |  | Contactor U=220V 1.6...2.5A КМЭ-0910 | buc | 2,00 |
|  |  | Contactor U=220V 9-13A КМЭ-1810 | buc | 2,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-20 | buc | 4,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 4,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 4,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-40.30.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 27,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 3,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=16A, BA47-63/3P/C16 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 4,00 |
|  |  | Releu 0,4-0,61А, РТЭ-1304 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 0.61-1А, РТЭ-1305 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 1,6-2,5А, РТЭ-1307 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 9 -13А, РТЭ-1316 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 4,00 |
|  |  | Contactor U=220V 0.4...0.61A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor U=220V 0.61...1A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor U=220V 1.6...2.5A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor U=220V 9-13A КМЭ-1810 | buc | 1,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-20 | buc | 4,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 4,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 4,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-40.30.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 24,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 4,00 |
|  |  | Releu 1,4-2,5А, РТЭ-1307 | buc | 3,00 |
|  |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 2,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 3,00 |
|  |  | Contactor U=220V 9A КМЭ-0910 | buc | 3,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-20 | buc | 3,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 3,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 3,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-50.40.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 33,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/3P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 5,00 |
|  |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 5,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 14,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 0,4-0,61А, РТЭ-1304 | buc | 3,00 |
|  |  | Releu 1-1.6А, РТЭ-1306 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 2.5-4А, РТЭ-1308 | buc | 1,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 5,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 5,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 5,00 |
|  |  | Contactor U=220V 0.4...0.61A КМЭ-0910 | buc | 3,00 |
|  |  | Contactor U=220V 1.6...2.5A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor U=220V 2.5*4A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-20 | buc | 5,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-50.40.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 30,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/3P/C10 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 3,00 |
|  |  | Releu 1,6-2,5А, РТЭ-1307 | buc | 3,00 |
|  |  | Releu 2.5-4А, РТЭ-1308 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 4-6 А, РТЭ-1310 | buc | 1,00 |
|  |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 5,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 5,00 |
|  |  | Contactor U=220V 1.6...2.5A КМЭ-0910 | buc | 3,00 |
|  |  | Contactor U=220V 2.5*4A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor U=220V 4*6A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 5,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 5,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-50.40.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 28,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/3P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 4,00 |
|  |  | Releu 1,6-2,5А, РТЭ-1307 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 2.5-4А, РТЭ-1308 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 1-1.6А, РТЭ-1306 | buc | 2,00 |
|  |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 4,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 4,00 |
|  |  | Contactor U=220V 1.0...1.6A КМЭ-0910 | buc | 2,00 |
|  |  | Contactor U=220V 1.6...2.5A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor U=220V 2.5*4A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-20 | buc | 4,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 4,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 4,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-50.40.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 23,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/3P/C10 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=20A, BA47-63/3P/C20 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 1,6-2,5А, РТЭ-1307 | buc | 2,00 |
|  |  | Releu 1-1.6А, РТЭ-1306 | buc | 2,00 |
|  |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 3,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 4,00 |
|  |  | Contactor U=220V 1.0...1.6A КМЭ-0910 | buc | 2,00 |
|  |  | Contactor U=220V 1.6...2.5A КМЭ-0910 | buc | 2,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-20 | buc | 3,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 2,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-50.40.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 50,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 0.4-0.63А, РТЭ-1304 | buc | 12,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 36,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 12,00 |
|  |  | Contactor U=220V 0.4...0.63A КМЭ-0910 | buc | 12,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-11 | buc | 12,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-50.40.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 34,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 0.4-0.63А, РТЭ-1304 | buc | 8,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 24,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 8,00 |
|  |  | Contactor U=220V 0.4...0.63A КМЭ-0910 | buc | 8,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-11 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-65.50.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 21,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-125-3P 100A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=25A, BA47-63/3P/C25 | buc | 4,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 2,00 |
|  |  | клемные зажимы на 35мм монтажную DIN рейку, ЗНИ-4 | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 4,00 |
|  |  | Contactor U=220V 17....25A КМЭ-2510 | buc | 4,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 4,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 4,00 |
|  | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,30 |
|  |  | Corpuri de iluminat HББ 6460-27 | buc | 30,00 |
|  | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2 | 100 buc | 1,51 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 | buc | 50,00 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДБО 5002-36 | buc | 81,00 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДСП 1309-18 | buc | 20,00 |
|  | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,62 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12 | buc | 62,00 |
|  | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,47 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДВО 40456-30 | buc | 147,00 |
|  | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2 | 100 buc | 2,67 |
|  |  | Corpuri de iluminat LZ 236 | buc | 28,00 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДСП 1307 36 | buc | 15,00 |
|  |  | Corpuri de iluminat ALS.OPL 236 | buc | 147,00 |
|  |  | Corpuri de iluminat ALS.OPL 258 | buc | 77,00 |
|  | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de oțel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,06 |
|  |  | Proiector UMS 250 1*250W | buc | 6,00 |
|  | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,25 |
|  |  | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V | buc | 25,00 |
|  |  | Bec incandescent 60W Б245-255-60 | buc | 65,00 |
|  |  | Bec luminiscent 2500Lm LB-36W | buc | 355,00 |
|  |  | Bec luminiscent 9200Lm LB-36W | buc | 159,00 |
|  |  | Bec NAV-T 250 | buc | 6,00 |
|  | 08-03-591-1 | Întrerupător cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, | 100 buc | 0,54 |
|  |  | Întrerupător cu o clapa EKV10-021-10-44 | buc | 54,00 |
|  | 08-03-591-4 | Întrerupător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
|  |  | Întrerupător cu doua clape EKV10-021-10-44 | buc | 6,00 |
|  | 08-03-591-2 | Întrerupător cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,26 |
|  |  | Întrerupător cu o clapa EEV10-023-10 | buc | 126,00 |
|  | 08-03-591-5 | Întrerupător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,59 |
|  |  | Întrerupător cu doua clape EEV10-123-10 | buc | 59,00 |
|  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 1,56 |
|  |  | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A | buc | 156,00 |
|  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,10 |
|  |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A | buc | 110,00 |
|  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,43 |
|  |  | Priza de fisa EC 690901,16A | buc | 43,00 |
|  |  | Вилка 16A IP66 "Legrand" kat.N56303 | buc | 43,00 |
|  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |
|  |  | Priza de fisa ps 123-32.220, 32A | buc | 3,00 |
|  |  | Вилка 16A IP66 "Legrand" ps 523-32.220 | buc | 3,00 |
|  | 08-03-591-2 | Întrerupător cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,35 |
|  |  | Întrerupător IP21 EIV10-025-10 | buc | 35,00 |
|  | 08-03-591-5 | Întrerupător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,16 |
|  |  | Întrerupător cu doua clape IP21 EIV10-125-10 | buc | 16,00 |
|  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,20 |
|  |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A | buc | 120,00 |
|  |  | Rama "London" cu doua pozitii EEM-G-302-10 culoare rosie | buc | 16,00 |
|  |  | Cutii pentru prize și Întrerupător PE00043 | buc | 650,00 |
|  | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 15,00 |
|  | RpEQ06A | Montarea cutii | buc | 10 608,00 |
|  |  | Cutie de distributie IP31 У196 УХЛ3 | buc | 8 730,00 |
|  |  | Cutie КF 9020/R | buc | 1 005,00 |
|  |  | Cutie de distributie IP44 Y409 | buc | 135,00 |
|  |  | Cutie de distributie У994М У3 | buc | 720,00 |
|  |  | Cutie de distributie У995М У2 | buc | 16,00 |
|  |  | Cutie de distributie У996М У2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înălțime și latime, mm, până la 600х600 | buc | 2,00 |
|  |  | Ящик протяжной 400*400*101 IP65 K654У2 | buc | 2,00 |
|  |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 | buc | 10 600,00 |
|  | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti și tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,18 |
|  |  | Canal metalic neperforat 50*150 L=3m | buc | 4,00 |
|  |  | Sectie cornier 50*150 | buc | 2,00 |
|  |  | Capac metalic neperforat 50*150 L=3m | buc | 4,00 |
|  |  | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 2,00 |
|  |  | Sectie cornier 50*100 | buc | 2,00 |
|  |  | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 2,00 |
|  |  | Перегородка h=50mm L=1500 | buc | 5,00 |
|  |  | Стойка К1161ц УТ1,5 | buc | 52,00 |
|  |  | Полка К1151ц УТ1,5 | buc | 52,00 |
|  | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri și conductoare, sectiune până 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 0,12 |
|  |  | Cutie cu cleme 8 cleme КЗН08У2 | buc | 12,00 |
|  | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti și tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,23 |
|  |  | Jgheab metalic perforat 100x200x3000mm | buc | 41,00 |
|  | 08-02-411-5 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal până la 48 mm | buc | 54,00 |
|  |  | Bransament flexibil 25-27 K1082У3 | buc | 49,00 |
|  |  | Bransament flexibil 32-34 K1085У3 | buc | 5,00 |
|  | 08-02-411-6 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal până la 60 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Bransament flexibil 59-61 K1088У3 | buc | 4,00 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm | 100 m | 138,20 |
|  |  | Tevi din viniplast d25mm | m | 13 820,00 |
|  | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm | 100 m | 20,60 |
|  |  | Tevi din viniplast d32mm | m | 1 340,00 |
|  |  | Tevi din viniplast d40mm | m | 190,00 |
|  |  | Tevi din viniplast d50mm | m | 530,00 |
|  | 08-02-407-1 | Teava din oțel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm | 100 m | 29,40 |
|  |  | Teava din oțel d26*3,0mm | m | 2 940,00 |
|  | 08-02-407-2 | Teava din oțel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru până la 40 mm | 100 m | 4,85 |
|  |  | Teava din oțel d32*3,0mm | m | 460,00 |
|  |  | Teava din oțel d40*3,0mm | m | 25,00 |
|  | 08-02-407-8 | Teava din oțel pe constructii instalate în santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru până la 50 mm | 100 m | 1,00 |
|  |  | Teava din oțel d50*3,0mm | m | 100,00 |
|  | 08-02-407-10 | Teava din oțel pe constructii instalate în santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru până la 100 mm | 100 m | 0,10 |
|  |  | Teava din oțel d108*4,5mm | m | 10,00 |
|  | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din oțel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 10,00 |
|  | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din oțel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (l=115kg/30m) | 10 buc | 1,00 |
|  | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din oțel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,60 |
|  | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din oțel rotund, diametru 20 mm(150m/310kg) | 100 m | 1,50 |
|  | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat în transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,40 |
|  | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat în transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,40 |
|  | 08-02-141-1 | Cablu până la 35 kV în transee executate fara acoperiri, masa 1 m, până la: 1 kg | 100 m | 0,90 |
|  |  | cablu АПвзБбШп-1 5*70 | buc | 90,00 |
|  | 08-02-147-1 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 1 kg | 100 m | 9,61 |
|  | 08-02-146-2 | Cablu până la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 0,86 |
|  | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 211,98 |
|  |  | Cablu KVVGng(A)-FRLS 7*2.5 | m | 30,00 |
|  | 590-41 | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*35 | m | 390,00 |
|  |  | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*70 | m | 60,00 |
|  |  | Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*35 | m | 35,00 |
|  |  | Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*70 | m | 30,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 700,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 4 390,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 7 050,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 | m | 850,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-2*2.5 | m | 100,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 | m | 25,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-4*2.5 | m | 350,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*2.5 | m | 170,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*4 | m | 2 410,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-4*4 | m | 30,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4 | m | 460,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*6 | m | 630,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-4*6 | m | 40,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*6 | m | 110,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*10 | m | 40,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*16 | m | 350,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*25 | m | 225,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*35 | m | 160,00 |
|  | 590-400 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5 | m | 60,00 |
|  | 5901015 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5 | m | 900,00 |
|  | 5901016 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5 | m | 1 150,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*2.5 | m | 140,00 |
|  | 5901018 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5 | m | 760,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*2.5 | m | 130,00 |
|  | 59012563 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*6 | m | 135,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*1,5 | m | 5,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*2,5 | m | 160,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*4 | m | 95,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4 | m | 95,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*6 | m | 10,00 |
|  | 08-02-147-2 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 2 kg | 100 m | 0,75 |
|  |  | Cablu АВВГнг(А)-LS-4*95 | m | 50,00 |
|  |  | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*95 | m | 40,00 |
|  | 08-02-147-3 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 3 kg | 100 m | 0,20 |
|  |  | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*120 | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de constructie |  |  |
|  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, în spatii limitate, în transe de până la 4 m adincime, pentru cabluri electrice și alte communicatii, în pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,20 |
|  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 | 3,60 |
|  | TsD18B | Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,20 |
|  | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus) | 100 m3 | 0,036 |
|  | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,76 |
|  | TsC51B | Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,036 |
|  | 21 | Caramida | buc | 340,00 |
|  | AcA04A | Montarea în pamint a conductelor din oțel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*5,0 mm | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Contactor KTЭ 330A, 220V | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor KTЭ 115A, 220V | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor KTЭ 265A, 220V | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor KМЭ 1810, 230V , 18А cu releu termic РТИ 1321 | buc | 1,00 |
|  |  | Пристывка контактная 1р+1з ПКЭ-11 | buc | 1,00 |
|  |  | Ящики управления освещением ЯУО9602 | buc | 1,00 |
|  |  | Ящики управления освещением Я5411-2074УХЛ4 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Dulap distributie ВРУ1-13-20(ВУ1) | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Dulap distributie ВРУ1-47-00(ГРШ1+ ГРШ2) | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Dulap distributie ВРУ1-18-80(АВР1) | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Dulap distributie ВРУ1-13-20(ВУ2) | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Dulap distributie ВРУ1-47-00(ГРШ3) | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Dulap distributie ВРУ1-18-80(АВР2) | buc | 1,00 |
|  |  | Contor trifazat ZMG410CR 380V 5A | buc | 4,00 |
|  |  | Transformator TTЭ-А 350/5А | buc | 1,00 |
|  |  | Transformator TTЭ-А 250/5А | buc | 1,00 |
|  |  | Transformator TTЭ-А 125/5А | buc | 1,00 |
|  |  | Transformator TTЭ-А 315/5А | buc | 1,00 |
|  |  | Contor trifazat ZMG310CR 380V 5...120A | buc | 2,00 |
|  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, mm, 500х400х220 ЩМПг-50.40.22 RAL 3001 IP54 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Panou 390*340*120 IP31ЩРн-18M | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Panou de 24 module IP31 ЩРн-24 (390*340*120мм) | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Panou de 54 module IP31 520*440*120 ЩРн-54 | buc | 3,00 |
|  | Preț firmă | Panou de 48 module IP31 650*340*120 ЩРн-48 | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Panou de 48 module IP31 520*340*120 ЩРн-48 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Panou de 12 module IP31 220*300*120 ЩРн-12 | buc | 2,00 |
|  |  | Модульный разрядник перенапрежения класса С ,Uc=420B, OПВ-С/4 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩМП-40-30-22 (400х300х220) | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩРнМ-1 395*310*220мм | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc | 12,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩМПг-25*30*15 | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Panou 265*310*120mm IP54 ЩРн-12з | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Panou 395*310*120mm IP54 ЩРн-24з | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩМПг-40-30-22 (400х300х220) | buc | 3,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩМПг-50-40-22 (500х400х220) | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩМПг-65-50-22 (650х500х220) | buc | 1,00 |
|  |  | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/24V | buc | 15,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-16

Echipament electric. Iluminare electrică (tronson Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de montare |  |  |
|  | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de oțel, cantitatea elementelor postului până la 3 | buc | 2,00 |
|  |  | Post de comanda АРВВ-22N (B-SB1) 330A, 220V | buc | 1,00 |
|  |  | Post de comanda ПКЕ222-2,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "пуск " N2-ц,К, 1з+1р "стоп " | buc | 1,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 1200х600х500 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
|  | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune până la 10 kV | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩМПг-40.30.22 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 5,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 2,00 |
|  |  | Întrerupător I=16A, BA47-63/1P/C16 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=16A, BA47-63/3P/C16 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc | 3,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 21,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 3,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 3,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 3,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc | 5,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 30,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 5,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 15,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 5,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 5,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 8,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 5,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 21,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=20A, BA47-63/3P/C20 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 10A tip А ABDT63/2P/C10/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 8,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=6A, BA47-63/1P/С6 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 4,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-36 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 19,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 5,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 9,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-36 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 18,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 12,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-36 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 18,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc | 18,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-36 IP31 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 25,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,00 |
|  |  | Întrerupător I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 19,00 |
|  |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent până la 160 A | buc | 4,00 |
|  |  | Contactor U=230V 9A КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor U=220V 9-13A КМЭ-1810 | buc | 1,00 |
|  |  | Releu 2,5А, РТЭ-1308 | buc | 1,00 |
|  |  | Приставка контактная ПКЭ-11 | buc | 1,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6 | buc | 2,00 |
|  |  | Buton de comanda APBB-22N | buc | 2,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 2,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 12,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 4,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 4,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 24,00 |
|  |  | Întrerupător de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 8,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 8,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРнМ-1 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 2,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de oțel, cantitatea elementelor postului până la 3 | buc | 1,00 |
|  |  | Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,) | buc | 1,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350 ЩРнМ-1 IP54 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare | buc | 2,00 |
|  |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,00 |
|  | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de oțel, cantitatea elementelor postului până la 3 | buc | 1,00 |
|  |  | Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,) | buc | 1,00 |
|  | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,25 |
|  |  | Corpuri de iluminat HББ 6460-27 | buc | 25,00 |
|  | 08-03-593-17 | Console cu corpuri de iluminat pe pereti și tavane | 100 buc | 0,14 |
|  |  | Corpuri de iluminat Бра *1*60 | buc | 14,00 |
|  | 08-03-593-15 | Lustre și suspensii, cantitate lampi până la 75 | buc | 4,00 |
|  |  | Lustre 4*60 | buc | 4,00 |
|  | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,19 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 | buc | 19,00 |
|  | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,36 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12 | buc | 36,00 |
|  | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,72 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДВО 40456-45 | buc | 14,00 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДВО 6575-40 | buc | 20,00 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДВО 6575-50 | buc | 14,00 |
|  |  | Corpuri de iluminat ДВО 6561 36 | buc | 24,00 |
|  | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,02 |
|  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W IP65 KPK136 | h-om | 2,00 |
|  |  | Комплект крепежным элементов для подвесного монтожа LDB02D-PLP-6368 | buc | 34,00 |
|  | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,18 |
|  |  | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V | buc | 18,00 |
|  | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de oțel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,66 |
|  |  | Proiector ULB-Q276-40 | buc | 66,00 |
|  | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,08 |
|  |  | Corp de iluminat NLP-RW-18 | buc | 8,00 |
|  |  | Bec luminiscent 2500Lm LB-36W | buc | 3,00 |
|  |  | Bec incandescent 60W Б245-255-60 | buc | 55,00 |
|  | 08-03-591-1 | Întrerupător cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, | 100 buc | 0,15 |
|  |  | Întrerupător cu o clapa EKV10-021-10-44 | buc | 15,00 |
|  | 08-03-591-2 | Întrerupător cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,48 |
|  |  | Întrerupător cu o clapa EEV10-023-10 | buc | 48,00 |
|  | 08-03-591-5 | Întrerupător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,18 |
|  |  | Întrerupător cu doua clape EEV10-123-10 | buc | 18,00 |
|  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |
|  |  | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A | buc | 3,00 |
|  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,65 |
|  |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A | buc | 165,00 |
|  | 08-03-591-2 | Întrerupător cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,26 |
|  |  | Întrerupător IP21 EIV10-025-10 | buc | 26,00 |
|  |  | Priza de fisa 2Р+N , EС690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa | buc | 38,00 |
|  |  | Вилка 16А,IP66 "Legrand" кат N56303 | buc | 38,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Раздел |  |  |
|  | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 2,00 |
|  |  | Cutii pentru prize și Întrerupător PE00043 | buc | 350,00 |
|  | RpEQ06A | Montarea cutii | buc | 4 500,00 |
|  |  | Cutie de distributie IP31 У196 УХЛ3 | buc | 4 500,00 |
|  |  | Cutie КF 9020/R | buc | 115,00 |
|  |  | Cutie de distributie IP44 Y409 | buc | 95,00 |
|  |  | Cutie de distributie У994М У3 | buc | 240,00 |
|  |  | Cutie de distributie У995М У2 | buc | 16,00 |
|  |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 | buc | 4 700,00 |
|  | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti și tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,72 |
|  |  | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m | buc | 12,00 |
|  |  | Sectie cornier 80*100 | buc | 4,00 |
|  |  | Capac metalic neperforat 80*100 L=3m | buc | 4,00 |
|  |  | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 12,00 |
|  |  | Sectie cornier 50*100 | buc | 4,00 |
|  |  | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 4,00 |
|  |  | Перегородка h=50mm L=1500 | buc | 10,00 |
|  |  | Стойка К1161ц УТ1,5 | buc | 18,00 |
|  |  | Полка К1151ц УТ1,5 | buc | 18,00 |
|  | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri și conductoare, sectiune până 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 0,10 |
|  |  | Cutie cu cleme 8 cleme КЗН08У2 | buc | 10,00 |
|  | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda în faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune până la 250 mm2 (L=1,5м Lpkod-spd-1-d15-ko1-1 =70buc) | 100 m | 1,05 |
|  |  | Однофазный осветительный шинопровод для трековых светильников в комплекте с токоотводом и заглушкой, белый L=1,5м Lpkod-spd-1-d15-ko1-1 | buc | 70,00 |
|  |  | Соеденитель прямой внутренный Lpdkod-spv-1-ko1 | buc | 60,00 |
|  |  | Соеденитель L-образный Lpdkod-slu-1-ko1 | buc | 4,00 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm | 100 m | 18,70 |
|  |  | Tevi din viniplast d20mm | m | 380,00 |
|  |  | Tevi din viniplast d25mm | m | 1 380,00 |
|  | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm | 100 m | 1,10 |
|  |  | Tevi din viniplast d32mm | m | 110,00 |
|  | 08-02-407-2 | Teava din oțel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru până la 40 mm | 100 m | 12,60 |
|  |  | Teava din oțel d26*1,8mm | m | 1 120,00 |
|  |  | Teava din oțel d32*2,3mm | m | 120,00 |
|  |  | Teava din oțel d40*2,5mm | m | 20,00 |
|  | 08-02-407-8 | Teava din oțel pe constructii instalate în santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru până la 50 mm | 100 m | 0,20 |
|  |  | Teava din oțel d50*2,8mm | m | 20,00 |
|  | 08-02-147-1 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 1 kg | 100 m | 8,15 |
|  | 08-02-146-2 | Cablu până la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 0,30 |
|  | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 40,08 |
|  |  | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*70 | m | 25,00 |
|  |  | Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*35 | m | 25,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 160,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 700,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 2 100,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 | m | 140,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 | m | 90,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-2*2.5 | m | 100,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-3*4 | m | 440,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4 | m | 30,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*6 | m | 80,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*16 | m | 40,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг-LS-5*25 | m | 40,00 |
|  | 590-400 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5 | m | 20,00 |
|  | 5901015 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5 | m | 610,00 |
|  | 5901016 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5 | m | 200,00 |
|  | 5901018 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5 | m | 180,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4 | m | 80,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*25 | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Instalatie paratrasnet |  |  |
|  | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune până la 10 kV KO-3000-03 | set | 9,00 |
|  | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în impletire comuna, sectiune sumara până la 16 mm2(Oțel rotund d10mm GOST2590-88) (L=50m/31kg) | 100 m | 0,50 |
|  |  | Oțel rotund d10mm GOST2590-88 | kg | 31,00 |
|  | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în impletire comuna, sectiune sumara până la 20 mm2 (Oțel rotund d20mm GOST2590-88) (L=90m/225kg) | 100 m | 0,90 |
|  |  | Oțel rotund d20mm GOST2590-88 | kg | 225,00 |
|  | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din oțel fisie, sectiune 100 mm2 (oțel fisie 25*4 Gost 103-76) | 100 m | 3,50 |
|  | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din oțel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm(oțel cornier 50*50*4 Gost 8509-93 ) | 10 buc | 0,90 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  | preturile firmei | Щит ЩМПг-40-30-22 (400х300х220) | buc | 1,00 |
|  | preturile firmei | Dulap distributie ВРУ1-11-10(ВУ3) | buc | 1,00 |
|  | preturile firmei | Dulap distributie ВРУ1-18-80(АВР3) | buc | 1,00 |
|  |  | Contactor KTЭ 115A, 220V | buc | 1,00 |
|  |  | Contor trifazat ZMG410CR 380V 5A | buc | 1,00 |
|  |  | Transformator TTЭ-А 100/5А | buc | 1,00 |
|  |  | Mолниеприемник MCC-1,1 KO-3000-03 | buc | 9,00 |
|  | Preț firmă | Panou 390*340*120 IP31ЩРн-18M | buc | 11,00 |
|  | Preț firmă | Panou de 36 module IP31 480*300*120 ЩРн-36 | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc | 12,00 |
|  | Preț firmă | Щит ЩРнМ-1 395*310*220мм | buc | 2,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-17

Instalații și telecomunicații (TS)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. montarea utilajului |  |  |
|  | 10-06-034-23 | Lucrări diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea și umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. | 0,010 |
|  | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii în cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,000 |
|  | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii și doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, până la: 600х450(19) | buc | 2,000 |
|  | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii și doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, până la: 600х800(19'' 33U) | buc | 1,000 |
|  | 10-01-003-03 | Utilaj centrala "Pentaconta": Rama stativului, masa, kg: până la 50 (Patch Panel 24-ports Cat 5e) | 10 buc | 0,300 |
|  | 10-01-003-03 | Utilaj centrala "Pentaconta": Rama stativului, masa, kg: până la 50 (Patch Panel 25-ports Cat 3) | 10 buc | 0,100 |
|  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza informationala 2*RJ45 | buc | 55,000 |
|  |  | Priza informationala 2*RJ45 | buc | 55,000 |
|  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica Rj-12 | buc | 5,000 |
|  |  | Priza telefonica Rj-12 | buc | 5,000 |
|  | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa | buc | 5,000 |
|  | 10-01-039-06 | Источник бесперебоинго питания UPS3000 | buc | 1,000 |
|  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc | 55,000 |
|  |  | Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc | 55,000 |
|  | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 67,000 |
|  |  | Cutie de montare 50mm | buc | 67,000 |
|  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza televeziune | buc | 7,000 |
|  |  | Priza televiziune | buc | 7,000 |
|  | 10-01-039-06 | Источник бесперебоинго питания UPS1200 | buc | 2,000 |
|  | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 7,900 |
|  | 08-02-147-1 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 1 kg | 100 m | 17,950 |
|  |  | Cablu FO-8 | m | 85,000 |
|  | 22 | Cablu UTP 5e 4x2x0.5 | m | 2 500,000 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm | 100 m | 7,000 |
|  |  | teava gofrata d20mm | m | 550,000 |
|  |  | teava gofrata d16mm | m | 150,000 |
|  | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru până la 50 mm | 100 m | 0,500 |
|  |  | Teava din polivinilclorid PVC 50mm | m | 50,000 |
|  | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru până la 25 mm | 100 m | 0,400 |
|  |  | Teava din polietilena 20mm | buc | 40,000 |
|  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: până la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(20*10) | 100 m | 11,000 |
|  | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: până la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (60*40mm) | 100 m | 3,500 |
|  | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Marsrutizator Mikrotic CCR 1016-12G) | buc | 1,000 |
|  | 10-06-034-15 | Lucrări diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton | m | 150,000 |
|  |  | Jgheab perforat de metal 50*150 L=3,0m | m | 0,000 |
|  |  | Capac p/n jgheab 50*150 | m | 150,000 |
|  |  | placa de legatura (unire) h=35 | buc | 400,000 |
|  |  | Scoaba p/n tavan | buc | 80,000 |
|  |  | Produse metalice marunte (metize) | buc | 2,000 |
|  | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii și doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Cutie în pardosea ) | 100 buc | 0,050 |
|  |  | Cutie în pardosea | buc | 5,000 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, latime și adincime, mm, până la 600х600х350(Panou p/n ventilator cu Întrerupător și termostat ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
|  | Preț firmă | Dulap de comutare de perete 19U 600*450mm | buc | 2,000 |
|  | Preț firmă | Dulap de comutare de perete 19U, 33U 600*800mm | buc | 1,000 |
|  | Preț firmă | Патч панель 24 port cat.5e | buc | 3,000 |
|  | Preț firmă | Patchi-panel cat.3, 25port | buc | 1,000 |
|  | Preț firmă | Aparat de telefon Panasonic | buc | 5,000 |
|  |  | Источник бесперебоинго питания UPS3000 AV | buc | 1,000 |
|  | Preț firmă | Cros optic 24port | buc | 3,000 |
|  |  | Panou p/n ventilator cu Întrerupător și termostat | buc | 1,000 |
|  | Preț firmă | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS1200 | buc | 2,000 |
|  | Preț firmă | Bloc de 8 prize 230В, Legrand | buc | 5,000 |
|  |  | Marsurizator Mikrotic CCR1016-12G | buc | 1,000 |
|  |  | WI-FI hotspot WAPac | buc | 2,000 |
|  |  | Panou p/n ventilator cu Întrerupător și termostat | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-18

Aparate și mijloace de automatizare AIT (tronson București)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 13,00 |
|  | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t până la 0,2 t, ECL Comfort 310 | buc | 1,00 |
|  | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare și protectie, cantitate extremitati conectate până la: 6, ESMT | buc | 1,00 |
|  | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare și protectie, cantitate extremitati conectate până la: 6 ESM 10 | buc | 1,00 |
|  | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, până la: 1,5 ESMU-100 | buc | 3,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masa, kg, până la: 5, Базовая часть EQ-310 | buc | 1,00 |
|  | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, până la: 1,5, ESMU 100 | buc | 3,00 |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (гильза) | buc | 13,00 |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda , TГП-100 Эк | buc | 1,00 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, МП4-У,ДМ-2010Сг | buc | 39,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6(ПКЕ212-1) | buc | 2,00 |
|  | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, până la: 50 (ЩМП-18,6,4-074У2 IP 54) | buc | 1,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masa, kg, până la: 5(Întrerupător automat ,Bec de semnalizare, Releu) | buc | 32,00 |
|  | 08-01-081-2 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 6(buton KE-011) | buc | 2,00 |
|  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefon | buc | 1,00 |
|  | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate și jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, în incaperi explozibile și incendiare, sectiunea firului până la 6 mm2, | 100 m | 1,10 |
|  | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 0,31 |
|  |  | КВВГнг LS 4х1,5 | m | 55,00 |
|  |  | КВВГнг LS4х1,0 | m | 65,00 |
|  |  | КВВГнг LS7х1,5 | m | 15,00 |
|  |  | КВВГнг LS10х1,5 | m | 6,00 |
|  | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( отборное устройство ) | buc | 39,00 |
|  | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior până la 48 mm | 100 m | 0,16 |
|  |  | Furtun metalic d15mm | m | 10,00 |
|  |  | Furtun metalic d32mm | m | 6,00 |
|  | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi în panouri și pupitre: din tuburi din oțel, Teava din oțel Д14х2 | 100 m | 0,15 |
|  |  | Teava din oțel Д14х2 | m | 15,00 |
|  |  | Cutie КС-10 | buc | 4,00 |
|  |  | Rama pentru ДМ2010сг РПП-1 | buc | 2,00 |
|  | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm, 14М1 | buc | 4,00 |
|  | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti și tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,16 |
|  |  | Canal metalic 100мм L=2m | m | 8,00 |
|  |  | Polita p/n cablu | buc | 8,00 |
|  |  | suport p/n cablu | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
|  | Preț firmă | Щит автоматики ЩМП-18.6.4-074У2 IP54 | buc | 1,00 |
|  |  | Переключатель универсальный УП-5313-С333 | buc | 4,00 |
|  |  | Переключатель универсальный УП-5311-С225 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Арматура сигнальная красная АС-12011 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Арматура сигнальная зеленая АС-12013 | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Реле РП21-004 | buc | 11,00 |
|  | Preț firmă | Реле РКВ11-43-111 | buc | 2,00 |
|  |  | Кнопка черная КЕ-011 | buc | 2,00 |
|  |  | Розетка телефонная | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Termometru П6-1-240-103 c оправой | buc | 9,00 |
|  | Preț firmă | Termometru П6-1-240-103 без оправы | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Termometru П4-1-240-103 с оправой | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Termometru П4-1-240-103 без оправы | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Regulator ECL Comfort 310 | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Avertizor ESMТ | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Avertizor ESM-10 | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Avertizor ESMU-100 | buc | 3,00 |
|  |  | Базовая часть ECL-310 | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Гильза для ЕSMU 100 | buc | 3,00 |
|  |  | Карта А266,1 вариант А | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Termometru ТГП-100Эк | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Manometru МП-4У | buc | 35,00 |
|  | Preț firmă | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2 | buc | 4,00 |
|  |  | Buton de comanda ПКЕ 212-1 | buc | 2,00 |
|  |  | Отборное устроиство | buc | 39,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-19

Aparate și mijloace de automatizare AIVC (tronson București)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive Arcon -4 | buc | 6,00 |
|  | 11-02-032-01 | Termoregulator RT-0-30 | buc | 6,00 |
|  | 11-02-001-01 | Dispozitiv Traductor de temperatura(STw-02,STa-02,ST-01,ST-02) | buc | 24,00 |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda TTП2.1.240.103 | buc | 18,00 |
|  | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, până la: 1,5 ASDH1000 000 | buc | 4,00 |
|  | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг | buc | 2,00 |
|  | 10-08-001-02 | Bloc C2000-СП1-01 | buc | 15,00 |
|  | 10-08-001-02 | Bloc receptie-control C2000-20MSD | buc | 3,00 |
|  | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie și control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze C2000-10 | buc | 1,00 |
|  | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie și control, de demarare. Concentrator: bloc liniar C2000-ПУ | 10 buc | 0,70 |
|  | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie și control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar С 2000-БИ | 10 buc | 0,10 |
|  | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie și control, de demarare. Concentrator: bloc liniar С2000-М | 10 buc | 0,10 |
|  | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП-12 | buc | 4,00 |
|  | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 4,00 |
|  | 11-06-001-02 | Panou R5-PD(R6-PD,R7-PD,R8-PD,R9-PD,R9-R10) 500x400x220mm IP31 | buc | 6,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre: BA47-29-1P | buc | 16,00 |
|  | 08-01-081-1 | Aparat de comanda și semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate până la: 2 AD22DS | buc | 24,00 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton și alt, cu pregatire loc de montare,Releu R4-2013-23-5024-WT | buc | 18,00 |
|  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete:Priza GZM4 "RelPol" | buc | 22,00 |
|  | 08-01-054-1 | Transformator, tensiune până la 10 kV, monofaza,16854, 220V/24-15V, GW9634 | buc | 12,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre:зажим ЗНИ-4 | buc | 160,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masa, kg, până la: 5(lampa de semnalizare, 8LP2TLIM3,8LPT2LIB3,) | buc | 8,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masa, kg, până la: 5(buton rotativ,contact deschis,contact inchis,) | buc | 6,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masa, kg, până la: 5(DIN -reica ) | buc | 4,00 |
|  | 08-03-532-2 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului până la 9,SB-7 | buc | 46,00 |
|  | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ-211 | buc | 6,00 |
|  | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 35,00 |
|  | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate și jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, în incaperi explozibile și incendiare, sectiunea firului până la 6 mm2, | 100 m | 28,30 |
|  |  | Cablu КВВГнг(A) FRLSLTx-4х1,0 | m | 3 000,00 |
|  |  | Cablu КВВГнг (A)FRLSLTx- 5х1,0 | m | 300,00 |
|  |  | Cablu КВВГнг(A) LS-4х1,0 | m | 2 700,00 |
|  |  | Cablu КВВГнг(A) LS-7х1,0 | m | 80,00 |
|  |  | Cablu КПСэнг(AF/R)-FRLSL 2*2*0,5 | m | 250,00 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm | 100 m | 35,00 |
|  |  | Teava care nu propaga arderea 20mm | m | 2 500,00 |
|  |  | Teava care nu propaga arderea 25mm | m | 500,00 |
|  |  | Teava gofrata 16mm | m | 500,00 |
|  |  | Cutie de montare | buc | 70,00 |
|  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: până la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 10,00 |
|  |  | Cablu canal 30*60 | m | 1 000,00 |
|  | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti și tavane, lungime 2 m | 100 m | 1,60 |
|  |  | Canal metalic L=2m | buc | 80,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
|  | Preț firmă | Bloc C2000-СП1-01 | buc | 15,00 |
|  | Preț firmă | Bloc de receptie și control C2000-20SMD, Bolid | buc | 3,00 |
|  | Preț firmă | Bloc de receptie și control C2000-10, Bolid | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Пульт управления С2000ПУ, Bolid | buc | 7,00 |
|  | Preț firmă | Bloc C2000-БИ,Bolid | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Panou C2000M,Bolid | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Acumulator 12V DELTA 7/А/Ч | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Контроллер Arcon-4 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RТ-0-30 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Датчик температуры STw-02 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Датчик температуры STa-02 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Датчик температуры STa-01 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Датчик температуры ST-02 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Termometru ТТП2,1,240,103 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Termometru ТТП4,1,240,103 | buc | 12,00 |
|  |  | Sensor de umiditate în canal -aer ASDH1000 000, Carel | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Panou de dirijare a sistemei de ventilare R5-PD IP31 500х400х220 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Автомат. выключатель ВА47-29-1Р-1C 1A, | buc | 16,00 |
|  |  | Bec de semnalizare AD22 verde | buc | 18,00 |
|  |  | Bec de semnalizare AD22 rosu | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Releu Pelpol R4-2014-23-5230WT | buc | 20,00 |
|  | Preț firmă | Lampa de semnalizare 8LP2TILM | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Lampa de semnalizare 8LP2TILB3 | buc | 4,00 |
|  | Preț firmă | Cleme ЗНИ-4 | buc | 160,00 |
|  |  | DIN-рейка zincata 60cm | buc | 4,00 |
|  |  | Margitor p/n Din -reica | buc | 8,00 |
|  | Preț firmă | Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Releu de timp T- R4-2014-23-5230 | buc | 2,00 |
|  | Preț firmă | Priza GZM4 "RelPol" | buc | 10,00 |
|  | Preț firmă | Borne GZM4 RelPol | buc | 12,00 |
|  | Preț firmă | Transformator 220V/24V V16854 GW9634 | buc | 6,00 |
|  | Preț firmă | Dulap PAP, 500x400x220mm | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Panou dirijare antifum 800x650x220 | buc | 3,00 |
|  | Preț firmă | Panou dirijare antifum/antifoc PDF1 1200x750x285 | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Post de comanda SB-7 pornire | buc | 46,00 |
|  | Preț firmă | Post de comanda cu butoane ПКЕ-211 | buc | 6,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-20

Semnalizarea incendiului ȘI (tronson Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiului |  |  |
|  | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (IRIS Pro, Teletec Bulgaria) | buc | 1,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masa, kg, până la: 5 (Modul IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria) | buc | 4,00 |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masa, kg, până la: 5 (Module IRIS MIO 04) | buc | 7,00 |
|  | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor( Удаленный сенсорный дисплей, Teletec Bulgaria Repeator Iris/Simpo module) | buc | 1,00 |
|  | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer și directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare(Bloc de alimentare 24V, Iris PS72) | buc | 1,00 |
|  | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer și directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare | buc | 1,00 |
|  | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina în executare protejata de explozii, | buc | 85,00 |
|  | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina în executare protejata de explozii, 40mA (Senso Iris S-130 ) | buc | 165,00 |
|  | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina în executare protejata de explozii, 40mA (Senso Iris S-130 IS) | buc | 10,00 |
|  | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic în executare normala(Senso Iris MCP 50) | buc | 37,00 |
|  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 44,00 |
|  | 10-04-001-02 | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | compl. | 1,00 |
|  | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 18A/h Ultracell Anglia | buc | 4,00 |
|  | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate și jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, în incaperi explozibile și incendiare, sectiunea firului până la 6 mm2, | 100 m | 45,90 |
|  | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 5,80 |
|  |  | Cablu КПСЭнг(А)FRLS 2*2*1,5 | m | 4 500,00 |
|  |  | Cablu КПСЭнг(А)FRLS 2*2*0,8 | m | 450,00 |
|  |  | Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5 | m | 50,00 |
|  |  | Conductor PV3*1,5mm2 | m | 150,00 |
|  |  | Cablu UTP cat 5e | m | 20,00 |
|  | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru până la 25 mm | 100 m | 5,50 |
|  |  | Teava din PE 25mm | m | 550,00 |
|  | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru până la 50 mm | 100 m | 0,30 |
|  |  | Teava din PVC d40mm | m | 30,00 |
|  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: până la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(10*22) | 100 m | 7,00 |
|  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: până la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(40*25) | 100 m | 3,50 |
|  |  | Крепежный материал | buc | 10,00 |
|  | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti și tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,85 |
|  |  | Canal metalic 100*50 mm | m | 85,00 |
|  |  | Consola p/n canal metalic | buc | 105,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro | buc | 1,00 |
|  |  | Aдресный модуль расширения на 1 луч IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria | buc | 4,00 |
|  |  | Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module | buc | 1,00 |
|  |  | Module IRIS MIO 04 | buc | 7,00 |
|  |  | Удаленный сенсорный дисплей Teletec,Bulgaria Repeator Iris/Simpo module | buc | 1,00 |
|  |  | Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 | buc | 1,00 |
|  |  | Convertizor de tensiune 24V 12V | buc | 1,00 |
|  | Prețul firmei | Detector combinat de fum+incalzire | buc | 85,00 |
|  |  | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 | buc | 165,00 |
|  |  | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 IS | buc | 10,00 |
|  |  | Avertizoare de incendiu manual ,Senso Iris MCP150 | buc | 37,00 |
|  |  | Sonerie Senso IRIS WSST | buc | 43,00 |
|  |  | Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria | buc | 1,00 |
|  |  | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | buc | 1,00 |
|  | Preț firmă | Acumulator 12V,18A/h | buc | 4,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-21

Semnalizare incendiului Sin (tronson Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20 (прибор приемно-контрольный) | buc | 4,0000 |
|  | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (C2000-4) | buc | 1,0000 |
|  | 10-08-001-01 | Bloc C2000-КПБ | buc | 8,0000 |
|  | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: C2000-CП-1 | buc | 1,0000 |
|  | 10-08-001-02 | Bloc C2000-БKИ (табло индикации ) | buc | 4,0000 |
|  | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare HDPB-0501 | buc | 2,0000 |
|  | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare HDPB-1001 | buc | 4,0000 |
|  | 10-08-002-04 | Датчик магнитоконтактныи MET08 | buc | 21,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton și alt, cu pregatire loc de montare | buc | 52,0000 |
|  | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (ОПОП-8) | buc | 27,0000 |
|  | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блик-3С-12) | buc | 40,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Acumulator 1CB7.0-12 | buc | 6,0000 |
|  | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t până la 0,2 t (Импульс-20) | buc | 78,0000 |
|  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: până la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22 | 100 m | 6,3000 |
|  | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate MATS | buc | 1,0000 |
|  | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti și tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,1500 |
|  |  | Canal metalic 100*50 mm | m | 215,0000 |
|  |  | Consola p/n canal metalic | buc | 230,0000 |
|  | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0045 |
|  | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate și jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, în incaperi explozibile și incendiare, sectiunea firului până la 6 mm2, | 100 m | 67,1400 |
|  |  | Cablu UTP -5e FRLS 4*2*0,48 | m | 105,0000 |
|  |  | Cablu КПСВЭВ-FRLS 1x2x0,5 | m | 740,0000 |
|  |  | Cablu КПСВЭВ-FRLS 2x2x0,5 | m | 2 965,000 |
|  |  | Cablu КПСВЭВ-LS 2x2x0,8 | m | 2 904,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  | Preț firmă | Dispozitiv Сигнал-20М | buc | 4,0000 |
|  | Preț firmă | Приемно-контрольный на 4шл. Болид С2000-4 | buc | 1,0000 |
|  | Preț firmă | Bloc C2000-КПБ | buc | 8,0000 |
|  | Preț firmă | Bloc C2000-СП1исп1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Bloc Bolid C2000-БКИ | buc | 4,0000 |
|  |  | Acumulator HDPB-0501 | buc | 2,0000 |
|  |  | Acumulator HDPB-1001 | buc | 4,0000 |
|  |  | Датчик МЕТ08 | buc | 21,0000 |
|  |  | Кнопка "Cтоп Тушение" КРУсин, Болид | buc | 19,0000 |
|  |  | Кнопка "Пуск Тушение" ЭДУ-513-3М, Болид | buc | 33,0000 |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой ОПОП-8 | buc | 27,0000 |
|  | Preț firmă | Свето-звуковое табло "Газ уходи" Блик-3С-12 | buc | 20,0000 |
|  | Preț firmă | Свето-звуковое табло "Газ не входи" Блик-3С-12 | buc | 20,0000 |
|  |  | Модуль газового пожаротушения Импульс-20 | buc | 86,0000 |
|  |  | Резистор 4,7 кОм 0,125Вт | buc | 92,0000 |
|  |  | Резистор 27 Ом 4Вт | buc | 85,0000 |
|  |  | Радиопередатчик с антеной МАТS | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.3168-4-1

Rețele extrioare de alimentare cu energie electrică

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie și montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrări de terasamente |  |  |
|  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, în spatii limitate, în transe de până la 4 m adincime, pentru cabluri electrice și alte communicatii, în pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime <1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu | m3 | 32,7000 |
|  | TsD18B | Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,7000 |
|  | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus) | 100 m3 | 0,2500 |
|  | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 40,0000 |
|  | TsC51B | Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2500 |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,5000 |
|  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 | 1,3000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrări de constructie |  |  |
|  | 33-04-029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu KTПБ-2*400/10/0,4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
|  | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa până la 1 t , ТМГ-400/10/0,4 | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înălțime și latime, mm, până la 1700х1100, Bzum -DDE-3 1 | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze, ZMD 405CT | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-641-1 | Cutie de cleme, cantitate cleme, până la 24х24 | buc | 2,0000 |
|  |  | Коробка переходная испытательная | buc | 2,0000 |
|  | 08-02-147-1 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 1 kg | 100 m | 0,4000 |
|  |  | Cablu VVGng 4*2.5mm | m | 40,0000 |
|  | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din oțel rotund, diametru 12 mm (oțel rotund zincat d14mm) | 100 m | 0,5000 |
|  |  | oțel rotund zincat d14mm 10buc, L5000m | m | 50,0000 |
|  | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din oțel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,4400 |
|  |  | Oțel fisie zincat 50x4mm2 | m | 44,0000 |
|  |  | Болт М10 (нержавеющая сталь) | buc | 20,0000 |
|  |  | Щайба М10 (нержавеющая сталь) | buc | 20,0000 |
|  |  | Гайка М10 (нержавеющая сталь) | buc | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 3. utilaj |  |  |
|  |  | Dulap BZUM DDE-3 1 (502*330*120) |  | 2,0000 |
|  |  | Contor ZMD 405CT | buc | 2,0000 |
|  |  | Transformator de putere uleios ТМГ-400/10/0,4 | buc | 2,0000 |
|  |  | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 в полной комплектации фирмы "JAUDA" c адаптерами для подключения к ячейкам 10кВ, KTПБ-2*400/10/0,4 | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.3168-4-2

Retele extrioare de alimentare cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie și montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrări de terasamente |  |  |
|  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, în spatii limitate, în transe de până la 4 m adincime, pentru cabluri electrice și alte communicatii, în pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu | m3 | 316,0000 |
|  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 | 45,0000 |
|  | TsD18B | Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 271,0000 |
|  | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 0,4500 |
|  | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 72,0000 |
|  | TsC51B | Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,4500 |
|  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, în spatii limitate, în transe de până la 4 m adincime, pentru cabluri electrice și alte communicatii, în pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa sondaj) | m3 | 20,0000 |
|  | TsD18B | Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa sondaj) | m3 | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrări de desfacere b=0,5 și restabilire trotuar b=0,7m |  |  |
|  | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatatie în betonul de uzura la trotuar | m | 362,0000 |
|  | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,3000 |
|  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,5500 |
|  | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. III (beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,0910 |
|  | TsI50D | Transportarea asfalt, pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km | t | 16,0700 |
|  | TsC51C | Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0910 |
|  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire M-300, h=10cm | m3 | 6,3500 |
|  | DB20F | Asfalt turnat pe partea carosabila, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 127,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrări de desfacere b=0.5 și restabilire a partii carosabile a strazii b=0.7m |  |  |
|  | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatatie în betonul de uzura la drumuri | m | 8,0000 |
|  | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,3600 |
|  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,4200 |
|  | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,0078 |
|  | TsI50D | Transportarea asfalt +pietris cu autocamione la distanta 4 km | t | 1,3450 |
|  | TsC51C | Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0078 |
|  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=21cm | m3 | 0,5400 |
|  | DB16F k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (h=6cm) | m2 | 3,0000 |
|  | DB19G k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (h=12cm) | m2 | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrări de constructie |  |  |
|  | 21 | Caramida | buc | 4 230,00 |
|  | AcA10A | Montarea în pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m | 1 350,00 |
|  | AcA10B | Montarea în pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de PE 80 180*10.2 mm | m | 21,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
|  | 08-03-572-2 | Bloc de comanda de executare deschisa, înălțime și latime până la 1000x800 mm, montat pe suport metalic KCO-3933168/21 | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înălțime și latime, mm, până la 1700х1100, Bzum -TF-02-100-12 | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-521-10 | Întrerupător cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, până la 630 A | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent până la 250 A | buc | 6,0000 |
|  | 08-03-523-4 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent până la 630 A | buc | 6,0000 |
|  | 08-02-148-3 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 3 kg | 100 m | 9,0000 |
|  | 08-02-147-3 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 3 kg | 100 m | 0,7200 |
|  | 08-02-141-3 | Cablu până la 35 kV în transee executate fara acoperiri, masa 1 m, până la: 3 kg | 100 m | 3,4400 |
|  |  | Cablu АПвБбШв 4*95мм2-1,0 | m | 1 420,00 |
|  | 08-02-147-4 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 6 kg | 100 m | 0,2400 |
|  | 08-02-148-4 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 6 kg | 100 m | 1,7600 |
|  | 08-02-141-4 | Cablu până la 35 kV în transee executate fara acoperiri, masa 1 m, până la: 6 kg | 100 m | 0,3200 |
|  | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat în transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 6,2700 |
|  |  | Cablu АПвБбШв 4*120мм2-1,0 | m | 260,0000 |
|  | 08-02-147-4 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 6 kg | 100 m | 0,3600 |
|  | 08-02-148-4 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 6 kg | 100 m | 2,7400 |
|  | 08-02-141-4 | Cablu până la 35 kV în transee executate fara acoperiri, masa 1 m, până la: 6 kg | 100 m | 1,6400 |
|  |  | Cablu АAБ2лШв 3*150мм2-10,0 | m | 500,0000 |
|  | 08-02-141-2 | Cablu până la 35 kV în transee executate fara acoperiri, masa 1 m, până la: 2 kg | 100 m | 1,3900 |
|  | 08-02-147-2 | Cablu până la 35 kV pe constructii și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 2 kg | 100 m | 0,3600 |
|  | 08-02-148-2 | Cablu până la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 2 kg | 100 m | 0,2100 |
|  |  | Cablu NA2XS(F)2Y 1*240/50mm2 | m | 540,0000 |
|  | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune până la 1 kV, sectiunea unui conductor, până la: 185 mm2 | buc | 32,0000 |
|  |  | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01 50-150mm2 | buc | 32,0000 |
|  | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune până la 10 kV, sectiunea conductorilor, până la: 240 mm2 | buc | 6,0000 |
|  |  | Manson de cuplare, POLJ-12/1*120-240mm2 | buc | 6,0000 |
|  | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune până la 10 kV, sectiunea unui conductor, până la: 240 mm2 | buc | 4,0000 |
|  |  | Manson terminal, GUST 12/150-240/1200-L12 | buc | 4,0000 |
|  |  | Set de etansare cu manseta 1xRDSS-AD-210-RDSS-125 | buc | 10,0000 |
|  |  | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ130/30 | buc | 384,0000 |
|  |  | Capitolul 3. utilaj |  |  |
|  |  | Dulap BZUM DDE-3 8-02 TF-04-250A-49.50 | buc | 1,0000 |
|  |  | Întrerupător I=630A, РПС-6 | buc | 2,0000 |
|  |  | Siguranta ППНИ-37 355А | buc | 6,0000 |
|  |  | Siguranta ППНИ-37 125А | buc | 6,0000 |
|  |  | Camera KCO-3933168/21 | buc | 1,0000 |