CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Centrul National de Transfuzie a Sângelui

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul National de Transfuzie a Sângelui

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a acoperișului la edificiul CNTS din mun. Bălți

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuritanica (celule inchise cu densitata 45-60 kg/m3) grosime 24 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Componenta A=1,2 kg/m2. Componenta B=1,2 kg/m2) | m2 | 300,00 |
| 2 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis. (Membrana hidroizolanta poliurea 1,2 mm, strat de protectie UV 0,8mm) (Componenta A=0,75 kg/m2. Componenta B=0,75 kg/m2) | m2 | 300,00 |
| 3 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren | m2 | 50,00 |