| Lucrari de reparatie la sistema de incalzire si antreu la blocul claselor primare, LT "G. Calinescu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul de incalzire |  |  |
| 1 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 64.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 11.52 |
| 2 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 128.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12.80 |
| 3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 294.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 111.72 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 88.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 20.58 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 46.746 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 8.526 |
| 4 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 32.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 13.44 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 9.60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3.52 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6.464 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.056 |
| 5 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 25.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35.00 |
| 6 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 10.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.15 |
| 7 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.015 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.225 |
| 8 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 12.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5.28 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.24 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.84 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.12 |
| 9 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.60 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.15 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.48 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.072 |
| 10 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6.96 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.40 |
| 11 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 12 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm) | buc | 51.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 102.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente H-500mm | buc | 51.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.53 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3.06 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2.55 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 153.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10.20 |
| 13 | IB05B | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 350mm) | buc | 13.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 32.50 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente, H-350mm | buc | 13.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.52 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1.04 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.65 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 52.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.25 |
| 14 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 64.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 64.00 |
| 15 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 256.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 51.20 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 256.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 512.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 38.40 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 64.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11.52 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 64.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.768 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1.536 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 64.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11.52 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 64.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.768 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1.536 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 64.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.40 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 64.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 6.40 |
| 19 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 128.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19.20 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 128.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2.56 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.768 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1.92 |
| 20 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.16 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.216 |
| 21 | IC38F | Piesa de racordare (Olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110165 | Piesa de racordare (Olandez PPR 63x2") | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.066 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 22 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 64.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22.40 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 65.92 |
| 23 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 128.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19.20 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 128.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2.56 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.768 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1.92 |
| 24 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 90.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36.00 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 92.70 |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 80.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14.40 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 80.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.56 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1.44 |
| 26 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 50.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13.00 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 50.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.50 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.35 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1.30 |
| 27 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 140.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 56.00 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena d.32 | m | 144.20 |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 120.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25.20 |
|  | 2875274110172 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari | buc | 120.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.96 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2.52 |
| 29 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 78.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23.40 |
|  | 2875274114133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari | buc | 78.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2.34 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.624 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2.34 |
| 30 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 32.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17.60 |
|  | 2521216710063 | Teava din polietilena sau polipropilena d.63 | m | 32.96 |
| 31 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 28.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.40 |
|  | 2875274110163 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 2 imbinari | buc | 28.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.84 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.308 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.84 |
| 32 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.20 |
|  | 2875274110164 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 3 imbinari | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.11 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.42 |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.192 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.128 |
| 35 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274205102 | Robinet cu mufa 2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.152 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.304 |
| 36 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 170.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 47.60 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2" | buc | 170.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 8.50 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 170.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 170.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 170.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 17.00 |
| 37 | IC40C | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.50 |
|  | 2875274204063 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 2 1/2" | buc | 30.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.50 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 30.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 30.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 30.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.00 |
| 38 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 154.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13.86 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 6.16 |
| 39 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 154.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.32 |
| 40 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 172.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18.92 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 8.60 |
| 41 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 172.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17.20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Antreu la biserica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 42 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 6.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12.30 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 24.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 6.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.09 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 27.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3.025 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 8.25 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 27.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.85 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 11.412 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.375 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 33.55 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 196.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.172 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.44 |
| 46 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 27.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 33.00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 393.25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.275 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.825 |
| 47 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 22.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.22 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 22.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.22 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.50 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 30.25 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4.125 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ) | m2 | 27.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12.375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.75 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 29.01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.028 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.028 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.825 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.125 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.375 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 27.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15.125 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 11.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.65 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.055 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 52 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 7.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.91 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.105 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.105 |
| 53 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 7.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.638 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 107.635 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.633 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.028 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.294 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.07 |
| 54 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 7.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18.27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.03 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7.21 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 28.35 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2.10 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 140.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.315 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.084 |
| 55 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 7.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.70 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 7.497 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2.572 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 44.10 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.735 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 2.10 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.35 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.007 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tamplarie |  |  |
| 56 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) | m2 | 5.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.155 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.155 |
| 57 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 5.50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4.675 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.55 |
|  | 2812106306051 | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5.50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.75 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.962 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.30 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.11 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Sistemul de incalzire |  |  |
| 58 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.24 |
| 59 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (radiator existent) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 60 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.06 |
| 61 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 62 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 63 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.045 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 64 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10.20 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 32.445 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 15.75 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 7.875 |
| 65 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 25.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16.75 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 28.05 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0.55 |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1.01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.05 |
| 67 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.10 |
|  | 2875274400514 | Corp de iluminat - Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 1.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.08 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 68 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.00 |
| 69 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 5.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.55 |
| 70 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.171 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.