### 2.2.1.Formularul de deviz nr.2 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.2

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

____________________“20” mai 2020

Obiectul:  Secția Unitate de Primire Urgentă (Stationarul de zi Nr. 2)

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Grenoble 147

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme/ Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Sala de proceduri |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 14,60 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,60 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,60 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,60 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,60 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,60 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,60 |
|  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 45,20 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,50 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 45,20 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,20 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,20 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 45,20 |
| 14 | CN53 | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 45,20 |
| 15 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 45,20 |
| 16 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,50 |
| 17 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 1,50 |
| 18 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 19 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 20 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 21 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
| 22 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 27,50 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 23 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 14,00 |
|  |  | 1.1.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 24 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 25 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 26 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Birou medic (Șef secție) |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 15,90 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 15,90 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,90 |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,90 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,90 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 15,90 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,90 |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 47,20 |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,50 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 47,20 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,20 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,20 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 47,20 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 47,20 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,20 |
| 42 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,00 |
| 43 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 1,00 |
| 44 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 45 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 46 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 47 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
| 48 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 27,50 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 49 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 15,00 |
|  |  | 1.2.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 50 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 51 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 52 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 53 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 2,00 |
|  |  | 1.3. Birou de DRG (statistica) |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 14,30 |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 14,30 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,30 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,30 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,30 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,30 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,30 |
|  |  | 1.3.2. Pereți |  |  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 44,30 |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,50 |
| 63 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 44,30 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,30 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,30 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 44,50 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 44,50 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,50 |
| 69 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,50 |
| 70 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 1,50 |
| 71 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 1,65 |
| 72 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 73 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 74 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
| 75 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 12,00 |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |
| 76 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 14,50 |
| 77 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 14,00 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 14,50 |
| 79 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,50 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund Extra | m2 | 14,50 |
| 81 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 14,50 |
| 82 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.3.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 83 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 84 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Coridor |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 35,00 |
| 86 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 35,00 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,00 |
| 88 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,00 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,00 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 35,00 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,00 |
|  |  | 1.4.2. Pereți |  |  |
| 92 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 42,00 |
| 93 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 42,00 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,00 |
| 95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,00 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 42,00 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 42,00 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,00 |
| 99 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 11,80 |
| 100 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 9,00 |
|  |  | 1.4.3. Pardosele |  |  |
| 101 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 24,00 |
|  |  | 1.5. Grup sanitar |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 102 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 15,00 |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 15,00 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
| 105 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 15,00 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.5.2. Pereți |  |  |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 74,00 |
| 110 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 37,00 |
| 111 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 60,00 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,00 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,00 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 60,00 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 74,00 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,00 |
| 117 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 0,66 |
| 118 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 119 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 12,00 |
| 120 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid. | buc | 2,00 |
| 121 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, p/u sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 74,00 |
| 122 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 14,00 |
| 123 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 26,00 |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |
| 124 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie. | m2 | 15,00 |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,00 |
| 126 | RpCK24A | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment. | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.5.4. Instalatie sanitara |  |  |
| 127 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 128 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 129 | RpSE25A | Demontarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |
| 130 | RpSB25A | Montarea trapului pentru scurghere apa,avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 131 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 132 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 133 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 L | buc | 1,00 |
| 134 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Instalatii electrice |  |  |
| 135 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire) | buc | 14,00 |
| 136 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,00 |
| 137 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu. | buc | 5,00 |
| 138 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla | buc | 9,00 |
| 139 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate. | buc | 8,00 |
| 140 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat de tip plafon complet echipate. | buc | 4,00 |