| Lucrari de reparatii curente a unor birouri din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau. | WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 1

Birouri, Antreu, Coridor.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari Generale de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Birou 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,3700 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie MDF) |  |  | m2 |  | 2,7200 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 2,9200 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 2,9200 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 77,4000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 14,2600 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 14,2600 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 23,1400 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,6000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,6000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,6000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 81,6000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CK03A |  | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren |  |  | m2 |  | 2,3700 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) |  |  | m3 |  | 1,7500 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -28,4000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 28,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Birou 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,3200 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 23,8000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 23,8000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 23,8000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 65,3000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,1500 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 12,6300 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 12,6300 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 69,4500 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 69,4500 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 69,4500 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 69,4500 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CK03A |  | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren |  |  | m2 |  | 2,3200 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) |  |  | m3 |  | 1,2500 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 23,8000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 23,4000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 23,8000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -23,8000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 23,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 23,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Birou 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,3200 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 19,7000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 19,7000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 19,7000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 2,3000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 2,3000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 61,4000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,1800 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 12,1600 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 12,1600 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 23,0000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 65,5800 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 65,5800 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 65,5800 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 65,5800 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CK03A |  | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren |  |  | m2 |  | 2,3200 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) |  |  | m3 |  | 1,3000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 19,7000 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 19,7000 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 19,7000 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -19,7000 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 19,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 19,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Birou 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Perete deispartitor) |  |  | m3 |  | 3,4200 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,6400 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 30,8500 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 30,8500 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 30,8500 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 9,4000 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 9,4000 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 9,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 77,2000 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 14,2300 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 14,2300 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,4000 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,4000 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 81,4000 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 81,4000 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,4000 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | CK03A |  | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren |  |  | m2 |  | 2,3200 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) |  |  | m3 |  | 1,4500 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 30,8500 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 30,8500 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 30,8500 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -30,8500 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 30,8500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,8500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Antreu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,7000 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 66,5400 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 17,5500 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 17,5500 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 17,5500 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 4,7000 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 4,7000 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 4,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) |  |  | m2 |  | 71,0400 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 66,5400 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 71,0400 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 71,0400 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 71,0400 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 71,0400 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 71,0400 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 71,0400 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | CK03A |  | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren |  |  | m2 |  | 2,7000 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 17,5500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) |  |  | m3 |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,5500 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 17,5500 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) |  |  | m2 |  | 17,5500 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 18,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Antreu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 3,5500 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 110,7000 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan suspendat asbociment) |  |  | m2 |  | 35,2000 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) |  |  | m2 |  | 117,0000 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 110,7000 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 6,3000 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 117,0000 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 117,0000 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 117,0000 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 117,0000 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 117,0000 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 117,0000 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | CK03A |  | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren |  |  | m2 |  | 3,5500 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) |  |  | m2 |  | 3,6000 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 170 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Usa ascensor) |  |  | m2 |  | 11,2000 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | RpCR22B |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Usa ascensor, ambele parti ) |  |  | m2 |  | 11,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | CG16A |  | ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderentii in vederea placarii suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin) |  |  | m2 |  | 35,2000 |  |  |  |  |  |
| 173 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund) |  |  | m2 |  | 35,2000 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) |  |  | m2 |  | 35,2000 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 36,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 35,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 178 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic |  |  | m |  | 11,2000 |  |  |  |  |  |
| 180 |  | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4" |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 182 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (ATENTIE, Montarea 1 corp de incalzit, va fi livrata de catre beneficiar) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 183 |  | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Montarea corpurilor anterior demontate) ATENTIE Manopera |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 184 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari Generale de Constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Retele Electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 187 |  | RpEB12C K=4 |  | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp |  |  | m |  | 68,0000 |  |  |  |  |  |
| 188 |  | RpEP21A |  | Demontarea punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | 08-03-572-3 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 190 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior |  |  | 100 buc |  | 0,1700 |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS |  |  | 100 m |  | 1,0800 |  |  |  |  |  |
| 194 |  | Pret de piata |  | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | 108,0000 |  |  |  |  |  |
| 195 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS |  |  | 100 m |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |
| 196 |  | Pret de piata |  | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 88,0000 |  |  |  |  |  |
| 197 |  | Pret de piata |  | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 |  |  |  |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.4. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Pret de piata |  | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,2800 |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Pret de piata |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | Pret de piata |  | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 |  |  | buc |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Pret de piata |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.5. Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 205 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC dm.25 |  |  | m |  | 220,0000 |  |  |  |  |  |
| 206 |  | Pret de piata |  | Accesorii din metal |  |  | kg |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | Pret de piata |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 208 |  | Pret de piata |  | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Pret de piata |  | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Pret de piata |  | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele Electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Retele informationale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 212 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | 10-04-030-04 |  | Instalarea, Patchpanel 1U, 24 porturi |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 214 |  | Pret de piata |  | Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B |  |  | buc |  | 116,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Distributie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | 10-01-054-02 |  | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete (Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC) |  |  | 100 m |  | 140,0000 |  |  |  |  |  |
| 216 |  | Pret de piata |  | Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC, Material conductor - cupru diametru conductor - 0,50 mm Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica |  |  | m |  | 14 000,0000 |  |  |  |  |  |
| 217 |  | 10-01-054-02 |  | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete (Cablu coaxial TV) |  |  | 100 m |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |
| 218 |  | Pret de piata |  | Cablu Cablu coaxial TV, Material conductor - cupru Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.3. Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  | 08-03-591-9 |  | Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B |  |  | 100 buc |  | 0,5700 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Pret de piata |  | Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B |  |  | buc |  | 57,0000 |  |  |  |  |  |
| 221 |  | Pret de piata |  | Module prize informationale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B |  |  | buc |  | 116,0000 |  |  |  |  |  |
| 222 |  | 08-03-591-9 |  | Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6 |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Pret de piata |  | Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 224 |  | Pret de piata |  | Conectori RJ45 ecranati pentru cablu SFTP cat.5e |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 225 |  | Pret de piata |  | Patch-cord rj45/1 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 226 |  | Pret de piata |  | Patch-cord rj45/0.5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 227 |  | Pret de piata |  | Patch-cord rj45/2 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 228 |  | Pret de piata |  | Patch-cord rj45/5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 229 |  | Pret de piata |  | Patch-cord coaxial/2 m |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.4. Jgheab metalic, Tuburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic neperforat pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,8100 |  |  |  |  |  |
| 231 |  | Pret de piata |  | Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)150x(h)50, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |  |  |  |
| 232 |  | Pret de piata |  | Cot orizontal 90° p/tru jgheab, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 233 |  | Pret de piata |  | Accesoriu de Imbinare T orizontala, otel zincat galvanic |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 234 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 235 |  | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm |  |  | m |  | 220,0000 |  |  |  |  |  |
| 236 |  | Pret de piata |  | Accesorii din metal |  |  | kg |  | 9,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheab metalic, Tuburi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  | Pret de piata |  | Patchpanel 1U, 24 porturi |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele informationale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatii curente a unor birouri din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse № 1

Birouri, Antreu, Coridor.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 866,5244 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 16,9450 |  |  |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 254,7918 |  |  |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 218,7315 |  |  |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 588,8208 |  |  |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2464 |  |  |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,6280 |  |  |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 21,7600 |  |  |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 211,6188 |  |  |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 192,3210 |  |  |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,1430 |  |  |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3500 |  |  |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,2400 |  |  |
| 14. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |  |  |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 38,6400 |  |  |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 324,4799 |  |  |
| 17. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,3700 |  |  |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 414,9234 |  |  |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 64,7484 |  |  |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 337,3275 |  |  |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 26,3854 |  |  |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,9096 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,0071 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0092 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 9,7644 |  |  |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,3050 |  |  |
| 5. | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,2400 |  |  |
| 6. | 1012074 | Spagat din fibra de cinepa | t | 0,0142 |  |  |
| 7. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 69,0850 |  |  |
| 8. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,5760 |  |  |
| 9. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 91,0450 |  |  |
| 10. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0440 |  |  |
| 11. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 108,9663 |  |  |
| 12. | 11326549869 | Patchpanel 1U, 24 porturi | buc | 6,0000 |  |  |
| 13. | 1132659869 | Tablou de distributie IP54 pentru 12 module | buc | 2,0000 |  |  |
| 14. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,8800 |  |  |
| 15. | 1334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc | 9,0000 |  |  |
| 16. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,1445 |  |  |
| 17. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,0070 |  |  |
| 18. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0180 |  |  |
| 19. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 28,7835 |  |  |
| 20. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0764 |  |  |
| 21. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 408,2700 |  |  |
| 22. | 2030112930000 | Usi interioare MDF | m2 | 15,5800 |  |  |
| 23. | 20301129391522 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,6000 |  |  |
| 24. | 2030122946766 | Plinte din lemn gata vopsite | m | 103,7775 |  |  |
| 25. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |  |  |
| 26. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0750 |  |  |
| 27. | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0008 |  |  |
| 28. | 2215518862147 | Accesorii din metal | kg | 3,9000 |  |  |
| 29. | 2234588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 4,0000 |  |  |
| 30. | 22352147 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm | m | 220,0000 220,0000 |  |  |
| 31. | 228445652369 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 36,0000 |  |  |
| 32. | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,0075 |  |  |
| 33. | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,5280 |  |  |
| 34. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,8000 |  |  |
| 35. | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 33,4860 |  |  |
| 36. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 145,8210 |  |  |
| 37. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3360 |  |  |
| 38. | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 194,4280 |  |  |
| 39. | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 1,9040 |  |  |
| 40. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1528 |  |  |
| 41. | 24302261000001 | Fuga | kg | 21,8438 |  |  |
| 42. | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 1,1200 |  |  |
| 43. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 9,2938 |  |  |
| 44. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 8,2590 |  |  |
| 45. | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,5600 |  |  |
| 46. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5,7120 |  |  |
| 47. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6300 |  |  |
| 48. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 5,6000 |  |  |
| 49. | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 1,2320 |  |  |
| 50. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 36,1980 |  |  |
| 51. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 19,9920 |  |  |
| 52. | 2485884452369 | Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6 | buc | 2,0000 |  |  |
| 53. | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 11,5360 |  |  |
| 54. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 4,0000 |  |  |
| 55. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 265,4520 |  |  |
| 56. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 3,5200 |  |  |
| 57. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 483,2795 |  |  |
| 58. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 4,6500 |  |  |
| 59. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 106,3440 |  |  |
| 60. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 108,3129 |  |  |
| 61. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 34,0042 |  |  |
| 62. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 446,0496 |  |  |
| 63. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 512,7552 |  |  |
| 64. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 402,2133 |  |  |
| 65. | 2661112800448 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 54,8759 |  |  |
| 66. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 104,0810 |  |  |
| 67. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5,2888 |  |  |
| 68. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 340,9760 |  |  |
| 69. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 3,7220 |  |  |
| 70. | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 10,5811 |  |  |
| 71. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 108,9663 |  |  |
| 72. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 4,2240 |  |  |
| 73. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 245,1950 |  |  |
| 74. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 7,0110 |  |  |
| 75. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 3,4276 |  |  |
| 76. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 162,8550 |  |  |
| 77. | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 151,7670 |  |  |
| 78. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 787,6400 |  |  |
| 79. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 2,0000 |  |  |
| 80. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 267,2350 |  |  |
| 81. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 118,1460 |  |  |
| 82. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 7,0000 |  |  |
| 83. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 7,0000 |  |  |
| 84. | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 6,5520 |  |  |
| 85. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,3243 |  |  |
| 86. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 923,6400 |  |  |
| 87. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 14 065,0000 |  |  |
| 88. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 8 157,7000 |  |  |
| 89. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 4,0000 |  |  |
| 90. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 58,2624 |  |  |
| 91. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 620,4000 |  |  |
| 92. | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 4,0000 |  |  |
| 93. | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 1,0000 |  |  |
| 94. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii | buc | 15,0000 |  |  |
| 95. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2240 |  |  |
| 96. | 31112445896 | Jgheab metalic, (Lung)3000x(Lat)150x(h)50 | buc | 27,0000 |  |  |
| 97. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |  |  |
| 98. | 32311125896 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvani | buc | 16,0000 |  |  |
| 99. | 324452369 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 8,0000 |  |  |
| 100. | 33212589677 | Accesorii din metal | kg | 9,3000 |  |  |
| 101. | 333311125896 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 8,0000 |  |  |
| 102. | 3685884452369 | Patch-cord rj45/0.5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 100,0000 |  |  |
| 103. | 388445652369 | Module prize informationale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 116,0000 |  |  |
| 104. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,6000 |  |  |
| 105. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,9226 |  |  |
| 106. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0150 |  |  |
| 107. | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,0935 |  |  |
| 108. | 44826449 | Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B | buc | 116,0000 |  |  |
| 109. | 45556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A | buc | 8,0000 |  |  |
| 110. | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 17,0000 |  |  |
| 111. | 463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m | 108,0000 |  |  |
| 112. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4,4000 |  |  |
| 113. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 29,4800 |  |  |
| 114. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,6820 |  |  |
| 115. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,7600 |  |  |
| 116. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 202,9400 |  |  |
| 117. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 109,8000 |  |  |
| 118. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7,9200 |  |  |
| 119. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 18,0000 |  |  |
| 120. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1100 |  |  |
| 121. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4040 |  |  |
| 122. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,3000 |  |  |
| 123. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 1,2326 |  |  |
| 124. | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 4,2450 |  |  |
| 125. | 5685884452369 | Patch-cord rj45/2 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 50,0000 |  |  |
| 126. | 65884452369 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 28,0000 |  |  |
| 127. | 75685884452369 | Patch-cord rj45/5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 100,0000 |  |  |
| 128. | 7765884452369 | Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B | buc | 57,0000 |  |  |
| 129. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 59,7690 |  |  |
| 130. | 8345556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 2,0000 |  |  |
| 131. | 8485884452369 | Conectori RJ45 ecranati pentru cablu SFTP cat.5e | buc | 100,0000 |  |  |
| 132. | 8666463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 | m | 24,0000 |  |  |
| 133. | 886463197 | Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC, Material conductor - cupru diametru conductor - 0,50 mm Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica | m | 14 000,0000 |  |  |
| 134. | 9485884452369 | Patch-cord rj45/1 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 100,0000 |  |  |
| 135. | 986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 | m | 88,0000 |  |  |
| 136. | 9886463197 | Cablu coaxial TV, Material conductor - cupru Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica | m | 150,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4713 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 31,1300 |  |  |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 76,9072 |  |  |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,6296 |  |  |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,2200 |  |  |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,6784 |  |  |
| 7. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |  |  |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 49,8486 |  |  |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10,8592 |  |  |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,3232 |  |  |
| 11. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,7200 |  |  |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9095 |  |  |
| 13. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,8862 |  |  |
| 14. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 16,3200 |  |  |
| 15. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,8148 |  |  |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 17. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,7200 |  |  |
| 18. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 21,2960 |  |  |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,0486 |  |  |
| 20. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,9708 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii curente a unor birouri din edificiul cu 4 nivele in incinta Serviciului de Informatii si Securitate , bd. Stefan cel Mare si Sfint 166, mun. Chisinau. | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari Generale de Constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Birou 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie MDF) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 11 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4800 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CK03A | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare MDF | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 24 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn gata vopsite | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |  |  |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Birou 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 31 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 40 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4800 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | CK03A | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare MDF | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 53 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn gata vopsite | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Tavan |  |  |  |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Birou 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 60 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 69 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4800 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | CK03A | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare MDF | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 82 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 84 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 87 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn gata vopsite | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Tavan |  |  |  |  |
| 88 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Birou 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 89 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 90 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 91 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Perete deispartitor) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 92 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 94 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 95 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 96 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 97 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 99 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 100 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 102 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 103 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 108 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4800 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 109 | CK03A | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare MDF | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 110 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 111 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 112 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 114 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 115 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 116 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 117 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn gata vopsite | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. Tavan |  |  |  |  |
| 118 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Antreu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 119 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 120 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 122 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 123 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 124 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 125 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 126 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 127 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 128 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 130 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 131 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 132 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 133 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 134 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 139 | CK03A | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare MDF | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 140 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 141 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Tavan |  |  |  |  |
| 142 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 143 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Umplerea canalelor de comunicatii vechi) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 144 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 145 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 146 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800448 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 147 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Coridor |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 148 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 149 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 150 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 151 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 152 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavan suspendat asbociment) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 153 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 154 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 155 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 157 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 158 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 159 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 160 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 161 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 166 | CK03A | Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare MDF | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 167 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 20301129391522 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 168 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 169 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 170 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Usa ascensor) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 171 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Usa ascensor, ambele parti ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 172 | CG16A | ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderentii in vederea placarii suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 174 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800448 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 175 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.4. Tavan |  |  |  |  |
| 176 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.5. Diverse |  |  |  |  |
| 177 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 178 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 179 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 25212167122 | Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 180 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 181 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 182 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (ATENTIE, Montarea 1 corp de incalzit, va fi livrata de catre beneficiar) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 183 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Montarea corpurilor anterior demontate) ATENTIE Manopera | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 184 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Retele Electrice |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 185 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 186 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 187 | RpEB12C K=4 | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 188 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |
| 189 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 190 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |
| 191 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 192 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc |  |  |  |
|  | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 193 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 194 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  |  |
|  | 463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 195 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 196 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |
|  | 986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 197 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 |  |  |  |  |
|  | 8666463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2.4. Accesorii electrice |  |  |  |  |
| 198 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 199 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc |  |  |  |
|  | 324452369 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 200 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 201 | Pret de piata | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc |  |  |  |
|  | 65884452369 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 202 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc |  |  |  |
|  | 228445652369 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 203 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc |  |  |  |
|  | 2234588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2.5. Tevi si accesorii |  |  |  |  |
| 204 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 205 | Pret de piata | Teava din PVC dm.25 | m |  |  |  |
|  | 22352147 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 206 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg |  |  |  |
|  | 2215518862147 | Accesorii din metal | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 207 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module | buc |  |  |  |
|  | 1132659869 | Tablou de distributie IP54 pentru 12 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 208 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A | buc |  |  |  |
|  | 45556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 209 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc |  |  |  |
|  | 8345556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 210 | Pret de piata | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc |  |  |  |
|  | 1334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Retele informationale |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 211 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 212 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Distributie |  |  |  |  |
| 213 | 10-04-030-04 | Instalarea, Patchpanel 1U, 24 porturi | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 214 | Pret de piata | Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B | buc |  |  |  |
|  | 44826449 | Module patchpanel, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 215 | 10-01-054-02 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete (Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4700 |  |  |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,00005 |  |  |
|  | 1012074 | Spagat din fibra de cinepa | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 216 | Pret de piata | Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC, Material conductor - cupru diametru conductor - 0,50 mm Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica | m |  |  |  |
|  | 886463197 | Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC, Material conductor - cupru diametru conductor - 0,50 mm Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 217 | 10-01-054-02 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, fara legare pachete (Cablu coaxial TV) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4700 |  |  |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,00005 |  |  |
|  | 1012074 | Spagat din fibra de cinepa | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 218 | Pret de piata | Cablu Cablu coaxial TV, Material conductor - cupru Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica | m |  |  |  |
|  | 9886463197 | Cablu coaxial TV, Material conductor - cupru Protectie interioara - folie aluminiu, impletitura metalica | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2.3. Accesorii |  |  |  |  |
| 219 | 08-03-591-9 | Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 220 | Pret de piata | Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B | buc |  |  |  |
|  | 7765884452369 | Prize interioare informationale RJ45 duble cat.5e ecranate pentru module cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 221 | Pret de piata | Module prize informationale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B | buc |  |  |  |
|  | 388445652369 | Module prize informationale cat.5e, RJ-45 modulare ecranate, diametrul conductor cu izolatie - 0,5 - 0,60 mm, full shielded, black, sertizare Krone. Model de cablare T568A si T568B intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 222 | 08-03-591-9 | Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 223 | Pret de piata | Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6 | buc |  |  |  |
|  | 2485884452369 | Priza TV interna ordinara, cu modul ecranat pentru cablu RG6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 224 | Pret de piata | Conectori RJ45 ecranati pentru cablu SFTP cat.5e | buc |  |  |  |
|  | 8485884452369 | Conectori RJ45 ecranati pentru cablu SFTP cat.5e | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 225 | Pret de piata | Patch-cord rj45/1 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc |  |  |  |
|  | 9485884452369 | Patch-cord rj45/1 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 226 | Pret de piata | Patch-cord rj45/0.5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc |  |  |  |
|  | 3685884452369 | Patch-cord rj45/0.5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 227 | Pret de piata | Patch-cord rj45/2 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc |  |  |  |
|  | 5685884452369 | Patch-cord rj45/2 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 228 | Pret de piata | Patch-cord rj45/5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc |  |  |  |
|  | 75685884452369 | Patch-cord rj45/5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 229 | Pret de piata | Patch-cord coaxial/2 m | buc |  |  |  |
|  | 75685884452369 | Patch-cord rj45/5 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2.4. Jgheab metalic, Tuburi |  |  |  |  |
| 230 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic neperforat pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 231 | Pret de piata | Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)150x(h)50, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 31112445896 | Jgheab metalic, (Lung)3000x(Lat)150x(h)50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 232 | Pret de piata | Cot orizontal 90° p/tru jgheab, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 32311125896 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvani | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 233 | Pret de piata | Accesoriu de Imbinare T orizontala, otel zincat galvanic | buc |  |  |  |
|  | 333311125896 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 234 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 235 | Pret de piata | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm | m |  |  |  |
|  | 22352147 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 236 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg |  |  |  |
|  | 33212589677 | Accesorii din metal | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 237 | Pret de piata | Patchpanel 1U, 24 porturi | buc |  |  |  |
|  | 11326549869 | Patchpanel 1U, 24 porturi | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |