CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Soltănești,r-nul Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Soltănești,r-nul Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare a teritoriului Parcului din s.Soltanesti r-nul Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/Scoaterea pamintului negru / |  |  | 100 m3 | 1,820 |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om | 11,066 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut | 26,026 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km /Depozitarea pamintului / |  |  | t | 289,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 7,819 |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma /Compactarea platformei drumului / (Doar compactorul ) |  |  | 100 m3 | 1,400 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t |  |  | h-ut | 1,669 |
| 4 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 | 100,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om | 18,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om | 18,000 |
| 5 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  | m | 15,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om | 3,900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om | 3,900 |
| 6 | DI118 aplicativ | Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestec de nisip si ciment /se exclud;scarificator si tractor / |  |  | m3 | 6,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om | 0,858 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut | 0,143 |
| 7 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m/Incarcat ramasite din demolari / |  |  | 100 m3 | 0,100 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut | 0,543 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km /Depozitarea ramasitelor din demolari / |  |  | t | 16,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 0,432 |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Trotuare |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.10cm |  |  | m3 | 69,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 68,310 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  | m3 | 79,350 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut | 28,980 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 100x25x8cm culoare gri / |  |  | m | 358,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 43,056 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om | 64,584 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 | 17,222 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg | 365,976 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,076 |
|  | 26661228003251 | Bordura 100x25x8cm culoare gri |  |  | m | 360,594 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,076 |
| 11 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Pavaj tip caramida gr.40mm culoare gri / |  |  | m2 | 740,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om | 749,176 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om | 23,384 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg | 1 184,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg | 19 536,000 |
|  | 26611128006554 | Pavaj tip caramida gr.40mm culoare gri |  |  | m2 | 751,100 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 | 3,700 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 | 56,240 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  |  | buc | 14,800 |
|  |  | Total Trotuare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |
|  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |