| Lucrari de proiectare privind modernizarea infrastructurii militare si facilitatile de infrastructura a unitatii militare Negresti, r. Straseni. Obiect nr. 02 Stat Major | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1

Amenajarea teritoriului (PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  | 1,1050 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,3205 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 1,1050 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,4697 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,6500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3990 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 681,4500 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 72,2337 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 4,1300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4868 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0165 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,6520 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracaminte placi de beton tip B-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 6,9040 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,8630 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,9966 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 12,0088 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=15 cm) |  |  | m3 |  | 103,5600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 38,3172 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 135,7672 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 24,0259 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 15,8447 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,3819 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,9709 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=20 cm) |  |  | m3 |  | 138,0800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 51,0896 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 181,0229 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 32,0346 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 21,1262 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,1758 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,6278 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 690,4000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 552,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 69,0400 |  |  |
|  | 26631021002922102 |  | Beton marfa clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 70,7660 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 69,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CG22A4 k=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 8/10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K=5,0000 |  |  | m2 |  | 690,4000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 345,2000 |  |  |
|  | 26631021002922102 |  | Beton marfa clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 35,2104 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm) |  |  | m2 |  | 690,4000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 400,5701 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,9083 |  |  |
|  | 266111280065533 |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 8 cm |  |  | m2 |  | 700,7560 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1 104,6400 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 5 433,4480 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 3,4520 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 29,5491 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 13,8080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  | 700,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 105,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 308,0000 |  |  |
|  | 26631021000201 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 31,5000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2 044,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,6000 |  |  |
|  | 266612112800285 |  | Bordura beton BR 100.30.15 |  |  | m |  | 703,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte placi de beton tip B-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Imbracaminte placi de beton tip B-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 6,2200 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,7775 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 1,2440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,3071 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 10,8253 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 93,3000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 83,9700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 102,6300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,3300 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 19,5930 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 39,1860 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 5 cm) |  |  | m2 |  | 622,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 360,8844 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,8276 |  |  |
|  | 2661112800655335 |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 631,3300 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 995,2000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 4 895,1400 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 3,1100 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 26,6216 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 12,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x200x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 132,0000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 876,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 266612280028533 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 |  |  | m |  | 301,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte placi de beton tip B-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Scari |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 32,5000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,6250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0975 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 33,3125 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,8750 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,3250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4300 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,0850 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3440 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,3870 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0021 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,5160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 0,7850 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,7083 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3140 |  |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,8167 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0797 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,4710 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1963 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 32,5000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,1750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3250 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 32,5000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1625 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2600 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,4875 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0300 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0495 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,1014 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0072 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0300 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1146 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,1560 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0108 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 10,7600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 90,1688 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  | m2 |  | 1 076,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 150,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 10,7600 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 51,8632 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 42,6096 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 10,7600 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 7,1016 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 10,7600 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,1534 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Pin varsta 6 ani |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 11110001020001322 |  | Pin varsta 6 ani |  |  | buc |  | 12,4800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 4,8000 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Castan de cal varsta 6 ani |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,2500 |  |  |
|  | 11110001020033 |  | Castan de cal varsta 6 ani |  |  | buc |  | 7,2800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,0140 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 2,8000 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Tufis varsta 4 ani |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 1111000102003322 |  | Tufis varsta 4 ani |  |  | buc |  | 31,2000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Buxus varsta 2 ani |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 75,0000 |  |  |
|  | 11110001020033222 |  | Buxus varsta 2 ani |  |  | buc |  | 104,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 40,0000 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Banci. Urne |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsH91A |  | Instalarea banci din beton cu lemn |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,8000 |  |  |
|  | 25132066214603 |  | Banca din beton cu lemn |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,2880 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,0500 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 43,6500 |  |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,7560 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Banci. Urne |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |