| LT Waldorf | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Lucrari de reparatie a Bibliotecii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 60,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,961 |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 30,350 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 24,280 |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,400 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,504 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,504 |  |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,230 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,230 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,030 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
| 4 | RpEB13A |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp |  |  | m |  | 54,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,890 |  |
| 5 | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,440 |  |
| 6 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,980 |  |
| 7 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,480 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 60,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,821 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,105 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,035 |  |
| 9 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 60,700 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,140 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 66,770 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 9,105 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
| 10 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 60,700 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 74,054 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 433,398 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,243 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,795 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,971 |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 60,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,821 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,105 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,035 |  |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 60,700 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 27,315 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,070 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 64,032 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 60,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,821 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,105 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,035 |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 60,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,385 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 24,280 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,642 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,350 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,035 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,121 |  |
| 15 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,070 |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  | 1,020 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tocuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 12,600 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,740 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,172 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,861 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,287 |  |
| 18 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,640 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,760 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,074 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,740 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,172 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,861 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,287 |  |
| 20 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 5,740 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,157 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 2,296 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,344 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,870 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,287 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  |  |  |  | Total Tocuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,400 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,752 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,192 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,400 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 9,600 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,440 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
| 22 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,420 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,234 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 15,376 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
| 24 | CG08A2 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 1,066 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,609 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,507 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 0,203 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 1,015 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
| 25 | CG06A |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  |  | m |  | 28,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,870 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,220 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,175 |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  | buc |  | 57,400 |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar sau fag |  |  | m |  | 29,274 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 57,400 |  |
| 26 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 2,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Poduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 50,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,545 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 103,115 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 201,200 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 52,815 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,754 |  |
| 28 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 50,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,545 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 35,210 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,101 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,176 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 15,090 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,090 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,090 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,515 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,030 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,545 |  |
|  |  |  |  | Total Poduri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Cele demontate |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 2822115700001 |  | Radiator |  |  | m2 |  | 3,030 |  |
|  | 2121147308475 |  | Carton triplex 70 x 100 |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,069 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,138 |  |
| 30 | CN26A |  | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual |  |  | t |  | 0,500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,650 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 4,300 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,900 |  |
|  | 2862306829942 |  | Perie de sirma |  |  | buc |  | 0,950 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,475 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,660 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CE17Aapl |  | Strat suplimentar polimeric Protejarea podelelor,mobiliarului Material marunt=1,030 |  |  | m2 |  | 50,300 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,060 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,515 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 59,580 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 621,708 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,503 |  |
| 32 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
| 33 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,150 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,750 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,750 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
| 34 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,160 |  |
| 35 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi, frunze |  |  | t |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,720 |  |
| 36 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 2,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 |  |  | m |  | 54,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 36,180 |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 60,588 |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1,188 |  |
| 38 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,540 |  |
|  | 94,6 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,640 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,086 |  |
| 39 | RpED10A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 |  |  | m |  | 54,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,100 |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari |  |  | m |  | 57,834 |  |
|  | 2811236311001 |  | Doze |  |  | buc |  | 14,175 |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 8,505 |  |
| 40 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 41 | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,520 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,030 |  |
| 42 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,900 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,800 |  |
| 43 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tva |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |