	LT Waldorf
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Caiet de sarcini
Lucrari de reparatie la centryl de resurse
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	1
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 


	m2
	93,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	21,505

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	46,750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	37,400

	2
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 


	m2
	1,680

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,353

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,353

	3
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 


	m2
	42,600

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,798

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,798

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	1,278

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,278

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,278

	4
	RpEB13A


	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp 


	m
	22,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,770

	5
	RpEC16A


	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei 


	buc
	6,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,520

	6
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 


	buc
	6,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,320

	7
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  


	m2
	2,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,320

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de finisare pereti

	
	
	

	8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	93,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,805

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	14,025

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,675

	9
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 


	m2
	93,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	18,700

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	102,850

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	14,025

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,028

	10
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 


	m2
	93,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	114,070

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	667,590

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,374

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,386

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,496

	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	93,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,805

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	14,025

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,675

	12
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  


	m2
	93,500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	42,075

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,350

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	98,633

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,093

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,093

	13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	93,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,805

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	14,025

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,675

	14
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	93,500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	51,425

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	37,400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,610

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	46,750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,675

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,187

	15
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. 


	kg
	1,900

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,133

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,938

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de finisare pereti
	            
	

	 
	
	1.3. Tocuri la usi si ferestre

	
	
	

	16
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu 


	m
	5,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,300

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	5,250

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,125

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,005

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	30,000

	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	1,700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,051

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,255

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,085

	18
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 


	m
	5,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,900

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,005

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,025

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,031

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,005

	19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	1,700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,051

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,255

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,085

	20
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	1,700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,935

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,680

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,102

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,850

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,085

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,003

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tocuri la usi si ferestre
	            
	

	 
	
	1.4. Usi

	
	
	

	21
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 


	m2
	1,680

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,226

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,134

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,680

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,720

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,840

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,294

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,008

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,034

	22
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,420

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Usi
	            
	

	 
	
	1.5. Podele

	
	
	

	23
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	42,600

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,968

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	655,039

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	3,853

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,171

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,789

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,426

	24
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  

Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015


	m2
	42,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,260

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	42,600

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	45,401

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	1,297

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	25,943

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	3,459

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	21,619

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,065

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	8,648

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	1,038

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,026

	
	2010212946765
	Pervaz din lemn
	m
	43,239

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,278

	25
	CG06A


	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti 


	m
	28,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,870

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	17,220

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,175

	
	2874115836894
	Suruburi din alama 4 x 16 mm
	buc
	57,400

	
	2030112947735
	Plinte de stejar sau fag
	m
	29,274

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	57,400

	26
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 


	m2
	2,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,000

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	0,360

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,240

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,240

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,340

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,100

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	

	 
	
	1.6. Poduri

	
	
	

	27
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 


	m2
	42,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,390

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	87,330

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	170,400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	44,730

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,639

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Poduri
	            
	

	 
	
	1.7. Lucrari tehnico-sanitare

	
	
	

	28
	IB01A


	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Cele demontate 


	m2
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,800

	
	2822115700001
	Radiator
	m2
	2,020

	
	2121147308475
	Carton triplex 70 x 100
	kg
	0,001

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,046

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,092

	29
	CN23G1


	Vopsitorii de calitate obisnuita  la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer 


	m2
	2,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,400

	
	2430226100797
	Grund  de miniu alchidic G 355 - 3
	kg
	0,200

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,200

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,340

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,020

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,060

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnico-sanitare
	            
	

	 
	
	1.8. Diverse

	
	
	

	30
	CE17Aapl


	Strat suplimentar polimeric Protejarea podelelor,mobiliarului 

Material marunt=1,030


	m2
	42,600

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,130

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	50,460

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	526,536

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,426

	31
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime 


	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,560

	32
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii 


	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,860

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,700

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030

	33
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 


	t
	1,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,444

	34
	TsH92A


	Incarcarea in auto gunoi, frunze 

	t
	1,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,448

	35
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  


	t
	1,800

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,191

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de electricitate

	
	
	

	36
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm 

Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100


	m
	28,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,760

	
	2661122803601
	Tub flexibil d=20mm
	m
	31,416

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,616

	37
	RpED10A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp 

Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050


	m
	28,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,200

	
	3130134817405
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm vvg
	m
	29,988

	
	2811236311001
	Doze
	buc
	7,350

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	4,410

	38
	RpEE03B


	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 


	buc
	6,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,400

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	6,120

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,030

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,030

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12,000

	39
	RpEE15D


	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 


	buc
	2,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,840

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	2,000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	4,000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	4,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,010

	40
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub 


	buc
	6,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,600

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  
	buc
	6,000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	12,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,480

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,200

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de electricitate
	            
	


	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


