ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Трактор TUMOSAN 8185

- Оборудованный 4-цилиндровым турбодвигателем TÜMOSAN мощностью 95 л.с., разработанный инженерами TÜMOSAN, он обеспечивает высокие тяговые характеристики и низкий расход топлива.

- Комфортное вождение благодаря системе рулевого управления, позволяющей регулировать высоту и глубину.

- Превосходный контроль вождения с цифровой приборной панелью и звуковой системой предупреждения.

- Благодаря своему радио / MP3-плееру и цифровой системе кондиционирования воздуха, которые предлагаются в стандартной комплектации, он уделяет особое внимание комфорту оператора.

- Простота использования с гидравлической системой управления, расположенной рядом с оператором, обеспечивает эргономичность использования.

- Простота использования благодаря двойному тяговому валу и валу отбора мощности с электрогидравлическим управлением.

- Благодаря опциональному двухскоростному валу отбора мощности он обеспечивает высокую эффективность при выполнении работ, не требующих большой мощности.

- Возможность работы с гидравлическим соединительным оборудованием благодаря 6 выходам гидравлической мощности.

- Благодаря системе подъемного дышла, простой выбор подходящей высоты для любого типа соединения.

- Гидравлическая система грузоподъемностью 4000 кг.

- Бесперебойная работа благодаря мощной и динамичной световой группе.

- С вариантами модели козырька и кабины.

- Доступен для работы в течение всего дня со своим 115-литровым топливным баком.

Более широкий диапазон переключения передач с системой трансмиссии TÜMOSAN с возможностью переключения передач Hi-Lo на 16 передних и 16 задних передач.

ДВИГАТЕЛЬ

- Уровень выбросовЭтап IIIA (Уровень 3)

- Номинальная мощность двигателя (л.с.)95

- Количество цилиндров / аспирация4 / Турбо интеркулер

- Объем цилиндра (литры)3,9

- Максимальный крутящий момент (Нм)370

- Максимальная скорость крутящего момента (об / мин)1500

- Тип воздушного фильтраСухой

- Емкость топливного бака (литры)115

ТРАНСМИСИЯ

- ТипМеханический - синхронизатор

- Коробка передач16 вперед - 16 назад (Hi-Lo)

- Привет-ЛоуМеханический

- Вперед - Рычаг реверсаМеханический

- 4WD участиеЭлектро - Гидравлический

- Блокировка переднего дифференциала (4WD)Электрогидравлический

- Блокировка заднего дифференциалаМеханический

- Сцепление12 '' одинарная подкладка сухого типа