## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de reconstrucție a sistemului de încălzire a edificiului Palatului Național ”Nicolae Sulac” din mun. Chișinău

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău. Str. Pușkin 24.

- Beneficiar – Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat ”Moldova – Concert”.

- Autoritate contractantă – Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat ”Moldova – Concert”.

- Statutul de protecție – Imobilul este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-1

Soluții arhitecturale și constructive

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Inchideri si compartimentar |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,220 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: pereti despartitori din placi de lemn | m2 | 23,680 |
| 3 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici, de dimensiuni 600 x 200 x 200 mm | m3 | 1,350 |
| 4 | RpCG21A | Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidare gol fereastra |  |  |
| 5 | RpCU06D1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 17,600 |
| 6 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16-25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 22,000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 283,120 |
| 8 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida / Bulon М20х300 | buc | 22,000 |
| 9 | RpCJ10D | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma rabit (consum 0,9kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 80 cm inclusiv | m | 17,600 |
|  |  | Capitolul 3. Timplarii |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) U1 - 2buc; U2 - 2buc. | m2 | 8,100 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn, vitraj V1, cu recuperarea vitrajului, pentru montare ulterioara | m2 | 7,360 |
| 12 | CK11C | Vitrine demontate anterior V1, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 7,360 |
| 13 | RpCR14A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie | m2 | 28,680 |
| 14 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 28,680 |
| 15 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, cu geam termopan, instalat sub unghi 8*, la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 m2 2500x1500(h) | m2 | 3,750 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Sala artistica, Studiou |  |  |
| 16 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12,5mm, cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 18,570 |
| 17 | CK35A | Suspensii indipendente "Сонокреп Протектор" sau analog | buc | 1 270,000 |
| 18 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de OSB 12mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti izolatie izolatie | m2 | 32,650 |
| 19 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC acustic perforat gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 111,000 |
| 20 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.100mm, dens. 50kg/m3, pentru izolatii generale, aplicata la pereti, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 63,070 |
| 21 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.50mm, dens. 50kg/m3, pentru izolatii generale, aplicata la pereti, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 80,570 |
| 22 | CN34A | Aplicarea covrolinului la pereti gletuiti | m2 | 32,650 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 111,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 111,000 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 111,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Birou, Oficiu, Hol acces |  |  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare | m2 | 93,020 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 93,020 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 93,020 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,020 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 93,020 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 93,020 |
|  |  | Capitolul 5. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Sala artistica, Studiou |  |  |
| 32 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC acustic perforat gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala gr.50mm, dens. 50kg/m3 | m2 | 73,880 |
| 33 | CK35A | Suspensii indipendente "Сонокреп Протектор" sau analog | buc | 652,000 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,880 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73,880 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 73,880 |
|  |  | Capitolul 5.2. Birou, Oficiu, Hol acces |  |  |
| 37 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 54,340 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,340 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,340 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,340 |
|  |  | Capitolul 6. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Birou, Oficiu, Hol acces |  |  |
| 41 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plinta | m2 | 54,340 |
| 42 | CG36B | Pardoseli din placi laminat cl.33 gr.12mm montale pe uscat cu pozarea peliculei antivapori Jutafol H (Al) sau analog, pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, inclusiv elementele de imbinare (cot interior, cot exterior, element de capat, imbinare), in incaperii mai mica sau egala cu 16 m2 | m2 | 54,340 |
|  |  | Capitolul 6.2. Sala artistica, Studiou |  |  |
| 43 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase OSB 12mm, destinate placarilor interioare, in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie pe grinzi de lemn de 70x50 mm | m2 | 73,840 |
| 44 | CK35A | Suporturi antivibratii "Mecanocaucho" sau analog fixate de grinzile de lemn | buc | 652,000 |
| 45 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli din placi de vata minerala gr.100mm | m2 | 73,840 |
| 46 | CG33A | Pardoseli din covrolin in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 73,840 |
|  |  | Capitolul 7. Diverse |  |  |
| 47 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,500 |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 4,500 |
| 49 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,500 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-3

Ventilare și condiționare

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB29P | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=6*0,9=5,4 | buc | 3,000 |
| 2 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 3 | RCsE22A | Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu vata minerala si cu chit Romalchit | m | 1,070 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | VC07C | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw / Recuperator | buc | 3,000 |
| 5 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 6 |  | Recuperator Blauberg Vento Eco2 A50-S9 Pro sau analog | buc | 3,000 |
| 7 |  | Aparat de aer conditionat tip split sistem bloc exterior+bloc interior 9BTU tip LESSAR sau analog | buc | 1,000 |
| 8 |  | Aparat de aer conditionat tip split sistem bloc exterior+bloc interior 7BTU tip LESSAR sau analog | buc | 3,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Instalații de iluminat, iluminat electric

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей, навесной, ЩРн-18 IP31) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/100А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (ВА47-29/3/С63) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик трехфазный, модульный, Zamel Lem-30, 380В, 10-100А) | buc | 1,00 |
| 5 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 6 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 48 модулей, встраиваемый, ЩРв-48 IP31) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р/63А | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 15,00 |
| 10 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-48012 | buc | 1,00 |
| 11 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 4,00 |
| 12 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 8,00 |
| 13 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 0,24 |
| 14 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 3-х розеток, IP20) | 100 buc | 0,05 |
| 15 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (светильник светодиодный, потолочный, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP20, LED) | 100 buc | 0,26 |
| 16 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник настенный NBT F 226) | 100 buc | 0,01 |
| 17 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход") | 100 buc | 0,02 |
| 18 |  | Светильник светодиодный, потолочный, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP20, LED | buc | 26,00 |
| 19 |  | Светильник с компактными люминесцентными лампами, настенный для наружной установки NBT F 226, IP54 | buc | 1,00 |
| 20 |  | Светильник-указатель "Выход" | buc | 2,00 |
| 21 |  | Лампа люминисцентная светодиодная на 10 Вт, LED-10 | buc | 104,00 |
| 22 | 507-0108 | Лампа люминесцентная компактная 26 В | buc | 2,00 |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,06 |
| 24 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,03 |
| 25 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 40,00 |
| 26 |  | Коробка ответвительная | buc | 35,00 |
| 27 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 1,45 |
| 28 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 1,40 |
| 29 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х6мм2) | 100 m | 0,46 |
| 30 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 0,21 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,86 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х4мм2) | 100 m | 0,03 |
| 33 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 0,33 |
| 34 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (АВВГнг-LS сеч. 5х35 мм2) | 100 m | 0,46 |
| 35 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 145,00 |
| 36 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 мм2 | m | 140,00 |
| 37 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3х6 мм2 | m | 46,00 |
| 38 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 4х1,5 мм2 | m | 21,00 |
| 39 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 5х1,5 мм2 | m | 86,00 |
| 40 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 5х4 мм2 | m | 3,00 |
| 41 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 33,00 |
| 42 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS сеч. 5х35 мм2 | m | 46,00 |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20 мм) | 100 m | 2,45 |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм) | 100 m | 1,38 |
| 45 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 32 мм) | 100 m | 0,42 |
| 46 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (лоток металлический оцинкованный 50х50 мм) | 100 m | 0,46 |
| 47 |  | Лоток металлический оцинкованный 50х50 мм | m | 46,00 |
|  |  | 2. Lucrari de construсtii |  |  |
| 48 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (штроба 30х30мм) | m | 75,00 |
| 49 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (заделка штробы) | m | 75,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 50 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной ЩРн-18 IP31 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С63 | buc | 1,00 |
| 53 |  | Счетчик трехфазный, модульный, Zamel Lem-30, 380В, 10-100А | buc | 1,00 |
| 54 |  | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый ЩРв-48 IP31 | buc | 1,00 |
| 55 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 2,00 |
| 56 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 4,00 |
| 57 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 2,00 |
| 58 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 1,00 |
| 59 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 2,00 |
| 60 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/40/30 | buc | 3,00 |
| 61 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30 | buc | 3,00 |
| 62 |  | Контактор малогабаритный, 380В, 80А, КМИ-48012 | buc | 1,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Clădire administrativă. Demontare instalație de iluminat

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (демонтаж светильников) | buc | 15,00 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent țări: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (демонтаж розеток, выключателей) | buc | 15,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Organizarea lucrărilor de construcții

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Devizul ofertă va cuprinde un compartiment separat ”Organizarea lucrărilor de șantier”, cu specificarea costurilor de lucrări.