| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Constructii din beton armat CBA

Valoarea de deviz 5 258 679,08 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 23,53 |  |  | 2 313,49 —————————— 0,00 |  | 54 436,40 —————————— 0,00 |
| 2 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,984 |  |  | 9 523,78 —————————— 707,57 |  | 9 371,40 —————————— 696,25 |
| 3 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 4 167,04 |  |  | 47,50 —————————— 0,00 |  | 197 937,50 —————————— 0,00 |
| 4 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 24,514 |  |  | 251,83 —————————— 41,94 |  | 6 173,48 —————————— 1 028,08 |
| 5 |  | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 22,40 |  |  | 376,06 —————————— 376,06 |  | 8 423,71 —————————— 8 423,71 |
| 6 |  | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 22,40 |  |  | 50,05 —————————— 50,05 |  | 1 121,22 —————————— 1 121,22 |
| 7 |  | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 22,40 |  |  | 103,55 —————————— 101,30 |  | 2 319,62 —————————— 2 269,22 |
| 8 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 17,00 |  |  | 1 467,00 —————————— 0,00 |  | 24 939,00 —————————— 0,00 |
| 9 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 2 890,00 |  |  | 47,50 —————————— 0,00 |  | 137 275,00 —————————— 0,00 |
| 10 |  | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 17,00 |  |  | 436,80 —————————— 0,00 |  | 7 425,60 —————————— 0,00 |
| 11 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 17,00 |  |  | 2 325,66 —————————— 1 026,91 |  | 39 536,26 —————————— 17 457,51 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 959,19 30 995,99 |
|  |  |  |  | 1.2. Fundatii izolate Fm1-FM4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 16,16 |  |  | 208,96 —————————— 139,70 |  | 3 376,73 —————————— 2 257,58 |
| 13 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 8,60 |  |  | 2 250,21 —————————— 523,93 |  | 19 351,78 —————————— 4 505,84 |
| 14 |  | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 1 221,20 |  |  | 25,05 —————————— 6,87 |  | 30 596,25 —————————— 8 388,78 |
| 15 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - Musteti |  |  | kg |  | 136,80 |  |  | 31,00 —————————— 11,53 |  | 4 240,99 —————————— 1 577,63 |
| 16 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - Musteti |  |  | kg |  | 1 098,80 |  |  | 27,19 —————————— 8,15 |  | 29 880,98 —————————— 8 954,63 |
| 17 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MH1 |  |  | kg |  | 329,30 |  |  | 63,61 —————————— 24,45 |  | 20 945,71 —————————— 8 051,13 |
| 18 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 102,26 |  |  | 207,02 —————————— 139,71 |  | 21 170,10 —————————— 14 287,13 |
| 19 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 |  | 34,80 |  |  | 2 446,22 —————————— 448,26 |  | 85 128,57 —————————— 15 599,30 |
|  |  |  |  | Total Fundatii izolate Fm1-FM4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 691,11 63 622,02 |
|  |  |  |  | 1.3. Fundatie continua monolita Gmf1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,26 |  |  | 209,91 —————————— 139,62 |  | 474,39 —————————— 315,53 |
| 21 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  | 2 250,12 —————————— 523,47 |  | 5 625,29 —————————— 1 308,68 |
| 22 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 253,80 |  |  | 24,36 —————————— 6,17 |  | 6 181,32 —————————— 1 565,99 |
| 23 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 130,00 |  |  | 26,40 —————————— 7,80 |  | 3 431,46 —————————— 1 014,11 |
| 24 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 21,16 |  |  | 205,73 —————————— 139,70 |  | 4 353,32 —————————— 2 956,15 |
| 25 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  | 2 445,33 —————————— 448,25 |  | 14 671,96 —————————— 2 689,53 |
|  |  |  |  | Total Fundatie continua monolita Gmf1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 737,74 9 849,99 |
|  |  |  |  | 1.4. Elevatie 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CC02I2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 27,20 |  |  | 31,06 —————————— 12,20 |  | 844,90 —————————— 331,82 |
| 27 |  | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 953,90 |  |  | 26,30 —————————— 7,22 |  | 25 083,72 —————————— 6 885,67 |
| 28 |  | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 136,47 |  |  | 185,96 —————————— 110,60 |  | 25 377,94 —————————— 15 093,98 |
| 29 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 |  | 17,80 |  |  | 2 446,11 —————————— 448,26 |  | 43 540,78 —————————— 7 978,95 |
|  |  |  |  | Total Elevatie 1-3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 847,34 30 290,42 |
|  |  |  |  | 1.5. Coloane monolite Cm1-Cm7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 5 815,20 |  |  | 27,19 —————————— 8,15 |  | 158 142,78 —————————— 47 395,16 |
| 31 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 633,30 |  |  | 30,98 —————————— 11,53 |  | 19 617,03 —————————— 7 299,00 |
| 32 |  | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 504,00 |  |  | 187,75 —————————— 87,32 |  | 94 624,23 —————————— 44 010,54 |
| 33 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MH1 |  |  | kg |  | 329,30 |  |  | 63,61 —————————— 24,45 |  | 20 945,71 —————————— 8 051,13 |
| 34 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 345,53 |  |  | 240,91 —————————— 151,36 |  | 83 242,60 —————————— 52 299,19 |
| 35 |  | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 160,00 |  |  | 92,42 —————————— 67,53 |  | 14 787,90 —————————— 10 804,70 |
| 36 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 |  |  | m3 |  | 39,20 |  |  | 2 661,77 —————————— 617,08 |  | 104 341,29 —————————— 24 189,50 |
|  |  |  |  | Total Coloane monolite Cm1-Cm7 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 701,54 194 049,22 |
|  |  |  |  | 1.6. Grinzi Gm1 - Gm17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 3 825,00 |  |  | 30,98 —————————— 11,53 |  | 118 504,29 —————————— 44 089,71 |
| 38 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 8 921,50 |  |  | 27,31 —————————— 8,27 |  | 243 650,55 —————————— 73 750,25 |
| 39 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 240,75 |  |  | 216,52 —————————— 139,72 |  | 52 126,84 —————————— 33 636,62 |
| 40 |  | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 362,00 |  |  | 92,41 —————————— 67,53 |  | 33 451,78 —————————— 24 445,64 |
| 41 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 (Plansa 25) |  |  | m3 |  | 32,10 |  |  | 2 661,60 —————————— 617,12 |  | 85 437,24 —————————— 19 809,40 |
|  |  |  |  | Total Grinzi Gm1 - Gm17 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 170,70 195 731,62 |
|  |  |  |  | 1.7. Planseu monolit PM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 713,25 |  |  | 216,49 —————————— 139,72 |  | 154 411,30 —————————— 99 652,44 |
| 43 |  | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 1 070,00 |  |  | 92,45 —————————— 67,53 |  | 98 923,36 —————————— 72 256,46 |
| 44 |  | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 438,40 |  |  | 27,49 —————————— 8,03 |  | 12 051,53 —————————— 3 522,01 |
| 45 |  | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 8 872,50 |  |  | 26,15 —————————— 7,10 |  | 231 981,84 —————————— 63 015,41 |
| 46 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 |  |  | m3 |  | 95,10 |  |  | 2 661,48 —————————— 617,08 |  | 253 106,41 —————————— 58 684,21 |
|  |  |  |  | Total Planseu monolit PM1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 474,44 297 130,53 |
|  |  |  |  | 1.8. Planseu monolit PM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 654,25 |  |  | 216,47 —————————— 139,72 |  | 141 623,67 —————————— 91 409,20 |
| 48 |  | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 982,00 |  |  | 92,42 —————————— 67,53 |  | 90 754,91 —————————— 66 313,87 |
| 49 |  | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 394,80 |  |  | 27,48 —————————— 8,03 |  | 10 849,04 —————————— 3 171,55 |
| 50 |  | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 5 713,70 |  |  | 26,15 —————————— 7,10 |  | 149 388,79 —————————— 40 579,35 |
| 51 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 |  |  | m3 |  | 87,20 |  |  | 2 661,50 —————————— 617,08 |  | 232 082,59 —————————— 53 809,29 |
|  |  |  |  | Total Planseu monolit PM2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 699,00 255 283,26 |
|  |  |  |  | 1.9. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Zidarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Brikston" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m |  |  | m3 |  | 13,12 |  |  | 3 630,82 —————————— 529,97 |  | 47 636,42 —————————— 6 953,20 |
|  |  |  |  | Total Zidarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 636,42 6 953,20 |
|  |  |  |  | 1.9.2. Stilpi St1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 260,12 |  |  | 27,19 —————————— 8,15 |  | 7 073,74 —————————— 2 120,19 |
| 54 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 46,30 |  |  | 31,05 —————————— 11,54 |  | 1 437,40 —————————— 534,41 |
| 55 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 18,48 |  |  | 242,00 —————————— 151,40 |  | 4 472,20 —————————— 2 797,81 |
| 56 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 |  |  | m3 |  | 2,25 |  |  | 2 664,79 —————————— 616,82 |  | 5 995,77 —————————— 1 387,84 |
|  |  |  |  | Total Stilpi St1.2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 979,11 6 840,25 |
|  |  |  |  | 1.9.3. Briu monolit Brm1 (122.0 ml.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 109,80 |  |  | 30,98 —————————— 11,53 |  | 3 401,72 —————————— 1 265,59 |
| 58 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 471,80 |  |  | 27,31 —————————— 8,27 |  | 12 884,20 —————————— 3 900,40 |
| 59 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 61,00 |  |  | 216,34 —————————— 139,72 |  | 13 197,04 —————————— 8 522,68 |
| 60 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 |  |  | m3 |  | 6,10 |  |  | 2 661,67 —————————— 617,08 |  | 16 236,20 —————————— 3 764,18 |
|  |  |  |  | Total Briu monolit Brm1 (122.0 ml.) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 719,16 17 452,85 |
|  |  |  |  | Total Parapet Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 334,69 31 246,30 |
|  |  |  |  | 1.10. Scari SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 3,50 |  |  | 307,37 —————————— 307,37 |  | 1 075,81 —————————— 1 075,81 |
| 62 |  | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 3,50 |  |  | 49,90 —————————— 49,90 |  | 174,65 —————————— 174,65 |
| 63 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  | 2 331,25 —————————— 1 018,75 |  | 93,25 —————————— 40,75 |
| 64 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 87,40 |  |  | 216,90 —————————— 139,72 |  | 18 956,84 —————————— 12 211,18 |
| 65 |  | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 132,00 |  |  | 92,60 —————————— 67,53 |  | 12 223,42 —————————— 8 913,88 |
| 66 |  | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 93,10 |  |  | 27,46 —————————— 8,03 |  | 2 556,74 —————————— 747,48 |
| 67 |  | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 511,40 |  |  | 26,14 —————————— 7,10 |  | 13 369,48 —————————— 3 631,45 |
| 68 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 150,80 |  |  | 24,35 —————————— 6,17 |  | 3 672,63 —————————— 930,27 |
| 69 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 39,80 |  |  | 26,41 —————————— 7,81 |  | 1 050,92 —————————— 310,87 |
| 70 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 |  |  | m3 |  | 8,00 |  |  | 2 662,38 —————————— 617,08 |  | 21 299,03 —————————— 4 936,63 |
|  |  |  |  | Total Scari SC Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 472,77 32 972,97 |
|  |  |  |  | 1.11. Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,42 |  |  | 9 528,93 —————————— 706,90 |  | 4 002,15 —————————— 296,90 |
| 72 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 71,40 |  |  | 47,53 —————————— 0,00 |  | 3 393,75 —————————— 0,00 |
| 73 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,42 |  |  | 252,05 —————————— 41,57 |  | 105,86 —————————— 17,46 |
| 74 |  | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,50 |  |  | 5 709,10 —————————— 277,10 |  | 2 854,55 —————————— 138,55 |
| 75 |  | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 11,60 |  |  | 376,09 —————————— 376,09 |  | 4 362,63 —————————— 4 362,63 |
| 76 |  | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 11,60 |  |  | 50,09 —————————— 50,09 |  | 580,99 —————————— 580,99 |
| 77 |  | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,50 |  |  | 436,80 —————————— 0,00 |  | 218,40 —————————— 0,00 |
| 78 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,62 |  |  | 2 325,60 —————————— 1 027,21 |  | 1 441,87 —————————— 636,87 |
| 79 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 16,57 |  |  | 208,38 —————————— 139,76 |  | 3 452,86 —————————— 2 315,79 |
| 80 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 11,60 |  |  | 2 250,88 —————————— 523,93 |  | 26 110,23 —————————— 6 077,64 |
| 81 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 4 262,40 |  |  | 24,36 —————————— 6,17 |  | 103 814,33 —————————— 26 302,70 |
| 82 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 47,50 |  |  | 26,39 —————————— 7,79 |  | 1 253,69 —————————— 370,25 |
| 83 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 323,04 |  |  | 206,91 —————————— 139,72 |  | 66 841,66 —————————— 45 134,09 |
| 84 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 |  | 85,90 |  |  | 2 446,06 —————————— 448,26 |  | 210 116,26 —————————— 38 505,72 |
|  |  |  |  | Total Perete de sprijin Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 549,23 124 739,59 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 3 852 637,75 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 303 818,86 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 137 130,17 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  | 39 180,05 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 4 332 766,83 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 628 251,18 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 4 961 018,01 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 297 661,07 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 5 258 679,08 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 258 679,08 1 265 911,91 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 258 679,08 —————— 1 265 911,91 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Constructii din beton armat CBA

Valoarea de deviz 5 258 679,08 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,33 | 116,43 | 5 743,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 895,17 | 116,43 | 220 654,65 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2 847,00 | 116,43 | 331 476,20 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2 259,41 | 116,43 | 263 063,10 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1 533,80 | 116,43 | 178 580,33 |
| 6. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 384,58 | 116,43 | 44 776,64 |
| 7. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 125,14 | 116,43 | 14 570,06 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 319,41 | 116,43 | 37 188,90 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 438,78 | 116,43 | 167 517,13 |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,11 | 116,43 | 2 341,41 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 1 265 911,91 |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,88 | 0,01 | 0,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,10 | 442,00 | 44,20 |
| 3. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,00 | 442,00 | 0,00 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,21 | 375,00 | 453,75 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,44 | 5 850,00 | 2 574,00 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4,13 | 5 850,00 | 24 160,50 |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 3,62 | 5 850,00 | 21 177,00 |
| 8. | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,01 | 5 850,00 | 58,50 |
| 9. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11 666,03 | 1,80 | 20 998,88 |
| 10. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 344,77 | 345,00 | 118 945,65 |
| 11. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 328,63 | 15,80 | 5 192,36 |
| 12. | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 455,00 | 2,65 | 1 205,75 |
| 13. | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 23,50 | 1 478,26 | 34 739,10 |
| 14. | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 435,35 | 1 740,13 | 757 565,61 |
| 15. | 2663112800050 | Blocul ceramic "Brikston" | m3 | 13,15 | 2 611,58 | 34 342,28 |
| 16. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6 042,16 | 17,60 | 106 342,01 |
| 17. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 25 103,16 | 17,20 | 431 774,36 |
| 18. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 14 366,62 | 17,20 | 247 105,86 |
| 19. | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 27,88 | 17,60 | 490,69 |
| 20. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,58 | 28,50 | 187,54 |
| 21. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 136,92 | 28,50 | 3 902,23 |
| 22. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 444,30 | 28,50 | 12 662,59 |
| 23. | 27752763098860 | Confectii metalice inglobate in beton - MH1 | kg | 658,60 | 38,50 | 25 356,10 |
| 24. | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 1 772,43 | 24,00 | 42 538,32 |
| 25. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 29,12 | 35,00 | 1 019,20 |
| 26. | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie | m2 | 64,68 | 15,20 | 983,14 |
| 27. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 94,95 | 28,50 | 2 706,08 |
| 28. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 675,36 | 68,70 | 46 397,23 |
| 29. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,30 | 68,70 | 226,70 |
| 30. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 821,57 | 7,50 | 6 161,77 |
| 31. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 821,57 | 0,45 | 369,72 |
| 32. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 13,69 | 65,52 | 896,98 |
| 33. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 82,15 | 34,25 | 2 813,63 |
| 34. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1 189,66 | 3,56 | 4 235,18 |
| 35. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,24 | 22,50 | 50,40 |
| 36. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 58,67 | 22,50 | 1 320,04 |
| 37. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,22 | 22,50 | 4,95 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 1 959 002,40 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 146,62 | 625,00 | 91 637,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 5,77 | 625,00 | 3 606,25 |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 38,25 | 652,00 | 24 939,00 |
| 4. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 112,24 | 485,00 | 54 436,40 |
| 5. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 25,68 | 485,00 | 12 454,80 |
| 6. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 14,70 | 520,00 | 7 644,00 |
| 7. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 9,98 | 520,00 | 5 189,60 |
| 8. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 5,08 | 520,00 | 2 641,60 |
| 9. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 9,08 | 94,80 | 860,78 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 248,67 | 48,00 | 11 936,16 |
| 11. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,52 | 55,00 | 28,60 |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 183,49 | 125,00 | 22 936,25 |
| 13. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 81,29 | 625,00 | 50 806,25 |
| 14. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 541,77 | 625,00 | 338 606,25 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 627 723,44 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 5 258 679,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 2 313,49 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 485,00 | 2 313,49 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  | 9 523,78 ————— 707,57 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 116,43 | 707,57 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 442,00 | 0,00 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 485,00 | 6 934,91 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 | 520,00 | 1 881,30 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  | 47,50 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 625,00 | 47,50 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 251,83 ————— 41,94 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 116,43 | 41,94 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 442,00 | 1,80 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 520,00 | 208,09 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |  | 376,06 ————— 376,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,06 |
| 6 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  |  | 50,05 ————— 50,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 116,43 | 50,05 |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  | 103,55 ————— 101,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 116,43 | 101,30 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 1 467,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 652,00 | 1 467,00 |
| 9 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  | 47,50 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 625,00 | 47,50 |
| 10 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |  | 436,80 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 520,00 | 436,80 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 2 325,66 ————— 1 026,91 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 116,43 | 1 026,91 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 125,00 | 1 298,75 |
|  |  | 1.2. Fundatii izolate Fm1-FM4 |  |  |  |  |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 208,96 ————— 139,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,44 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,27 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,13 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,02 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 28,50 | 2,28 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 345,00 | 34,59 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 850,00 | 21,72 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 3,62 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 | m3 |  |  | 2 250,21 ————— 523,93 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 116,43 | 448,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 478,26 | 1 529,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 625,00 | 156,25 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 94,80 | 37,92 |
| 14 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  | 25,05 ————— 6,87 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 | 116,43 | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,47 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - Musteti | kg |  |  | 31,00 ————— 11,53 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 116,43 | 11,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,47 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,64 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - Musteti | kg |  |  | 27,19 ————— 8,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 116,43 | 7,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 116,43 | 0,58 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,63 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MH1 | kg |  |  | 63,61 ————— 24,45 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 116,43 | 22,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 116,43 | 1,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 116,43 | 1,16 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 27752763098860 | Confectii metalice inglobate in beton - MH1 | kg | 1,0000 | 38,50 | 38,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,70 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,01 | 0,00 |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 207,02 ————— 139,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,47 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 28,50 | 2,28 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 345,00 | 34,51 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 850,00 | 20,59 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 2,86 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 | m3 |  |  | 2 446,22 ————— 448,26 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 116,43 | 401,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 810,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 625,00 | 156,25 |
|  |  | 1.3. Fundatie continua monolita Gmf1 |  |  |  |  |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 209,91 ————— 139,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,52 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,10 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,29 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,26 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,06 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,39 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 28,50 | 2,27 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 345,00 | 35,11 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 850,00 | 25,88 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,89 |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 | m3 |  |  | 2 250,12 ————— 523,47 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 116,43 | 448,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,45 |
|  | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 478,26 | 1 531,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 625,00 | 155,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 94,80 | 37,92 |
| 22 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 24,36 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
| 23 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 26,40 ————— 7,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 116,43 | 7,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 205,73 ————— 139,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,44 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,26 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,34 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,02 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 28,50 | 2,28 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 345,00 | 34,57 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 850,00 | 19,35 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 2,76 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 | m3 |  |  | 2 445,33 ————— 448,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 116,43 | 401,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 809,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,29 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 625,00 | 156,25 |
|  |  | 1.4. Elevatie 1-3 |  |  |  |  |
| 26 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 31,06 ————— 12,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1020 | 116,43 | 11,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,34 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,80 | 0,54 |
| 27 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 26,30 ————— 7,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 116,43 | 6,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,80 | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 28 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 185,96 ————— 110,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,28 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,13 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 28,50 | 0,71 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 345,00 | 34,51 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 6,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 6,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 850,00 | 8,57 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 625,00 | 12,50 |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 | m3 |  |  | 2 446,11 ————— 448,26 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 116,43 | 401,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 810,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,29 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 625,00 | 156,25 |
|  |  | 1.5. Coloane monolite Cm1-Cm7 |  |  |  |  |
| 30 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 27,19 ————— 8,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 116,43 | 7,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 116,43 | 0,58 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,63 |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 30,98 ————— 11,53 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 116,43 | 11,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,47 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 32 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc |  |  | 187,75 ————— 87,32 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,3400 | 68,70 | 92,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,3500 | 3,56 | 8,37 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MH1 | kg |  |  | 63,61 ————— 24,45 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 116,43 | 22,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 116,43 | 1,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 116,43 | 1,16 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 27752763098860 | Confectii metalice inglobate in beton - MH1 | kg | 1,0000 | 38,50 | 38,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,70 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,01 | 0,00 |
| 34 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 240,91 ————— 151,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 116,43 | 128,07 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 28,50 | 0,71 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 345,00 | 51,75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,93 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 850,00 | 8,80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 625,00 | 12,50 |
| 35 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  |  | 92,42 ————— 67,53 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,6550 | 24,00 | 15,72 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 2,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 625,00 | 6,25 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 | m3 |  |  | 2 661,77 ————— 617,08 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 837,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 625,00 | 175,06 |
|  |  | 1.6. Grinzi Gm1 - Gm17 |  |  |  |  |
| 37 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 30,98 ————— 11,53 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 116,43 | 11,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,47 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,63 |
| 38 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 27,31 ————— 8,27 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 116,43 | 7,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 116,43 | 0,58 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 39 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 216,52 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,13 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 28,50 | 0,71 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 345,00 | 44,85 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,83 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,83 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 625,00 | 12,51 |
| 40 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  |  | 92,41 ————— 67,53 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,6550 | 24,00 | 15,72 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 2,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 625,00 | 6,25 |
| 41 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 (Plansa 25) | m3 |  |  | 2 661,60 ————— 617,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,41 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 837,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 625,00 | 175,04 |
|  |  | 1.7. Planseu monolit PM1 |  |  |  |  |
| 42 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 216,49 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 28,50 | 0,71 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 345,00 | 44,85 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,82 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,82 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 625,00 | 12,50 |
| 43 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  |  | 92,45 ————— 67,53 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,6550 | 24,00 | 15,72 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 2,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 625,00 | 6,25 |
| 44 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 27,49 ————— 8,03 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 116,43 | 7,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,46 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,63 |
| 45 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 26,15 ————— 7,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 116,43 | 6,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 46 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 | m3 |  |  | 2 661,48 ————— 617,08 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,40 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 837,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 625,00 | 175,01 |
|  |  | 1.8. Planseu monolit PM2 |  |  |  |  |
| 47 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 216,47 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 28,50 | 0,71 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 345,00 | 44,85 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,81 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,81 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 625,00 | 12,50 |
| 48 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  |  | 92,42 ————— 67,53 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,6550 | 24,00 | 15,72 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 2,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 625,00 | 6,25 |
| 49 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 27,48 ————— 8,03 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 116,43 | 7,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,47 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 50 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 26,15 ————— 7,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 116,43 | 6,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 51 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 | m3 |  |  | 2 661,50 ————— 617,08 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 837,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 625,00 | 175,03 |
|  |  | 1.9. Parapet |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.1. Zidarie |  |  |  |  |
| 52 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Brikston" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m | m3 |  |  | 3 630,82 ————— 529,97 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,7600 | 116,43 | 437,77 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7920 | 116,43 | 92,20 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Brikston" | m3 | 1,0020 | 2 611,58 | 2 617,55 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 34,6800 | 2,65 | 91,90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0920 | 375,00 | 34,58 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0170 | 22,50 | 0,38 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 4,46 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie | m2 | 4,9300 | 15,20 | 74,93 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 0,4400 | 625,00 | 274,87 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,0400 | 55,00 | 2,18 |
|  |  | 1.9.2. Stilpi St1.2 |  |  |  |  |
| 53 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 27,19 ————— 8,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 116,43 | 7,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 116,43 | 0,58 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 54 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 31,05 ————— 11,54 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 116,43 | 11,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,48 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,67 |
| 55 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 242,00 ————— 151,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,31 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 116,43 | 128,09 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,13 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,02 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 28,50 | 0,71 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 345,00 | 51,71 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 6,33 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 850,00 | 9,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 625,00 | 12,51 |
| 56 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 | m3 |  |  | 2 664,79 ————— 616,82 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,26 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 840,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,50 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 625,00 | 175,00 |
|  |  | 1.9.3. Briu monolit Brm1 (122.0 ml.) |  |  |  |  |
| 57 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 30,98 ————— 11,53 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 116,43 | 11,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,47 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,63 |
| 58 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 27,31 ————— 8,27 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 116,43 | 7,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 116,43 | 0,58 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 59 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 216,34 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,13 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 28,50 | 0,71 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 345,00 | 44,85 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,75 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 5,75 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 625,00 | 12,50 |
| 60 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .C20/25 | m3 |  |  | 2 661,67 ————— 617,08 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,49 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 837,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,47 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 625,00 | 175,20 |
|  |  | 1.10. Scari SC |  |  |  |  |
| 61 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3 |  |  | 307,37 ————— 307,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6400 | 116,43 | 307,37 |
| 62 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  |  | 49,90 ————— 49,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 116,43 | 49,90 |
| 63 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 2 331,25 ————— 1 018,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 116,43 | 1 018,75 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 125,00 | 1 312,50 |
| 64 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 216,90 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 28,50 | 0,71 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 345,00 | 44,84 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 6,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 850,00 | 6,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 625,00 | 12,51 |
| 65 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  |  | 92,60 ————— 67,53 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,6550 | 24,00 | 15,72 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 3,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 625,00 | 6,25 |
| 66 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 27,46 ————— 8,03 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 116,43 | 7,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 116,43 | 0,46 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,60 |
| 67 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 26,14 ————— 7,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 116,43 | 6,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,80 | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 625,00 | 0,62 |
| 68 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 24,35 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
| 69 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 26,41 ————— 7,81 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 116,43 | 7,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
| 70 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl C20/25 | m3 |  |  | 2 662,38 ————— 617,08 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 838,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 22,50 | 3,49 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 625,00 | 175,00 |
|  |  | 1.11. Perete de sprijin |  |  |  |  |
| 71 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  | 9 528,93 ————— 706,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 116,43 | 706,90 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 442,00 | 0,00 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 485,00 | 6 940,12 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 | 520,00 | 1 881,90 |
| 72 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  | 47,53 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 625,00 | 47,53 |
| 73 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 252,05 ————— 41,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 116,43 | 41,57 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 442,00 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 520,00 | 210,48 |
| 74 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  | 5 709,10 ————— 277,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | 116,43 | 277,10 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 | 485,00 | 5 432,00 |
| 75 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |  | 376,09 ————— 376,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,09 |
| 76 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  |  | 50,09 ————— 50,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 116,43 | 50,09 |
| 77 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |  | 436,80 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 520,00 | 436,80 |
| 78 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 2 325,60 ————— 1 027,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 116,43 | 1 027,21 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 125,00 | 1 298,39 |
| 79 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 208,38 ————— 139,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,26 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,14 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 28,50 | 2,29 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 345,00 | 34,56 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 850,00 | 21,18 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 3,53 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
| 80 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10 | m3 |  |  | 2 250,88 ————— 523,93 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 116,43 | 448,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 478,26 | 1 530,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 625,00 | 156,25 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 94,80 | 37,92 |
| 81 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 24,36 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
| 82 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 26,39 ————— 7,79 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 116,43 | 7,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,34 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,60 | 18,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
| 83 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 206,91 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,47 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 65,52 | 0,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,45 | 0,13 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,50 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 34,25 | 1,03 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 28,50 | 2,28 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 345,00 | 34,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 850,00 | 20,46 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 850,00 | 2,90 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,90 |
| 84 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 | m3 |  |  | 2 446,06 ————— 448,26 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 116,43 | 401,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 810,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 625,00 | 156,29 |