CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia  interioara  cu  renovarea  retelelor  edilitate  a  Centrului  Multifunctional  Socio-Cultural  situat  in  sat. Costesti, bul. Stefan  cel  Mare  si  Sfant, 68, r-l  Ialoveni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | 1.1.1. B1 |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protectie din plasa D100 mm ) | buc | 1,0000 |
| 2 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( aemostat EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 3 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 0,3140 |
| 4 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 3,9250 |
| 5 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( canal flexibil, fara izolatie D160 mm) | m | 1,0000 |
| 6 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 6,0000 |
|  |  | 1.1.2. B2 |  |  |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protectie din plasa D125 mm ) | buc | 1,0000 |
| 8 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 2,0000 |
| 9 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 0,3930 |
| 10 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 12,5600 |
| 11 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D160 mm) | m | 2,0000 |
| 12 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.1.3. B3 |  |  |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protectie din plasa D125 mm ) | buc | 1,0000 |
| 14 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 2,0000 |
| 15 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 1,1800 |
| 16 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 10,0500 |
| 17 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( canal flexibil, fara izolatie D160 mm) | m | 2,0000 |
| 18 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.1.4. В4 |  |  |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 20 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 2,5120 |
| 21 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 22 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 3,0000 |
|  |  | 1.1.5. В5 |  |  |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de protectie din plasa D160 mm ) | buc | 1,0000 |
| 24 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat EAVCR 100 " Brofer " ) | buc | 3,0000 |
| 25 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 2,0000 |
| 26 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 3,1400 |
| 27 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 10,0500 |
| 28 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 | 7,0000 |
| 29 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D160 mm) | m | 1,0000 |
| 30 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.1.6. B6 |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protective din plasa D315 mm ) | buc | 1,0000 |
| 32 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 2,0000 |
| 33 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 3,1400 |
| 34 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 10,0500 |
| 35 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 | 7,0000 |
| 36 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D160 mm) | m | 1,0000 |
| 37 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 10,0000 |
| 38 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 315 mm ) | m2 | 9,8900 |
| 39 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x200 ) | m2 | 6,0000 |
| 40 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 20,0000 |
| 41 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 12,0000 |
| 42 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 12,0000 |
|  |  | 1.1.7. B7 |  |  |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protective din plasa D125 mm ) | buc | 1,0000 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila BMAO 200x100 mm ) | buc | 1,0000 |
| 45 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 3,9250 |
| 46 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 | 9,0000 |
| 47 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 15,0000 |
| 48 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 6,0000 |
| 49 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 6,0000 |
|  |  | 1.1.8. B8 |  |  |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 51 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 3,1400 |
| 52 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 53 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 3,0000 |
|  |  | 1.1.9. B9 |  |  |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 55 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 4,7100 |
| 56 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 57 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 6,0000 |
|  |  | 1.1.10. B10 |  |  |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 59 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 6,2800 |
| 60 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 61 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 8,0000 |
|  |  | 1.1.11. B11 |  |  |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 63 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 6,2800 |
| 64 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 65 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 8,0000 |
|  |  | 1.1.12. B12 |  |  |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 67 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 6,2800 |
| 68 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 69 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 8,0000 |
|  |  | 1.1.13. B13 |  |  |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D125 ) | buc | 1,0000 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila BMAO 200x100 mm ) | buc | 1,0000 |
| 72 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 0,3930 |
| 73 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 | 3,0000 |
| 74 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 4,0000 |
|  |  | 1.1.14. B14 |  |  |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 76 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 4,7100 |
| 77 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 78 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 6,0000 |
|  |  | 1.1.15. B15 |  |  |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D125 ) | buc | 1,0000 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila BMAO 500x200 mm ) | buc | 1,0000 |
| 81 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 0,3930 |
| 82 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 | 5,6000 |
| 83 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 7,0000 |
|  |  | 1.1.16. B16 |  |  |
| 84 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 85 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 3,1400 |
| 86 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 87 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 5,0000 |
|  |  | 1.1.17. B17 |  |  |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 89 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 3,1400 |
| 90 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 91 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 5,0000 |
|  |  | 1.1.18. B18 |  |  |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara GCAM D100 ) | buc | 1,0000 |
| 93 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 0,6280 |
| 94 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (canal flexibil, fara izolatie D100 mm) | m | 1,0000 |
| 95 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 1,0000 |
|  |  | 1.1.19. ВЕ1 |  |  |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila BMAO+SC 400x200 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 97 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 | 10,0000 |
| 98 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 13,0000 |
|  |  | 1.1.20. П1 |  |  |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila GRA 600x500h ) | buc | 2,0000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila AQN 450х450 ) | buc | 2,0000 |
| 101 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x250 ) | m2 | 22,5000 |
| 102 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 25,0000 |
|  |  | 1.1.21. П1В1 |  |  |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de admisie aer GRA 1200x600 ) | buc | 1,0000 |
| 104 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Umbrela de protectie pentru evacuare 1200x800 ) | m2 | 0,9600 |
| 105 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (supapa ( droseli ) D160 mm ) | buc | 2,0000 |
| 106 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 107 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de alimentare EAVCM 160 " Brofer " ) | buc | 2,0000 |
| 108 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (anemostat de alimentare EAVCR 125 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 109 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat EAVCR 100 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 110 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor cu clapeta AQN 450x450/ SC450x450 " Brofer " ) | buc | 7,0000 |
| 111 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (difuzor turbionar BQSN 600 "Brofer" ) | buc | 14,0000 |
| 112 | VA16H | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Camera de presiune statica 450x450x500h diametru racord 315 mm ) | m2 | 9,1400 |
| 113 | VA16H | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Camera de presiune statica 400x400x500h diametru racord 315 mm ) | m2 | 15,6500 |
| 114 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 0,3140 |
| 115 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 0,3930 |
| 116 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 7,5360 |
| 117 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 315 ) | m2 | 54,4000 |
| 118 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 355 ) | m2 | 22,2900 |
| 119 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 400 ) | m2 | 18,8400 |
| 120 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 500 ) | m2 | 39,2500 |
| 121 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm ( diam. 560 mm ) | m2 | 43,9600 |
| 122 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm ( diam. 630 mm ) | m2 | 79,1280 |
| 123 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm ( diam. 710 mm ) | m2 | 22,2900 |
| 124 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm ( diam. 800 mm ) | m2 | 50,2400 |
| 125 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canal 1000x500 ) | m2 | 105,0000 |
| 126 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canal 1200x600 ) | m2 | 3,6000 |
| 127 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canal 1600x930 ) | m2 | 75,9000 |
| 128 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 600,0000 |
|  |  | 1.1.22. П2В2 |  |  |
| 129 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( clapeta ( droseli ) manual D200 mm ) | buc | 2,0000 |
| 130 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (clapeta ( droseli ) manual D250 mm ) | buc | 2,0000 |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protective din plasa D315 mm ) | buc | 1,0000 |
| 132 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila GRA 400x400 ) | buc | 1,0000 |
| 133 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de alimentare cu supapă BMAOV+SC 200x100 "Brofer" ) | buc | 12,0000 |
| 134 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de evacuare cu supapa BMAO+SC 200x100 "Brofer" ) | buc | 12,0000 |
| 135 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de alimentare cu supapă BMC2O+SC 200x100 "Brofer" ) | buc | 1,0000 |
| 136 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de evacuare cu supapa BMC2O+SC 200x100 "Brofer" ) | buc | 1,0000 |
| 137 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 3,5200 |
| 138 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m2 | 18,8400 |
| 139 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 250 mm ) | m2 | 11,7800 |
| 140 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 315 mm ) | m2 | 24,7300 |
| 141 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 50,0000 |
|  |  | 1.1.23. П3В3 |  |  |
| 142 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( clapeta (droseli) DBC D125 mm ) | buc | 2,0000 |
| 143 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (clapeta (droseli DBC D160 mm ) | buc | 1,0000 |
| 144 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protectie din plasa 500х250 mm ) | buc | 1,0000 |
| 145 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila GRA 500x500 ) | buc | 1,0000 |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de alimentare cu supapă BMAOV+SC 300x150 "Brofer" ) | buc | 12,0000 |
| 147 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de evacuare cu supapa BMAO+SC 300x150 ) | buc | 12,0000 |
| 148 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de evacuare EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 149 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de alimentare EAVCM 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 150 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 5,8900 |
| 151 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 1,5100 |
| 152 | VA02F2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 500 mm ) | m2 | 15,7000 |
| 153 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x150 ) | m2 | 16,0000 |
| 154 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 450x150 ) | m2 | 144,0000 |
| 155 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x250 ) | m2 | 60,0000 |
| 156 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 160,0000 |
|  |  | 1.1.24. П4В4 |  |  |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de alimentare GRA 400x200 ) | buc | 2,0000 |
| 158 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de alimentare cu supapă BMAOV+SC 200x100 "Brofer" ) | buc | 4,0000 |
| 159 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de evacuare cu supapă BMAO+SC 200x100 "Brofer" ) | buc | 4,0000 |
| 160 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat EAVCM 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 161 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 1,9600 |
| 162 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m2 | 21,9800 |
| 163 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x200 ) | m2 | 1,2000 |
| 164 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.1.25. П5В5 |  |  |
| 165 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila GRA 800x800 ) | buc | 2,0000 |
| 166 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Umbrela de protectie pentru evacuare 1000x600 ) | m2 | 0,6000 |
| 167 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( droseli clapeta D100 mm ) | buc | 2,0000 |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( droseli clapeta D160 mm ) | buc | 1,0000 |
| 169 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de evacuare EAVCR 100 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 170 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de alimentare EAVCM 100 " Brofer " ) | buc | 2,0000 |
| 171 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (anemostat de alimentare EAVCM 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 172 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de alimentare cu clapeta BMAOV+SC 500x150 " Brofer " ) | buc | 9,0000 |
| 173 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de evacuare cu clapeta BMAO+SC 500x150 " Brofer " ) | buc | 9,0000 |
| 174 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de alimentare cu clapeta BMAOV+SC 600x150 " Brofer " ) | buc | 9,0000 |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de evacuare cu clapeta BMAO+SC 600x200 " Brofer " ) | buc | 8,0000 |
| 176 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 12,5600 |
| 177 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x150 ) | m2 | 9,6000 |
| 178 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x200 ) | m2 | 18,0000 |
| 179 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 | 12,0000 |
| 180 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x200 ) | m2 | 18,0000 |
| 181 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x300 ) | m2 | 7,0000 |
| 182 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x200 ) | m2 | 7,0000 |
| 183 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x250 ) | m2 | 105,0000 |
| 184 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 600x200 ) | m2 | 8,0000 |
| 185 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x300 ) | m2 | 9,0000 |
| 186 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 800x400 ) | m2 | 132,0000 |
| 187 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canal 800x400 ) | m2 | 80,0000 |
| 188 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 500,0000 |
|  |  | 1.1.26. П6В6 |  |  |
| 189 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de alimentare GRA 400x200 ) | buc | 2,0000 |
| 190 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de alimentare cu clapeta BMAOV+SC 300x150 "Brofer" ) | buc | 2,0000 |
| 191 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de evacuare cu clapeta BMAO+SC 300x150 ) | buc | 2,0000 |
| 192 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 10,0500 |
| 193 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m2 | 25,1200 |
| 194 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x200 ) | m2 | 1,2000 |
| 195 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 20,0000 |
|  |  | 1.1.27. П7В7 |  |  |
| 196 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila GRA 400x200 ) | buc | 2,0000 |
| 197 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de alimentare cu clapeta BMAOV+SC 200x100 "Brofer" ) | buc | 4,0000 |
| 198 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de evacuare cu clapeta BMAO+SC 200x100 "Brofer" ) | buc | 4,0000 |
| 199 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de alimentare EAVCМ 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 200 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de evacuare EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 201 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 1,0000 |
| 202 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m2 | 28,2600 |
| 203 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x200 ) | m2 | 1,2000 |
| 204 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 25,0000 |
|  |  | 1.1.28. П8В8 |  |  |
| 205 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila rezistenta la ploaie GRA 600x500 ) | buc | 2,0000 |
| 206 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de alimentare cu clapeta BMAOV+SC 600x250 "Brofer" ) | buc | 4,0000 |
| 207 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de evacuare cu clapeta BMAO+SC 500x250 " Brofer " ) | buc | 5,0000 |
| 208 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de alimentare EAVCМ 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 209 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( anemostat de evacuare EAVCR 160 " Brofer " ) | buc | 1,0000 |
| 210 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 4,0200 |
| 211 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x300 ) | m2 | 108,0000 |
| 212 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x500 ) | m2 | 2,2000 |
| 213 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolatie din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 40,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | 2.1.1. В1 |  |  |
| 214 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw ( ventilator de evacuare Ruck RS 100L ) | buc | 1,0000 |
| 215 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Controler de viteză/Comutator MTY 1 " RUCK " ) | buc | 1,0000 |
| 216 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( AKS " Salda " D100 L=900 mm ) | buc | 1,0000 |
| 217 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( D100 mm ) | buc | 2,0000 |
| 218 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapă de reținere RSK " Salda " D100 mm, in pret rămân doar elementele de fixare) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.2. В2 |  |  |
| 219 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw ( ventilator de evacuare Ruck RS 125L ) | buc | 1,0000 |
| 220 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Controler de viteză/Comutator MTY 1 " RUCK " ) | buc | 1,0000 |
| 221 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( AKS " Salda " D125 L=900 mm ) | buc | 1,0000 |
| 222 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( D125 mm ) | buc | 2,0000 |
| 223 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapă de reținere RSK " Salda " D125 mm, in pret rămân doar elementele de fixare) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.3. В3 |  |  |
| 224 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw ( ventilator de evacuare Ruck RS 125L ) | buc | 1,0000 |
| 225 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( regulator de viteza MTY 1 " RUCK " ) | buc | 1,0000 |
| 226 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( AKS " Salda " D125 L=900 mm ) | buc | 1,0000 |
| 227 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (D125 mm ) | buc | 2,0000 |
| 228 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere RSK " Salda " D125 mm, in pret rămân doar elementele de fixare) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.4. B4 |  |  |
| 229 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("Soler&Palau" Silent-100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.5. В5 |  |  |
| 230 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw ( ventilator de evacuare Ruck RS 160L ) | buc | 1,0000 |
| 231 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( regulator de viteza MTY 1 " RUCK " ) | buc | 1,0000 |
| 232 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( AKS " Salda " D160 L=900 mm ) | buc | 1,0000 |
| 233 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( D160 mm ) | buc | 2,0000 |
| 234 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere RSK " Salda " D160 mm, in pret rămân doar elementele de fixare) ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.6. В6 |  |  |
| 235 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw ( ventilator de evacuare Ruck RS 315L ) | buc | 1,0000 |
| 236 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( regulator de viteza MTY 1 " RUCK " ) | buc | 1,0000 |
| 237 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( AKS " Salda " D315 L=900 mm ) | buc | 1,0000 |
| 238 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( D315 mm ) | buc | 2,0000 |
| 239 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere RSK " Salda " D315 mm, in pret rămân doar elementele de fixare) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.7. В7 |  |  |
| 240 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw ( ventilator de evacuare Ruck RS 125L ) | buc | 1,0000 |
| 241 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( regulator de viteza MTY 1 " RUCK " ) | buc | 1,0000 |
| 242 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( AKS " Salda " D125 L=900 mm ) | buc | 1,0000 |
| 243 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (D125 mm ) | buc | 2,0000 |
| 244 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere RSK " Salda " D125 mm, in pret rămân doar elementele de fixare) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.8. B8 |  |  |
| 245 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("Soler&Palau" Silent-100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.9. B9 |  |  |
| 246 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("Soler&Palau" Silent-100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.10. B10 |  |  |
| 247 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("Soler&Palau" Silent-100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.11. B11 |  |  |
| 248 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("Soler&Palau" Silent-100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.12. B12 |  |  |
| 249 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("Soler&Palau" Silent-100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.13. В13 |  |  |
| 250 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw ( ventilator de evacuare Ruck RS 125L ) | buc | 1,0000 |
| 251 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( regulator de viteza MTY 1 " RUCK " ) | buc | 1,0000 |
| 252 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( AKS " Salda " D125 L=900 mm ) | buc | 1,0000 |
| 253 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( D125 mm ) | buc | 2,0000 |
| 254 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere RSK " Salda " D125 mm, in pret rămân doar elementele de fixare) ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.14. B14 |  |  |
| 255 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("Soler&Palau" Silent-100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.15. В15 |  |  |
| 256 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw ( ventilator de evacuare Ruck RS 125L ) | buc | 1,0000 |
| 257 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( regulator de viteza MTY 1 " RUCK " ) | buc | 1,0000 |
| 258 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( AKS " Salda " D125 L=900 mm ) | buc | 1,0000 |
| 259 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( D125 mm ) | buc | 2,0000 |
| 260 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere RSK " Salda " D125 mm, in pret rămân doar elementele de fixare) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.16. В16 |  |  |
| 261 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ( ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.17. B17 |  |  |
| 262 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.18. B18 |  |  |
| 263 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("Soler&Palau" Silent-100 CZ ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.19. П1 |  |  |
| 264 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare VTS Ventus N-type NVS 023 ) | buc | 1,0000 |
| 265 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( 500x250 ) | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.1.20. П1В1 |  |  |
| 266 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin Modular_R ADT07FCD1) | buc | 1,0000 |
| 267 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (1000x600 ) | buc | 4,0000 |
| 268 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( telecomanda ALC00895A (Pol 895 Siemens) ) | buc | 1,0000 |
| 269 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( D630 L900 mm AGS-630-50-900-M ) | buc | 2,0000 |
| 270 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( STS-M7M1I9-1000-600-2000-S ) | buc | 1,0000 |
| 271 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( STS-M0AHM8-1000-600-1600-S ) | buc | 1,0000 |
| 272 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( STS-IGT0B4-1000-600-1200-S ) | buc | 1,0000 |
| 273 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( STS-MNVRI0-1000-600-1700-S ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.21. П2В2 |  |  |
| 274 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin Modular_T ATB04LA ) | buc | 1,0000 |
| 275 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( D315 ) | buc | 4,0000 |
| 276 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( telecomanda ALC00895A (Pol 895 Siemens) ) | buc | 1,0000 |
| 277 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere BDD 315, in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
| 278 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( D315 L900 mm ) | buc | 2,0000 |
| 279 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Supapă de închidere DBSP 315 с приводом Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare) | buc | 1,0000 |
| 280 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (" Belimo " ВF230 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.22. П3В3 |  |  |
| 281 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin Modular_T ATB07RA ) | buc | 1,0000 |
| 282 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (D500 ) | buc | 4,0000 |
| 283 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( telecomanda ALC00895A (Pol 895 Siemens) ) | buc | 1,0000 |
| 284 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere 500x250 " Brofer ", in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
| 285 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (SRA 500x250 L900 mm " Brofer " | buc | 2,0000 |
| 286 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de inchidere 500x250 с приводом Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
| 287 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Supapă ignifugă MDF25LM 450x150 " Brofer " с приводом Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare) | buc | 4,0000 |
| 288 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( " Belimo " ВF230 ) | buc | 5,0000 |
|  |  | 2.1.23. П4В4 |  |  |
| 289 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin 1 VAM 500J8 ) | buc | 1,0000 |
| 290 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( D200 mm ) | buc | 4,0000 |
| 291 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( D200 L=900 mm ) | buc | 2,0000 |
| 292 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere RSK D200 mm, in pret ramane numai elemente de fixare) | buc | 1,0000 |
| 293 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 8 1600 mm ( supapa de inchidere DBSP 200 " Brofer " с приводом Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare) | buc | 1,0000 |
| 294 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( " Belimo " ВF230 ) | buc | 1,0000 |
| 295 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( incalzitor electric EOKO2-200-3 N=3 кВт 1/23В ) | buc | 1,0000 |
| 296 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg (Filtru grosier FD 200 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.24. П5В5 |  |  |
| 297 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin ADT04FCD1 ) | buc | 1,0000 |
| 298 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( telecomanda ALC00895A (Pol 895 Siemens) ) | buc | 1,0000 |
| 299 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( 800x400 ) | buc | 4,0000 |
| 300 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( STS-IBIMBC-800-400-1400-S ) | buc | 1,0000 |
| 301 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( STS-M4SDMD-800-400-1000-S ) | buc | 1,0000 |
| 302 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( STS-I3EXB2-600-600-800-S ) | buc | 1,0000 |
| 303 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( STS-IIM1BY-600-600-1300-S ) | buc | 1,0000 |
| 304 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta itgnifug MDF25LM 500x250 " Brofer " cu dispozitiv de actionare electrica Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 2,0000 |
| 305 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta itgnifug MDF25LM 600x300 " Brofer " cu dispozitiv de actionare electrica Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
| 306 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta itgnifug MDF25LM 600x200 " Brofer " cu dispozitiv de actionare electrica Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare) | buc | 1,0000 |
| 307 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta itgnifug MDF25LM 250x200 " Brofer " cu dispozitiv de actionare electrica Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare) | buc | 1,0000 |
| 308 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (dispozitiv de actionare electrica " Belimo " ВF230 ) | buc | 5,0000 |
|  |  | 2.1.25. П6В6 |  |  |
| 309 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin 1 VAM 350J8 ) | buc | 1,0000 |
| 310 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (D200 mm ) | buc | 4,0000 |
| 311 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( D200 L=900 mm ) | buc | 2,0000 |
| 312 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de retinere RSK D200 mm, in pret ramane numai elemente de fixare) | buc | 1,0000 |
| 313 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de inchidere DBSP 200 " Brofer " с приводом Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
| 314 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( " Belimo " ВF230 ) | buc | 1,0000 |
| 315 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( calorifer electric EOKO2-200-3 N=3 кВт 1/23В ) | buc | 1,0000 |
| 316 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg ( filtru grosier FD 200 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.26. П7В7 |  |  |
| 317 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin 1 VAM 500J8 ) | buc | 1,0000 |
| 318 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (D200 mm ) | buc | 4,0000 |
| 319 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( D200 L=900 mm ) | buc | 2,0000 |
| 320 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de retinere RSK D200 mm, in pret ramane numai elemente de fixare) | buc | 1,0000 |
| 321 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de inchidere DBSP 200 " Brofer " cu dispozitiv de actionare electrica Belimo TF230, in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
| 322 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( " Belimo " ВF230 ) | buc | 1,0000 |
| 323 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( calorifer electric EOKO2-200-3 N=3 кВт 1/23В ) | buc | 1,0000 |
| 324 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg ( filtru grosier FD 200 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.27. П8В8 |  |  |
| 325 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare VTS Ventus Compact VVS 020s ) | buc | 1,0000 |
| 326 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( 600x300 mm ) | buc | 4,0000 |
| 327 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( supapa de retinere 600x300, in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.28. П9В9 - П10В10- П11В11- П12В12- П13В13 |  |  |
| 328 | VC07A apl | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator CLIMTEC RD 200 STANDARD complet cu încălzire suplimentară de 300 W și telecomandă ) | buc | 5,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | 3.1.1. B1 |  |  |
| 329 | Pret frnizor | Ventilator de evacuare Ruck RS 100L Lвыт.= 120 м3/ч P = 150 Па Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 330 | Pret frnizor | Controler/comutator de viteză MTY 1 " RUCK " | buc | 1,0000 |
| 331 | Pret frnizor | Aparator de zgomot AKS D100 L=900 mm | buc | 1,0000 |
| 332 | Pret frnizor | Sustinerea elastica D100 mm | buc | 2,0000 |
| 333 | Pret furnizor | Supapă de reținere RSK " Salda " D100 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.2. B2 |  |  |
| 334 | Pret frnizor | Ventilator de evacuare Ruck RS 125L Lвыт.= 120 м3/ч P = 150 Па Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 335 | Pret frnizor | Controler/comutator de viteză MTY 1 " RUCK " | buc | 1,0000 |
| 336 | Pret frnizor | Aparator de zgomot AKS D125 L=900 mm | buc | 1,0000 |
| 337 | Pret frnizor | Sustinerea elastica D125 mm | buc | 2,0000 |
| 338 | Pret furnizor | Supapă de reținere RSK " Salda " D125 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.3. B3 |  |  |
| 339 | Pret frnizor | Ventilator de evacuare Ruck RS 125L Lвыт.= 120 м3/ч P = 150 Па Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 340 | Pret frnizor | Controler/comutator de viteză MTY 1" RUCK " | buc | 1,0000 |
| 341 | Pret frnizor | Aparator de zgomot AKS D125 L=900 mm | buc | 1,0000 |
| 342 | Pret frnizor | Sustinerea elastica D125 mm | buc | 2,0000 |
| 343 | Pret furnizor | Supapă de reținere RSK " Salda " D125 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.4. В4 |  |  |
| 344 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.5. B5 |  |  |
| 345 | Pret frnizor | Ventilator de evacuare Ruck RS 160L Lвыт.= 385 м3/ч P = 200 Па Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 346 | Pret frnizor | Controler/comutator de viteză MTY 1" RUCK " | buc | 1,0000 |
| 347 | Pret frnizor | Aparator de zgomot AKS D160 L=900 mm | buc | 1,0000 |
| 348 | Pret frnizor | Sustinerea elastica D160 mm | buc | 2,0000 |
| 349 | Pret furnizor | Supapă de reținere RSK " Salda " D160 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.6. B6 |  |  |
| 350 | Pret frnizor | Ventilator de evacuare Ruck RS 315L Lвыт.= 1100 m3/ч P = 290 Па Nmax.эл.=0,3 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 351 | Pret frnizor | Controler/comutator de viteză MTY 1" RUCK " | buc | 1,0000 |
| 352 | Pret frnizor | Aparator de zgomot AKS D315 L=900 mm | buc | 1,0000 |
| 353 | Pret frnizor | Sustinerea elastica D315 mm | buc | 2,0000 |
| 354 | Pret furnizor | Supapă de reținere RSK " Salda " D315 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.7. B7 |  |  |
| 355 | Pret frnizor | Ventilator de evacuare Ruck RS 125L Lвыт.= 120 м3/ч P = 150 Па Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 356 | Pret frnizor | Controler/comutator de viteză MTY 1" RUCK " | buc | 1,0000 |
| 357 | Pret frnizor | Aparator de zgomot AKS D125 L=900 mm | buc | 1,0000 |
| 358 | Pret frnizor | Sustinerea elastica D125 mm | buc | 2,0000 |
| 359 | Pret furnizor | Supapă de reținere RSK " Salda " D125 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.8. В8 |  |  |
| 360 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.9. В9 |  |  |
| 361 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.10. В10 |  |  |
| 362 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.11. В11 |  |  |
| 363 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.12. В12 |  |  |
| 364 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.13. B13 |  |  |
| 365 | Pret frnizor | Ventilator de evacuare Ruck RS 125L Lвыт.= 120 м3/ч P = 150 Па Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 366 | Pret frnizor | Controler/comutator de viteză MTY 1" RUCK " | buc | 1,0000 |
| 367 | Pret frnizor | Aparator de zgomot AKS D125 L=900 mm | buc | 1,0000 |
| 368 | Pret frnizor | Sustinerea elastica D125 mm | buc | 2,0000 |
| 369 | Pret furnizor | Supapă de reținere RSK " Salda " D125 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.14. В14 |  |  |
| 370 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.15. B15 |  |  |
| 371 | Pret frnizor | Ventilator de evacuare Ruck RS 125L Lвыт.= 120 м3/ч P = 150 Па Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 372 | Pret frnizor | Controler/comutator de viteză MTY 1" RUCK " | buc | 1,0000 |
| 373 | Pret frnizor | Aparator de zgomot AKS D125 L=900 mm | buc | 1,0000 |
| 374 | Pret frnizor | Sustinerea elastica D125 mm | buc | 2,0000 |
| 375 | Pret furnizor | Supapă de reținere RSK " Salda " D125 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.16. B16 |  |  |
| 376 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.17. В17 |  |  |
| 377 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.18. В18 |  |  |
| 378 | Pret furnizor | Ventilator de evacuare S&P Silent 100 CZ Lвыт.= 50 м3/ч Nmax.эл.=0,1 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.19. П1 |  |  |
| 379 | Pret furnizor | Unitate de alimentare VTS Ventus N-tip NVS 023 Lpr.= 1885 m3/h P = 300 Pa Nmax.el.=1,5 kW ~1/230 Inclus: control încorporat, încălzitor/răcitor de aer cu freon, filtru panou M5, supapă de aer, servomotor valvă de aer cu retur cu arc | buc | 1,0000 |
| 380 | Pret furnizor | Sustinerea elastica 500x250 | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.1.20. П1В1 |  |  |
| 381 | Pret furnizor | Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin MODULAR_R ADT07FCD1 Lpr.= 9630 m3/h Lvyt.= 8530 m3/h P = 600 Pa Nmax.el.=12 kW ~3/400 Inclus: control încorporat, încălzitor de aer freon/răcitor de aer, buzunar filtru M5/F7, recuperator rotativ, amortizoare | buc | 1,0000 |
| 382 | Pret furnizor | Telecomanda ALC00895A (Pol 895 Siemens) | buc | 1,0000 |
| 383 | Pret furnizor | Sustinerea elastica 1000х600 | buc | 4,0000 |
| 384 | Pret furnizor | Aparator de zgomot D630 L900 mm AGS-630-50-900-M | buc | 2,0000 |
| 385 | Pret furnizor | Aparator de zgomot STS-M7M1I9-1000-600-2000-S | buc | 1,0000 |
| 386 | Pret furnizor | Aparator de zgomot STS-M0AHM8-1000-600-1600-S | buc | 1,0000 |
| 387 | Pret furnizor | Aparator de zgomot STS-IGT0B4-1000-600-1200-S | buc | 1,0000 |
| 388 | Pret furnizor | Aparator de zgomot STS-MNVRI0-1000-600-1700-S | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.21. П2В2 |  |  |
| 389 | Pret furnizor | Unitate de alimentare si evacuare cu recuperare Daikin Modular_T ATB04LA Lpr.= 950m3/h Lvyt.= 950m3/h P = 300 Pa Nmax.el.=1.3 kW ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 390 | Pret furnizor | Telecomanda ALC00895A (Pol 895 Siemens) | buc | 1,0000 |
| 391 | Pret furnizor | Sustinerea elastica D315 | buc | 4,0000 |
| 392 | Pret furnizor | Supapa de retinere BDD 315 | buc | 1,0000 |
| 393 | Pret frnizor | Aparator de zgomot D315 L=900 mm | buc | 2,0000 |
| 394 | Pret furnizor | Supapa de inchidere DBSP 315 cu dispozitiv de actionarea electrica Belimo TF230 "Brofer" | buc | 1,0000 |
| 395 | Pret furnizor | Dispozitiv de actionarea electrica "Belimo" BF230A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.22. П3В3 |  |  |
| 396 | Pret furnizor | Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin Modular_T ATB07RA Lpr.= 1930m3/h Lvyt.= 1930m3/h P = 400 Pa Nmax.el.=2,7 kW ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 397 | Pret furnizor | Telecomanda ALC00895A (Pol 895 Siemens) | buc | 1,0000 |
| 398 | Pret furnizor | Sustinerea elastica D500 | buc | 4,0000 |
| 399 | Pret furnizor | Supapa de retinere 500x250 | buc | 1,0000 |
| 400 | Pret furnizor | Aparator de zgomot SRA 500x250 L900 мм "Brofer" | buc | 2,0000 |
| 401 | Pret furnizor | Supapa de inchidere 500x250 cu dispozitiv de actionarea electrica Belimo TF230 "Brofer" | buc | 1,0000 |
| 402 | Pret furnizor | Clapeta ignifug MDF25LM 450x150 "Brofer" cu dispozitiv de actionarea electrica Belimo BFL230T | buc | 4,0000 |
| 403 | Pret furnizor | Dispozitiv de actionarea electrica "Belimo" BF230A | buc | 5,0000 |
|  |  | 3.1.23. П4В4 |  |  |
| 404 | Pret furnizor | Unitate de alimentare si evacuare cu recuperare Daikin VAM 500J8 Lpr.= 420m3/h Lvyt.= 420m3/h P = 100 Pa Nmax.el.=1 kW ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 405 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin" | set | 1,0000 |
| 406 | Pret furnizor | Sustinerea elastica D200 mm | buc | 4,0000 |
| 407 | Pret furnizor | Aparator de zgomot D200 mm L=900 mm | buc | 2,0000 |
| 408 | Pret furnizor | Supapa de retinere RSK D200 mm | buc | 1,0000 |
| 409 | Pret furnizor | Supapa de inchidere DBSP 200 "Brofer" cu dispozitiv de actionarea electrica Belimo TF230 | buc | 1,0000 |
| 410 | Pret furnizor | Dispozitiv de actionarea electrica "Belimo" BF230A | buc | 1,0000 |
| 411 | Pret furnizor | Calorifer electric EOKO2-200-3 N=3 кВт 1/23В "2VV" | buc | 1,0000 |
| 412 | Pret furnizor | Filtru grosier FD 200 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.24. П5В5 |  |  |
| 413 | Pret furnizor | Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare Daikin R ADT04FCD1 Lpr.=4160 m3/h Lout.= 4290 m3/h P = 600 Pa Nmax.el.=12 kW ~3/400 Inclus: control încorporat, încălzitor de aer freon/răcitor de aer, filtru buzunar M5/F7, recuperator rotativ amortizor | buc | 1,0000 |
| 414 | Pret furnizor | Telecomanda ALC00895A (Pol 895 Siemens) | buc | 1,0000 |
| 415 | Pret furnizor | Sustinerea elastica 800х400 | buc | 4,0000 |
| 416 | Pret furnizor | Aparator de zgomot STS-IBIMBC-800-400-1400-S | buc | 1,0000 |
| 417 | Pret furnizor | Aparator de zgomot STS-M4SDMD-800-400-1000-S | buc | 1,0000 |
| 418 | Pret furnizor | Aparator de zgomot STS-I3EXB2-600-600-800-S | buc | 1,0000 |
| 419 | Pret furnizor | Aparator de zgomot STS-IIM1BY-600-600-1300-S | buc | 1,0000 |
| 420 | Pret furnizor | Supapa igtnifuga MDF25LM 500x250 "Brofer" | buc | 2,0000 |
| 421 | Pret furnizor | Supapa igtnifuga MDF25LM 600x300 "Brofer" | buc | 1,0000 |
| 422 | Pret furnizor | Supapa igtnifuga MDF25LM 600x200 "Brofer" | buc | 1,0000 |
| 423 | Pret furnizor | Supapa igtnifuga MDF25LM 250x200 "Brofer" | buc | 1,0000 |
| 424 | Pret furnizor | Dispozitiv de actionarea electrica "Belimo" BF230A | buc | 5,0000 |
|  |  | 3.1.25. П6В6 |  |  |
| 425 | Pret furnizor | Unitate de alimentare si evacuare cu recuperare Daikin VAM 350J8 Lpr.= 320m3/h Lvyt.= 320m3/h P = 100 Pa Nmax.el.=1 kW ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 426 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin" | set | 1,0000 |
| 427 | Pret furnizor | Sustinerea elastica D200 mm | buc | 4,0000 |
| 428 | Pret furnizor | Aparator de zgomot D200 mm L=900 mm | buc | 2,0000 |
| 429 | Pret furnizor | Supapa de retinere RSK D200 mm | buc | 1,0000 |
| 430 | Pret furnizor | Supapa de inchidere DBSP 200 "Brofer" cu dispozitiv de actionarea electrica Belimo TF230 | buc | 1,0000 |
| 431 | Pret furnizor | Dispozitiv de actionarea electrica "Belimo" BF230A | buc | 1,0000 |
| 432 | Pret furnizor | Calorifer electric EOKO2-200-3 N=3 кВт 1/23В "2VV" | buc | 1,0000 |
| 433 | Pret furnizor | Filtru grosier FD 200 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.26. П7В7 |  |  |
| 434 | Pret furnizor | Unitate de alimentare si evacuare cu recuperare Daikin VAM 500J8 Lpr.= 420m3/h Lvyt.= 420m3/h P = 100 Pa Nmax.el.=1 kW ~1/220 | buc | 1,0000 |
| 435 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin" | set | 1,0000 |
| 436 | Pret furnizor | Sustinerea elastica D200 mm | buc | 4,0000 |
| 437 | Pret furnizor | Aparator de zgomot D200 mm L=900 mm | buc | 2,0000 |
| 438 | Pret furnizor | Supapa de retinere RSK D200 mm | buc | 1,0000 |
| 439 | Pret furnizor | Supapa de inchidere DBSP 200 "Brofer" cu dispozitiv de actionarea electrica Belimo TF230 | buc | 1,0000 |
| 440 | Pret furnizor | Dispozitiv de actionarea electrica "Belimo" BF230A | buc | 1,0000 |
| 441 | Pret furnizor | Calorifer electric EOKO2-200-3 N=3 кВт 1/23В "2VV" | buc | 1,0000 |
| 442 | Pret furnizor | Filtru grosier FD 200 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.27. П8В8 |  |  |
| 443 | Pret furnizor | Unitate de alimentare și evacuare cu recuperare VTS Ventus Compact VVS 020s Lpr.= 2000 m3/h Lvyt.= 2000 m3/h P = 300 Pa Nmax.el.=3 kW ~1/220 Inclus: control încorporat, încălzitor de aer/răcitor de aer freon, servomotoare filtru panou M5, servomotoare amortizor cu arc de retur aer. | buc | 1,0000 |
| 444 | Pret furnizor | Sustinerea elastica 600x300 | buc | 4,0000 |
| 445 | Pret furnizor | Supapa de retinere 600х300 "Brofer" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.28. П9В9 - П10В10- П11В11- П12В12- П13В13 |  |  |
| 446 | Pret furnizor | Recuperator CLIMTEC RD 200 STANDARD complet cu încălzire suplimentară de 300 W și telecomandă | buc | 5,0000 |