Caracterisitica tehnică a echipamentelor necesare

|  | Specificare | Caracterisitice tehnică |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotare a serei didactice cu echipament de aerisire, umbrire și ventilare, în scopul îmbunătățirii studierii meseriei ,,Peisagist floricultor/ Peisagistă floricultoare” | Sera trebuie să corespundă cerințelor Sistem de aerisire la culme dirijat automat: - 1 fereastră la culme cu lungimea de 2,00m, cu cadru din oțel zincat cu diametrul 40mm, cu articulație la culme; - acționarea monitorizată independentă pentru fiecare fereastră este realizată pe bază de cremaliere dispuse la fiecare 2,5m pe axul de transmisie din țeava cu diametrul 32mm; - sistem de monitorizare separat pentru fiecare fereastră, adecvat lungimii ferestrei; - la extremități, șinele și colțarele ranforsate asigură o etanseizare perfectă a deschiderilor; - tablou electric, cu centrală electronică pentru gestionarea automată a operațiunilor. Sistem de ventilare dirijat automat: Într-o seră este foarte important ca aerul să fie uniform distribuit pe întreaga suprafață, pentru a obține o maturare corectă și uniformă a culturilor. Datorită debitului mare de aer necesar pentru a obține rezultatul maxim cu un minuim de consum de energie, ventilatorul are rol de destratificator de aer, pentru omogenizarea maselor de aer din interiorul serei. Sistemul de umbrire dirijat automat Ecranele de umbrire reprezintă sisteme ce permit controlul temperaturii, al cantității de lumină și al umedității în interiorul serei. Sistemul este acționat automat, în funcție de temperatura din seră. Garanția Mai jos este o listă neexhaustivă a garanțiilor materialelor pe clase de produse: - Folie din plastic: 36 luni - Policarbonati: 10 ani - Plase: 3 ani - Mașini climatice: 1 an (garanție legală) - Unitate de control: 1 an (garanție prin legala) - Profile din PVC: 1 an - Motoare cu umflare: 18 luni - Motoare și rafturi: 1 an (garanție conform legii) |