„A P R O B”

Director

IMSP SCP

D-l V. Furtună

_______________

Servicii de mentenanță pentru 2022

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Analizator BC-5000 Auto Hematolojic set reaget | buc | 1 | Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostice. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar | 9 800,00 |

| 2 |  | Analizator automat pentru investigatii biochimice A-25 | buc | 1 | Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostice. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar | 23 800,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Sistem p/u radiografie universal,complet digital Brivo DR-F | buc | 1 | Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea parților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; - performanta imaginii; - auto calibrarea; - lubrifierea suportului principal; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate. | 33 000,00 |  |  |
| 4 |  | Aparat p/u diagnosticare ultrasonografica UGEO H 60 | buc | 1 | Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea parților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; - performanta imaginii; - auto calibrarea; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate. | 12 000,00 |  |  |
| Valoarea estimată totală |  |  |  |  |  |  | 78 600 |

Elaborat:_____________________V. Tabarcea

Verificat si coordonat   _____________R. Corsan