| Termoizolarea cladirii cu nr. cad. 0100404.225.01 si reabilitarea pereului, mun. Chisinau, sect. Riscani str-la Studentilor, 7/1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (09/2025-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,60 |  |
| 2 |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare invelitoare copertine |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,840 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 5,342 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 5,342 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,297 |  |
| 3 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Structura metalica copertine cu recuperare de material |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 223,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 4,46 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,892 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0010 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,351 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,067 |  |
| 4 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pervaz din beton (71,5 ml) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,452 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,319 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,319 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,165 |  |
| 5 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii ferestre cu recuperare de material |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 648,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 3,24 |  |
| 6 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontare placaj din beton de la soclu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 80,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 80,50 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,40 |  |
| 7 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu din beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,330 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 15,393 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 9,676 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,366 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 2,126 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 2,126 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,10 |  |
| 8 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 24,684 |  |
| 9 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 8,415 |  |
| 10 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,700 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 3,403 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Finisare soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 69,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 91,08 |  |
| 12 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 124,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 37,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,037 |  |
| 13 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa autoadeziva Ceresit BT21 sau analog; se exclude bitum si lemne de foc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 124,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,92 |  |
|  |  |  | 26821326016262 |  |  |  | Membrana bituminoasa autoadeziva Ceresit BT21 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 136,40 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 37,20 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 1,364 |  |
| 14 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50kg/m3 gr.=50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 124,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 176,08 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 36,952 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 500,96 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 500,96 |  |
|  |  |  | 25213026029073 |  |  |  | Placi polistiren extrudat 50kg/m3 gr.=50mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 134,007 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 137,764 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 751,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,422 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 2,852 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 2,232 |  |
| 15 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 124,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 51,46 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 6,20 |  |
| 16 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,630 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 5,775 |  |
| 17 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,641 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,754 |  |
| 18 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placarea soclu cu piatra decorativa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 154,00 |  |
|  |  |  | 26701122020518 |  |  |  | Placi piatra decorativa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 72,114 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 424,20 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 27,573 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,212 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 2,198 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 1,064 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 608,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 456,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 1,824 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 2 736,00 |  |
| 20 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3; consum cornier - 0,18 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 563,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 1 065,196 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 235,334 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 2 274,52 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 2 843,15 |  |
|  |  |  | 26821626113706 |  |  |  | Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 608,434 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 625,493 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,1800 |  |  | 102,353 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 4 549,04 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 14,075 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 1,914 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 16,89 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 11,823 |  |
| 21 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 563,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 67,56 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 233,645 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 28,15 |  |
| 22 |  |  | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Tencuiala mozicata Ceresit CT 177 sau analog; consum 4,0 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 563,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 382,84 |  |
|  |  |  | 24301161048424 |  |  |  | Tencuiala mozicata Ceresit CT 177 |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 2 252,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 281,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 28,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 113,510 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 13,621 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 47,107 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,676 |  |
| 24 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 113,510 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 271,743 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 60,047 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 458,58 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 573,226 |  |
|  |  |  | 2521302602909187 |  |  |  | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 122,67 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 145,599 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 917,161 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,838 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,386 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 34,053 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 2,384 |  |
| 25 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 113,510 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 13,621 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 47,107 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,676 |  |
| 26 |  |  | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Tencuiala mozicata Ceresit CT 177 sau analog; consum 4,0 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 113,510 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 77,187 |  |
|  |  |  | 24301161048424 |  |  |  | Tencuiala mozicata Ceresit CT 177 |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 454,04 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 56,755 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,676 |  |
| 27 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 71,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 22,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 5,72 |  |
|  |  |  | 274312354902692 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 71,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 286,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,715 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32 conform SM EN 13242+AI:2008 gr.=100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,330 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 7,257 |  |
|  |  |  | 14111222017514 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr.16-32 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 8,43 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,733 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 1,539 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,079 |  |
| 29 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 gr.=100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,330 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 28,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 4,764 |  |
|  |  |  | 26631021000015 |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 7,588 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,832 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 2,932 |  |
| 30 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / k=0,5 la ciment si nisip pentru strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 73,300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 42,529 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 1,158 |  |
|  |  |  | 2661112800655 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 74,40 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 117,28 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 288,436 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,366 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 1,569 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,466 |  |
| 31 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 266612280032522 |  |  |  | Bordura 100.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 75,375 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | TfE01H |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de350 mm / Дымовые металлические трубы из нержавеющей стали толщиной 0,5/1,0мм с двойными стенками утепленными ф325/225 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7400 |  |  | 8,88 |  |
|  |  |  | 27221031600018 |  |  |  | Дымовые металлические трубы из нержавеющей стали толщиной 0,5/1,0мм с двойными стенками утепленными ф325/225 |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 12,048 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1910 |  |  | 2,292 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0180 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,1190 |  |  | 1,428 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,84 |  |
| 33 |  |  | TfE02F |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250 mm / Ревизия прочистка с ревизионной дверкой 140*210мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1500 |  |  | 4,15 |  |
|  |  |  | 28752740160019 |  |  |  | Ревизия прочистка с ревизионной дверкой 140*210мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,6260 |  |  | 1,626 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6180 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,2360 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,3200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1500 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 34 |  |  | TfE02E |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 225 mm / Регулятор тяги |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,2000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 28752740160020 |  |  |  | Регулятор тяги |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4530 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,9060 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 35 |  |  | TfE02E |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 225 mm / Заглушка конденсатоотвод внутренний ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,2000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 28752740160021 |  |  |  | Заглушка конденсатоотвод внутренний ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4530 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,9060 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 36 |  |  | TfE02E |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 225 mm / Тройник с коленом в 45° для трубы ф325/225 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,2000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 28752740160022 |  |  |  | Тройник с коленом в 45° для трубы ф325/225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4530 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,9060 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 37 |  |  | TfE05E |  |  | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 225 mm / Оголовок для трубы ф325/225 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 25231567130023 |  |  |  | Оголовок для трубы ф325/225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. / Стеновое крепление для трубы ф325/225 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 28221157080024 |  |  |  | Стеновое крепление для трубы ф325/225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 39 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. / Опорная консоль из нержавеющей стали для трубы ф325/225 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 28221157080025 |  |  |  | Опорная консоль из нержавеющей стали для трубы ф325/225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 40 |  |  | TfE02E |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 225 mm / Опорная пластина на консоль из нержавеющей стали для трубы ф325/225 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,2000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 28752740160026 |  |  |  | Опорная пластина на консоль из нержавеющей стали для трубы ф325/225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4530 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,9060 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Ventilarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 13,30 |  |
|  |  |  | 26261473700027 |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,10 |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  | Plase in rame |  |  |  | m2 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 111,10 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 111,10 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |  | 111,10 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,2000 |  |  | 12,12 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 0,64 |  |
| 42 |  |  | IzH07B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты минераловатные толщиной 50мм с покрытием из оцинкованной стали, толщиной 5мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 5,616 |  |
|  |  |  | 2682162611305166 |  |  |  | Маты минераловатные толщиной 50мм с покрытием из оцинкованной стали, толщиной 5мм |  |  |  | m2 |  |  | 1,0180 |  |  | 12,216 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0410 |  |  | 0,492 |  |
| 43 |  |  | VB02A2 |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Воздухоприточный клапан 300*200" = 1buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,2500 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 6009775 |  |  |  | Воздухоприточный клапан 300*200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0670 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 2710703500025 |  |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,4500 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0950 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,3700 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 44 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (material de la demontari) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 223,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 42,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,23 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,23 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,23 |  |
|  |  |  | 27752763098861 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton (material din demontari) |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 223,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,115 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,784 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,345 |  |
| 46 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,623 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 2,676 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,187 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,669 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,334 |  |
| 47 |  |  | CE06A |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,300 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 23,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 25,72 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 13,419 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 111,825 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 111,825 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 7,269 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,236 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 21,70 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 66,402 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 31,62 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 15,81 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 31,62 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 15,81 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 15,81 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 15,81 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 648,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 123,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 2811236309800gr |  |  |  | Confectii metalice diverse (gratii) material din demontari |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 648,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 5,184 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 12,96 |  |
| 50 |  |  | RpIzE16A |  |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,6300 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  |  | Petrol lampant |  |  |  | l |  |  | 1,2500 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 1411112204410 |  |  |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,324 |  |
| 51 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 4,717 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 7,776 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 3,888 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,544 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,972 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | RpVC42A |  |  | Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare blocuri exterioare cu remontare ulterioara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 3,6000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0800 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 4,00 |  |
| 53 |  |  | VC37B |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc exterior,material de la demontari / K=0.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,3000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 157,50 |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,1760 |  |  | 1,848 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Termoizolarea cladirii cu nr. cad. 0100404.225.01 si reabilitarea pereului, mun. Chisinau, sect. Riscani str-la Studentilor, 7/1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Iluminare exterior

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de contructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,00 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | RCsB29A |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,2520 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,1080 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  |  | 0,0059 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0042 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,85 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de contructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-02-369-2 |  |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,3400 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  |  | 0,8400 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Кабель cukjdjq с медными жилами оболочка LSLTx емк. 3х1.5мм2 (+10%) ВВГнг(А)LSLTx EKF |  |  | m |  |  |  |  |  | 67,000 |  |
|  |  |  | 545677891 |  |  | Кабель cukjdjq с медными жилами оболочка LSLTx емк. 3х1.5мм2 (+10%) ВВГнг(А)LSLTx EKF. |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 67,00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat perete exterior led 2x 35W |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 122344444444 |  |  | Corp de iluminat perete exterior led 2x 35W |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 8 |  |  | 10-06-037-08 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Коробка распределительная |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,0900 |  |  | 16,35 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 030401 |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 2,40 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Коробка распределительная пылевлагзащитная, 4 мемброанных ввода (65х65х50) КМР-030-036 ЕКF |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 356577995 |  |  | Коробка распределительная пылевлагзащитная, 4 мемброанных ввода (65х65х50) КМР-030-036 ЕКF |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 10 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофрированная огнестойкая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД д25мм FRHF-25 EKF |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 11,90 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 20,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 3,35 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 7,90 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 2,42 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Муфта гибкая "труба-коробка" д25мм мтк-25 EKF |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 356577996 |  |  | Муфта гибкая "труба-коробка" д25мм мтк-25 EKF |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Крепежная клипса с отверстием под винт д 25мм derj-z-25n-r EKF |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 2875274204040 |  |  | Крепежная клипса с отверстием под винт д 25мм |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Маteriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |