Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrări

auxiliare

Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Lucrările de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrările auxiliare vor fi

executate la următoarele adrese:

1. Transferarea punctului de comunicații la Octavian Goga 33;

2. Interconectarea Nodului M49/139 cu Y165 (str, Toma Ciorba 32);

3. Interconectarea nodului Y64 cu Y64/2 (str. Ialoveni 100);

4. Interconectarea nodului M9/278 cu Y107 str. Armenească 42;

5. Interconectarea nodului Y100 (Str. V. Lupu 18) cu Y252 (Str.Ghioceilor 1).

Termenul de executare a lucrărilor: până la 60 de zile din data semnării contractului.

Perioada de garanţie pentru lucrările executate: 36 luni.

Ofertanții vor asigura executarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi     Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii.

Formularul de deviz nr.: 1

| Transferarea punctului de comunicații la Octavian Goga 33 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţi de lucrări № 1

| № crt. | Denumirea nodurilor | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08-02-410-2 | Canal de cablu, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100x60 mm | 100 m | 0,0600 |
|  | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2,0000 |
|  | 10-06-034-02 | Lucrari diverse: Demontare dulap telefonic Rackmount 9U | buc | 1,0000 |
|  | 10-06-034-02 | Lucrari diverse: Dulap telefonic Rackmount 9U | buc | 1,0000 |
|  | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 1,4800 |
|  | 10-06-048-06 | ( Aplicativ )Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat | 100 m | 0,6500 |
|  | 10-06-051-02 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8 | buc | 1,0000 |
|  | 10-06-055-02 | Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 | set | 1,0000 |
|  | 10-06-054-02 | Masurarea pe sector montat a cablului fibrooptic RTU de o singura directie, numar fibre: 8 | 1 teren | 1,0000 |
|  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,1000 |
|  | 08-01-058-1 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual | buc | 1,0000 |

| Interconectarea Nodului M49/139 cu Y165 (str, Toma Ciorba 32) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţi de lucrări № 2

| № crt. | Denumirea nodurilor | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 9,0000 |
| 2. | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 18,0000 |
| 3. | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 4,7000 |
| 4. | Material | Cablu FO-8 | m | 417,0000 |
| 5. | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050 | buc | 9,0000 |
| 6. | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 9,0000 |
| 7. | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 18,0000 |
| 8. | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,3000 |
| 9. | Material | Tub Gofrat d.20mm | m | 30,0000 |
| 10. | Material | Cablu FO-8 | m | 95,0000 |
| 11. | 10-06-035-031 | Cabluri suspendate pe cladiri: Cablu pe linie de suport, masa 1 m, kg, pina la: 2 kg | 100 m | 0,2000 |
| 12. | 10-06-051-02 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8 (Manson Existent) | buc | 1,0000 |
| 13. | 10-06-054-02 | Masurarea pe sector montat a cablului fibrooptic RTU de o singura directie, numar fibre: 8 | 1 teren | 1,0000 |

| Interconectarea nodului Y64 cu Y64/2 (str. Ialoveni 100) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţi de lucrări № 3

| № crt. | Denumirea nodurilor | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 7,0000 |
|  | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 8,0000 |
|  | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 1,5500 |
|  | Material | Cablu FO-8 | m | 195,0000 |
|  | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050 | buc | 7,0000 |
|  | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 4,0000 |
|  | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 16,0000 |
|  | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,0000 |
|  | Material | Tub Gofrat d.20mm | m | 100,0000 |
|  | 10-06-048-07 | Demontarea cablurilor fibro-optice FO-24 in canalizare: in conducta prin canal ocupat K/Salariu=0,5000 | 100 m | 1,3800 |
|  | 10-06-051-01 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 4 (Manson Existent) | buc | 1,0000 |
|  | 10-06-054-01 | Masurarea pe sector montat a cablului fibrooptic RTU de o singura directie, numar fibre: 4 | 1 teren | 1,0000 |

| Interconectarea nodului M9/278 cu Y107 str. Armeniască 42 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţi de lucrări № 4

| № crt. | Denumirea nodurilor | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 8,0000 |
|  | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 16,0000 |
|  | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 1,7000 |
|  | Material | Cablu FO-8 | m | 230,0000 |
|  | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050 | buc | 8,0000 |
|  | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 8,0000 |
|  | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 16,0000 |
|  | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 0,2000 |
|  | Material | Cablu FO-8 | m | 20,0000 |
|  | 10-06-048-07 | Demontarea cablurilor fibro-optice FO-24 in canalizare: in conducta prin canal ocupat K/Salariu=0,5000 | 100 m | 0,3000 |
|  | 10-06-051-02 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8 | buc | 1,0000 |
|  | 10-06-054-02 | Masurarea pe sector montat a cablului fibrooptic RTU de o singura directie, numar fibre: 8 | 1 teren | 1,0000 |

| Interconectarea nodului Y100 (Str. V. Lupu 18) cu Y252 (Str. Ghioceilor 1) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţi de lucrări № 5

| № crt. | Denumirea nodurilor | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 23,0000 |
|  | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 46,0000 |
|  | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 8,9100 |
|  | Material | Cablu FO-24 | m | 947,0000 |
|  | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050 | buc | 23,0000 |
|  | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 23,0000 |
|  | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 46,0000 |
|  | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 1,0000 |
|  | Material | Cablu FO-24 | m | 100,0000 |