| Servicii de reparatie a sistemului electric in institutiile subordonate DETS Riscani pe parcursul anului 2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie la instalatii electrice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Masurari, incercari si verificari electrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  | 100 puncte |  | 0,010 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
| 2 | 1-11-028-1 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie |  | 1,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
| 3 | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  | 1 recept de cur |  | 1,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
| 4 | RpEM20A |  | Masurarea rezistentei cablului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
| 5 | RpEP17A |  | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
| 6 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 7 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
| 8 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,600 |  |  |
| 9 | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
| 10 | RpEJ06C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,620 |  |  |
| 11 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 12 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
| 13 | RpEP02A |  | Masurarea rezistentei izolatiei secundare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
| 14 | 1-11-028-2 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor |  |  | 1 masurare |  | 1,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
| 15 | RpEM19A |  | Fazarea cablului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masurari, incercari si verificari electrotehnice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatii la instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
| 17 | RpEP22A |  | Revizia PA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
| 18 | RpEQ01A |  | Revizia cutiilor cu cleme |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
| 19 | RpEM01A |  | Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu |  |  | 1 km |  | 0,001 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,009 |  |  |
| 20 | RpEM14A |  | Inlocuirea cablului pozat in teava (L<10m) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
| 21 | 08-02-144-1 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
| 22 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
| 23 | 08-02-144-3 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,152 |  |  |
| 24 | 08-02-144-4 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,171 |  |  |
| 25 | 08-02-144-5 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,189 |  |  |
| 26 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,470 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 27 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,370 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 28 | 08-02-163-2 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,730 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 29 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,150 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 30 | 08-02-158-15 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,370 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 31 | 08-02-167-2 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,780 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 32 | 08-02-167-3 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,320 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 33 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,116 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,018 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 35 | 08-02-149-1 |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,171 |  |  |
|  | 1011770 |  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" |  |  | m2 |  | 0,002 |  |  |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate |  |  | buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009040 |  | Cleme |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 36 | 08-02-157-1 |  | Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,016 |  |  |
| 37 | 08-02-405-1 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,383 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" |  |  | buc |  | 2,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 38 | 08-02-405-2 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,418 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" |  |  | buc |  | 2,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 39 | 08-02-405-3 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,600 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А |  |  | kg |  | 0,660 |  |  |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" |  |  | buc |  | 220,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 2,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,180 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 6,110 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
| 40 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu УТП, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,371 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,369 |  |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 41 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,317 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,125 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,125 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 42 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,294 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,125 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,125 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 43 | 08-02-396-14 |  | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,364 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
| 44 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,107 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,043 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,043 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  |  | buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 45 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,167 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 46 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,191 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 47 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,347 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,218 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,218 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 48 | 08-02-471-3 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,829 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 49 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,829 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 50 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 51 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,213 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 0,134 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 52 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 0,134 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 53 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,166 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 54 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,466 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 962486 |  | Cablu PV1 25mmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 55 | 08-02-472-11 |  | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii |  |  | 10 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 56 | RpEB05A |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
|  | 2722103107003 |  | Conductor de otel zincat |  |  | m |  | 1,060 |  |  |
|  | 2875276313072 |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat |  |  | buc |  | 0,735 |  |  |
|  | 2710403700443 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 2710403700406 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm |  |  | kg |  | 1,838 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,179 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 57 | RpEB05B |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 2722103107003 |  | Conductor de otel zincat |  |  | m |  | 1,060 |  |  |
|  | 2875276313072 |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat |  |  | buc |  | 0,735 |  |  |
|  | 2710403700443 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 2710403700406 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1,055 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 58 | RpEB07A |  | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 27221031070012 |  | Conductor de aluminiu sau cupru PV1 16 |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 3162165201452 |  | Papuc stantat din cupru |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,010 |  |  |
| 59 | RpEB07B |  | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |
|  | 27221031070016 |  | Conductor de aluminiu sau cupru 25mmp |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 3162165201452 |  | Papuc stantat din cupru |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,010 |  |  |
| 60 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,170 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,159 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 61 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,230 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 62 | 08-01-068-1 |  | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,525 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 1019924 |  | Saibe elastice |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5200009 |  | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220051 |  | Bara de arama, marca "М3-Т", diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5420008 |  | Argon gazos, cal. I |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 351201 |  | Masini de indoit tevi si bare |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 63 | 08-03-524-7 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,170 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
| 64 | 08-03-524-8 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,470 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,575 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 65 | 08-03-524-9 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,390 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,653 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
| 66 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 67 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 68 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,431 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 69 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
| 70 | 08-03-529-2 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,418 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 71 | 08-03-530-1 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,740 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,373 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 72 | 08-03-530-2 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,720 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
| 73 | 08-02-394-2 |  | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,367 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1019940 |  | Splint din sirma |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate |  |  | buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019404 |  | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,049 |  |  |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009369 |  | Cleme de cablu |  |  | buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 74 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 75 | 08-03-574-2 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,347 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 76 | 08-03-574-4 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,466 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 77 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 78 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,322 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 79 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,439 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 80 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,328 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 81 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
| 82 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 11110001000-1 |  | Intrerupator simplu tip 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,200 |  |  |
| 83 | RpEE14E |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 11110001000-2 |  | Intrerupator simplu tip cumpana |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,200 |  |  |
| 84 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator monopolar 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
| 85 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 86 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,381 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 3210 |  | Priza 2P+E |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 87 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,694 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 88 | 08-03-592-1 |  | Dulie: de perete sau de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009127 |  | Priza de lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 89 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,200 |  |  |
| 90 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,200 |  |  |
| 91 | 08-03-593-19 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,180 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 92 | 08-03-593-7 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,976 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,538 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 93 | 08-03-593-2 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,626 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,563 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 94 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,710 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,153 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,153 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,593 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 95 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,170 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,153 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,153 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,741 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 96 | 08-03-594-9 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,770 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,524 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
| 97 | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,220 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,200 |  |  |
| 98 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,200 |  |  |
| 99 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 31501451001432 |  | Tuburi fluorescente |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
| 100 | RpEF21D |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 28752763126482 |  | Accesorii lampa - balast 40W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 101 | RpEF21G |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,430 |  |  |
|  | 28752763126482 |  | Accesorii lampa - balast 40W |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 102 | RpEK07A |  | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Corp de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 103 | RpEK08A |  | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 85245hj |  | Corp de iluminat 1*60W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 104 | RpEK05A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
| 105 | RpEK06A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
| 106 | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
| 107 | RpEF24A |  | Demontarea bec |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
| 108 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
| 109 | RpEK01A |  | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
| 110 | RpEC13B |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,010 |  |  |
|  | 2875276311724 |  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
| 111 | RpEK03A |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,550 |  |  |
| 112 | RpEK04A |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
| 113 | RpEK16A |  | Montarea proiectorului (la sol) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
| 114 | RpEK17A |  | Demontarea proiectorului (la sol) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
| 115 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,410 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,330 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 116 | 08-03-596-3 |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,580 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 1,650 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,450 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 117 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,163 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |  |
| 118 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,184 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
| 119 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,516 |  |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,165 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,244 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009816 |  | Fisie de montaj |  |  | m |  | 0,340 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 120 | RpEB11H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 111100010003325 |  | Cordoane de cupru 5x2,5 mmp |  |  | m |  | 1,082 |  |  |
|  | 2413217300102 |  | Clema de prindere |  |  | buc |  | 0,021 |  |  |
| 121 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 111100010003 |  | Cordoane de cupru VVGng 3*2,5 |  |  | m |  | 1,082 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 0,021 |  |  |
| 122 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,340 |  |  |
| 123 | 08-02-403-3 |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019105 |  | Dibluri |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019110 |  | Cui consolidat |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,280 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,049 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009817 |  | Fisie pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 124 | 08-02-403-2 |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,049 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 125 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 126 | 08-02-411-6 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 127 | 08-03-521-28 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,150 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,575 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 128 | 08-03-521-29 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,620 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,676 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 129 | 08-03-572-1 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,820 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 130 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 131 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
| 132 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,290 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |
| 133 | 08-03-573-1 |  | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 040502-1 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,790 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 134 | 08-03-599-1 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 135 | 08-03-599-2 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,760 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 136 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 137 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 138 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 139 | RpSE27A |  | Demontarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (din resurse se exclud materialele) k=0.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,175 |  |  |
| 140 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,430 |  |  |
|  | 2521216704235 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  |  | m |  | 1,071 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  |  | buc |  | 0,210 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  |  | buc |  | 0,158 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 0,158 |  |  |
| 141 | RpEA09D |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,570 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 142 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  | m |  | 1,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 143 | RpEA09B |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 144 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,670 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 1,122 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
| 145 | RpEA05C |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 1,122 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
| 146 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,238 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,134 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,134 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,067 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,018 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,158 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 147 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,344 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,134 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,134 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,067 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,018 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 148 | RpEA03A |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,630 |  |  |
|  | 27221033048101 |  | Teava inst.neagra cu diametru pina la 1'' |  |  | m |  | 1,051 |  |  |
|  | 1111000100701 |  | Curbe fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,258 |  |  |
|  | 2875274120388 |  | Mufe |  |  | buc |  | 0,103 |  |  |
|  | 2811236312777 |  | Tile portelan |  |  | buc |  | 0,309 |  |  |
| 149 | RpEA03B |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
|  | 27221033048102 |  | Teava inst.neagra cu diametrul pina la 2'' |  |  | m |  | 1,051 |  |  |
|  | 1111000100701 |  | Curbe fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,154 |  |  |
|  | 2875274120388 |  | Mufe |  |  | buc |  | 0,103 |  |  |
|  | 2811236312777 |  | Tile portelan |  |  | buc |  | 0,309 |  |  |
| 150 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,308 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 151 | RpEA10C |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,770 |  |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  | m |  | 1,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
| 152 | RpEA11A |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,140 |  |  |
| 153 | RpEA11D |  | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
| 154 | RpEA12A1 |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
| 155 | RpEG08B1 |  | Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp (Deconectarea fire de alimentare) k=0,5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
| 156 | RpEG08C k=0.5 |  | Deconactare firelor pina la 35 mmp |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 157 | RpEG08D |  | Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
| 158 | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor УТП, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
| 159 | RpEB13B |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
| 160 | RpEC13C |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,009 |  |  |
| 161 | RpEC13D |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,010 |  |  |
|  | 2875276311724 |  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
| 162 | RpEE10D |  | Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
| 163 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,140 |  |  |
|  | 313013481740416 |  | Cablu de energie pina la 16 mmp |  |  | m |  | 1,020 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 0,250 |  |  |
| 164 | RpED01C |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 313013481740450 |  | Cablu de energie pina la 50 mmp |  |  | m |  | 1,020 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 165 | RpED01D |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 313013481740470 |  | Cablu de energie pina la 70 mmp |  |  | m |  | 1,020 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 166 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 167 | RpED17B |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 168 | RpED18A |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
| 169 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 170 | RpEE03C |  | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,270 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115800687 |  | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 171 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 172 | RpEE17C |  | Montarea priza dubla exteriora |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,470 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
| 173 | RpEG12A |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 3120215537204 |  | Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
| 174 | RpEE10A |  | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
| 175 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
| 176 | RpEE10C |  | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
| 177 | RpEE10B |  | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,430 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,020 |  |  |
| 178 | RpEK02A |  | Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
| 179 | RpEE24B |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
| 180 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( Intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
| 181 | RpEE24D |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
| 182 | RpEG17F |  | Demontarea tablourilor electrice |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
| 183 | RpEG08B |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 184 | RpEG08C |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,380 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 185 | RpEG08D |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 186 | RpEG08E |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 187 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,170 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
| 188 | RpEG13B |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
| 189 | RpEG17A |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
| 190 | RpEG17G |  | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
| 191 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,880 |  |  |
| 192 | RpEJ01B |  | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 11,907 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
| 193 | RpEJ02C |  | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din plastic cu aripioare |  |  | buc |  | 1,071 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,210 |  |  |
|  | 2955270007609 |  | Bormasina |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 194 | RpEJ03A |  | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 195 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,790 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,100 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 196 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,450 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 7,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,500 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,140 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
| 197 | RpEA07A |  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
| 198 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
| 199 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
| 200 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
| 201 | RpCU05H |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
| 202 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
| 203 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 204 | RpEP01A |  | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
| 205 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,770 |  |  |
|  | 111112220000711 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,010 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
| 206 | RpEP03A |  | Inlocuirea sigurantelor PN-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
| 207 | RpEP16A |  | Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
| 208 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,079 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 209 | RpEP04A |  | Reparatia curenta a punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
| 210 | RpEP05A |  | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
| 211 | RpEP07A |  | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
| 212 | RpEP08A |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
| 213 | RpEP09A |  | Demontarea contactorului de tip KT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
| 214 | RpEP10A |  | Montarea contactorului de tip KT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
| 215 | RpEP11A |  | Demontarea contorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
| 216 | RpEP12A |  | Montarea contorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
| 217 | RpEP13A |  | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
| 218 | RpEP14A |  | Montarea transformatorului de curent in PA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
| 219 | RpEP15A |  | Curatirea teritoriului punctului de alimentare |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
| 220 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
| 221 | RpEP19A |  | Reparatia usilor la punctul de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
| 222 | RpEP20A |  | Vopsirea punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
| 223 | RpEP21A |  | Demontarea punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
| 224 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
| 225 | RpEQ02A |  | Vopsirea cutiilor cu cleme |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
| 226 | RpEQ03A |  | Demontarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
| 227 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
| 228 | RpEQ05A |  | Reparatia usilor la cutiile cu cleme |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
| 229 | RpEA07A |  | Conectarea firelor in cutia de distributie cu 4 cabluri |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
| 230 | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 281123631100880 |  | Cutie distributie 80x80 |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii la instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | RpEQ08A |  | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  | 1 km |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Transport |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  | Camioneta |  |  | 1 km |  | 1,000 |  |  |
|  | 400002-1 |  | Camonioneta |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transport |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |