CAIET DE SARCINI

Specificația tehnică pentru utilaj - frigider pentru păstrarea cadavrelor

| 1. | Frigider pentru păstrarea cadavrelor umane cu 9 camere separate ( frigider morga ) Camere – 9 separate; Amplasarea camerelor – în 3 coloane și 3 nivele; Dimensiunile de gabarit maxim admisibile ale frigiderului cu luarea în considerație a sistemei de racire (lățimea * adîncimea * înălțimea) – 3300 x 2500 x 2500; Notă: Sistema de răcire posibil să fie separată pentru ca frigiderul să se încadreze în spațiul disponibil indicat; Materialul de construcție a frigiderului: panouri săndvici din penopoleuretan acoperite din ambele părți cu foi de metal cu acoperire din polimiri min 0,5 mm; Tensiunea/frecvența: 220 V / 50 Hz Indicător de temperatură - digital Agent frigorific – R 404 A; Controlul temperaturii – programabil; Ușile: izolate la fiecare cameră; închidere ermetică cu lacăt; În complectația frigiderului obligatoriu se includ accesoriile: – 9 tave (Construcția tavei: glisantă pe rotile; prevăzută cu mîner; toată construcția tavei din metal inoxidabil; suprafața minim 2000 x 600 mm); – Cărucior cu ridicarea platformei pentru transportul cadavrelor, pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, cu sistem hidraulic; comandă de la pedală de picior; capacitate minim de 350 kg; Cărucior pentru transportul cadavrelor, pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, capacitate minim de 350 kg; Constructiv: prețul să includă cost, transport, instalare, punere în funcțiune, instruire personal. Perioada de garanție – 24 luni; Service gratuit în perioada garanției, contra cost post garanție. |
| --- | --- |