Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Dulapuri metalice pentru vestiare

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Dulapuri metalice pentru vestiare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dulap metalic pentru echipament individual de protecție și vestimentație personală |  |  |  | Dulap metalic pentru echipament individual de protecție și vestimentație personală. Formă dreptunghiulară cu picioare (tocuri din plastic) și picioare ajutătoare reglabile pentru ajustarea înălțimii. Dulapul are 2 uși: ușa din dreapta se deschide pe dreapta, ușa din stânga - cu deschidere pe stânga. Ușile au mânere și lacăte individuale cu chei, fante/orificii pentru aerisire în partea de sus și de jos. Material - tablă metalică netedă cu grosimea de 0,8-1 mm, vopsire de protecție electrostatică sau prin pulverizare, rezistentă la umezeală și leziuni mecanice. Întăritoare metalice pentru siguranță. Facilitate de spălare și curățare a suprafeței. Culoare gri mată sau semi-mată. Greutate maximă 50 kg. 2 compartimente 2x400 mm (pentru îmbrăcămintea stradală și pentru echipamentul individual de protecție) cu separator vertical metalic între ele. 2 polițe orizontale - raft cu înălțimea 250 mm pentru cască/căciulă în partea de sus și raft cu înălțimea 350 mm pentru încălțăminte în partea de jos a dulapului). Bară orizontală pentru umerașe, cârlige pentru haine și suport pentru prosop. Asamblarea dulapului cu structură sudată. Structura dulapurilor pentru vestiar va permite îmbinarea acestora între ele. Șuruburi/nituri incluse în setul de livrare). Dimensiuni dulap individual, mm: înălțime 1800-2000 mm, lățime 800 mm, adâncime 500 mm. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Dulapuri metalice pentru vestiare

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Dulapuri metalice pentru vestiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39130000-2 | Dulap metalic pentru echipament individual de protecție și vestimentație personală | buc. | 94,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: